Stavba :   Parkovací plocha u lékárny Rotava – přístřešek na popelnice

## S t a t i c k ý   v ý p o č e t

Objednatel :            Město Rotava

Vypracoval :           Ing. Miroslav Čech – projektová kancelář

IČO 1389 5451

Janáčkova 7,  352 01  Aš

Datum :                   červenec 2019

Č. paré :

Technická zpráva ke statické části projektu

Vstupní údaje :

Lokalita stavby je situovaná v V. sněhové oblasti se základním zatížením sněhem sk  =  2,50 kN/m2. Zatížení větrem není uvažováno vzhledem k nízké výšce stavby a propustnosti stěn ( nejsou opláštěné ). Základová spára je uvažovaná v zemině se standardní únosností Rdt  =  150 kPa, odpovídající zemině hlinité tuhé konzistence.

Základy :

Přední stěna přístřešku bude založená na plochém základovém pasu v úrovni základové spáry -0,80. Pas bude široký 0,60 m, vysoký 0,30 m. Bude proveden z betonu C 25/30, výztuž pasu bude jednou vrstvou sítě Ø 8 – 150/150.

Pod ostatními stěnami, které budou v zářezu, bude základ stěn tvořit jejich patu

v šířce 1,20 m, zasunutou směrem do svahu. Výška paty bude 0,30 m, úroveň jejího založení bude podle stavební části PD. Pata bude vyztužená vázanou výztuží z prutů Ø 12 v roztečích po 0,25 m, výztuž paty bude vystupovat nahoru pro navázání výztuže opěrné stěny.

Pod vnitřním sloupkem bude provedená základová patka z betonu C 25/30 vel. 0,60 x 0,60 m s nabetonovaným krčkem z tvárnic ztraceného bednění ZBT 30. V krčku bude zabetonovaná trámová botka pro osazení sloupky profilu 14/14 cm. Výztuž patky bude sítí Ø 8 – 150/150, výztuž krčku bude pruty Ø 12. Podr. Viz nákres na

str. 3 výpočtu.

Opěrná stěna bude vyzděná z tvárnic ztraceného bednění ZBT 30 v tloušťce 30 cm do výše podle stavební části PD. Výztuž stěny bude ze svislých prutů Ø 12 po 25 cm, pruty budou napojeny na vystupující výztuž ze základové paty. V každé vodorovné spáře stěny bude vložen jeden prut Ø 12 jako převázky. Výplň tvárnic bude betonem C 25/30 XC2. Podr. Viz nákres na str. 5 výpočtu.

Zastřešení :

Do poslední řady tvárnic stěn budou zapuštěné trámové botky pro osazení sloupků průřezu 14/14 cm. Umístění botek bude odpovídat poloze sloupků střechy.

Do botek budou osazené sloupky z hranolů 14/14 cm. Na sloupcích budou osazené vaznice z hranolů 14/22 cm. Vaznice budou u sloupků podepřené vzpěrnými pásky o délce cca 1,40 m z hranolů 10/14 cm. Na vaznicích budou osazené krokve

z hranolů 10/12 cm, krokve budou vždy před dvě pole střechy s mělkým zářezem uprostřed své délky pro jejich osazení na vaznice. Krytina střechy bude z průsvitných makrolonových desek na latích.

Červenec 2019                                                         Vypracoval : Ing. Miroslav Čech