Zjednodušená dokumentace (pasport stavby)

Rybník Sýkorák

Číslo hydrologického povodí:             1-13-01-0810-0-00

Krajský úřad:                                       Karlovarský

Vodoprávní úřad:                                 MÚ Sokolov

Město:                                                    Kynšperk nad Ohří

Katastrální území:                                Kynšperk nad Ohří

Vlastník:                                                Český rybářský svaz, z.s. místní organizace

Kynšperk nad Ohří

IČ:                                                          18249477

Zpracovatel:  Ing. Jiří Hrabák                                                                             duben 2020

V Bezinkách 3

Plzeň  PSČ 326 00

Obsah dokumentace:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Zjednodušený situační nákres

D. Zjednodušená výkresová dokumentace

E. Přílohy

G. Fotodokumentace na CD

A. Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

a) název stavby: Rybník Sýkorák

b) místo stavby: k.ú. Kynšperk nad Ohří parcelní číslo 1535 - vodní plocha (výměra celková 13 493 m2), majitelem pozemku je Český rybářský svaz, z.s., Kynšperk nad Ohří, Okružní 513/1, Kynšperk na Ohří, PSČ 357 51. Dalšími částečně dotčenými pozemky jsou břehové partie a podhrází  p.č. 1222 (TTP), 1220/1(OP), 1223/1(TTP), 1223/2(TTP), 1218/16(TTP), majitel pozemků město Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13, Kynšperk nad Ohří, PSČ 357 51 a p.č. 1030/7(TTP), majitel Český rybářský svaz, z.s. Odtoková a přítoková trasa do rybníka je situována na p.č. 1536 a 644/2, tok je v majetku Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov, PSČ 430 03.

A.1.2. Údaje o vlastníkovi: Český rybářský svaz, z.s., Kynšperk nad Ohří, Okružní 513/1, Kynšperk na Ohří, PSČ 357 51

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace: Ing. Jiří Hrabák, V Bezinkách 3, Plzeň, PSČ 326 00. IČ 41682238, autorizační osvědčení ČKAIT číslo 020456 pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

A.2. Seznam vstupních podkladů

- Geodetické zaměření lokality nádrže 15.9.2006, Ing. Jiří Jurák, Inženýrská kancelář Aš, s.r.o., Šaldova 11, Aš, PSČ 352 01.

- Pasport rybník Sýkorák 2006, Ing. Jiří Hrabák.

- Aktuální terénní průzkum rybníka a návazného povodí.

- Údaje z katastru nemovitostí.

- Hydrologická data ČHMÚ 2020 pro zájmové povodí.

- Pravděpodobné provedení stavby - historický stav rybníka z počátku minulého století, evidovaný v mapových dílech a katastru nemovitostí.

- Kategorizace pro rybník Sýkorák, se zařazením do kategorie IV. TBD nádrže zajišťuje majitel, nebo pověřená osoba v souladu se Zákonem o vodách č.254/2001, § 61, prováděcí vyhláškou 471/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.255/2010 Sb.

B. Souhrnná technická zpráva

a) popis území

Rybník s jasně vymezeným vodorysem v břehově převýšených břehových partiích a čelním vymezením zátopy hrázovým tělesem, je umístěn v okrajové části města Kynšperk nad Ohří pod lesním komplexem Smrčný, v sousedství sportovního areálu. Napájecím tokem rybníka je Suchý potok. Přístup k rybniční ploše je z místních komunikací vedoucích z města na trasu naučné stezky vedoucí po pravém břehu.

b) popis stavby

Jedná se o průtočný rybník s přítokem do koncové části jeho zátopy z trasy Suchého potoka. Rybník je situovaný v hydrologickém povodí 1-13-01-0810-0-00. Správcem napájecího vodního toku  IDVT 10229126 je Povodí Ohře, s.p.  Rybník byl zřízen v počátku minulého století s následnými úpravami spočívající v úpravách hrázového tělesa, objektu vypouštění a bezpečnostního přelivu do popisovaného stavu. V současnosti je rybník využíván pro neintenzivní rybochov a má urbanistickou funkci při vycházkové trase. Rybník podporuje retenci vod na toku v území pro daný účel historicky vymezeném. Rybník není situován v chráněném území, či památkové zóně. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů není prováděna.

Kubatury stavby

| Profil | Plocha H prov. | Plocha H max | Stř.p. | Stř.p. | Vzdálenost | Objem H prov. | Objem H max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M2 | M2 | M2 | M2 | M | M3 | M3 |
| Čelní | 125,3 | 183,4 |  |  |  |  |  |
| 1 - 1´ | 129,2 | 178,2 | 127,25 | 180,8 | 35 | 4453,8 | 6328 |
| 2 - 2´ | 35,4 | 83,2 | 82,3 | 130,7 | 40 | 3292 | 5228 |
| 3 - 3´ | 28,1 | 65,2 | 31,75 | 74,2 | 40 | 1270 | 2968 |
| 4 - 4´ | 16,5 | 55,7 | 22,3 | 60,45 | 40 | 892 | 2418 |
| 5 – 5´ | ´5,1 | 16,1 | 10,8 | 35,9 | 40 | 432 | 1436 |
| Konec zátopy | 0 | 0 | 2,55 | 8,05 | 50 (70) | 127,5 | 322 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 10467,3 | 18700 |

H prov. 428,46  m n.m.

H max. koruna 429,19 m n.m.

Výměra zatopené plochy H prov. 12 950 m2

Zadržený objem při H prov.  10 467 m3

Maximální zadržený objem do H max. koruna 18 700 m3

Kota dna zátopy 426,07 m n.m

Průměrná hloubka zátopy 0,80 m

Maximální výška hráze v ose výpusti 4,10 m

Délka zátopy: 200 m

Základní údaje rybníka

| Název |  |  | Rybník Sýkorák |
| --- | --- | --- | --- |
| Katastrální území |  |  | Kynšperk nad Ohří |
| Plocha nádrže | - katastrální | (m2) | 13 493 |
|  | - zatopená | (m2) | 12 950 |
| Číslo hydrologického pořadí |  |  | 1-13-01-0810-0-00 |
| Plocha zájmového povodí |  | (km2) | 6,25 |
| Kóta normální hladiny |  | (m Bpv) | 428,46 |
| Akumulační objem vody při H prov. |  | (m3) | 10 467 |
| Maximální zadržený objem H max.koruna |  | (m3) | 18 700 |
| Typ napájení |  |  | průtočně napájen |
| Kóta čelní vymezení hráz |  | (m Bpv) | 429,19 |
| Minimální kóta čelního vymezení - přeliv |  | (m Bpv) | 428,50 |
| Převýšení čelního vymezení nad normální hladinou |  | (m) | 0,73 |
| Typ základové výpustě |  |  | Monolitický požerák, odvod vod DN 800 |
| Umístění bezpečnostního přelivu |  |  | při PB |
| Uspořádání přelivu |  |  | Čelní zpevněná sníženina koruny hráze s odvodem vod do podhrází |
| Přeliv tvar, střední šířka |  | (m) | 12,5 |
| Kóta přelivné hrany |  | (m Bpv) | 428,50 |

c) technický popis stavby a zhodnocení stavebně technického stavu

Hrázové těleso

Je zřízeno jako přímá, zemní, homogenní hráz, se zavázáním na rostlý terén levého břehu, v prostoru pravobřežního zavázání navazuje zpevněná sníženina bezpečnostního přelivu na rostlý terén a sousední trasu naučné stezky. Přístup na vlastní hrázové těleso a podhrází je vymezen oplocením areálu Českého rybářského svazu, ve kterém jsou umístěny dva sklady nářadí. Zemní homogenní hráz délky 80,00 m má korunu hráze min. šířky 4,0 m a je výškově vyrovnána se zatravněním koruny hráze. Vzdušný svah hráze je proveden ve sklonu 1:1,5-2 se zatravněním, ve střední části hráze s dřevěným přístupovým schodištěm do podhrází. Návodní svah hráze je proveden ve sklonu 1:1,5-2, ve spodní části s opevněním ze záhozového kamene. Ve střední části návodního líce hráze je směrem do úrovně koruny hráze proveden monolitický betonový pas v délce 14,0 m. O betonový pas je opřena přístupová lávka vedoucí k požeráku, jehož odpadní potrubí DN 800 je vyvedené do prostoru loviště v podhrází.  V prostoru při pravém břehu je provedena v koruně hráze opevněná sníženina bezpečnostního přelivu s odvodem vod do trasy toku v podhrází. Hrázové těleso je stabilní a nevykazuje průsaky.

Přítok vody do rybníka

Rybník je situován jako průtočný v trase přítoku Suchého potoka, který je vyústěn v koncové litorální části zátopy rybníka. Vlastní potok protéká zakleslou údolnicí s mokřadním porostem a olšovým náletem. V plochém dně přítokové nivy je uloženo značné množství sedimentů, stabilizovaných ruderálním a mokřadním porostem. V prostoru nad koncem zátopy, je  přítoková trasa toku křížena místní komunikací s betonovým propustkem světlosti 1,50 m.  Suchý potok je dle hydrologických dat vodním tokem se stabilními dlouhodobými průměrnými průtoky i v letním období. Dle hydrologických dat a dlouhodobého provozování vodního díla je možno rybník provozovat se stabilní úrovní provozní hladiny.

Vypouštěcí zařízení

Stávající rybník je vybaven monolitickým, betonovým požerákem, situovaným v zátopě. Přístup na požerák je po stabilní lávce vedoucí z koruny hráze. Požerák je výškově vyveden nad úroveň koruny hráze a je opatřen uzamykatelným ocelovým poklopem. Na požeráku chybí původně osazená limnigrafické lať s vyznačenou provozní a maximální hladinou vody. Odvod vod od požeráku je proveden betonovými troubami DN 800 do podhrází a opevněné části loviště, ze kterého je vedena otevřená odpadní strouha vyústěná do hlavního toku. Vypouštěcí zařízení je funkční.

Bezpečnostní přeliv (zabezpečení rybníka)

Zabezpečení rybníka je provedeno bezpečnostním přelivem v koruně hráze směrem k zavázání hráze do prostor pravého břehu. Přeliv je zpevněn betonovým prahem, směrem k vymezením k hrázi je provedeno svislé řádkové kamenné zdivo. Přeliv je proveden v efektivní přelivné délce 12,50 m. Odtok vod od bezpečnostního přelivu je zajištěn skluzem s kamenné dlažby do lichoběžníkového odtokového profilu toku v podhrází. Odtokový profil je zde opevněn silničními panely ve dně a svazích. V dlažbě skluzu bezpečnostního přelivu a v návazné části svahů je cca jednoletý pomístní nálet křovin, který je vhodné odstranit.

Plocha zátopy

Vlastní podélně protáhlá zátopová část má čelní vodorys vymezený hrázovým tělesem, v prostorech břehů je pak vymezena jejich značným převýšením. V prostorech pravého břehu navazuje na prostor naučné stezky rozsáhlý svahový lesní porost. V prostorech levého převýšeného břehu s ruderálním porostem je výše umístěn sportovní areál s kurty. V koncové části zátopy je tato křížena vzdušným vedením VN. Zátopa vykazuje značné zanesení sedimenty, zejména směrem ke své koncové části. V prostoru zátopy a jejího možného rozlivu až do úrovně stávající H max. nejsou žádné objekty a nemovitosti v ohrožení.

Hydrotechnické zhodnocení stavu vodního díla

- Hydrologické údaje pro zájmové povodí, které byly převzaty z dat ČHMÚ 2020 jsou uvedeny v následující tabulce.

| Suchý potok |  |  | Čhp 1-13-01-0810-0-00 |  |  | F = 6,25km2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Srážka 694mm |  |  | - Prům. průtok 38,0 l/sec |  |  |  |  |  |  |
| N-leté průtoky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QN | Q1 | Q2 | Q5 | Q10 | Q20 |  | Q50 |  | Q100 |
| (m3s-1) | 2,1 | 3,18 | 4,94 | 6,47 | 8,25 |  | 10,9 |  | 13,1 |
| M denní průtoky l/sec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |  | 210 |  | 240 |
| 87,0 | 58,0 | 44,0 | 36,0 | 30,0 | 26,0 |  | 22,0 |  | 19,0 |
| M270 | 300 | 330 | 355 | 364 |  |  |  |  | Třída |
| 17,0 | 14,0 | 11,0 | 7,6 | 5,2 |  |  |  |  | IV |

Z hlediska hodnot minimálního zůstatkového průtoku stanoveného pro napouštění nádrže se stanovuje hodnota zůstatkového průtoku v toku pod nádrží v úrovni QMd 330 = 11,0 l/sec. Regulace zůstatkového průtoku bude prováděna při napouštění nádrže v požerákové stěně vložením klínku do řady dluží. S ohledem na svoji funkci trvalé vodní plochy s urbanistickou a ekologickou funkcí se rybník vypouští pouze výjimečně v případě nutné údržby, či odlovu rybí obsádky.

Odtokové kapacity vodního díla

a/ kapacita stávajícího sníženiny, š dna 12,5 m, hloubka možného převodu vod 0,69 m.

Q = m *b*√2g*h 1,5

Q = 12,2 ≥ QN 50

b/celková kapacita odpadní trouby od požeráku DN 800, i = 0,08

Q =3 599 l/sec

Závěr

Úroveň stávajícího zabezpečení malé vodní nádrže vyplývá z jejího původního technického řešení. Stávající bezpečnostní přeliv je schopen provést průtok v maximálním možném převodu průtoků větším jak QN 50. Zabezpečení vodního díla je posíleno kapacitní vypouštěcím objektem s odváděcím potrubím DN 800. Je nutné provést rekonstrukci bezpečnostního přelivu s jeho zkapacitněním na převod průtoků QN 100 a zvýšením koruny hráze o její převýšení nad úroveň H max.

e) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

K rybníku je zajištěn přístup z prostor místních zpevněných komunikací vedoucích z města, prostorem pravého břehu pak prochází naučná stezka. Ostatní přípojky technické infrastruktury s výjimkou přímé návaznosti na stávající odtokovou trasu stavba nevykazuje.

f) ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba má definované ochranné a bezpečnostní pásmo navazujícího rozlivného prostoru zátopy při H max..

g) vliv stavby na životní prostředí

Stavba v stávajícím stavu má pozitivní vliv na životní prostředí, jako vhodný prvek v prostorech navazujících na intravilán města. Z hlediska provozování a plnění malé vodní nádrže se hodnota zůstatkového průtoku, dle §36, Zákona o vodách stanovuje v hodnotě QMD 330 průtoku tj. 11,0 l/sec. Napájecí tok je pravidelným tokem, se stabilními průtoky v letních měsících. Rybník bude vypouštěn pouze v případě provádění údržbových prací či odlovu neintenzivní rybí obsádky.

C. Zjednodušený situační nákres

C.1. vodohospodářská mapa 1 : 50 000

C.2. mapa přehledná

C.3. mapa katastrální

D. Zjednodušená výkresová dokumentace

D.1. podrobná situace vodního díla

D.2. podélný profil zátopy

D.3. podélný profil hráze příčné řezy zátopy

D.4. příčné řezy zátopy

D.5. schéma  odtoku z rybníka

# E. Přílohy

# Příloha č.1

# Údaje o vodní nádrži: Rybník Sýkorák

dle vyhlášky č.414/2013 Sb., o rozsahu a vedení evidence dle vodního zákona

Vlastník: Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Kynšperk nad Ohří

Sídlo: Okružní 513/1, Kynšperk nad Ohří, PSČ 357 51

A. Podklady o umístění akce

- Název kraje: Karlovarský

- Název města: Kynšperk nad Ohří

- Název katastrálního území: Kynšperk nad Ohří

- Parcelní číslo dle katastru nemovitostí: 1535

- Název vodního toku: Suchý potok

- Číslo hydrologického pořadí: 1 -13- 01- 0810 - 0 - 00

## B. Technické a vodohospodářské údaje

- Účel užití akumulované vody: retence a pro jiné účely

- Zdroj vody: z toku

- Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku:11,0 l/sec

- Vodní značka: Ne, bude zřízena na požeráku

- Maximální možná hladina akumulované (vzduté) vody (m n.m.): 429,19

- Celkový objem akumulované vody (tis.m3 ): 18,7

- Typ vodní nádrže: průtočně napájená

- Objem ovladatelného prostoru nádrže (tis.m3): 10,467

- Objem retenčního prostoru:8,233

- Objem zásobního prostoru:10,467

- Objem stálého zadržení:10,467

- Kóta hladiny ovladatelného prostoru nádrže (m n.m.): 428,46

- Kóta hladiny stálého, zásobního zadržení: 428,46

- Kóta dna nádrže: 426,07

- Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru (ha):1,295

- Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru (m): 200

- Souřadnice rybníka: y  = 1019545   x  =  875504

Příloha č. 2

Hodnocení stávajícího stavu rybníka

Schéma používaných pojmů na tělese hráze:

HLADINA

KORUNA

VZDUŠNÝ SVAH

PODHRÁZÍ

HRÁZ

PŘEVÝŠENÍ

NÁVODNÍ SVAH

DNO

| Část vodohospod. Díla | Závada | Závažnost |
| --- | --- | --- |
| Přelivná zařízení, bezpečnostní přeliv | - prostor před přelivem (vtok), vlastní přeliv nebo odpad bezprostředně u přelivu zanesený, zarostlý - drobné, ustálené výrony vody zdivem přelivu - stavidla při velké vodě neovladatelná (nemají táhla, špatný přístup, nejsou pohotové pomůcky, tj. klika, hever apod.) : zdvih stavidel je omezen - není zajištěna včasná obsluha (ani náhradní ) pro ovládaní hrazení při povodních za všech okolností (v noci, při průtrži mračen apod.) - stav odtokového koryta od přelivu do podhrází | III II |
| Požerák, výpustné zařízení | - dřevěný, betonový stav (poklop, narušená konstrukce) - čep pod vodou - stav lávky k výpustnému zařízení | I I |
| Spodní výustní objekt | - čelo s volným výtokem (potrubí) - zanesený výustní objekt - zborcený, nebo poškozený výustní objekt - potrubí se zahlcuje, vznikají v něm rázy a vibrace (zjistí se poslechem) - potrubí (nejčastěji dřevěné) je porušeno (propady na vzdušním svahu nebo koruně hráze) |  |
| Koruna hráze | - není v celé délce vyrovnaná, průlehy (vyjeté „koleje“) - vysoký plevel, keře, mladší dřeviny, prosychající nebo odumřelé stromy a stromy ohrožené vyvrácením - stromy bránící příjezdu k objektům v případě potřeby - nedostatečné převýšení nad hladinou nádrže (při normální hladině méně než 0,5 m, při velké vodě méně než cca 30 cm) - trhliny v zemině hráze (nikoliv jen spáry vznikající pouhým sesycháním zeminy) - propady (zejména nad výpustí nebo u zdiva přelivu) - trhliny nad 3 m délky s patrným poklesem jedné části vůči druhé - hladina v nádrži stoupá tak, že hrozí přelití hráze | II |
| Návodní svah hráze | - dřeviny vyrůstající v opevnění - plevelná vegetace znemožňující kontrolu - porušené opevnění, výmoly, obrazní sruby - trhliny, sesuvy |  |
| Vzdušný svah hráze | - chybějící zatravnění - nežádoucí vegetace: vysoký plevel, keře, nálety, výmladky, mladší stromky, uhynulé a značné proschlé stromy či stromy se zvýšeným rizikem vývratů (smrky apod.) - výmoly, menší místní propady - chodby a nory živočichů - trvale zmokřená místa (odhad plochy); vodomilné traviny - ustálené soustředěné vývěry vody (čirá voda, stálé množství) - trhliny v zemině hráze - sesuvy větší než polovina výšky hráze - propady nad výpustí nebo jinde - trhliny nad 3 m délky s patrným poklesem jedné části vůči druhé - vývěr vody se zákalem nebo vyplavováním půdních částic - vývěr se zvětšuje, voda čirá - voda ve vývěru je zakalená a přitom se zvětšuje |  |
| Podhrází (asi do takové vzdálenosti od paty hráze, jak je hráz vysoká) | - vegetace znemožňující kontrolu - trvale zamokřený (zbahněný) terén (odhad plochy zamokření a hladiny vody) - ustálené vývěry vody (odhadnout množství) - zvětšující se vývěry vody |  |
| Vodní plocha, dno a břehové partie | - množství sedimentů - litorální zóna - abraze břehů | cca 20 - 30% |

# Postup při zjištění závad I. až IV. podle závažnosti

| I. | Závady, které bezprostředně neohrožují stabilitu díla jako celku, realizace opatření není nutná neodkladně. |
| --- | --- |
| II. | Jedná se o významné závady, jejichž vývoj by mohl být nebezpečný, ale zatím nehrozí kritický stav. |
| III. | Jde o závady, u nichž lze předpokládat rychlý nepříznivý vývoj. |
| IV. | Nejzávažnější závady, indikují přímé ohrožení bezpečnosti hráze, blížící se havarijní – kritický stav. Jde o situaci, která vyžaduje použití nouzových opatření, za jejichž okamžité uvedení do funkce odpovídá vlastník díla. Prvořadým cílem uplatnění nouzových opatření je ochrana hráze před přelitím, resp. protržením. |

Z hlediska současného stavu je vodní nádrž provozuschopná s nutností osazení nové limnigrafické lati na těleso požeráku s vyznačením hladin a nutné rekonstrukce stávajícího bezpečnostního přelivu a odbahnění zátopy. V tabulce jsou dále u některých částí vodohospodářského díla pouze slovní popisy pro charakterizování a celkového obsahové doplnění stavu. V případě, že dílo některé části neobsahuje, zůstává příslušná kolonka nevyplněna, nebo se jedná o stav bez podstatných závad.