Popis umístění kamerových bodů, jejich připojení k sítí a způsobu napájení

Kostelec

A	Pevná kamera KB1 – výjezd Zhoř a Nedražice

Označení na mapě:				A, zelená

Typ kamery:					pevná kamera

Speciální požadavky na kameru:		čtení SPZ, IR

Napájení:					VO, cyklické nabíjení

Datová konektivita:				radiový spoj z bodu D

Poznámky:	na VO bude pouze kamera, ostatní technologie do pilíře nebo zemní komory

Popis umístění:

Sloup VO.

Cíle sledování:

Provoz vozidel na křižovatce a na silnici, monitorování vozidel směrem z a do obce.

B	Pevná kamera KB2 – výjezd Ostrov u Stříbra a ulice U stadionu

Označení na mapě:				B, zelená

Typ kamery:					pevná kamera

Speciální požadavky na kameru:		IR

Napájení:					VO, cyklické nabíjení

Datová konektivita:	radiový spoj z MÚ nebo přívod optickým kabelem (stávající vedení již nepoužívaného rozhlasu bude nahrazeno závěsným optickým kabelem)

Poznámky:	na sloupu je umístěn informativní radar

Popis umístění:

Kamera bude na betonovém sloupu včetně přidružené technologie.

Cíle sledování:

Provoz vozidel a pohyb osob směrem do centra obce.

C	Stávající pevné kamery KB3, KB4 a KB5

Označení na mapě:				C1, C2, C3, zelená

Typ kamery:					pevné kamery – model DS-2CD2643G0-IZS

Napájení:	je potřeba dodat PoE switch, nyní jsou napájeny z DVR, které bude demontováno a ponecháno obci

Datová konektivita:				optický kabel

Poznámky:	kabely UTP jsou svedeny do kanceláře starosty obce

Popis umístění:

Stávající na objektu MÚ.

Cíle sledování:

Pohyb osob kolem MÚ a kulturního domu a restaurace v objektu MÚ.

D	Pevné kamery KB6, KB7 – centrum obce (knihovna, autobusová zastávka, park)

Označení na mapě:				D, zelená

Typ kamery:					pevné kamery

Speciální požadavky na kameru:	IR, varifokální objektiv (min. 2.8 až 3.4 až max. 12 – 16 mm)

Napájení:					VO, cyklické nabíjení, černé provedení

Datová konektivita:				optický kabel

Poznámky:	cyklické napájení z VO nebo s přívodem optického kabelu bude přivedeno i napájení

Popis umístění:

Sloup VO. Na sloupu VO budou pouze kamery a radiový spoj pro bod A. Vše bude v černé matné barvě. Ostatní technologie budou v zemní komoře.

Cíle sledování:

Provoz vozidel na křižovatce a na silnici, vchod do knihovny a prostor před, autobusová zastávka.

E	Pevné kamery KB8, KB9 – pošta a mateřská škola

Označení na mapě:				E, zelená

Typ kamery:					pevné kamery

Speciální požadavky na kameru:	IR, varifokální objektiv (min. 2.8 až 3.4 až max. 12 – 16 mm)

Napájení:					VO, cyklické nabíjení, černé provedení

Datová konektivita:				optický kabel

Poznámky:	Cyklické napájení z VO nebo s přívodem optického kabelu bude přivedeno i napájení

Popis umístění:

Sloup VO. Na sloupu VO budou pouze kamery. Vše bude v černé matné barvě.

Cíle sledování:

Pohyb osob a vozidel před poštou a MŠ. Parkoviště, silnice a místo pro popelnice.

F	Otočná kamera KB10 – sídliště

Označení na mapě:				F, červená

Typ kamery:					otočná kamera

Speciální požadavky na kameru:	IR, X1

Napájení:					VO, cyklické nabíjení

Datová konektivita:				optický kabel

Poznámky:	cyklické napájení z VO nebo s přívodem optického kabelu bude přivedeno i napájení

Popis umístění:

Sloup VO. Na sloupu VO bude pouze kamera. Ostatní technologie bude umístěna v pilíři, zemní komoře nebo malém rozvaděči přímo na sloupu VO (max. 325 x 225 x 165 mm).

Cíle sledování:

Pohyb osob a vozidel na sídlišti.

G	Pevná kamera KB11 – kostel

Označení na mapě:				G, zelená

Typ kamery:					pevná kamera

Speciální požadavky na kameru:	IR, široký objektiv 2.8 mm +/- 1 mm

Napájení:					napájení z objektu

Datová konektivita:				optický kabel

Poznámky:

Popis umístění:

Kamera bude umístěna na stěně objektu knihovny. Potřebná technologie bude umístěna uvnitř objektu.

Cíle sledování:

Pohyb osob kolem kostela a zadní vchod do kostela.

H	Pevná kamera KB12 – kostel

Označení na mapě:				G, zelená

Typ kamery:					pevná kamera

Speciální požadavky na kameru:	IR, široký objektiv 2.8 mm +/- 1 mm

Napájení:					VO, cyklické nabíjení

Datová konektivita:				optický kabel

Poznámky:

Popis umístění:

Sloup VO. Na sloupu VO bude pouze kamera. Ostatní technologie bude umístěna v pilíři, zemní komoře nebo malém rozvaděči přímo na sloupu VO (max. 325 x 225 x 165 mm).

Cíle sledování:

Pohyb osob kolem kostela a přední vchod do kostela.

I	Pevná kamera KB13 – vjezd směr Ostrov

Označení na mapě:				I, zelená

Typ kamery:					pevná kamera

Speciální požadavky na kameru:	čtení SPZ, IR

Napájení:					VO, cyklické nabíjení

Datová konektivita:	optický kabel z bodu B (stávající vedení již nepoužívaného rozhlasu bude nahrazeno závěsným optickým kabelem)

Poznámky: 	na VO bude pouze kamera, ostatní technologie do pilíře nebo zemní komory

Popis umístění:

Sloup VO.

Cíle sledování:

Provoz na silnici, monitorování vozidel směrem z a do obce.