Popis umístění kamerových bodů, jejich připojení k sítí a způsobu napájení

Ostrov u Stříbra

A	Pevná kamera KB14 – výjezd Stod a Kostelec

Označení na mapě:				A, zelená

Typ kamery:					pevná kamera

Speciální požadavky na kameru:		čtení SPZ, IR

Napájení:					VO, cyklické nabíjení

Datová konektivita:				radiový spoj z bodu C

Poznámky:	na VO bude pouze kamera, ostatní technologie do pilíře nebo zemní komory

Popis umístění:

Sloup VO. Na sloupu VO bude pouze kamera. Ostatní technologie bude umístěna v pilíři, zemní komoře nebo malém rozvaděči přímo na sloupu VO (max. 325 x 225 x 165 mm).

Cíle sledování:

Provoz vozidel na křižovatce a na silnici, monitorování vozidel směrem z a do obce.

B	Pevná kamera KB15 – výjezd Ostrov u Stříbra a ulice U stadionu

Označení na mapě:				B, zelená

Typ kamery:					pevná kamera

Speciální požadavky na kameru:	IR, varifokální objektiv (min. 2.8 až 3.4 až max. 12 – 16 mm)

Napájení:					VO, cyklické nabíjení

Datová konektivita:	radiový spoj z bodu C, radiový spoj z bodu D

Poznámky:	bod B a D mohou být propojeny radiovým spojem nebo závěsným optickým kabelem po sloupech VO

Popis umístění:

Kamera bude na betonovém sloupu včetně přidružené technologie.

Cíle sledování:

Provoz vozidel a pohyb osob. Kamera je umístěna na cestě k zadní části průmyslové zóny.

C	Otočná kamera KB16 – náves

Označení na mapě:				C, červená

Typ kamery:					otočná kamera

Speciální požadavky na kameru:		IR, X1

Napájení:	VO, cyklické nabíjení

Datová konektivita:				radiový spoj z bodu B

radiový spoj na bod A a G

Poznámky:	slepý úhel kamery daný umístěním kamery na sloupu bude směrem do stromů v parku

Popis umístění:

Sloup VO. Na sloupu VO bude pouze kamera. Ostatní technologie bude umístěna v pilíři nebo zemní komoře.

Cíle sledování:

Centrum obce – náves a kaple.

D	Pevné kamery KB17, KB18, KB19 – kruhový objezd průmyslová zóna

Označení na mapě:				D, zelená

Typ kamery:					pevné kamery

Speciální požadavky na kameru:	čtení SPZ, IR

Napájení:					VO, cyklické nabíjení

Datová konektivita:				přívod konektivity do lokality – zajišťuje uchazeč

radiový spoj na bod E a F

radiový spoj na bod B nebo optický kabel

Poznámky:	cyklické napájení z VO

Popis umístění:

Sloupech VO. Na sloupech VO budou pouze kamery a radiové spoje. Ostatní technologie budou umístěny v pilíři nebo kabelové komoře.

Cíle sledování:

Provoz vozidel na kruhovém objezdu.

E	Pevná kamera KB20 – nájezd D5 směr Plzeň

Označení na mapě:				E, zelená

Typ kamery:					pevná kamera

Speciální požadavky na kameru:	čtení SPZ, IR

Napájení:					z průmyslového objektu vedle kamery

Datová konektivita:				radiový spoj z bodu D

Poznámky:	nutné postavit nový sloup pro kameru

Popis umístění:

Nově vybudovaný sloup pro kameru. Elektrický přívod bude ze sousedního objektu – z osvětlení reklamního panelu. Je zde trvalé napájení.

Cíle sledování:

Pohyb vozidel po silnici 230 a dálničního přivaděče.

F	Pevná kamera KB21 – nájezd D5 směr Rozvadov

Označení na mapě:				F, zelená

Typ kamery:					pevná kamera

Speciální požadavky na kameru:	čtení SPZ, IR

Napájení:					ze solárního panelu

Datová konektivita:				radiový spoj z bodu D

Poznámky:	nutné postavit nový sloup pro kameru

Popis umístění:

Nově vybudovaný sloup pro kameru a solární panel pro napájení kamery.

Cíle sledování:

Pohyb vozidel po silnici 230 a dálničního přivaděče.

G	Pevná kamera KB22 – restaurace Ostrov u Stříbra

Označení na mapě:				G, zelená

Typ kamery:					pevná kamera

Speciální požadavky na kameru:	IR, široký objektiv 2.8 mm +/- 1 mm

Napájení:					napájení z objektu

Datová konektivita:				radiový spoj z bodu C

Poznámky:	kamera bude přizpůsobena barvě objektu

Popis umístění:

Kamera bude umístěna na stěně restaurace. Potřebná technologie bude umístěna uvnitř objektu.

Cíle sledování:

Prostor pře restaurací, parkoviště a kaple.