Příloha č. 5 zadávací dokumentace

Tabulka pro posouzení Technické specifikace veřejné zakázky – dodávka jednoho kusu nového dopravního automobilu DA v provedení „Z“ (základním) kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“  s příslušenstvím (dále jen „DA“).

| Technické podmínky pro dopravní automobil | Splňuje ano/ne | Dodaný parametr |
| --- | --- | --- |
| - Technická specifikace vymezuje požadavky na pořízení jednoho dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3 500 kg (dále jen „DA“). Pozn.: Pro účely technické specifikace se celkovou hmotností rozumí hmotnost definovaná bodem 3.2 ČSN EN 1846-2:2009 |  |  |
| - DA splňuje požadavky stanovené: |  |  |
| - předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek, které jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz), |  |  |
| - stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou |  |  |
| - vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v technických podmínkách. |  |  |

| 3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a č. 118/2019 Sb. (dále jen „vyhláška“) DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - K bodu 9 a 14 přílohy č. 1 vyhlášky DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus |  |  |
| - K bodu 10 přílohy č. 1 vyhlášky S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 33 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti DA. . |  |  |
| - K bodu 13 přílohy č. 1 vyhlášky - Kabina osádky DA je vybavena: - analogovou radiostanicí typu GM 360, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel. - Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby. - digitálním terminálem kompatibilním s typem TPH 900, výrobce Airbus Defence and Space (tento typ zaveden u JPO), včetně montážní sady s příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Digitální terminál splňuje parametry dle §1, odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany. |  |  |
| - K bodu 16 přílohy č. 1 vyhlášky DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54. |  |  |
| - K bodu 16 přílohy č. 1 vyhlášky Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby. |  |  |
| - K bodu 17 až 23 přílohy č. 1 vyhlášky Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva. |  |  |

| - K bodu 20 přílohy č. 1 vyhlášky Kabina osádky je vybavena: - klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel, - teplovodním topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - K bodu 22 přílohy č. 1 vyhlášky - Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné. |  |  |
| 3.9; 3.10; 3.11 K bodu 22 přílohy č. 1 vyhlášky - DA je v kabině osádky vybaven: |  |  |
| - autorádiem |  |  |
| - v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj akumulátoru podvozku, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj akumulátoru podvozku pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů, |  |  |
| - v dosahu sedadla velitele dobíjecím úchytem tabletu pro tablet typ SMT 515 , výrobce Samsung Pro napájení tabletu je použito samostatně jištěné (5A) přípojné místo. /Tablet pro montáž poskytne zadavatel/, |  |  |
| - Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice typu CP, výrobce Motorola, úchyty pro montáž poskytne (tento typ je již u JSDH zaveden). /Úchyty pro montáž poskytne zadavatel/, |  |  |
| - Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, úchyty pro montáž dodá výrobce DA |  |  |
| - K bodu 23 přílohy č. 1 vyhlášky - Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkovými svítilnami. - Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. - Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360o a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. - Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360 o ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. - Světelné zařízení DA vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. - DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). - Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením. - Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ. - Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají čiré kryty a jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. - Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. - Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče. - Reproduktor ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. - Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru). |  |  |
| - K bodu 26 přílohy č. 1 vyhlášky Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností. |  |  |
| - K bodu 35 přílohy č. 1 vyhlášky DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směrování vlevo, výstražný mód a směrování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA. |  |  |
| - K bodu 36 přílohy č. 1 vyhlášky Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3024. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.. |  |  |

| - K bodu 37 přílohy č. 1 vyhlášky V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „KYNŠPERK NAD OHŘÍ“. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - K bodu 42 přílohy č. 1 Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm. |  |  |
| - K bodu 37 a 42 přílohy č. 1 Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy. |  |  |
| - K bodu 7 přílohy č. 2 vyhlášky DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2 000 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin. |  |  |
| - K bodu 8 přílohy č. 2 vyhlášky Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy. |  |  |
| - Seznam vybavení, počet kusů a rozmístění ve vozidle je uvedeno v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Seznam požárního příslušenství DA. |  |  |
| - DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem. |  |  |
| - Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství: |  |  |
| - umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg, |  |  |
| - má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm. |  |  |
| - Výška DA v nezatíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2150 mm. |  |  |
| - DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 4. |  |  |
| - Podvozek DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením. |  |  |
| - Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“). |  |  |
| - DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce. |  |  |
| - DA je dále vybaven: |  |  |
| - centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním, |  |  |
| - předními elektricky ovládanými okny, |  |  |
| - posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel |  |  |
| - LED světlomety pro denní svícení, |  |  |
| - Parkovací senzory vzadu |  |  |
| - Parkovací senzory vpředu |  |  |
| - originálními gumovými koberci na podlaze v prostoru řidiče, spolujezdce, druhé a třetí řadě sedadel, |  |  |
| - ochranným krytem pod motorem, |  |  |
| - Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem. |  |  |
| - Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti. |  |  |
| - Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10 000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční. |  |  |
| - Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.). |  |  |