Zahradní 928, 357 31  Horní Slavkov

tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704

IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107

D 1 1 - Architektonické a stavební řešení

Projektová dokumentace

k akci : Přístavba výtahu, U Porcelánky 149 Loučky

V Horním Slavkově : 12/2014	                       Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 45/2014	                                     	Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

1. Identifikace stavebníka

Jméno a příjmení, místo trvalého bydliště stavebníka

Město Nové Sedlo, Masarykova 502, Nové Sedlo

Jméno a příjmení projektanta, osobní údaje

CENTRA STAV s.r.o. – Ing. Leoš Ledvina, Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov,

ČKAIT 0300015

Specializace autorizace: autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

2. Popis stavby – stávající stav

Účel stavby

Jedná se o stávající objekt bytového domu v Loučkách, který se nachází v ulici U Porcelánky 149. Objekt je celkem třípodlažní s nevyužitým podkrovím.

Technické a konstrukční řešení stavby a konstrukcí tvořících její obálku

Jedná se o zděný bytový dům. Obvodové zdivo 1-3.NP je provedeno z cihel dutých tl. 450 mm. Vnitřní nosné zdi jsou vyzděny z cihel dutých, příčky v objektu jsou provedeny z cihel plných. Stropní konstrukce jsou provedeny z keramických stropních vložek výšky 200 mm. Tyto stropní vložky jsou kladeny do ocelových překladů I. Podlahy jsou tvořeny betonovou mazaninou tl. 100 mm. Krov objektu je proveden dřevěný. Krov je vynesen z vnitřních nosných stěn přes bačkory a šikmé sloupy do středových vaznic. Střešní krytina je provedena z plechových šablon. Pod plechovou krytinou je provedeno dřevěné bednění s podkladní lepenkou.

Počet bytů

V objektu je situováno celkem 18 bytových jednotek.

3. Popis navrhovaných úprav

3.1. Úvod

Projektová dokumentace řeší přístavbu výtahové šachty ze severní strany objektu. Šachta bude směřována do hlavní chodby objektu. Do šachty bude osazen osobní výtah s nosností 630 kg.

Pro napojení nové výtahové šachty bude provedena nová zpevněná plocha, která bude napojena na stávající asfaltovou komunikaci.

Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé při stavebních úpravách budou likvidovány po dohodě se správcem centrální skládky na centrální skládce odborné firmy.

3.2. Výtahová šachta a osobní výtah

Výtahová šachta

Ze severní strany objektu bude zrušeno stávající schodiště a na jeho místě bude provedena nová výtahová šachta z venkovními rozměry 2,1x2,3 m. Šachta bude vyzděna z dutinových tvárnic tl. 300 mm – 30 P+D na MVC 10,0. Podzemní zdivo bude provedeno ze ztraceného bednění tl. 300 mm, vylito betonem C20/26 s vloženou svislou i vodorovnou armaturou z ocelových prutů prům. 10 mm. Pruty budou vkládány svisle do každé tvárnice ztraceného bednění 2x (bude spojeno s betonovým základem) a vodorovně do každé spáry zdiva ztraceného bednění. Podél obvodových podzemních stěn bude natažena hydroizolace s přizdívkou z cihel plných tl. 100 mm. Uvnitř šachty bude na stávající základ stávajícího objektu natažena hydroizolace a bude zde provedena přizdívka v max. celkové tloušťce 75 mm. Zdivo bude provedeno tak, aby bylo zajištěno propadliště hl. 1,1 m pod úrovní nejnižší stanice. Dle výkresu Řez výtahovou šachtou budou provedeny ŽB ztužující věnce. Ty budou provedeny v úrovni stropu jednotlivých nadzemních podlaží, dále v úrovni ukončení šachty, a v úrovni ukončení ztraceného bednění. Železobetonový věnec bude 300/250 mm z beton C30/36 s výztuží 4x E10 + třmínky E4 po 200 mm.

Jedna boční stěna uvnitř šachty bude opatřena VPC omítkou.

Zdivo ztraceného bednění bude založeno na betonový základ z betonu C16/20 XC1, XF1. Pasy budou v šířce 500 a 600 mm hloubky min. hl. 1 200 mm.

Nadzemní část šachty bude vyzděna z dutinových tvárnic tl. 300 mm – 30 P+D na MVC 10,0.

Střecha bude provedena sedlová zateplená tepelnou izolací z minerálních vláken, a střešní krytinu bude tvořit živičná lepenka, na podkladní lepence a dřevěném bednění tl. 24 mm. Střecha bude sedlová ve stejném sklonu jako střecha stávajícího BD. Krov bude tvořen dřevěnými trámy – krokve 80/120 mm, pozednice 100/100 mm, vrcholová vaznice 100/100 mm.

Vzhledem k malé ploše střechy, nebude střecha odvodňována okapovým systémem. Střecha bude opatřena oplechováním - okapnice při krajích střechy, návětrnou lištou na štítu střechy a dále bude oplechován styk střechy a stávající obvodové stěny stávajícího objektu.

Před šachtou bude provedeno zádveří délky 700 mm, zádveří bude zastřešeno sedlovou střechou. Konstrukce střechy bude provedena stejně jako na výtahové šachtě, bez tepelné izolace. Před dveře do šachty v úrovni terénu bude osazen jeden odvodňovací žlab, který bude napojen kanalizačním potrubím PVC DN 110 do stávajícího systému dešťové kanalizace.

Bude použito plastové potrubí PVG KG 110x4,3, Bude uloženo do pískového lože s obsypem pískem. Potrubí bude v min. spádu 3% svedeno do stávajícího okapu na rohu objektu.

Výtahová šachta bude zateplena stejně jako celá fasáda objektu. Ve výtahové šachtě nebudou žádná okna. Pouze v 1. nástupní stanici budou provedeny vstupní dveře do výtahu. Výtahová šachta nebude vytápěna a bude odvětrána.

Připojení šachty ke stávajícímu objektu – připojení bude provedeno v každém ztužujícím věnci tak, že pruty věnce budou zasekány do stávající obvodové stěny stávajícího objektu. Pruty budou uchyceny chemickou kotvou.

Připojení šachty k výtahu – V 1.NP budou ve stávající obvodové stěně tl. 450 mm odstraněny stávající dveře 0,9x2,1 m včetně zárubní. Otvor bude zednicky začištěn, stávající nosný překlad bude ponechán. Ve 2. a 3.NP bude odstraněn z obvodové stěny okno 1,2x1,2 m (v.p. 900 mm). Nosné překlady budou ponechány. Podparapetní zdivo tl. 450 mm v rozměru 1,2x0,9 mm odstraněno. Otvor bude zednicky začištěn. Dveře do výtahu jsou součástí dodávky výtahu.

Veškeré nové dveře osobního výtahu budou s požární odolností EW30DP1.

El. energie pro výtah bude přivedena ze stávajícího rozvaděče v objektu. Do rozvaděče bude přidán jeden jistič 25 A C a přívodní kabel bude CYKY 5x4 mm.

Osobní výtah

Do nové výtahové šachty bude osazen nový osobní výtah s nosností 630 kg. Výtah nebude užíván jako evakuační. Výtah bude mít 4. nástupní stanice – v úrovní terénu a ve všech nadzemních podlažích.  Napájení výtahu bude zajištěn trakčním motorem s příkonem 6kW. Kabina bude o rozměrech 1100/1400 mm. Podlaha kabiny bude protiskluzová a kabina bude osvětlena. Šířka vstupu do kabiny bude 900/200 mm. Dveře budou bočně otevírané (posuvné) se dvěma křídly.

3.3. Zpevněná plocha k výtahové šachtě

Z důvodu vybudování nového výtahu je nutné zajistit komunikaci z betonové zámkové dlažby. Komunikace bude provedena jako zpevněná plocha - chodník pro pěší a bude napojena na stávající asfaltovou plochu na pozemku investora.

Bude použita betonová zámková dlažba tl. 60 mm, která bude pokládána do ložných vrstev dle pokynů výrobce. Chodník bude ukončen obrubníkem, který bude ukládán do betonového lože.

Komunikace bude provedena tak, aby zajišťovala možnost příjezdu sanitního vozu.

Zpevněná manipulační plocha provedena z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm, bude ukončena zahradním obrubníkem, který bude uložen do betonového lože. Bude použita betonová dlažba tl. 60 mm. Dlažba bude uložena do příslušných ložných vrstev (viz dále). Obrubníky budou použity v rozměrech 250/1000/80 mm a budou obetonovány betonem C25/30 XC 2.

Povrch pochozí plochy ze zámkové dlažby bude rovný, pevný a upravený proti skluzu, nášlapná vrstva bude mít součinitel smykového tření nejméně 0,5.

Ložné vrstvy zpevněné plochy

60mm BETON. DLAŽBA (ČSN 73 6131)

40mm LOŽE Z ŠD 2/5 (73 6131) - Edef,2 = 80MPa

200mm ŠDB 0/32 (73 6126-1) - Edef,2 = 45MPa

320mm KONSTRUKCE CELKEM

Kolem nové zpevněné plochy bude provedeno svahování terénu dle výkresu č. 8 – Zpevněné manipulační plochy.

4. Požární řešení

Bude provedeno dle TZ PBŘS.

V Horním Slavkově, únor 2021		     			Vypracoval: David Thol