A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MĚSTO BEZDRUŽICE - veřejné osvětlení

MÍSTNÍ ČÁSTI - Úterská

Název akce :	   Bezdružice, ulice Úterská, chodník podél silnice III/20161

Stupeň PD :			Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Místo stavby :		Město Bezdružice – část Úterská

Stavební úřad :		Bezdružice

Investor PD :     		Město Bezdružice

ČSA 196, 349 52 Bezdružice									IČ: 00259705

Projektant:			Společnost pro poradenství, projekci a design, s.r.o.,						Karlovo náměstí 290/16										Nové Město												120 00 PRAHA 2

Projektant:			Michal Khynych

Zodp. projektant:		Jiří Šuk

V Chebu 01/2021

Obsah

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

1.1	Údaje o stavbě	3

1.2	Údaje o žadateli	3

1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	3

2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	3

3	ÚDAJE O ÚZEMÍ	4

4	ÚDAJE O STAVBĚ	5

5	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	6

# 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## Údaje o stavbě

Předmětem předkládané projektové dokumentace je návrh rozšíření a rekonstrukce stávající soustavy veřejného osvětlení v Bezdružicích, konkrétně v ulici Úterská.

Obecně je rozsah stavby vymezen rozsahem projektovaného chodníku zpracované společnosti Soukup, projektovaní dopravních staveb, číslo zakázky 20200054, kterou je tato stavba vyvolána. Stavba se nachází v katastrálním území Bezdružice.

Zadáním investora byl požadavek zajistit moderní úsporné osvětlení jehož parametry budou korespondovat s požadavky současných norem.

Parcely dotčené výstavbou veřejného osvětlení se nachází v katastrálním území Bezdružice na parcelách patřících městu Bezdružice, Plzeňskému kraji (SÚSPK) a soukromým vlastníkům.

## Údaje o žadateli

Investor (žadatel): 	 Město Bezdružice

ČSA 196

349 52  Bezdružice

IČO: 00259705

## Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel:		Společnost pro poradenství, projekci a design, s.r.o.						Karlovo náměstí 290/16										Nové Město												120 00 PRAHA 2											projektant : Ivana Jeníková									zodpovědný projektant: Jiří Šuk

# SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady :

Snímek pozemkové mapy

Výpis z katastru nemovitostí

Oměření základních rozměrů a vzdáleností v území

Konzultace a odsouhlasení vedení trasy a umístění s investorem

Fotodokumentace zájmového území

Projektová dokumentace společnosti Soukup, projektovaní dopravních staveb

# ÚDAJE O ÚZEMÍ

- Rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území

Předmětem předkládané projektové dokumentace je návrh rozšíření a rekonstrukce stávající soustavy veřejného osvětlení v Bezdružicích, konkrétně v přidružené v ulici Úterská.

Obecně je rozsah stavby vymezen rozsahem stavby společnosti Soukup, projektovaní dopravních staveb, číslo zakázky 20200054, kterou je také tato stavba vyvolána. Stavba se nachází v katastrálním území Bezdružice.

Jedná se o osvětlení silnice III. třídy a přilehlých chodníků.

Obecně se jedná se o stávající komunikace, zelené plochy a zpevněné plochy v prostorech k nim přidruženým.

Území ve kterém je navržena stavba nové soustavy VO je zastavěné objekty bydlení a hospodářskými objekty včetně komunikací a volných terénů.

- Dosavadní využití a zastavěnost

Území, ve kterém je navržena stavba nové soustavy VO je využívané. Prostor je zastavěný objekty bydlení a hospodářskými objekty včetně komunikací a volných terénů.

- Údaje o ochraně území

V řešeném prostoru se nachází ochranná pásma stávajících podzemních zařízení. Stavba prochází ochrannými pásmy silnic a místních komunikací a stávajících podzemních sítí. Výskyt dalších známých ochranných nebo bezpečnostních pásem není znám.

- Údaje o odtokových poměrech

S ohledem na charakter, význam, velikost stavby a skutečnost, že se jedná o stavbu veřejného osvětlení, není odstavec d) Údaje o odtokových poměrech předmětem předkládané projektové dokumentace.

- Údaje o souladu s územně plánovací informací

Předkládané projektové dokumentaci nepředcházelo vydání územně plánovací informace.

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

S ohledem na charakter, význam, velikost stavby, není odstavec f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území předmětem předkládané projektové dokumentace. Řešené území se nachází dle územního plánu v území bydlení koncentrovaného vesnického typu.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Do předložené projektové dokumentace byly zapracovány všechny známé požadavky orgánů státní správy a ostatních dotčených.

- Seznam vyjimek a úlevových řešení

S ohledem na charakter, význam, velikost stavby, není odstavec g) Seznam výjimek a úlevových řešení předmětem předkládané projektové dokumentace.

- Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba je koncipována pro provedení zároveň se stavbou společnosti Soukup, projektovaní dopravních staveb, číslo zakázky 20200054. Může však být realizována i jako zcela samostatná stavba bez návaznosti na jiné stavby.

- Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby

| obec | katastrální území | parcelní č. | druh pozemku | vlastník (správce) | výměra (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezdružice | Bezdružice | 1483/4 | ostatní plocha | Plzeňský kraj | 6.336 |
| Bezdružice | Bezdružice | 1528/2 | ostatní plocha | Město Bezdružice | 361 |
| Bezdružice | Bezdružice | 504/22 | Orná půda | NFS s.r.o. | 659 |
| Bezdružice | Bezdružice | 504/24 | Orná půda | Město Bezdružice | 3.233 |

# ÚDAJE O STAVBĚ

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Předmětem stavby je obnova, doplnění a rozšíření soustavy veřejného osvětlení v Bezdružicích, v ulici Úterská ve výše uvedené lokalitě.

Území, ve kterém bude realizována stavba veřejného osvětlení, se nachází při komunikací v Úterská. Jedná se o silnici ve správě SÚSPK, místní komunikace a prostor přilehlý k těmto komunikacím.

Jedná se o osvětlení komunikací, které doposud nebyly osvětlené způsobem odpovídajícím platným předpisům a které slouží jak pro motorová vozidla, tak i pro cyklisty a pěší. Napojení stávající lokality na dopravní infrastrukturu zůstane stávající.

- Účel užívání stavby

Účelem navržené stavby je zajištění bezpečnosti silničního provozu, eliminace rizik kriminality a celkového zefektivnění světelného komfortu pro lepší pocit bezpečí obyvatel lokality. Technický popis svítidel, jejich parametrů a světelně-technické výpočty jsou nedílnou součástí této dokumentace a bude sloužit i pro případné potřeby výběrového řízení.

- Trvalá nebo dočasná stavba

Stavba veřejného osvětlení bude provedena jako trvalá. V rámci navrhované stavby soustavy VO není uvažováno budování dočasných staveb.

- Údaje o ochraně stavby

S ohledem na charakter, význam, velikost stavby a skutečnost, že se jedná o stavbu veřejného osvětlení, není odstavec d) Údaje o ochraně stavby předmětem předkládané projektové dokumentace.

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a s vyhláškou č.268/2009 Sb. o obecně-technických požadavcích na výstavbu v platném znění.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Do předložené projektové dokumentace byly zapracovány všechny známé požadavky orgánů státní správy a ostatních dotčených.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

S ohledem na charakter, význam, velikost stavby, není odstavec g) Seznam výjimek a úlevových řešení předmětem předkládané projektové dokumentace.

- Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků)

S ohledem na charakter, význam, velikost stavby, není odstavec h) Navrhované kapacity stavby předmětem předkládané projektové dokumentace. Jedná se o výstavbu 16 nových světelných míst; montážní výšky svítidel a příkony svítidel dle TABULKY SVĚTELNÝCH MÍST která je součástí této PD.

- Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí)

S ohledem na charakter, význam, velikost stavby a skutečnost, že se jedná o stavbu veřejného osvětlení, není odstavec i) Základní bilance stavby předmětem předkládané projektové dokumentace. Dešťové vody a hospodaření s dešťovou vodou projektová dokumentace neřeší.

- Základní předpoklady výstavby (časové údaje, dělení na etapy)

Termín zahájení stavebních prací je závislý na termínu vydání písemného souhlasu stavebním úřadem:

- předpokládaný nejbližší možný termín zahájení stavby 				06/2021

- předpokládaný termín dokončení stavby 						06/2022

# ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Vzhledem k významu, velikosti stavby a rozsahu projekčních i stavebních prací byla celá projektová dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení shrnuta do jediného pozemního objektu.

Vypracoval :  Michal Khynych                                                                        V Chebu  01/2021