Rekonstrukce Kulturního domu v Hájku

Architektonické a stavebně technické řešení

a) Účel objektu

Předmětem projektu je návrh rekonstrukce Kulturního domu v Hájku. Cílem rekonstrukce je zejména odstranění zásadních stavebně konstrukčních problémů objektu (zastřešení sálu), umístění dalších společenských funkcí života obce (knihovna, klub), doplnění o obecní nájemní byt a komplexní bezbariérové řešení všech částí objektu.

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Popis stávajícího stavu:

Objekt KD v Hájku je v současné době tvořen spojením několika staveb z různých historických období.

Nejstarší částí je prostřední dvoupodlažní podsklepený objekt s valbovou střechou, který je na fotografii z roku 1901 označen jako Wagnerův hostinec. Z ještě starších fotografií je zjevné, že severní dvoupodlažní přístavba s korunní římsou a pultovou (pravděpodobně obchod) byla k původnímu hostinci dostavěna. Dostavěn byl také přízemní objekt na povozy, na jehož místě dnes stojí již nevyužívaná hasičská zbrojnice.

V místě jižního přístavku hostince byl v roce 1950 přistavěn sál KD. Konstruční řešení všech částí stavby jsou popsána v TZ konstrukční části. Je nutné zde zmínit zejména značné deformace zastřešení sálu a pokud by byl sál bez výměny střešní konstrukce ještě nějakou dobu užíván (zejména při zatížení sněhem), bude nutné statické zhodnocení a případné omezení provozu nebo zesílení konstrukce!

Dnešní využití objektu je následující:

- Sál a zázemí pro příležitostné kulturní akce.

- Suterén nevyužit.

- 1.NP bývalého obchodu je v současné době adaptováno pro dočasné využití jako dětský koutek.

- Ve 2.NP bývalého hostince jsou obecní byty.

- Z bývalé hasičské zbrojnice využita garáž pro zahradní techniku.

Celkově lze stávající stav zhodnotit takto:

- Objekt je využíván a průběžně udržován.

- Zásadním stavebně konstrukčním problémem je stav střešní konstrukce nad sálem.

- Zcela chybí bezbariérový přístup.

- Zastaralé technické vybavení a instalace.

- Absolutně nevyhovující tepelně technické parametry všech obvodových konstrukcí a výplní otvorů

Podklady:

- Zaměření stávajícího stavu (ing. Novotná 2018)

- Kopané sondy ke zjištění založení a geologických poměrů (Martin Štěřík, 21.2.2018)

- Geodetické zaměření

- Vlastní prohlídka, fotodokumentace

- Protokol o měření a hodnocení výskytu radonu a přeměny radonu ve stavbách (RADONSTAV s.r.o. 05/2019)

Urbanistické, architektonické řešení:

- Návrh nezasahuje do urbanismu centra obce. Nedochází ke zvětšení nebo navýšení hmot jednotlivých částí objektu KD. Jedinou výjimkou je návrh vnějšího krytého ochozu na východní straně sálu v prostoru stávajících venkovních schodišť do sálu.

- Návrh částečně vrací zeleň do prostoru návsi mezi KD a Obecní úřad. Také hlavní vstup do sálu je orientován ze SV rohu nikoli přímo od parkoviště.

- Část objektu s dřívější hasičskou zbrojnicí bude kompletně ubourána a na místě bude proveden menší přístavek s vertikálními komunikacemi do 2.NP.

- Základním principem architektonického řešení je zjednodušení hmot (valbové a ploché střechy) a sjednocení jednotlivých částí fasádními, střešními materiály a barevností.

Dispoziční řešení:

- V sále KD dojde k vysunutí vstupního zádveří do přistavěného ochozu.

- Uvnitř sálu bude doplněna bezbariérová rampa propojující sál a zvýšení severní trakt.

- V 1.NP historického hostince je navrženo hygienické zázemí sálu a technické místnosti.

- V 1.NP v prostoru bývalého obchodu je umístěn obecní byt, který by mohl po drobných úpravách sloužit jako bezbariérový.

- V 1.PP je vnitřní prostor upraven proti důsledkům vlhkosti. Je přístupný, ale nebude využíván.

- Na severní straně je objekt ukončen novým přístavkem se schodištěm a svislou imobilní plošinou pro přístup do knihovny a senior klubu ve 2.NP. Z přístavku je v 1.NP také přístup do bytu.

Bezbariérové řešení:

- Vnější vstup do sálu po šikmé rampě. Propojení různých výškových úrovní v sálu rampou.

- Přístup do 2.NP pomocí svislé imobilní plošiny.

- Bezbariérová WC v obou podlažích.

- Vyhrazená parkovací místa stávající.

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění, hygienické vybavení

Objemové parametry:

- Obestavěný prostor komplexních rekonstrukcí…………………….…….…1476m3

- Obestavěný prostor částečných rekonstrukcí………………………….….…2445m3

- Obestavěný prostor přístaveb…………………………………..….……….…....…497m3

- Zastavěná plocha celková……………………………………….……..…………….…776m2

- Z toho zastavěná plocha přístavby……………………………………..……….…82,5m2

- Plocha bytové jednotky………………………………………………………………….36,2m2

Proslunění:

Bytová jednotka bude podle požadavku ČSN 734301 prosluněna do obou obytných místností bytu z východní i západní strany.

Kapacita hygienického vybavení:

Zázemí sálu:

- 2 umývadla + 3 záchody pro ženy

- 2 umývadla + 2 záchody + 4 pisoáry

- 1 bezbariérové WC se samostatným vstupem, s ohledem na prostorové možnosti rekonstrukce nelze řešit odděleně pro obě pohlaví. Možno připočítat ke kapacitě WC žen. Velikost kabiny upravena podle minimálních rozměrů při rekonstrukci.

Navržené hygienické zařízení doplňuje hygienické zařízení školy a je zjevně postačující pro potřeby občasných kulturních akcí s využitím kapacity sálu do 180 míst.

Knihovna klub ve 2.NP:

- 1 WC žen + 1WC mužů s pisoárem + 1 bezbariérové WC je zjevně dostačující pro uvažovanou návštěvnost do 20 osob.

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Veškeré stavební práce budou provedeny dle platných norem a technologických postupů stanovených výrobci zabudovaných stavebních materiálů a prvků. Také všechny zabudované prvky a materiály musí být vyrobeny v souladu s platnými předpisy.

Bourání a podchycování

- Odpojení objektu před započetím bouracích prací od všech přípojek inženýrských sítí.

- Bourání a podchycování stávajících konstrukcí v rozsahu podle bouracích výkresů – konstrukční část.

- Stávající svislé konstrukce předpokládány z plných cihel na MVC, dělící konstrukce pravděpodobně také.

- Zesílení ponechaných stávajících konstrukcí včetně zajištění jejich stability po dobu jejich výstavby – řeší konstrukční část.

- Podchycování nadpraží ocelovými nosníky. Ztužení rohů.

- Dozdívky v nosných stěnách případně dozdění otvorů ve stávajících konstrukcích zdivem z plných cihel na MC.

- Odstranění střešních a vodorovných konstrukcí ve vyznačeném rozsahu.

- Demontáž všech výplní otvorů včetně mříží.

- Odstranění všech obkladů nevybouraných stěn v rozsahu upravovaných místností.

- Technologické prostupy vybourány podle projektů jednotlivých profesí včetně nutného zajištění nadpraží.

- Odstranění všech klempířských prvků v rozsahu upravovaných oken.

- Prostupy stávajícími základy pro profese TZB, opatřit chráničkami.

Zemní práce, zakládání, nadzákladové konstrukce

- Výkopové práce pro založení vstupního přístavku + schodišťového přístavku.

- Rýhy pro základové pasy nepažené svislé. V části schodišťového přístavku přilehlém ke stávajícímu suterénu se předpokládá pažení prohloubeného výkopu pro podkladní beton.

- Předpoklad 3. třída těžitelnosti. V části schodišťového přístavku je třeba předpokládat cca 50% objemu beton původních základů.

- Základová spára upravena prostým betonem C16/20.

- Ve styku se stávajícími konstrukcemi bude hloubka podkladního betonu upravena tak, aby nedošlo k podkopání stávajících základů. Zároveň musí zasahovat do únosné (rostlé) zeminy.

- Základová spára musí být převzata geologem.

- Základy plošné – základové pasy monolitické z betonu C20/25 konstrukčně vyztužené svařovanými sítěmi dle výkresů základů.

- Nadzákladové desky monolitické z konstrukčně vyztuženého betonu C20/25 vyztužené svařovanými sítěmi při spodním povrchu.

- Spádovaná mazanina v suterénu  C16/20 včetně betonové odčerpávací jímky.

- Základová patka z prostého betonu C20/25 na podlaze suterénu.

Svislé nosné konstrukce

- Stávající stěny a pilíře z cihelného zdiva.

- Pilíře zesíleny nárožními úhelníky a předepjatými vodorovnými ocelovými pásy – konstrukční část.

- Zdivo přístavku z tvárnic z lehčeného keramického kameniva.

- Ocelové sloupky v suterénu pro zesílení stropní konstrukce.

Vodorovné nosné konstrukce, střešní konstrukce:

- Nové stropní konstrukce z ocelových I nosníků se zhlavími zabetonovanými do stávajících kapes (osové vzdálenosti mohou být upraveny) a přebetonovanými trapézovými plechy viz konstrukční část

- Ocelové překlady nad bouranými otvory do stávajících konstrukcí - konstrukční část.

- Zesilující nosníky pod stávající stropní deskou nad suterénem – výkres 1PP

- Železobetonové věnce - konstrukční část

Zastřešení:

Ploché střechy:

- Střešní plášť nevětraný ve skladbě pojistná hydroizolace + tepelná izolace + krytina mPVC. Skladba certifikována do požárně nebezpečného prostoru.

- Přístup ocelovým žebříkem s ochranným košem. Žebřík zajištěn pro zamezení přístupu mimo údržbu.

- Krytina včetně všech systémových střešních prvků (vázací body apod.) – konzultováno s firmou TOPWET

- Osazení střešních vpustí, umístění viz výkresová dokumentace, dodávka včetně ochranných košíků (lapačů střešních splavenin)

Valbové zastřešení sálu:

- Střešní plášť větraný. Krytina z falcovaného hliníkového plechu na bednění a kontralatích, difúzní fólie na vaznících, tepelná izolace v rovině spodních pásů vazníků.

- Půdní prostor přístupný z vnější strany střešním oknem, uvnitř instalována lávka.

- Krytina včetně všech systémových střešních prvků (sněhové zachytávače, vázací body, větrací hřeben apod.).

- Na jižní straně je uvažováno s možnou instalací fotovoltaických panelů. Instalace panelů může být doplněna dodatečně podélnou lávkou instalovanou na falcovanou krytinu.

Valbové zastřešení 2.NP:

- Střešní plášť větraný. Krytina z falcovaných hliníkových šablon na bednění a kontralatích, difúzní fólie na vaznících, tepelná izolace v rovině spodních pásů vazníků.

- Půdní prostor přístupný spouštěcími schody, uvnitř instalována lávka.

- Přístup na střechu střešním oknem z vnitřní lávky.

- Krytina včetně všech systémových střešních prvků (sněhové zachytávače, vázací body, střešní lávka s ochranným zábradlím, větrací hřeben apod.).

Dělící konstrukce

- V 1.NP příčky zděné z tvárnic z lehčeného keramického betonu pevnostní třídy pevnosti 4MPa (např. Liapor M, PS) + omítky doporučené výrobcem tvárnic.

- Zdivo napojeno na nosné, ale i vzájemně, pomocí systémových kovových pásků v každé 2. spáře.

- Ve 2. NP příčky sádrokartonové dvojitě opláštěné s vloženou minerální izolací dle katalogu výrobce, ve smáčených prostorách z vodovzdorného sádrokartonu.

- Dřevěná prosklená stěna s posuvnými dveřmi ve 2.NP.

- Instalační předstěny s dvojitým opláštěním deskami ze SDK, zaplentování rozvodů TZB, kotvení ke stávajícím konstrukcím, utěsnění přechodu.

- V místech zavěšení zařizovacích předmětů případně zavěšeného nábytku systémové zesílení nosné konstrukce příčky.

- Sanitární příčky do vlhkého prostředí - montované z laminátových desek, ABS hrany, výška spodní hrany 100mm nad podlahou, výška horní hrany nad podlahou 2000mm, kování u dveří klika/klika, WC zámek odjistitelný zvenku. Dodávka příček včetně kotvení a kovových stojek na podlahu

Vertikální komunikace:

Schodiště do 2.NP:

- Ocelové schodnicové svařované.

Imobilní svislá plošina:

- Typový výrobek. Celkový rozměr plošiny cca 1550 x 1330 mm, zdvih cca 3 350 mm; nosnost 315kg, zapuštění pod úroveň terénu 150mm. Bezpečnostními prvky.

- Opláštění ocelovou konstrukcí s výplněmi z bezpečnostního skla. Povrchová úprava komaxit – součást dodávky plošiny.

- Řešení konzultováno s firmou ALTECH s.r.o. Uherské Hradiště.

Vnitřní rampa:

- Betonová, protiskluzná keramická dlažba.

Venkovní rampy:

- Betonová, protiskluzná keramická dlažba.

Schodiště venkovní:

- Betonové, protiskluzná keramická dlažba.

Schodiště do půdního prostoru:

- Spouštěcí schody s poklopem

- Typový výrobek s protipožárními parametry dle PBŘ.

Schodiště v půdním prostoru:

- Přímá vyrovnávací schodišťová ramena ke střešním výlezům.

- Truhlářský výrobek.

Ocelový stěnový žebřík s ochranným košem.

Ocelový přenosný žebřík + závěsné držáky (vodorovné zavěšení na stěnu pod zastřešení sálu nad vstupním ochozem)

Výplně otvorů:

Okna:

- Plastová s tepelně izolačními dvojskly, povrch rámů bílý. Rámy s vloženou kovovou výztuhou. Kování celoobvodové s protikorozní úpravou pokovením, bezpečnostní zajištění proti rozbití průvanem, mikroventilace, zvýšená mechanická bezpečnost proti násilnému otevření při mikroventilaci, viditelné části kování opatřit plastovou krytkou.

- Okna osazena na líc zdiva do roviny zateplovacího systému, pomocná kovová konstrukce.

- Ovládání max. 1,5m nad podlahou, pokud nelze tuto podmínku splnit, budou na okna osazena táhla.

- Celková hodnota součinitele prostupu tepla nových oken (vč. rámu) 1,1 W/m2K.

- Vnitřní parapety typové plastové s plastovými bočnicemi (součást dodávky oken), vnější parapety upraveny bez oplechování vytvarováním zateplovacího systému s hydrofobizací horního povrchu a v místě napojení na rám okna oplechování z Al plechu (klempířský prvek)

- Ostění z vnější strany překryta 30mm izolantu kontaktního zateplovacího systému, na rámu ukončena dilatační lištou.

Vnější dveře a prosklené konstrukce:

- Nové vstupní dveře prosklené s hliníkovými rámy s profily s přerušeným tepelným mostem, povrch dle barevného řešení.

- Plastové dveře s rámy s vloženou kovovou výztuhou.

- Zabezpečení proti mechanickému poškození výplní z bezpečnostního skla.

- Elektromechanický zámek dle profese slaboproud

- Celková hodnota součinitele prostupu tepla dveří (vč. rámu) 1,2 W/m2K

- Únikové dveře dle PBŘ,  panikové kování, samozavírače, bezprahové

Vnitřní dveře:

- Dřevěné do kovových zárubní, hladké.

- Kovové prosklené s rámy bez přerušeného tepelného mostu, výplň z bezpečnostního skla.

- Protipožární parametry dle PBŘ.

Ostatní:

- Střešní vylézací okna s izolačním bezpečnostním dvojsklem a lemováním pro hliníkovou krytinu.

- Spouštěcí schody se zatepleným poklopem s protipožárními parametry dle PBŘ.

- Mřížky do dveří dle profese VZT, v obvodových stěnách s protidešťovými žaluziemi

- Kontrolní instalační dvířka do SDK podhledů dle požadavků profesí

- Al plynotěsný poklop k zadláždění, vnitřní rozměr 600/600mm - 1ks, dodávka včetně příslušenství (těsnění, klíče atd.)

- Horizontální žaluzie v bytě na oknech a balkonových dveřích

Specifikace výplní viz výkresová dokumentace. Součástí dodávky výplní jsou veškeré pomocné konstrukce a kotvící prvky.

Rozměry všech výplní před výrobou nutné ověřit na stavbě!

Podlahy

- Skladby podlah specifikovány ve skladbách na výkrese skladeb.

- Nášlapné vrstvy podlah specifikovány na půdorysech

- Po obvodu podlahy vložen pásek z minerální vlny tl. 10mm.

- Protiskluznost podlah dle ČSN 74 4505.

- V napojení hydroizolačních stěrek na stěny vložena systémová výztužná páska.

- Dilatační spáry podle technických podkladů výrobců vrstev

- Při provádění podlah nutno dodržet veškeré pokyny a doporučení dané výrobcem

Úpravy povrchů

- Úpravy vnitřních povrchů dle specifikací na půdorysech.

- Oprava 10% vnitřních omítek stěn v sále, 50% omítek stěn v ostatních prostorech, 100% v suterénu.

- V rozsahu určeném průzkumem podle rozsahu vzlínající vlhkosti ve zdivu provedena sanační omítka, předpoklad – do výšky 500mm od úrovně podlahy u původního zdiva (z interiéru)

- Vnitřní omítky dvouvrstvé lehčené dle technologických postupů výrobce zdícího materiálu z lehkého keramického betonu

- V projektu je uvažováno se zachováním stávající podlahy v sálu. Tento předpoklad je závislý na kvalitní plošné ochraně podlahy v průběhu výstavby, protože sál bude po určitý časový úsek při výměně střechy zcela otevřen.

- V podlahách provedeny dilatační spáry podle druhu podlahy. Pružné dilatační spoje provedeny také po obvodech místností v napojení na stěny (např. dlažba-obklad) a ve dveřních otvorech (při stejné podlaze v obou místnostech).

- Vnější i vnitřní rohy keramických obkladů + přechod obklad - omítka opatřeny plastovou rohovou lištou.

- V napojení různých nášlapných vrstev přechodové nerezové lišty

- Protiskluznost podlah dle ČSN 74 4505, na schodišťových stupních protiskluzné pásky, první a poslední stupeň na všech ramenech obložen v kontrastní barvě

- Třída zátěže PVC podlahové krytiny 34 (vysoká odolnost), otěruvzdorné, vhodné na podlahové topení a pod kolečkové židle, odolné proti protlačení

- Na WC a úklidu dlažba keramická protiskluzná otěruvzdorná (PEI 4) matná 200x200mm (např. Rako Color Two), stěny - keramický obklad 200x200mm (např. Rako Color One)

- Ostatní prostory dlažba slinutá, vysoce odolná otěruvzdorná (PEI 5), hladká matná, 300x600mm (např. Rako Stones), protiskluznost R10

- Vnější schodiště, rampa a ochoz - dlažba slinutá mrazuvzdorná, vysoce odolná otěruvzdorná (PEI 5), se vzhledem kamene reliefní, 600x600mm a 600x300mm (např. Rako Stones), protiskluznost R11/R10B

- Přechody mezi obklady a zařizovacími předměty pružně utěsnit

- Úpravy vnějších povrchů dle výkresové dokumentace pohledů.

- Podhled ze SDK desek na kovovém roštu s protipožární odolností dle požadavku PBŘ

- Akustický podhled nad jevištěm a v sále

- Opětovné použití stávajícího dřevěného obkladu - očištění, přebroušení, ochranný nátěr,

(předpoklad rošt 100% nový, palubky 20% nové)

- Úpravy vnějších povrchů dle výkresové dokumentace pohledů. Před prováděním barevnost nutno předem vyvzorkovat a odsouhlasit investorem.

- Na vnější zateplení použit certifikovaný kontaktní zateplovací systém s izolantem z EPS fasádních desek. Součástí jsou nárožní lišty, dilatační lišty u oken, lišty s okapnicí pro nadpraží. Přesahy zateplení ostění otvorů k rámům vnějších výplní otvorů jsou 30mm. Tvarovaná ostění otvorů z XPS.

- Povrch stěny z nerezového hliníkového fasádního opláštění, celková plocha cca 48m2, tl. materiálu 0,7mm, šířka lamel 138mm, mezera 15mm, pokládka horizontální, povrch hladký, ochranný lak, dodávka včetně montáže a  upevňovacího materiálu, skryté upevnění pomocí šroubového spojení, v souladu s prováděcím plánem a statickými požadavky (např. Prefa Siding)

Izolace

Hydroizolace

- V místech nových podlah na terénu 1xNP + 1x modifikovaný asfaltový pás 4mm.

- V hygienických prostorách v podlaze stěrková hydroizolace vytažená min. 200mm na stěnu. V napojení podlahy na svislou stěnu vložena výztužná páska.

- Injektáž pro vytvoření horizontální hydroizolační clony – rozsah viz výkresová dokumentace. Doplněno sanačními omítkami. Předpoklad: odstranění omítek v šířce cca 500mm u podlahy + vyškrabání spár 2cm, odstranění sádry k uchycení elektroinstalace + nástřik zdiva fluatovacím nástřikem (povrchová neutralizace solí) + mechanické očištění zdiva + vyrovnávací vrstva hydrofobní omítkou + minerální stěrka odolná působení solí + navrtání injektážních vrtů v jedné řadě po cca 150mm, do 4/5 tloušťky zdi + tlaková injektáž křemičitanem alkalického kovu + uzavření vrtů minerální hydroizolační maltou + do čerstvého provedení celoplošného sanačního podhozu + provedení jádrové, následně po vyzrání štukové sanační omítky WTA

Protiradonové

- Dtto jako izolace spodní stavby

Tepelné

- Střešní plášť valbových střech zateplen 200mm minerální tepelné izolace v rovině spodního pásu vazníku + 80mm PIR desek tvořící podklad pro parozábranu.

- Ploché střechy zateplena 280mm minerální tepelné izolace.

- Podlahy na terénu zatepleny deskami z podlahového EPS.

- Fasáda nadzemních podlaží nad úrovní soklu zateplena fasádními EPS deskami (součást certifikovaného kontaktního zateplovacího systému). Pod obkladem minerální izolace.

- Ostění a nadpraží nových oken izolována přetažením tepelné izolace o 30mm dovnitř otvoru. Ostění a nadpraží stávajících oken izolována 30mm.

- Parapety a ostění otvorů upraveny XPS.

- Sokl a obvodová stěna pod úrovní terénu zateplena XPS polystyrénem.

Akustické, protipožární

- Běžné kročejové izolace z kročejového EPS v podlahách 2.NP + svislé pásky na ukončení podlah u stěn.

- Protipožární ucpávky prostupů specifikovány v jednotlivých profesích.

Nátěry

- Zámečnické prvky v exteriéru s barevným odstínem opatřeny nátěrovým systémem do vnějšího prostředí C3 s životností 15let.

- Všechny ocelové konstrukce v interiéru viditelné budou opatřeny nátěrovým systémem s vysokou životností (min. 15 let) do vnitřního prostředí C1

- Vnitřní ocelové konstrukce zakryté opatřeny podkladním nátěrovým systémem

- Zakryté dřevěné konstrukce opatřeny ochranným nátěrem proti dřevokazným činitelům včetně napouštědla (např. Bochemit QB)

- Vnitřní dřevěné konstrukce (dřevěná madla vnitřního schodiště, prosklená stěna ve 2.NP) broušené, nátěrový systém do vnitřního prostředí, vrchní nátěr - lazurovací lak odstín světlý dub.

Zámečnické konstrukce

- Vnitřní ocelové schodiště viz konstrukční část

- Zábradlí a madla vnitřních schodišť a ramp viz konstrukční část

- Zábradlí venkovních schodišť a ramp viz konstrukční část

- Nápisy „Kulturní dům“ a „Knihovna“ na objektu z Al kompozitní desky

- Typový stěnový žebřík - délka cca 4,4m, ochranný koš a madla s přesahem 1,1m nad výstupní úroveň + výstupní plošina, uzamykatelná spodní část zamezující neoprávněný vstup, váha cca 110kg, celkem 1ks (dodávka včetně spojek, kotev a dalšího příslušenství), zinkováno, vyroben dle ČSN 74 3282

- Přenosný Al žebřík – délka cca 1,2m, váha cca 5kg, patky proti klouzání, celkem 1ks + uzamykatelné držáky žebříku - 2ks

Truhlářské konstrukce

- Dřevěná madla na zábradlí schodiště, buková ohýbaná, s drážkou. Přesah za hranu schodu min.150mm, povrch broušený, nátěrový systém do vnitřního prostředí (viz konstrukce zábradlí schodišť)

- Dřevěná přímá schodiště ke střešním výlezům, smrkové dřevo, bočnice 2x25/250/2100mm + 2x25/250/1450, stupně 25/250/650, dodávka včetně kotevních prvků

- Madla ve střešním prostoru 2x50/70/13500mm

- Vestavěné skříně bytu

Ostatní konstrukce

- Klempířské konstrukce z Al plechu lakované – odstín světle šedá.

- Označení budovy - písmena dle šablon, materiál hliníková kompozitní deska tl. 4mm, (např. Prefa),  barva kouřově šedá (podobná RAL9007), lepeno lepidlem trvale pružným, odolným vlhku, vodě a povětrnostním vlivům s okamžitou přídržnost, vysoká přilnavostí a pevností (např. MAMUT GLUE High Tack)

- Systémové certifikované vázací body dle ČSN EN 795 kotvené do konstrukcí střech dle návrhu specializované firmy

- Obnovení pódia v původním rozsahu ze dvou vrstev desek na nosné dřevěné konstrukci. Trámky 80/100mm á 625mm, sloupky 80/80mm, zavětrování, doklínování. Dřevotřískové desky tl.22mm + kročejová izolace tl. 5mm + cementotřískové desky tl. 18mm, hladké na pero a drážku cca 96,4m2. Pod příčkami a v celé ploše skladu kulis nosná konstrukce se zdvojenými trámy. Celkový objem řeziva cca 4,1m3. Podlahový nátěr s vysokou odolností proti oděru.

Vybavení objektu:

Nábytek:

- Kuchyňská linka v bytě délky cca 2,6m, vestavěný dřez s odkapávačem + závěsné skříňky + varná deska s troubou. Linka dřevěná foliovaná.

- Bar v klubové místnosti, vybavení klubové místnosti (židle, stoly, křesílka), vybavení knihovny (kancelářské stoly + židle, sedací taburetky, regály pro knihy) – zajistí investor

Bezbariérové WC:

- Vybavení dle vyhlášky 398/2009

- V kabině musí být záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a odpadkový koš.

- Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku.

- Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm.

- Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou.

- Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup ke záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse.

- V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání.

- Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm.

- Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou.

- U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm; madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm.

- Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm.

- U pevného zrcadla musí být spodní hrana ve výši maximálně 900 mm nad podlahou a horní hrana ve výši minimálně 1800 mm nad podlahou.

- Sklopné zrcadlo nesmí mít ovládací páku vystupující do prostoru.

Schematický obrázek typického řešení záchodové kabiny

Ostatní vybavení:

- Čistící zóny zapuštěná ČZ1 na hrubé nečistoty – venkovní rošt + nerez rám zapuštěný do venkovní dlažby, rozměr 1250/2000mm - 1ks, 1000/500 - 1ks + 1000/750 - 1ks (zapuštěno do venkovní dlažby v boxu s polymerbetonu s odtokovým otvorem a se štěrkovým trativodem), rohož + rám zapuštěný do vnitřní dlažby, rozměr 1000/1000mm

- ČZ2 na dočištěn - rohože pro vysokou zátěž zapuštěné do podlahy, rozměr 1250/1250 -1ks, 1350/1200mm - 1ks, 1250/2000mm - 1ks

- Požárně – bezpečnostní značky, hydranty a hasicí přístroje dle PBŘ.

- Na WC nerez věšáky + držáky na papír + štětka (po 1ks/ kabina)

- U umývadel osušovače rukou + nerez odpadkový koš (po 1ks / místnost), zásobník na tekuté mýdlo (1ks/umyvadlo).

Úpravy okolí

- Úpravy stávajících dlážděných ploch, odebrání v rozsahu nových zelených ploch, částečné přespádování - viz dopravní část

- Nové zelené plochy, vysazení stromu – viz dopravní část

- Okapový chodníček (oblázky + separační geotextilie + skrytý obrubník)

- Dřevěné oplocení zahrádky bez podezdívky (výška 1,5m), ocelové sloupky - viz výkresová dokumentace

Koncepce barevného řešení interiéru:

Knihovna + klubová místnost:

- Podlaha – kombinace tmavě modrá / světle modrá.

- Stěny – bílá

- Podhled – bílá

- Kovové prvky – světle šedá

- Dřevěné prvky – světlý dub

Schodiště:

- Ocelová konstrukce – světle šedá

- Podlaha – tmavě modrá / světle modrá

Chodby:

- Podlaha – pískově žlutá / světle modrá

- Stěny – šedobílá / bílá

- Podhled – bílá

- Dveře – Bílá (křídlo) + tmavě šedá (zárubeň)

Hygienické prostory:

- Podlaha – dlažba tmavě modrá

- Stěny – obklad světle modrý s tmavě modrými doplňky, malba bílá

- Stropy – podhled bílý

- Vybavení – bílé zařizovací předměty v kombinaci s nerezovými doplňky

- Dveře – Bílá (křídlo) + tmavě šedá (zárubeň)

Technické místnosti:

- Podlaha – světle šedý nátěr

- Stěny – bílá malba

- Stropy – bílý podhled

- Vybavení – dle výrobce vybavení

- Dveře – Bílá (křídlo) + tmavě šedá (zárubeň)

Sál:

- Bílá malba

- Bílý podhled

- V nutném rozsahu obnovení stávajícího dřevěného obložení

e) Stavební fyzika

Požadavky na tepelně technické vlastnosti

- Provedeno tepelně technické posouzení všech obvodových konstrukcí. Konstrukce posouzeny z hlediska prostupů tepla, povrchových teplot a kondenzací. Parametry uvedeny ve skladbách.

Požadavky na akustické vlastnosti

S ohledem na charakter budovy nejsou speciální akustické požadavky.

Denní osvětlení

Nejsou požadavky na intenzitu denního osvětlení. Proslunění obytných místností bytu přes okenní otvory ve východní i v západní fasádě.

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

- Založení plošné na konstrukčně vyztužených pasech.

- Základová spára (hloubka založení) upravena podkladním betonem.

- Ve styku se stávajícím objektem školy je omezujícím faktorem základová spára stávajících základů.

- Nutné převzetí základové spáry geologem.

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Stavba je zcela bez negativních vlivů na životní prostředí.

h) Dopravní řešení

Není zasaženo do stávajícího dopravního řešení.

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Dle § 97 odst. 1 vyhl. č. 422/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů je referenční úroveň objemové aktivity radonu 300 Bq/m3 pro průměrnou hodnotu při výměně vzduchu, která odpovídá běžnému užívání. Referenční úroveň pro maximální příkon prostorového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti ve výšce 1 m nad podlahou a vzdálenosti 0,5 m od stěny je 1 mSv/h. Hodnoty příkonu prostorového dávkového ekvivalentu (PDE) v celém objektu se pohybují v rozmezí 0,18 až 0,22 mSv/h

Tyto hodnoty nenasvědčují přítomnosti vyšších koncentrací přírodních radionuklidů v použitém stavebním materiálu. Hodnoty naměřené objemové aktivity radonu v jednotlivých místnostech objektu nepřekračují referenční úroveň 300 Bq/m3.

Vzhledem k tomu, že hodnoty průměrné objemové aktivity radonu ve většině sledovaných místností přesahují úroveň 100 Bq/m3, je průzkumem doporučeno v rámci rekonstrukce zvážit provedení zásahů ke snížení přírodního ozáření osob při uvážení optimalizačních kritérií.

Ve stávající stavbě kulturního domu na p. p. č. 139 v k. ú. Hájek u Ostrova nejsou překročeny referenční úrovně.

V části objektu s pobytovými místnostmi budou provedeny standardní úpravy vedoucí ke snížení radonu:

- Odvětrávaný suterén

- V místě největší vlhkosti zdiva ve styku se zeminou provedena injektáž

- Podkladová betonová deska + hydroizolační asfaltový pás.

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Dokumentace respektuje Vyhlášku č. 268/2009  Sb. o technických požadavcích na stavby.

Dokumentace respektuje vyhlášku č.398/2009 o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – bezbariérové řešení popsáno v samostatné části

Podmínky použití projektové dokumentace

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuálně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná částečně o rekonstrukci stávající stavby, jejíž některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

Zhotovitel stavby upozorní investora a budoucího majitele na povinnost průběžné kontroly a údržby objektu od předání po celou dobu životnosti v předepsaných intervalech. Zejména se jedná o pravidelnou kontrolu všech konstrukcí a zabudovaných stavebních prvků, které mohou mít zásadní dopad na bezpečnost užívání stavby (např. kvalita nátěrů nosných konstrukcí, kvalita krycí vrstvy výztuže železobetonových konstrukcí, výskyt trhlin, přetížení střešních konstrukcí nadměrným množstvím sněhu, přetížení tlakem vodního sloupce v případě zamezení odtoku dešťové vody, čištění dešťových svodů a lapačů střešních splavenin, kontrola veškerých přípojek, provádění pravidelných zákonných revizí, pravidelná výměna vodovodních připojovacích potrubí, kontrola veškerých klempířských prvků, kontrola veškerých tesařských konstrukcí z hlediska působení zatékání – výskyt hniloby, dřevokazných hub atd.). Ze zákonných předpisů vyplývá povinnost majitele stavby stavbu udržovat a bezodkladně řešit případné poruchy a zajistit bezpečnost užívání a minimalizaci případných škod.

Poznámka 1:

- veškeré systémové konstrukce a skladby nutno provádět v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

Poznámka 2:

- veškeré styky na přechodech různých materiálů nutno vyztužit v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

Poznámka 3:

- rozměry veškerých prvků osazovaných do otvorů v konstrukcích, veškerých zámečnických prvků navazujících na nosné a stavební konstrukce (okna, dveře, prosklené stěny, zábradlí, ocelové rámy apod.) nutno před zahájením výroby ověřit se skutečnými rozměry otvorů a konstrukcí přímo na stavbě.

Poznámka 4:

- dilatační spáry v podkladních betonech i dlažbách v rastru max. 3.0/3.0m

Poznámka 5:

- Prostupy požárními konstrukcemi budou těsněny typovými požárními ucpávkami.

Poznámka 6:

- podlahy pobytových místností s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.3

- části staveb užívané veřejností s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.6

- podesty vnitřních schodišť s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.6

- podesty vnějších schodišť s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.6 + tgα ( α - úhel sklonu podesty )

- povrchy šikmých ramp s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.6 + tgα ( α - úhel sklonu rampy)

- > 18° B

- veřejné sprchy – úhel skluzu > 18°, označení B

Vybrané požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace:

- Dodavatelská dokumentace střešní konstrukce z dřevěných vazníků se spoji z hřebíkových desek. Vazníky musí být navrženy na zatížení specifikované ve statickém výpočtu. Návrh vazníků musí být ověřen autorizovaným statikem. Řešení v projektové dokumentaci konzultováno a ověřeno firmou Nevděk – vazníky, Jan Hutkay  602 480 387.

- Pro ocelovou konstrukci bude nutno navíc zpracovat dílenskou dokumentaci pro výrobu složitějších ocelových prvků (konstrukce střechy nad jevištěm, schodiště).

- Dílenská dokumentace složitějších zámečnických prvků

- Kladecí výkres střešní krytiny a doplňujících klempířských konstrukcí včetně kotvení systémových doplňků.

- Specializovaný návrh na rozmístění bezpečnostních vázacích bodů pro bezpečný pohyb na střeše.

- Kladecí výkres střešních spádových izolačních klínů včetně kotvení.

- Dokumentace kotevních prvků systémového kontaktního zateplovacího systému.

- Veškeré vnější kotvené prvky musí navrženy na namáhání větrem pro oblast danou statickým výpočtem.

- Speciální návrh sanace zdiva podle skutečného obsahu solí, objemu vlhkosti v době provádění stavby.

- Dodavatelská dokumentace opláštění fasády.

- Dodavatelská dokumentace konstrukce jeviště včetně zaměření původního stavu.

- Dodavatelská dokumentace na svislou schodišťovou plošinu

- Dodavatelská dokumentace truhlářských prvků (prosklená stěna, kuchyňská linka)