TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Všeobecně:

Projekt řeší úpravu zpevněných ploch u kulturního domu v Hájku.

V současné době je zde plocha z kamenné dlažby a asfaltová komunikace. Po rekonstrukci kulturního domu se vybudují plochy nové, které budou vycházet z výšek a umístění nových vstupů.

Stávající komunikace jsou odvodněny pomocí uličních vpustí do kanalizace.

Technické řešení:

Stávající dlažba i asfaltová komunikace budou částečně vybourány. Asfaltový kryt tloušťky cca 100 mm se odřízne. Dále bude vybourána betonová plocha před vjezdem do stávající garáže, jejíž tloušťka je cca 150 mm.

Po rekonstrukci kulturního domu, resp. osazení nových vstupů a vybudování schodiště a rampy, se provede nová zpevněná plocha z kamenné dlažby ve stejném provedení, jako je dlažba stávající. Souřadnice hlavních bodů na nově prováděné dlažbě jsou uvedeny ve vytyčovacím výkrese a jsou rovněž součástí technické zprávy.

Nezpevněné plochy budou odděleny kamennými obrubníky průřezu 200/250 mm s převýšením nad vozovkou +120 mm. Podél asfaltové komunikace na východní i západní straně kulturního domu bude proveden pásek dlažby ve stejné výšce, jako je asfaltový kryt, tedy bez převýšení. Pásek dlažby dl. 14,0 m na západní straně budovy se položí do betonu tl. 100 mm. Na vydláždění plochy budou použity vhodné stávající kostky.

Dílenskou dokumentaci pro objednání a výrobu kamenných obrubníků si zajistí dodavatel stavby.

V dlážděné ploše se provede kruhový záhon.

Na dvou stranách nového schodiště u vstupu do kulturního domu bude stávající dlažba v pásu šířky 1,0 m rozebrána a upravena pouze výškově podsypáním v tloušťce max. 50 mm.

Konstrukce dlážděné plochy:

Betonová dlažba 			DL 		ČSN 73 6131 – 1. část  	  80 mm

Ložní vrstva dlažby 			L 						  40 mm

Mechanicky zpevněné kamenivo 	MZK 		ČSN EN 13242 		200 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		200 mm

Geotextilie GEOLON PP 40

Celkem 										520 mm

Odvodnění povrchu komunikací je navrženo vyspádováním směrem od budovy kulturního domu ke stávajícím uličním vpustím. Odvodnění zemní pláně při výstavbě je uvažováno vsakem do podloží. V případě velkých dešťů v době výstavby se zemní pláň odvodní vyspádováním do lokální, pro tento účel provedené rýhy, odkud bude voda odčerpána.

Nezpevněné plochy budou ohumusovány v tloušťce 100 mm a osety travním semenem.

Zemní pláň komunikací musí být řádně zhutněna. Minimální únosnost zemní pláně udaná modulem deformace ze 2. zatěžovací větve Edef,2 = min. 45,0 MPa. Je možné, že zeminy pod komunikací nebudou mít dostatečnou únosnost. Nebude-li možné dosáhnout výše uvedených hodnot, provede se sanace zemní pláně. Způsob provedení sanace by byl potom dodatečně upřesněn na základě skutečně dosažených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“.

Do rozpočtu bude zahrnuta sanace pláně pomocí vrstvy ze štěrkodrti (0–32 mm) tloušťky 200 mm. Při stavbě budou prováděna kontrolní měření a sanace se provede pouze v místech, kde to bude nutné. Fakturování sanace bude podle skutečně provedených prací.

požadavky na vybavení

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro stavební povolení a realizaci stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN resp. EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů:

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 10/2004+ Změna Z1, Leden 2009

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, 11/2007, dále Změna Z1, Srpen 2011, dále Změna Z2, Červen 2012, a dále ČSN 73 6102 ed. 2 z června 2012.

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 01/2006 + Změna Z1, únor 2010

Zákon č. 13 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104 Sb. ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, MDS ČR, únor 2007

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací TKP,

MDS ČR - OPK č.j. 24610/97-120 platné od 01.01.1998

TP 103   Navrhování obytných a pěších zón

TP 132   Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích

TP 170   Navrhování vozovek pozemních komunikací + Dodatek- Září 2010

Před zahájením stavby je nutné vytýčit polohově i výškově všechny inženýrské sítě.

SPECIFIKACE  PRACÍ

Plocha z kamenné dlažby     .…………………….….……………………		    135 m2

Výšková úprava dlažby u nového schodiště     ………..…………………		        7 m2

Pásek dlažby do betonu     ……………………………………………….		      14 m

Kamenný silniční obrubník 200/250 mm – přímý      …...……..………..		     18 m

Kamenný silniční obrubník 200/250 mm – R=2,5 m      …...……..…….		     16 m

Kamenný silniční obrubník 200/250 mm – R=1,5 m      …...……..…….		       7 m

Kamenný silniční obrubník 200/250 mm – R=1,0 m      …...……..…….		       3 m

Vybourání kamenné dlažby     .……………………..…………………..		   220 m

Vybourání živičného povrchu vozovky prům. tl. 100 mm     ….………		     15 m2

Odříznutí asfaltového krytu tl. 100 mm     …………………………….		     11 m

Vybourání betonové plochy tl. 150 mm     ……………………………..		     16 m2

Výkop     …………………………………………………………………..		     90 m3

Násyp nehutněný     ………..……………………………………………..		     10 m3

Ohumusování tl. 100 mm a osetí nezpevněných ploch dotčených stavbou     	   160 m2

Sanace zemní pláně – tl. 300 mm (+ výkop)     …………………………...		   135 m2

VYTYČOVACÍ  PRVKY

Alignment Name: 			osa plochy

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ               		0+000.00   		1005765,510    	845756,348

(             ) KÚ               		0+016.75   		1005748,775    	845757,062

Tangent Direction:            397.28

Tangent Length:             16,750

Total Length of Alignment:             16,750

Bod č. 			      „Y“		      „X“		  „Z“

01			845746.8414		1005765.1037		473,01

02			845746.9694		1005762.1064		473,11

03			845749.9667		1005762.2344		473,27

04			845749.9027		1005763.7330		473,33

05			845755.8972		1005763.9890		473,75

06			845755.8333		1005765.4876		473,76

07			845764.8001		1005765.8704		473,83

08			845764.9281		1005762.8732		473,83

09			845761.1526		1005762.7120		473,79

10			845759.8868		1005761.9072		473,74

11			845759.7180		1005761.1493		473,73

12			845759.9508		1005760.4086		473,75

13			845764.1508		1005753.8017		473,89

14			845765.0374		1005753.3391		473,90

15			845765.3595		1005753.3529		473,91

16			845766.9131		1005753.4192		473,96

17			845767.6624		1005753.4512		473,99

18			845767.7726		1005750.8702		473,99

19			845767.2838		1005750.5991		473,96

20			845767.0233		1005750.8382		473,96

21			845767.3655		1005748.6842		473,96

22			845765.9780		1005751.8779		473,93

23			845762.0420		1005751.7099		473,93

24			845761.2800		1005748.9400		474,05

25			845777.3300		1005745.5700		474,29

26			845777.7330		1005747.2073		474,26

27			845777.4485		1005753.8690		473,90

28			845777.2212		1005759.1941		473,81

29			845774.1540		1005759.0632		473,96

30			845774.3563		1005753.7370		473,96

31			845774.5590		1005748.9913		473,96

32			845753.4563		1005756.0247		473,62

33			845750.1701		1005757.4688		473,39

34			845756.6632		1005755.6272		473,77

35			845754.8954		1005756.3594		473,67

36			845754.1632		1005758.1272		473,61

37			845754.8954		1005759.8950		473,60

38			845756.6632		1005760.6272		473,66

39			845758.4309		1005759.8950		473,73

40			845759.1632		1005758.1272		473,77

41			845758.4309		1005756.3594		473,80