TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Projekt řeší úpravu autobusových zastávek a jejich nástupišť a návrh chodníku mezi zastávkami podél silnice III/22222 v obci Hájek. Úprava se týká prvních dvou zastávek na příjezdu od Ostrova. Chodník začíná vedle čerpací stanice splaškových vod na prvním odbočení do Hájku a končí za křižovatkou druhého odbočení do obce (ve směru od Ostrova). Délka navrhovaného úseku je 190,37 m.

Chodník se napojuje na stávající dlážděnou plochu u čerpací stanice splaškových vod, kterou z malé části i využívá, a pokračuje podél plotu směrem k silnici. Podél ní pak vede až k další křižovatce. Šířka chodníku je 2,00 m.

Podél stávající vozovky se provede odvodňovací proužek šířky 500 mm. Ten bude z betonových příložných desek tloušťky 80 mm nebo z betonových rigolových tvárnic. Osadí se do betonu tloušťky 100 mm. Na odvodňovací proužek bude navazovat chodník.

Chodník je ze strany nezpevněných ploch ohraničen betonovými obrubníky 80/250/500 mm s převýšením nad povrchem +60 mm. Podél silnice jsou pak obrubníky 300/150/1000 mm s převýšením +150 mm. U samostatných sjezdů (chodníkových přejezdů) jsou použity obrubníky 150/250/1000 mm, které mají převýšení nad vozovkou +20 mm nebo +50 mm. U míst pro přecházení bude převýšení obrubníku nad vozovkou +20 mm.

Živičný kryt stávající vozovky bude ve vzdálenosti cca 20 – 50 mm od okraje navrhovaného odvodňovacího proužku odříznut a vybourán. Předpokládaná tloušťka krytu je 100 mm. K této hraně se pak osadí betonové příložné desky. Spára mezi deskami a vozovkou se na závěr opatří asfaltovou zálivkou.

Chodník je navržen s povrchem z betonové dlažby tloušťky 60 mm. U chodníkových přejezdů bude mít dlažba tloušťku 80 mm.

Místa pro přecházení a chodníkové přejezdy se doplní o varovný a signální pás z reliéfní dlažby, které budou mít kontrastní barvu oproti barvě chodníku.

U stávajících samostatných sjezdů, které jsou vydlážděny, se dlažba částečně rozebere a po vybudování chodníku a chodníkového přejezdu se napojí na nový stav. U sjezdů, které jsou z kameniva, se napojení na nový stav provede dosypáním štěrkodrti a „utažení“ povrchu lomovým odvalem.

V trase chodníku vede kanalizace. Poklopy šachet, šoupat a ventilů budou rektifikovány.

Konstrukce chodníku

betonová dlažba 				DL I 		ČSN 73 6131-1.část 	  60 mm

ložní vrstva dlažby				L					  30 mm

štěrkopísek 					ŠP 		ČSN EN 13242	150 mm

celkem										240 mm

Konstrukce chodníkových přejezdů:

betonová dlažba 			DL 		ČSN 73 6131 – 1. část  	  80 mm

ložní vrstva dlažby 			L 						  40 mm

vibrovaný štěrk 		 	ŠV 		ČSN EN 13242 		150 mm

štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		150 mm

celkem 										420 mm

Zemní pláň chodníku musí být řádně zhutněna. Minimální únosnost zemní pláně udaná modulem deformace ze 2. zatěžovací větve Edef,2 = min. 30,0 MPa. Je možné, že zeminy pod chodníkem nebudou mít dostatečnou únosnost. Nebude-li možné dosáhnout výše uvedených hodnot, provede se sanace zemní pláně. Způsob provedení sanace by byl potom dodatečně upřesněn na základě skutečně dosažených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“.

Odvodnění chodníku se provede jeho vyspádováním k okraji směrem ke komunikaci.

V km 0,022 je stávající jímka, kde je vyústění několika trubek přivádějících vodu a dále trubky, které vodu odtud odvádějí na druhou stranu silnice do stávající vodoteče. Jímka je z lomového kamene s betonovými okraji. Tato jímka bude nahrazena novou betonovou šachtou.

Šachta

Výkopy

- svahované v zemině tř. těžitelnosti 3 . Na straně orientované ke komunikaci pažené.

Zásypy

- původní zeminou ( 80% ), stavebním betonovým recyklátem fr. 0-18mm ( 20% )

Konstrukce

- podkladní beton tl.50mm C 12/15

- železobeton tl.200mm C 30/37- XC2, XF2 s výztuží sítěmi Q513, prutovou výztuží ø10 B 500 B

Min. krytí 30mm

- prostupy potrubí určeny před betonáží na stavbě

- beton chráněn epoxidovým nátěrem na beton

Zábradlí

- kovové výšky 1m kotvené do koruny stěny šachty

- kotevní plechy P10/150/150 + ocelové kotvy M12

- rám, sloupky TR 51x3 , výplň pásovina P10/30

Autobusové zastávky

V místě stávajících zastávek jsou navrženy nové zálivy, které budou ohraničené obrubníky.  Budou doplněny o chodník – nástupiště. Nové zastávky budou mít návaznost na projektovaný chodník – budou vytvořena místa pro přecházení stávající komunikace. Stávající přístřešky budou přemístěny podél nových nástupišť. Poloha a tvar navrhovaných zálivů je značně omezena stávajícími soukromými pozemky, ke kterým přiléhají.

Zastávky mají délku 12,0 m. Šířka zastávky je 3,25 m resp. 4,50 m. Šířka stávající komunikace mezi zastávkou a chodníkem zůstává nezměněna.

Náběhové klíny budou ohraničeny betonovými obrubníky 300/150/1000 mm s převýšením nad vozovkou +150 mm. Na místech pro přecházení budou mít obrubníky převýšení +20 mm nad vozovkou. U napojení na stávající krajnici se první obrubník osadí s převýšením +20 mm a za ním se osadí přechod na +150 mm.

Samotné zastávky budou mít bezbariérový betonový obrubník přímý HK 400/330/1000 mm s převýšením +200 mm. Před a za nimi budou osazeny bezbariérové obrubníky náběhové 
HK 400/330-310/1000 a za nimi přechodové HK 400/310-H25/1000. Jako příklad jsou zde uvedeny betonové obrubníky firmy CS BETON.

Chodník podél zastávky bude mít šířku 2,50 m. Ohraničen bude betonovými obrubníky 80/250/500 mm s převýšením +60 mm. Místa pro přecházení mají šířku 3,0 m. Budou doplněna signálním a varovným pásem ze slepecké reliéfní dlažby kontrastní barvy oproti dlažbě chodníku. U vozovky bude silniční obrubník zapuštěný na +20 mm.

Vozovka zastávek je navržena s živičným povrchem. Chodníky budou z betonové dlažby.

Konstrukce živičné komunikace:

Asfaltový koberec mastixový		SMA 11+	ČSN EN 13108-1 		  40 mm

Postřik spojovací emulzní 		PS-E		ČSN 73 6129 			0,5 kg/m2

Asfaltový beton hrubozrnný 		ACL 16+ 	ČSN EN 13108-1 		  60 mm

Postřik spojovací emulzní 		PS-E		ČSN 73 6129 			0,5 kg/m2

Obalované kamenivo střednězrnné 	ACP 16+ 	ČSN EN 13108-1 		  60 mm

Postřik infiltrační asfaltový 		PS-I 		ČSN 73 6129 			1,5 kg/m2

Mechanicky zpevněné kamenivo 	MZK 		ČSN EN 13242 		200 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		250 mm

Geotextilie GEOLON PP 40

Celkem 										610 mm

Zemní pláň musí být řádně zhutněna. Minimální únosnost zemní pláně udaná modulem deformace ze 2. zatěžovací větve Edef,2 = min. 45,0 MPa. Je možné, že zeminy pod vozovkou nebudou mít dostatečnou únosnost. Nebude-li možné dosáhnout výše uvedených hodnot, provede se sanace zemní pláně. Způsob provedení sanace by byl potom dodatečně upřesněn na základě skutečně dosažených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“.

Odvodnění zastávky a chodníku se provede vyspádováním směrem ke stávající komunikaci.

Nové svahy a svahy dotčené stavbou budou urovnány a osety travním semenem.

ROZHLEDOVÉ  POMĚRY

## Použité podklady:

[1] Zákon č. 13 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích ve znění následujících

předpisů

[2] Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104 Sb. ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

[3] Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací TKP,

MDS ČR - OPK č.j. 24610/97-120 platné od 01.01.1998

[4] ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 10/2004+ Změna Z1, Leden 2009

[5] ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody, duben 2004

## Rozhledové poměry pro autobusové zastávky:

Řeší se výhled ze zrcátka na straně řidiče pro úhel 12° a délku nutnou pro zastavení – pro rychlost 50 km/h je Dz = 35,0 m.

## Závěr:

V rozhledových trojúhelnících nejsou žádné trvalé překážky. Rozhledové poměry vyhovují.

požadavky na vybavení

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro stavební povolení. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN resp. EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů:

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 10/2004+ Změna Z1, Leden 2009

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, 11/2007, dále Změna Z1, Srpen 2011, dále Změna Z2, Červen 2012, a dále ČSN 73 6102 ed. 2 z června 2012.

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 01/2006 + Změna Z1, únor 2010

Zákon č. 13 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104 Sb. ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, MDS ČR, únor 2007

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací TKP,

MDS ČR - OPK č.j. 24610/97-120 platné od 01.01.1998

TP 103   Navrhování obytných a pěších zón

TP 132   Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích

TP 170   Navrhování vozovek pozemních komunikací + Dodatek- Září 2010

Před zahájením stavby je nutné vytýčit polohově i výškově všechny inženýrské sítě.