Název akce: KD Klub Horní Bříza – elektroinstalace a stavební obnova

Investor:          Město Horní Bříza, Třída 1. Máje 300, 330 12 Horní Bříza

Místo stavby:   č.pop 365, parcela č. st 513/1, v k.ú. Horní Bříza

D.2.2 Gastro zařízení kuchyně

Technologické uspořádání

Půdorys 1.NP, 1.S - Kuchyně v KD Klub

(190 jídel)

OBSAH :  PD

A) Textová část

- Úvod

- Charakteristika kuchyně - základní údaje

- Popis technologie

- Nároky na energii

- Údržba

- Vzduchotechnika

- Hygiena pracovního prostředí a sanitace

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- Stavebně - technologické požadavky

- Pokyny k výkresové dokumentaci

příloha: Energetická náročnost kuchyně

B) Výkresová část

1) Půdorys 1S

2) Půdorys 1NP

Vypracoval:    	Jaroslav Kasík – vekokuchyně na klíč

249, Zaječov 267 63

Odpovědný projektant:   	Ing. Jaroslav  Suchý

PROJEKTOVÁ A INŽEN7RSKÁ ČINNOST

Družstevní 543, Horní Bříza 330 12

/ IČ 01256386 / 724757343

Datum:	srpen 2021    				č. paré    ……….....

A) TEXTOVÁ ZPRÁVA

1.  ÚVOD

Projektová dokumentace Gastro část řeší technologické uspořádání nového  kuchyňského zařízení kuchyňského provozu v 1.NP a 1.S, o kapacitě 190 hotových jídel pro restauraci se 64 místy u stolů v KD v Horní Bříze.

V celkové koncepci provozu se vychází z daných prostorů určených stavebními konstrukcemi v 1. NP a 1.S a zadání investora stavby a uplatňuje nařízení 852/2004 (EP a rady ES) v návaznosti na vyhlášku č. 137/2004 a změny k této vyhlášce dle vyhlášky 602/2006.

- CHARAKTERISTIKA KUCHYŇSKÉHO PROVOZU

Kuchyňský provoz je navržen tak aby vyhovoval hygienickým předpisům a co nejvíce ulehčil přípravu a výdej hotových jídel pro restauraci KD.

Varnou technologii řady 700, tvoří plynový sporák 6 hořáků a el. troubou, el. fritéza košová, el. výklopná pánev, el. konvetomat 10x1/1,gril a mikrovlnná trouba.V prostoru kuchyně jsou dále umístěny pracovní stoly s dřezy pro čistou přípravu masa a zeleniny a výtluk vajec, umyvadla a výlevka. Pro mytí stolního a kuchyňského nádobí je navržen stůl s dřezem a myčka nádobí. Pro uchování potravin je navržen chladící box 7700 l -5 až +10°,chladící skříně a stůl chlazený se vsuny pro GN. Hotová jídla jsou podávána okénkem do baru. Bar navazuje na restauraci se 64 místy u stolů a navazujícím sociálním zařízením a úklidovou komorou. V baru jsou navržena zařízení na přípravu teplých a studených nápojů.

V suterénu kuchyňského provozu KD jsou navrženy tyto prostory: šatna s umyvárnou a WC pro personál kuchyně, dále hrubá příprava a sklad zeleniny, sklad nápojů a sklad potravin.

Zásobování potravinami je prováděno denně v čisté a upravené podobě jídelním výtahem z ulice. Kuchyňský odpad je denně odvážen smluvním partnerem v uzavíratelných nádobách, denně mytých.

Základní údaje

##### Kuchyně  – V kuchyni je možno denně připravovat 190 hotových jídel ve 3 druzích

##### Dále minutková jídla, polévky, zeleninové přílohy, a teplé nápoje - čaj

##### Vše viz schválený jídelní lístek

##### Personál –  kuchař + pomocná síla  + servírka / směna

Zásobování vodou	-  veřejný vodovod

Odpadní vody	-  veřejná kanalizace

- POPIS  TECHNOLOGIE

Dodaná kuchyňská zařízení jsou vyrobena z jakostních nerezových ocelí typu Cr/Ni 18/10, což vyhovuje hygienickým předpisům.

4.  NÁROKY  NA ENERGII

Pro technologické vybavení gastronomického provozu je nutno zajistit tyto instalované el. příkony - současnost 0,6

el. energie	-      70  kW

plyn                -       31 kW

- ÚDRŽBA

Kuchyňská zařízení jsou náročná na pravidelnou a preventivní údržbu, tj. denní ošetřování strojů a zařízení a zaškolení na všech typech technologického zařízení a to jak z hlediska vlastní technologie, tak z hlediska bezpečnosti.

Pro zajištění údržby a čistoty provozu je nutno použít běžných úklidových pomůcek (úklidové nádoby, čistící stroje), nikoli čištění pomocí stříkající vody z hadice.

- VZDUCHOTECHNIKA

Řeší dokumentace VZT ve stavební části PD v návaznosti na PD-Gastro část

- HYGIENA  PRACOVNÍHO  PROSTŘEDÍ  A  SANITACE

Nedílnou součástí gastro-provozu je sanitární řád, který zahrnuje soubor opatření, zajišťujících provozní podmínky pro uskutečňování a plnění hygienických a protiepidemiologických požadavků vyhlášky 361/2007 Sb.

Likvidace kuchyňského odpadu se řídí nařízením EP. Ostatní odpad je umístěn do kontejneru a likvidován smluvním partnerem.

- BEZPEČNOST  A  OCHRANA  ZDRAVÍ  PŘI  PRÁCI

V oblasti bezpečnosti práce se vychází z platných ČSN a bezpečnostních předpisů. Prostor kolem technolog. zařízení je dimenzován tak, aby vyhovoval bezpečnostním, provozním, montážním a údržbovým nárokům.

V provozu je nutno bezpodmínečně dodržet veškeré předpisy pro obsluhu strojního zařízení, vydané výrobcem.

Provoz stravovací části nemá negativní vliv na životní prostředí.

- STAVEBNĚ - TECHNOLOGICKÉ  POŽADAVKY

- dveře - druh a úprava dle účelu - šířka zejména s ohledem na instalaci technologie, vč. příslušných tras

- podlahy - pod zařízením nespádové protiskluzové

- stěny - omyvatelné

- větrání - v místnostech, které nelze větrat okny nutno zajistit větrání umělé

- el. zařízení se připojí na normalizovanou proudovou soustavu, dle ČSN

- baterie nad umyvadly a dřezy pákové

10. POKYNY  K VÝKRESOVÉ  DOKUMENTACI

Tento text je nedílnou součástí výkresové dokumentace:

technologický výkres  1.NP a 1.S

instalační podmínky a energetická náročnost kuchyňské technologie

Vypracoval:    	Jaroslav Kasík