| Hlavní projektant Václav Dubš Wolkerova 879, 358 01 Kraslice, IČO: 14725967, ČKAIT 0300721. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRESLIL |  | Mgr.Daniel Horváth |  |  |  |  |
| INVESTOR: | Obec Stříbrná čp.670, 358 01 Kraslice |  |  |  |  |  |
| KRAJ: | Karlovarský | Obec | Kraslice |  |  |  |
| ST. ÚŘAD: | Kraslice |  |  |  |  |  |
| NÁZEV AKCE: Vnitřní stavební úpravy objektu na technické a sociální zázemí, dřevěný přístřešek, inženýrské sítě, zpevněná plocha na st.p.č. 614,p.p.č. 2780 a 186/3 k.ú. Stříbrná |  |  |  | FORMÁT: | A4 |  |
|  |  |  |  | DATUM: | 05/2020 |  |
|  |  |  |  | STUPEŇ PD: | Územní souhlas, ohlášení stavby |  |
|  |  |  |  | ZAKÁZKA ČÍSLO: |  |  |
|  |  |  |  | ČÍSLO VÝKRESU: | MĚŘÍTKO: | PARÉ: |
| A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva |  |  |  |  | -- |  |

A 	Průvodní zpráva

A.1 	Identifikační údaje

A.1.1 	Údaje o stavbě

a) název stavby: Vnitřní stavební úpravy objektu na technické a sociální zázemí, dřevěný přístřešek, inženýrské sítě, zpevněná plocha na st.p.č. 614,p.p.č. 2780 a 186/3 k.ú. Stříbrná

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

st. p. č. 614, p.p.č. 2780, 186/3, 2276/4, 2276/2, 187/1 k.ú. Stříbrná

c) předmět projektové dokumentace:

Jedná se o vnitřní stavební úpravy části stávajícího objektu garáží na technické a sociální zázemí, změna užívání garáže pro osobní automobil na dílnu, dřevěný přístřešek pro kontejnery, nové inženýrské sítě vodovodu a kanalizace, nová zpevněná plocha na p.p.č.2780 a 186/3 v k.ú. Stříbrná.

A.1.2 	Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu :

Obec Stříbrná č.pop. 670, 358 01 Kraslice

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba):

Václav Dubš, IČO: 14725967, Wolkerova 879, 358 01 Kraslice.

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace:

Václav Dubš, Wolkerova 879, 358 01 Kraslice, autorizovaný technik pro pozemní stavby, ČKAIT 0300721.

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace:

zpracovatel PBŘ - Přibys Jan Sokolov

A.2 	Seznam vstupních podkladů

A.3 	 Údaje o území

a) rozsah řešeného území:

st. p. č. 614, p.p.č. 2780, 186/3, 2276/4, 2276/2, 187/1 k.ú. Stříbrná

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové územní apod.): netýká se.

c) údaje o odtokových poměrech: Během stavebních prací a po dokončení stavby se nemohou ovlivnit odtokové poměry takovým způsobem, aby došlo k ohrožení zástavby. Navržené stavební úpravy neovlivňují stávající odtokové poměry, tyto zůstávají beze změn.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas:

Pozemek st.č.614, pozemky p.č. 2780, 186/3 v k.ú. Stříbrná jsou součástí stabilizovaných ploch Občanské vybavení – ostatní služby (OV). Hlavní využití jsou plochy občanského vybavení obslužného charakteru místního významu, přípustné využití je zařízení pro nevýrobní služby a využití pozemku související s dopravní a technickou infrastrukturou. Při umístění stavby budou dodržena tyto pravidla uspořádání území: koeficient míry využití území 60%, výšková regulace zástavby 16 m, navržená výstavba pouze do 12 m, minimální ozelenění 25%.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací: Nebyl vydán.

f) údaje o dodržení obecných technických požadavků na využití území:  Jsou splněny.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:Stavba je konzultována s dotčenými orgány. Požadavky jsou zohledněny v projektové dokumentaci.

h) seznam výjimek a úlevových řešení: Netýká se.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: Netýká se.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí):

p.p.č. 187/1, 186/3, 2276/4, 2276/2, 205/1, 2780 k.ú. Stříbrná – Obec Stříbrná

st.p.č. 614 k.ú. Stříbrná – Obec Stříbrná

p.p.č. 2276/2 k.ú. Kraslice – KSUS karlovarského kraje

p.p.č. 205/3 k.ú. Stříbrná - Hochmuth Benjamin, Gabellohe 8, 95505 Immenreuth, Německo

p.p.č. 186/4, st.p.č. 494 k.ú. Stříbrná - Lysáček Jiří, č. p. 434, 35801 Stříbrná

A.4	Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: změna dokončené stavby – vnitřní stavební úpravy a nová stavba IS, dřevěný přístřešek na kontejnery a zpevněná plocha

b) účel užívání stavby: Stávající objekt sloužící jako garáže, který bude nově z části využíván jako zázemí pro technické služby a dílna.

c) trvalá nebo dočasná stavba: Trvalá stavba

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů: Netýká se.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby:

Stavba nevyžaduje splnění požadavků vyhlášky č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání stavby.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících u jiných právních předpisů:

Stavbou dojde ke střetu se stávajícími inženýrskými sítěmi, bude prováděna stavební činnost v jejich ochranných pásmech. Součástí PD bude dokladová část a potřebná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů.

g) seznam výjimek a plevových řešení: Netýká se.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikostí, počet uživatelů/pracovníků apod.)

délka vodovodní přípojky 23 metrů

délka kanalizační přípojky 24 metrů

podlahová plocha vnitřních úprav 55 m2

zastavěná plocha dřevěným přístřeškem 155 m2

obestavěná plocha dřevěným přístřeškem 852,5 m3

zastavěná zpevněná plocha cca 300 m2

počet zaměstnanců techn. služeb obce Stříbrná celkem 2 osoby (výhledově max. 5 osob)

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.):

Zasakování dešťových vod je stávající, stavebními úpravami nedojde k jejich změně.

Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (Vyhl. č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů).

Bude dodržena hierarchie způsobu nakládání s odpady, tj.:

- předcházení vzniku odpadu

- příprava k opětovnému použití

- recyklace odpadu

- jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadu původcem)

- odstranění odpadů

Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě.

j) základní předpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy):

Jedná se o stavby, které spolu souvisejí, nebude řešena etapizace výstavby.

Zahájení stavebních prací: 06/2020.

Dokončení stavebních prací: 12/2022.

k) orientační náklady stavby.

Náklady stavby: 3.348.710,- Kč.

A.5 	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Netýká se.

B 	Souhrnná technická zpráva

B.1 	Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku: Jedná se o pozemky stavebníka.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) Nebyly provedeny žádné průzkumy.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: Netýká se.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:

Nejedná se o záplavové ani poddolované území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území: Stavba nemá negativní vliv na okolní zástavbu. Stavba nemůže ovlivnit odtokové poměry takovým způsobem, aby došlo k ohrožení zástavby.

f) požadavky na asanaci, demolice, kácení dřevinv: Nejsou.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkci lesa (dočasné/trvalé): Netýká se.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu):

Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající, zůstává nezměněno.

i)věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. Netýká se.

B.2 	Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby

Jedná se o vnitřní stavební úpravy části stávajícího objektu garáží za účelem vybudování technického a sociálního zázemí pro zaměstnance technických služeb obce Stříbrná, změna užívání garáže pro osobní automobil na dílnu, vybudování nového dřevěného přístřešku pro kontejnery, nové inženýrské sítě vodovodní a kanalizační přípojka a  nová zpevněná plocha na p.p.č.2780 a 186/3 v k.ú. Stříbrná.

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení: Jedná se o stávající objekt bývalých garáží.

b) architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Stavba není nijak výrazně architektonicky a kompozičně řešena. Stavebník využívá své pozemky a přestavbu části stávajícího objektu pro nové užívání. Vychází ze svých současných potřeb s využitím dostupných, funkčních a osvědčených materiálových možností (dřevostavba, silniční betonové panely apod.)

B.2.3 	Celkové provozní řešení, technologie výroby: Netýká se.

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby: Netýká se.

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby: Projekt splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., obecné technické požadavky na výstavbu.

B.2.6 	Základní charakteristika objektů

a-b) stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení:

Popis stávajícího objektu:

Jedná se o zděný přízemní objekt obdélníkového tvaru s pultovou střechou, který slouží jako garáže a sklady. Celkové rozměry jsou 24 x 7 metrů. Výška objektu do 5 metrů. Jedná se o čtyři garážová stání a část s dílnou, skladem, šatnou a chodbou. Obvodové zdivo cihelné na tl 450 mm, vnitřní nosné zdi mezi jednotlivými garážemi jsou také cihelné na tl. 300 mm. Je zde jednoprůdochové komínové těleso, které se nepoužívá. Střecha je pultová, dřevěný krov z trámků, prkenné bednění, lepenka a plechová krytina. Podstřeší bez izolace, v místech dílny a šatny je proveden podhled z dřevotřískových desek. Výplně tvoří 4x plechová garážová vrata o velikosti 3 x 3,1 metru, dále 4x dřevěná okna, jedny vchodové dřevěné dveře a 6x okenní výplně z luxferů. Podlahy jsou betonové, omítky vnitřní i vnější vápenocementové. Objekt není odkanalizován, není zde vodovod. Objekt je připojen na vnější rozvod elektriky a plynu. Součástí vybavení šatny je nástěnný plynový turbokotel s vývodem odkouření přes obvodovou zeď. V části objektu je provedeno ústřední radiátorové vytápění (dílna, dvě garáže a šatna). Celkem dvě třetiny objektu jsou v současné době vlastníkem obcí Stříbrná pronajaty a budou i nadále sloužit jako garáže. Střední část objektu v délce cca 9 metrů bude nově stavebně upravena. Za objektem garáží je stávající zpevněná plocha ze silničních panelů, na které stojí dřevěná kůlna. Dřevěná kůlna je ve špatném technickém stavu a bude odstraněna.

Popis stavebních úprav:

Technické služby obce Stříbrná mají v současné době dva zaměstnance a výhledově se počítá max. do 5 zaměstnanců. Doposud zaměstnanci využívali část stávajícího objektu pouze jako šatnu na převlečení bez jakéhokoli sociálního zázemí.  Nově je navrženo vybudovat jedno sociální zařízení s předsíňkou a úklidovou komorou. Stávající garáž bude nově užívána jako dílna. Z prostorů dílny je navržen nový vstup na pozemek za objektem. Budou provedeny nové inženýrské sítě tj. kanalizační a vodovodní přípojka napojené na veřejný řád. Za objektem bude upravena a rozšířena stávající zpevněná plocha a bude nově vybudován dřevěný přístřešek. Dřevěný přístřešek bude sloužit pro odstavení velkoobjemového kontejneru a dále pro uskladnění příslušenství technických služeb.

1)Vnitřní stavební úpravy:

Budou postaveny nové příčky z Ytong tvárnic, nové vnitřní dveře, z jedné luxferové výplně bude provedeno, při zachování stávajícího překladu nové okno a vchodové dveře. Budou provedeny nové vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace a topení. V šatně zůstane zachován plynový nástěnný kotel ústředního vytápění, který bude současně ohřívat nepřímotopný zásobník TUV. Budou opraveny vnitřní omítky, na sociálním zařízení a v úklidové místnosti bude proveden nový keramický obklad do výše 1,8 metru. Budou provedeny nové keramické dlažby a opraveny stávající podlahy. Na šatně bude instalována kuchyňská linka s dřezem a umyvadlo s teplou a studenou vodou, na podlaze bude položeno PVC. Budou provedeny nové stropní sádrokartonové podhledy, při zachování min. výšky 2,6 metru od čisté podlahy.  Součástí skladby stropního podhledu bude tepelná izolace minerální vatou s parotěsnou folií. Stropní podhled bude proveden ze sádrokartonových desek na ocelovém roštu. Bude provedeno odvětrání střešního meziprostoru střešním ventilátorem LOMANCO.

2)Dřevěný přístřešek:

Jedná se o dřevěnou konstrukci z trámů založenou na betonových pasech a základových betonových patkách. Přístřešek bude užíván pro potřeby technických služeb tj. odstavení kontejnéru pro stavební suť, kontejnéru pro směsný odpad, příslušenství techn.služeb jako jsou sekačky, ruční nářadí apod. Tvar přístřešku bude do písmene „L“ o velikosti 11,5 x 9 a 13 x 4 metry. Výška od 4,5 metru do 3,3 metru. Základové pasy a základové patky z betonu 500 x 500 x 800 armované ocelovými pruty. Dřevěná nosná konstrukce sloupky 160/160, vazné trámy 140/160, vzpěry 100/100). Krov z dřevěných krokví 100/180 osově 800 mm. Střecha pultová, krytina plechová na dřevěných latích 50/60, klempířské prvky pozinkované. Ze dvou bočních a zadní strany bude přístřešek opláštěn dřevěnými hoblovanými prkny překládanými přes sebe. Čelní strana bude směrem ke zpevněné ploše otevřená, chráněná proti vniknutí ocelovým pletivem. Podlahu dřevěného přístřešku budou tvořit betonové panely, nebo zhutněný štěrkopískový povrch. Přístřešek nemá žádné dveře ani okna. Nebudou zde žádné rozvody vnitřních instalací.

3)Vodovodní přípojka:

Jedná se o položení potrubí PE 40 SDR 7,4 o průměru 50 x 6,9 a délky 23 metrů. Na stávající hlavní vodovodní řád PVC potrubí o průměru 110mm  bude provedena navrtáním odbočka 110/50  a bude zde osazen hlavní uzávěr k objektu. Nová přípojka bude ukončena ve vodoměrové šachtě. Vodoměrová šachta bude vybavena vodoměrnou soustavou. Uložení potrubí vodovodní přípojky se u většiny používaných materiálů klade na pískový podsyp o tl. 0,1 m a okolo potrubí se provádí pískový obsyp do výšky 0,3 m nad vrchol potrubí. Zbytek rýhy se zasypává a hutní po vrstvách dobře hutnitelným materiálem. Nad pískový zásyp vodovodní přípojky se umísťuje výstražná folie bílé nebo modré barvy s popisem „VODA“. Finální povrchová krycí vrstva bude zpětně upravena v místě komunikace opětovným asfaltovým krytem, v místě zeleně zatravněním. Zkouška vodotěsnosti vodovodní přípojky se provádí dle zásad ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. Budou dodrženy podmínky vydané rozhodnutím o zvláštním užívání komunikace - umístění inženýrských sítí do tělesa komunikace vydané odborem dopravy a silničního hospodářství obce Stříbrná a podmínky vydané správcem vodovodní sítě (fa. Veolia Sokolov). Vnitřní rozvody studené a teplé vody budou provedeny z plastových trubek a fitinek, napojení bude provedeno v podlaze, rozvody budou provedeny v drážkách ve vnitřním zdivu a budou izolovány. Zařizovací předměty budou osazeny dle norem. Bude provedena tlaková zkouška

4)Kanalizační přípojka:

Jedná se o položení kanalizačního potrubí PVC DN 150 o průměru 150mm a délky 23 metrů. Na stávající hlavní kanalizační řád PVC potrubí o průměru 300 mm bude provedena navrtáním odbočka 300/150. Nová přípojka bude ukončena v kontrolní kanalizační šachtě o průměru 600 mm z PVC s pojízdným poklopem. Uložení potrubí kanalizační přípojky se u většiny používaných materiálů klade na pískový podsyp o tl. 0,1 m a okolo potrubí se provádí pískový obsyp do výšky 0,3 m nad vrchol potrubí. Zbytek rýhy se zasypává a hutní po vrstvách dobře hutnitelným materiálem. Finální povrchová krycí vrstva bude zpětně upravena v místě komunikace opětovným asfaltovým krytem, v místě zeleně zatravněním. Zkouška vodotěsnosti kanalizační přípojky se provádí dle zásad ČSN - Tlakové zkoušky kanalizačního potrubí. Budou dodrženy podmínky vydané rozhodnutím o zvláštním užívání komunikace - umístění inženýrských sítí do tělesa komunikace vydané odborem dopravy a silničního hospodářství obce Stříbrná a podmínky vydané správcem kanalizační sítě (fa. KMS Kraslice). Vnitřní rozvody kanalizačního potrubí budou provedeny z PVC kanalizačních rour, napojení a hlavní rozvod bude veden v podlaze, připojení zařizovacích předmětů bude provedeno ve zdivu. Bude provedena tlaková zkouška.

5)Zpevněná plocha:

Jedná se o zpevněnou plochu o velikosti cca 300 m2. Částečně budou využity stávající betonové panely z původní zpevněné plochy a nově bude doplněna plocha o nové panely. Plocha bude sloužit k pojezdu prostředků technických služeb a pro pojezd auta s kontejnerem o objemu do 10 m3.

B.2.7 	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a-b) technická řešení, výčet technických a technologických zařízení: Netýká se.

B.2.8 	Požárně bezpečnostní řešení

a-b) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti:

Součástí PD je zpracováno nové PBŘ.

c-d) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, zhodnocení evakuace osob

Součástí PD je zpracováno nové PBŘ.

e-f) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst: Součástí PD je zpracováno nové PBŘ.

g-h) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty), zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení):

Součástí PD je zpracováno nové PBŘ.

i-j)Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Součástí PD je zpracováno nové PBŘ.

B.2.9 	Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení:

Kritéria tepelně technického hodnocení se neposuzují.

b) energetická náročnost stavby:

Průkaz energetické náročnosti budovy se dle vyhlášky č.78/2013 nedokládá.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií: Netýká se.

B.2.10	 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.)

- větrání je řešeno přirozeně okny a dveřmi, osvětlení okna + elektroinstalace

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podlaží: Netýká se.

b) ochrana před bludnými proudy: Netýká se.

c) ochrana před technickou seizmicitou: Netýká se.

d) ochrana před hlukem: Netýká se. .

e) protipovodňová opatření: Netýká se.

B.3 	Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury: Netýká se.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: Netýká se.

B.4	Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení: Je stávající.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: Je stávající.

c) doprava v klidu:  Netýká se.

d) pěší a cyklistické stezky: Netýká se.

B.5 	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy: Nezastavěná plocha pozemku bude ponechána zatravněna.

b) použité vegetační prvky: Netýká se.

c) biotechnická opatření: Netýká se.

B.6	 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí –ovzduší , hluk, voda, odpady a půda:

Odpady z realizace stavby byly shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (Vyhl. č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů).

Bude dodržena hierarchie způsobu nakládání s odpady, tj.: předcházení vzniku odpadu, příprava k opětovnému použití, recyklace odpadu, jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadu původcem), odstranění odpadů

Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě. Stavba svým charakterem využití nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.) , zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. Netýká se.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: Netýká se.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: Netýká se.

e) navrhovaná ochranná pásma a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů: Netýká se.

B.7 	Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. V souladu s §22 vyhlášky MV č. 380/2002Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva se pro posuzovaný objekt ochrana obyvatelstva neřeší.

B.8 	Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění:

Pro zařízení staveniště bude využito stávajících medií z objektu.

b) odvodnění staveniště: Netýká se.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: Dopravní napojení je stávající.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: Netýká se, stavbou nebudou dotčeny okolní pozemky a stavby na nich.

e-f) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé): Požadavky nejsou.

g) maximální produkované množství odpadů a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: Požadavky nejsou.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: Netýká se.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě: Při provádění veškerých prací musí být splněny požadavky zákona č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.324/1990 Sb.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů:

Potřeba koordinátora v tomto případě není.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: Netýká se.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření: Netýká se, jedná se o stávající dopravní řešení.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): Netýká se.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, plán kontrolních prohlídek: Plán kontrolních prohlídek bude součástí dokladové části PD.