Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1

k výběrovému řízení, které je zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jakožto zakázka malého rozsahu dle ust. 18 odst. 5 zákona a v souladu s čl. VI. směrnice ředitele krajského úřadu ve věci:

„Výměna otvorových výplní na Gymnáziu Cheb 2013“

| Název | Gymnázium Cheb |
| --- | --- |
| IČ | 477 23 386 |
| Adresa sídla | Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb |
| Osoba oprávněná za zadavatele jednat | RNDr. Ing. Jaroslav KOČVARA, ředitel gymnázia |

Tyto dodatečné informace jsou zasílány všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídky, nebo si zažádali o zadávací dokumentaci a dále byly zveřejněny na profilu zadavatele.

Dodatečné informace:

Dotaz č. 1

„Dobrý den,

píši Vám ohledně dodatečných informací k veřejné zakázce Výměna otvorových výplní na Gymnáziu Cheb 2013.

1) V technické specifikaci uvádíte hodnotu pro počet komor plastových profilů 6. Proč je požadována tato hodnota ? Je to nezbytné ?

2) V technické specifikaci není definován součinitel tepelné prostupnosti skla Ug či celé výplně Uw.

3) V technické specifikaci neuvádíte kvalitativní požadavky oken. Stavební hloubku či zda se jedná o prvoplast či recyklát. Standardní požadavky zpravidla jsou stavební hloubka 70mm, 5 komor a prvoplast.

4) V technické specifikaci uvádíte: "Před zahájením demontážních prací bude prostor učeben řádně zakryt igelity, případný překážející nábytek bude podle potřeby odstěhován do vzd. 1 m  od vybourávaných oken. V tělocvičnách bude palubková podlaha zakryta těžkou geotextilií (400 g/m2) nebo např. starými koberci tak, aby nemohlo dojít k jejímu poškození. " Tyto práce budou provedeny zhotovitelem či objednatelem ?

5) V technické specifikaci není definován materiál vnitřního parapetu.“

Informace č. 1 (odpovědi projektanta):

- „uváděný počet komor plastových profilů 6 je stanoven s ohledem na již osazená okna tak, aby se technická specifikace shodovala.

- Ug = 1,1 , Uw = 1,2

- uvažuji standard 70 mm, recyklovaný plast se používá téměř ve všech výrobcích. Uvažuji pastové rámy s minimálním obsahem recyklovaného plastu, který odpovídá tzv. normě ,,A“

- zhotovitelem

- vnitřní parapet bude také z bílého plastu“

V Chebu dne 31.05.2013.

RNDr. Ing. Jaroslav   K O Č V A R A, v. r.

ředitel gymnázia