|  | Město Nové Sedlo, IČO: 00259527 Městský úřad Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo Tel.: 352358101, fax: 352358104, email: info@mestonovesedlo.cz |
| --- | --- |

PŘÍLOHA č. 8 Technická specifikace zametacího a zkrápěcího stroje

k „Výzvě k podání nabídek na Nákup stroje na úklid a zkrápění cest a komunikací za účelem snížení prašnosti

Obecné parametry:

- speciální silniční zametací a kropící stroj (podvozek + nástavba)

- pracovní hydrostatický pojezd zametacího stroje

- hydrostatický pohon turbíny

- celková hmotnost zametacího stroje max. 3500 kg (řidičské oprávnění B)

Technická specifikace podvozku:

Motor:

- motor diesel Euro 3

- výkon motoru min. 38 kW

- max. spotřeba do 8 litrů /Mth

Řízení a konstrukce podvozku:

- řízení pravostranné

- pojezd hydrostaticky

- pohon kol 4x4  (4WD)

- pracovní rychlost do 25 km/h

- pojezdová rychlost min 38 km/h

- listové odpružení na obou nápravách (listové odpružení požadujeme z důvodu budoucí údržby)

Kabina a ovládání:

- Počet míst k sezení 2

- Klimatizovaná

- Počitadlo motohodin

- Světelné indikátory pro provozní systémy

- odpružené sedadlo řidiče

-  pracovní světlomety

- Výstražné a signalizační osvětlení

- Plně prosklená kabina

- Rádio s CD

- zvuková signalizace při zařazení zpátečky

Rozměry:

Obrysový poloměr otáčení	max . 2 000 mm

Poloměr otáčení mezi zdmi	max. 3 400 mm

Maximální šířka:
celková průjezdná	max. 1 400 mm

Výška (bez výstražného majáku)	max. 1 900 mm

Zametací nástavba:

kartáče/sací systém

Uložení kartáčů:                                                           přední, před nápravou

Šířka sací hubice:                                                         min. 750 mm

Průměr kartáčů:                                                            min. 900mm

Základní zametací šíře:                                                1200 – 2400 mm

Ovládání kartáčů:                                                         nezávislé

Počet kartáčů:                                                               2

Mechanické zvýšení přítlaků kartáčů na podložku

Plynulá regulace otáček kartáčů z kabiny obsluhy

Plynule regulovatelný sací výkon

Norma snížení prašnosti:                                               norma PM 10

rychle-odepínací objímka sací hubice pro případ ucpání sací cesty

válcový kartáč s polypropylenovým výpletem o průměru min. 500mm, max. 600mm

Zásobník smetků:

Hydraulické vyklápění nečistot do výšky:	min.1600 mm

Nouzová ruční pumpa pro vyklápění

Nerezové provedení

Turbína mimo násypku

Nosnost zásobníku:                                                         min. 1,1 t

Objem násypky:                                                               min.1,4m3

Vodní okruh:

Vodní nádrže umístěné mimo násypku

2 vodní nádrže

Objem vodních nádrží:	min. 240 l

Zkrápění na kartáčích

Zkrápění v sací hadici

Recyklační vodní systém

automatické vypnutí skrápění při zvednutém zametacím agregátu

Sítový filtr vody uvnitř zásobníku pro recyklační systém

Ukazatel hladiny vody v nádrži

Příslušenství:

Vnější sací hadice:                             délka min. 3000 mm

Vysokotlaký čistič:	tlak min. 110 bar, s min. 5 m hadicí, vysokotlakou pistolí

(pro čištění zametací nástavby, pracující s vodou z nádrží)

Cisterna na vodu s kropící lištou:

kapacita vodní cisterny                        min. 1000  l

zkrápěcí lišta, stranově natáčecí
(montáž místo zametacích kartáčů)     šířka min 1,6m

vysokotlaké čerpadlo součástí nástavby
naviják s min. 15 m hadicí

korba pro montáž kropící nástavby

Ostatní:

- elektrická příprava (instalace) pro nástavbu

- zesílení rámu pro nástavbu

- povinná výbava vozidla

- katalog ND a návod k obsluze v Českém jazyce

- záruční doba min. 24 měsíců

-     Oranžový maják

-    Multifunkční rychle vyměnitelný systém pro zadní nástavby 
(možnost snadné výměny zametací nástavby např. za cisternu),

-    rychle vyměnitelný systém pro přední nástroje (kartáče např. za skrápěcí lištu)

-    Široké pneumatiky s rozšířeným blatníkem min. šířka pneumatiky min. 250 mm

(pro snížení tlaku na vozovku)

-    výstražná kontrolka při zvednutém zásobníku

- funkce vyfouknutí vody ze systému - ochrana před zamrznutím

# Zaškolení obsluhy v rozsahu cca 6 hodin v ceně vozu.