B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dokumentace provedení stavby

k akci : Regenerace bytového domu č.p. 133 Nové Sedlo

V Horním Slavkově : 01/2022	                       Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 39/2020	                                     	Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

B.1 Popis území stavby

a)charakteristika stavebního pozemku

Pozemek č. 403 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte je mírně svažité povahy v zastavěném území města.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Byl proveden stavebně-technický průzkum stávajícího objektu, jehož výsledek je uveden v technické zprávě složky D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Nejsou.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází ani v záplavovém ani v poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové

poměry v území

Stavba nebude mít žádný vliv na okolní pozemky, odtokové poměry v území se nemění.

Dojde k dočasnému záboru části pozemku č. 403 v š. 1,3 m okolo objektu č.p. 133. Zábor bude využit k výstavbě lešení. Po dokončením prací se pozemek uvede do původního stavu.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou žádné požadavky.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Nejsou.

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou

infrastrukturu)

Stávající.

i)věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavba bude provedena v období roku 2022-2024. Žádné související investice stavbou nevznikají.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby

a)funkční náplň stavby

Stavba je užívána jako bytový dům.

b) základní kapacity funkčních jednotek

V objektu se nachází celkem 9 bytových jednotek.

c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání

s nimi

Stávající, zateplením objektu a změnou ohřevu TV se poměry nemění.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stávající – zateplením objektu, změnou ohřevu TV a provedení rozvodů STA se poměry nemění.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Budou zatepleny svislé obvodové stěny, střecha, a dojde k částečné výměně výplní otvorů. Barevné řešení nové fasády, je uvedeno ve výkresové části.

Dále dojde ke změně ohřevu TUV. Budou zrušeny el. zásobníky v bytech a nově bude rozvod TV zajištěn dodávkou z místní výměníkové stanice. PD řeší také využití zbytkového tepla a snížení vlhkosti 1.PP daného objektu. V rámci snížení vlhkosti 1.PP bude provedeno podříznutí objektu v úrovni podlahy 1.NP s vloženou hydroizolací, dále svislou izolaci podzemního zdiva 1.PP. Provedení rozvodů STA nemá na architektonické řešení stavby vliv.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stávající – veřejná budova.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stávající – veřejná budova.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stávající – veřejná budova.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a)stavební řešení

SO 01 – Zateplení objektu

V první řadě dojde k výměně vstupních dveří za nové hliníkové. Dále dojde k vybourání luxfer ve schodišťovém prostoru. Luxfery budou nahrazeny novými plastovými okny.

Obvodový plášť budovy v úrovni nadzemních částí stěn 1.PP a v celém rozsahu 1NP bude proveden jako provětrávaná fasáda. Bude použito systému hliníkových lišt s tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 160 mm (2x80 mm), povrchová úprava bude tvořena cihelným obkladem.

Svislé obvodové stěny 2+3.NP budou zatepleny tepelnou izolací z EPS NEO tl. 140 mm.

Střecha objektu bude zateplena tepelnou izolací z desek z minerálních vláken celkové tloušťky 320 mm (2x160 mm).  Zateplení bude provedeno částečně položením izolantu na podlahu půdy a částečně bude zateplení provedeno provedením SDK zatepleného podhledu pod stropem 3.NP.

Dále PD řeší využití zbytkového tepla a snížení vlhkosti 1.PP daného objektu.  V rámci snížení vlhkosti 1.PP bude provedeno podříznutí objektu v úrovni podlahy 1.NP s vloženou hydroizolací, dále svislou izolaci podzemního zdiva 1.PP.

SO 02 – Domovní vodovod

Předmětem této části PD je změnu ohřevu TV z el. zásobníků na přívod systémem CZT. Jedná se o napojení teplé vody z centrálního zásobování přivedeného do objektu a provedení nových rozvodů teplé vody a cirkulace teplé vody v objektu.

SO 03 – Rozvody STA

PD rovněž řeší provedení anténního rozvodu osazením antény na střechu objektu a provedení kanelových rozvodů do jednotlivých bytů.

b) konstrukční a materiálové řešení

Uvedeno v technický zprávách jednotlivých stavebních objektů SO 01 - 03.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Stávající, zateplovacími pracemi nedojde k ovlivnění statiky objektu.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a)technické řešení

Stavba neobsahuje žádné technické ani technologické zařízení.

b) výčet technických a technologických zařízení.

Stavba neobsahuje žádné technické ani technologické zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Řešeno v samostatné části Požárně bezpečnostní řešení, vypracované Ing. Ivetou Charouskovou, které bylo řádně odsouhlaseno HZS Karlovarského kraje.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Hodnocení budovy bylo provedeno výpočtem PENB před a po doporučených opatření.

b) energetická náročnost stavby

Po zateplení objektu a změnou ohřevu TV dojde ke zlepšení tepelných vlastností objektu a objekt bude zařazen do třídy energetické náročnosti dle výstupu z Průkazu energetické náročnosti budovy.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Není součástí PD.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stávající.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Dojde ke snížení energetické náročnosti budovy zateplením objektu.

a)ochrana před pronikáním radonu z podloží

Stávající.

b) ochrana před bludnými proudy

Stávající.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Stávající.

d) ochrana před hlukem

Stávající.

e) protipovodňová opatření

Stávající.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Stávající.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Nejsou.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Stávající.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající.

c) doprava v klidu

Stávající.

d) pěší a cyklistické stezky

Netýká se PD.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)terénní úpravy

Nejsou, po dokončení prací bude narušený terén upraven do původního stavu.

b) použité vegetační prvky

Nejsou.

c) biotechnická opatření

Nejsou.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba je navržena tak, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé během stavby budou tříděny a dle možností předány k recyklaci popř. k jinému využití odpadů.

Vodní hospodářství – V souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením §39, nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem.

Ochrana vod a ovzduší – realizací nedojde k ohrožení životního prostředí. Jedná se pouze o stavební úpravy stávajícího objektu (zateplení a výměna některých výplní otvorů), které jsou zařazeny investorem jako malý zdroj znečištění ovzduší.

Odpadové hospodářství – Při manipulaci a hospodaření s odpady platí zákon 541/2020 Sb.

• Likvidace odpadů spojených se stavebními pracemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé během stavby budou tříděny a dle možností předány k recyklaci popř. k jinému využití odpadů.

Hierarchie způsobu nakládání s odpady:

• v rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobu nakládání s odpady:

Předcházení vzniků odpadů

Příprava k opětovnému použití

Recyklace odpadů

Jiné využití odpadů, např. energetické využití

Odstranění odpadů

• od hierarchie způsobu nakládání s odpady je možno se odchýlit, pokud se na základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné.

Obecné povinnosti:

• prvotní původce odpadů je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto

zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání

s nebezpečnými odpady se též řídí zvláštními právními předpisy (např. zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb.) pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.

Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií.

Základní kategorizace odpadů:

17 02 – dřevo, sklo a plasty	                                          - předání oprávněně osobě

15 01 01 - obaly papírové a lepenkové obaly	       - předání oprávněně osobě

17 01 - stavební suť (zdivo, omítky, betony)	                  - předání oprávněně osobě

17 04 05 – železo a ocel	                                          - předání oprávněné osobě

17 04 07 – směsné kovy                                                  - předání oprávněné osobě

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v

krajině

Ochrana přírody a krajiny – Při realizaci nedojde ke kácení žádné zeleně.

Ochrana lesního půdního fondu  - Budova se nachází v zastavěné části města Nové Sedlo. Nenachází se v ochranném pásmu lesa.

Použité stavební materiály budou vyrobeny z ekologicky nezávadných hmot (všechny budou mít platné atesty státní zkušebny). Likvidaci stavebního odpadu vzniklého při výstavbě je povinna zajistit dodavatelská firma.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Na tuto část stavba nemá vliv.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení a ani stanoviskům EIA.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany

podle jiných právních předpisů.

Stávající.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva – stávající.

B.8 Zásady organizace výstavby

a)potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Vzhledem k tomu‚ že stavební úpravy budou probíhat na stávajícím objektu, není nutné napojení na staveništní přípojky inženýrských sítí - budou využity stávající rozvody vody a elektroinstalace v objektu. Konkrétní podmínky napojení musí být projednány s investorem akce.

b) odvodnění staveniště

Staveniště bude zřizováno, odvodnění stavby a dotčeného území zůstane stávající

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba se nachází v Novém Sedle, na p.č.403. Z hlediska výstavby není nutné provádět přeložky inženýrských sítí. Veškeré přípojky inženýrských sítí budou zachovány.

Zařízení staveniště bude budováno – bude umístěno na p.č. 403, v těsné blízkosti zateplovaného objektu. Tento pozemek je v majetku města Nové Sedlo. Staveniště o rozměrech 4,0 s 5,0 m o ploše 20,0 m2 bude sloužit pro ukládání materiálu. Staveniště bude oploceno rozebíratelných oplocením se vstupní bránou š.2,0 m. Denní místnost, šatnu a kancelář se vyčlení v objektu. WC pro zaměstnance stavební firmy bude řešeno přistavěným chemickým mobilním WC, které bude umístěno v opoceném staveništi.

Po ukončení všech stavebních prací bude staveniště vyklizeno prováděcí firmou, okolí stavby bude uklizeno a narušené části (zeleň atd.) budou uvedeny do původního stavu.

Navážení materiálu bude probíhat po sousední komunikaci, dodávkovými vozidly.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení

dřevin

Pro provedení stavby není nutné provádět žádné asanace, demolice, ani kácení dřevin.

f)maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Dojde k dočasnému záboru části pozemku 403 v š. 1,3 m okolo objektu č.p.133. Zábor bude využit k výstavbě lešení. Po dokončením prací se pozemek uvede do původního stavu.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich

likvidace

Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií.

Základní kategorizace odpadů:

17 02 – dřevo, sklo a plasty	                                          - předání oprávněně osobě

15 01 01 - obaly papírové a lepenkové obaly	       - předání oprávněně osobě

17 01 - stavební suť (zdivo, omítky, betony)	                  - předání oprávněně osobě

17 04 05 – železo a ocel	                                          - předání oprávněné osobě

17 04 07 – směsné kovy                                                  - předání oprávněné osobě

Likvidaci stavebního odpadu vzniklého při výstavbě je povinna zajistit dodavatelská firma.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Stavba se netýká zemních prací.

i)ochrana životního prostředí při výstavbě

Jedná se o běžnou stavební činnost, pro kterou není nutné stanovovat zvláštní požadavky na ochranu životního prostředí.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních

předpisů

Zařízení staveniště bude vybaveno lékárničkou pro poskytnutí první pomoci v případě úrazu při provádění stavebních prací‚ dále bude vybaveno seznamem telefonních čísel záchranné služby první pomoci‚ policie ČR‚ HZS Karlovarského kraje‚ případně dalšími‚ které jsou nutné z povahy a charakteru prováděných stavebních prací.

Při provádění stavby budou používány materiály a výrobky na které bylo vydáno „Prohlášení o shodě s nařízením vlády ČR“.  Případné pracovní stroje a mechanizace nutná pro provádění stavebních prací bude zabezpečená proti úniku ropných produktů a olejů‚ pro případ úniku bude staveniště vybaveno vhodným sorbentem pro likvidaci ropných produktů a zabránění úniku do vodních ploch a okolního prostředí. Pro staveniště bude využíváno pouze vyznačené území. Pohyb vozidel stavby mimo vymezené území bude omezen na nezbytně nutnou míru‚ jakékoliv poškození okolních pozemků bude neprodleně uvedeno do původního stavu. Přístupy na staveniště a vlastní staveniště bude pravidelně dle potřeby čištěno pro zabránění prašnosti a zanášení místních komunikací. Během výstavby dále budou dodržovány platné normy a předpisy BOZP – podklad pro členy ČKAIT.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vstup a pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace bude směrován mimo

staveniště (po sousedních komunikacích) tak aby, bylo vstupu těchto osob na staveniště

zabráněno. Během stavebních prací není uvažováno s pohybem osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Navážka a odvoz materiálu bude probíhat průběžně po veřejné komunikaci. Skladování materiálu v nejnutnějším množství bude zabezpečeno ve stávajícím objektu. Odpad ze stavby bude tříděn a bude ukládán do kontejneru, který bude pravidelně vyvážen na řízenou skládku prováděcí firmy. Upozorňuji na skutečnost, že stavební práce probíhají v centru města a není možné akceptovat skladování materiálu a parkování techniky mimo vyhrazený pozemek stavby a zařízení staveniště.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Pro tento druh stavebních prací není nutné stanovovat speciální podmínky pro provádění stavby.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavební práce objektu budou prováděny v průběhu roku 2022-2024. Upřesnění harmonogramu výstavby bude provedeno na základě prováděcí firmy, která bude vybrána na základě výběrového řízení a stanovení postupu a doby výstavby. Tento harmonogram bude předložen na stavební úřad městského úřadu Chodov pro odsouhlasení termínu a stanovení režimu kontrolních prohlídek.

V Horním Slavkově 01/2022

Vypracoval: David Thol