Zahradní 928, 357 31  Horní Slavkov

tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704

IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107

D.1.2. TECHNICKÁ ZPRÁVA

stavebně konstrukční část

SO 01 – Zateplení objektu

Projektová dokumentace

k akci : Regenerace bytového domu č.p. 133 Nové Sedlo

V Horním Slavkově : 01/2022	                       Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 09/2020	                                     	Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

Popis stávajícího konstrukčního systému stavby

Jedná se o zděný bytový dům. Objekt je částečně podsklepen. Suterénní zdivo je provedeno cihelné tl. 600 mm z cihel plných pálených. Podlaha suterénu je tvořena betonovou mazaninou tl. 100 mm. Strop suterénu je klenbový provedený z cihelných kleneb ze zásypem. Podlahy 1.NP jsou betonové. Podlahy 1.NP nad nepodsklepenou částí jsou rovněž betonové tl. 100 mm.

Obvodové zdivo 1-3.NP je provedeno z cihel plných tl. 450 mm. Vnitřní nosné zdi jsou vyzděny z cihel plných, příčky v objektu jsou provedeny z děrovaných cihel. Stropní konstrukce 3.NP je provedena z dřevěných nosných trámů s podbitím prkny tl. 24 mm obložením heraklitem tl. 10 mm a VPC omítkou tl. 100 mm. Mezi trámy je proveden škvárový zásyp tl. 250 mm a na trámech je proveden dřevěný záklop.

Objekt je zastřešen jednou hlavní valbovou střechou a čtyřmi samostatnými pultovými střechami. Nosné prvky střech jsou tvořeny dřevěným nosným krovem, střešní krytina je plechová. Pod plechovou krytinou je provedeno dřevěné bednění s podkladní lepenkou.

V objektu již byla provedena výměna oken v bytech. Na společné chodbě byly ponechány původní dřevěné dveře a okna tvořené luxferami.

Objekt je napojen na rozvodnou sít NN el. energie, splaškovou a dešťovou kanalizaci. Dále je do objektu přiveden horkovod systémem CZT pro účely vytápění objektu.

Průzkum stávajícího stavu nosného systému stavby

U bytového domu bylo provedeno stavebně technické posouzení v parametrech :

- Vlhkost

- Statika

- Soudržnost podkladu

Vnější stěny

Obvodové zdivo, obvodové nosné zdivo 1.NP – 3.NP

- Objekt je stabilní, není narušena statika

- Podklad je vlhký, bez řas a plísní, bez prachu, mastnot a výkvětů.

- Podklad je nesoudržný a vlivem nedostatečné údržby na mnoha místech odpadává - zvětralá omítka bytového domu bude oklepána v plném rozsahu

- Obvodové zdivo je bez trhlin

- Zdivo má požadovanou rovinnost

Suterén + klenby 1. PP

Suterén je zasažen vlhkostí – zdivo i klenby a v deštivém období se dostává do suterénu voda.

Střecha

Střešní konstrukce, krov

- Podklad je stabilní, není narušena statika zdí ani stropů

- Podklad je suchý, bez vlhkosti, bez plísní a hub

-    Zhlaví krovu je neprohnilé

Výplně otvorů – V objektu již byla provedena výměna oken v bytech. Na společné chodbě byly ponechány původní dřevěné dveře a okna tvořené luxferami.

Vnitřní nosné zdi a příčky – zdivo nevykazuje žádné trhliny. Stav dobrý.

Stropní konstrukce – nevykazuje žádné statické porušení. Stav dobrý.

Stav komínových těles – v objektu se komínová tělesa nevyskytují.

Popis navrženého konstrukčního systému stavby

Svislé konstrukce část 1.PP a 1.NP – desky z minerálních vláken tl. 2x80 = 160 mm. Součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/m2K.

Svislé konstrukce 2-3.NP - desky z EPS NEO tl. 140 mm, ostění a nadpraží otvorů – desky z EPS NEO tl. 30 mm – šedý polystyren. Součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK.

Střecha – role z minerálních vláken tl. 2x 160 mm. Součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK.

Nová okna – plastová s izolačním trojsklem, UW = 0,9 W/m2K.

Nové dveře – hliníkové, UD = 1,0 W/m2K.

b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky – výrobky, materiály a konstrukční prvky budou takové, které se běžně používají na území ČR. Výrobky jsou schváleny pro používání a mají platný atest a certifikát kvality.

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce – jedná se o běžné konstrukce, u nichž není potřeba zvláštních statických výpočtů.

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí - nejsou

e) technologické podmínky postupu prací – práce budou prováděny dle běžných požadavků na výstavbu, dle platných ČSN.

f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupu – bourací, podchycovací práce nebudou prováděny.

g) požadavky na kontrolu zakrývacích konstrukcí - nejsou

h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

- software – Archicad 22, Microsoft Word 2013

- podklady – prohlídka staveniště, radonový průzkum

- technické předpisy – Technika budov, Navrhován staveb – NEUFERT

- ČSN – 73 4301 – Obytné budovy

i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem – jedná se o běžnou jednoduchou stavbu, kde není třeba prováděcí dokumentace. Hlavní konstrukční systém je patrný z PD a druhy materiálů při PSV budou vybírány investorem během výstavby.

V Horním Slavkově 01/ 2022		         Vypracoval: David Thol