Město Jáchymov

sídlo: Městský úřad Jáchymov, nám. Republiky 1,  362 51 Jáchymov

Poptávka

na

technický dozor investora

„Oprava opěrné zdi Malá Žižkova, část F a G, Jáchymov“

- Předmět plnění:

- Zajistit předání a převzetí staveniště včetně zabezpečení potřebných zápisů.

- Zajistit a projednat dodatky a změny dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby.

- Provádět kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu stavby zakryty, případně se stanou nepřístupnými.

- Zajišťovat kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě objednateli - kontrola zjišťovacích protokolů, fakturace.

- Spolupracovat se zhotovitelem dokumentace (autorský dozor) a zhotovitelem stavby při provádění a navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace.

- Zajišťovat pravidelné sledování vedení a kontroly stavebních (montážních) deníků.

- Průběžně informovat objednatele o všech závažných okolnostech při realizaci stavby.

- Zajišťovat přejímání dokončených úkonů, včetně zápisů, zajišťovat přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí díla, včetně zápisů - zhotovení soupisu vad a nedodělků, kontrola a zápis jejich odstraňování.

- Popis stavby:

Stručný popis stavby:

- Odstranění stávajících kamenných a betonových zdí, včetně plotů a zábradlí.

- Odkopání části komunikace za zdí, odkopání svahu u komunikace a odkopání zeminy pro provedení základů nové zdi.

- Provedení nové opěrné železobetonové zdi do bednění. Založení opěrné zdi se předpokládá min. 1000 mm pod úrovní terénu. Tloušťka dříku zdi je 300 mm a šířka paty 1 100 mm, přičemž vyložení ve směru ke komunikaci je 300 mm a vyložení do líce 500 mm. Beton bude použit třídy B 25 V8 T50 (C20/25 XF3. XA1), ocel 10 505.

- Opěrná zeď bude odvodněna odvodňovacími otvory o průměru 150 mm v osových vzdálenostech 2 000 mm.

- Nová zeď bude zvýšena nad úroveň komunikace o  500 mm, včetně nové železobetonové římsy.

- Na korunu opěrné zdi bude vybetonována nová kotvená železobetonová římsa.

Do železobetonové římsy bude kotveno nové ocelové oplocení (ocelové sloupky + pletivo výšky) 1 200 mm.

- Předpokládaná cena stavby je cca 450 000,- Kč (bez DPH)

- Kritéria hodnocení:

Jediným kritériem je nabídková cena s DPH.

- Doba plnění

Od července 2013 do září 2013

- Zájemce doloží seznam jím realizovaných akcí obdobného charakteru za poslední 3   roky.

- Kvalifikační předpoklady

Zájemce doloží oprávnění k inženýrské činnosti v investiční výstavbě.

- Předpokládaná cena plnění   20 000,-Kč

- Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídky budou předloženy v jednoduché formě v členění na:

Krycí list nabídky – (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace).

Obsah nabídky:

- Doklady, jimiž uchazeč prokáže splnění kvalifikace - v rozsahu a formě požadované zákonem a touto zadávací dokumentací (výpisu z obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění a přílohou č. 2 této zadávací dokumentace).

- Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za zhotovitele. Uchazeč použije závazný vzor návrhu smlouvy a doplní jej o požadované údaje (příloha č 3).

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat za uchazeče, příp. osoba oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní adresa pro písemný a elektronický styk mezi uchazečem a zadavatelem.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Uchazeč jako nedílnou součást nabídky předkládá návrh obchodních a platebních podmínek a to ve formě návrhu smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Pro bližší informace kontaktujte: Jana Hadravu, hadrava@mestojachymov.cz,  606 612 017

Výzva v elektronické podobě je na E-ZAK.

Své nabídky doručte na adresu MěÚ Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov do 25.6.2013 do 11.30 hod.

Obálky označte textem- POPTÁVKA – „Oprava opěrné zdi Malá Žižkova, část F a G, Jáchymov“- NEOTVÍRAT

V Jáchymově 13.6.2013

Ing. Bronislav Grulich,v.r.

starosta