Zahradní 928, 357 31  Horní Slavkov

mobil 603 452 704

IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107

D.1.2. TECHNICKÁ ZPRÁVA

stavebně konstrukční část

k akci : Zateplení svislé obvodové štítové stěny – Loučky č.p. 149

V Horním Slavkově : 10/2023	                       Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 59/2023	                                     	Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

Popis stávajícího konstrukčního systému stavby

Jedná se o zděný bytový dům. Obvodové zdivo 1-3.NP je provedeno z cihel dutých tl. 450 mm. Vnitřní nosné zdi jsou vyzděny z cihel dutých, příčky v objektu jsou provedeny z cihel plných. Stropní konstrukce jsou provedeny z keramických stropních vložek výšky 200 mm. Tyto stropní vložky jsou kladeny do ocelových překladů I. Podlahy jsou tvořeny betonovou mazaninou tl. 100 mm. Krov objektu je proveden dřevěný. Krov je vynesen z vnitřních nosných stěn přes bačkory a šikmé sloupy do středových vaznic. Střešní krytina je provedena z plechových šablon. Pod plechovou krytinou je provedeno dřevěné bednění s podkladní lepenkou. Výplně otvorů v bytech jsou plastové. Vstupní dveře jsou plastové.

Průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby

U bytového domu bylo provedeno stavebně technické posouzení v parametrech :

- Vlhkost

- Statika

- Soudržnost podkladu

Vnější stěny

Obvodové zdivo suterénu, obvodové nosné zdivo 1.NP – 3.NP

- Objekt je stabilní, není narušena statika

- Podklad je vlhký, bez řas a plísní, bez prachu, mastnot a výkvětů

- Podklad v podobě venkovní VPC omítky je narušený, částečně zvětralý (zvětralá omítka bytového domu bude oklepána a bude doházena jádrovou vápenocementovou omítkou)

- Obvodové zdivo je bez trhlin

- Zdivo má požadovanou rovinnost

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o zcela původní omítku cca 70 let starou je nutné před aplikací zateplovacího systému provést opravu této venkovní VPC omítky.

Vnější omítka bude oklepána z 50-ti% a bude zpětně doházena VPC omítkou – toto opatření bude prováděno pouze na zateplovaných stěnách.

Střecha

Střešní konstrukce, krov

- Podklad je stabilní, není narušena statika zdí ani stropů

- Podklad je suchý, bez vlhkosti, bez plísní a hub

-    Zhlaví krovu je neprohnilé

Výplně otvorů

Výplně otvorů v bytech jsou plastové, vchodové dveře rovněž.

Vnitřní nosné zdi a příčky

Zdivo nevykazuje žádné trhliny. Stav dobrý.

Stropní konstrukce

Nevykazuje žádné statické porušení. Stav dobrý.

Stav komínových těles

V objektu se nenachází žádné komínové těleso.

Klempířské konstrukce

Na zateplované stěně je nutná výměna stávajících parapetů za parapety nové prodloužené o výlož tl. tepelné izolace. Dojde k výměně 2 ks svislých okapů za nové TiZn Dn 125 až do úrovně terénu, včetně lapačů střešních splavenin. Lapače budou plastové. Střešní vodorovné okapové žlaby budou ponechány.

Popis navrženého konstrukčního systému stavby

Nové zateplení štítové stěny

Svislé konstrukce 1-3.NP - desky z EPS NEO tl. 140 mm, ostění a nadpraží otvorů – desky z EPS NEO tl. 30 mm – šedý polystyren. Součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK.

- zakládací pás v. 900 mm od 1.NP – desky z minerálních vláken tl.

140 mm. Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK.

Svislé konstrukce 1.PP (nadzemní část) – desky XPS 150 S tl. 100 mm, ostění a nadpraží

otvorů z XPS 150 S tl. 30 mm. Součinitel tepelné

vodivosti 0,036 W/mK.

b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky – výrobky, materiály a konstrukční prvky budou takové, které se běžně používají na území ČR. Výrobky jsou schváleny pro používání a mají platný atest a certifikát kvality.

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce – jedná se o běžné konstrukce, u nichž není potřeba zvláštních statických výpočtů.

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí - nejsou

e) technologické podmínky postupu prací – práce budou prováděny dle běžných požadavků na výstavbu, dle platných ČSN.

f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupu – bourání schodiště bude provedeno strojně, nachází se vně objektu. Při bouracích pracích budou dodržování veškeré předpisy BOZP a ČSN.

g) požadavky na kontrolu zakrývacích konstrukcí - nejsou

h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

- software – Archicad 24, Microsoft Word 2013

- podklady – prohlídka staveniště, radonový průzkum

- technické předpisy – Technika budov, Navrhován staveb – NEUFERT

- ČSN – 73 4301 – Obytné budovy

i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem – jedná se o běžnou jednoduchou stavbu, kde není třeba prováděcí dokumentace. Hlavní konstrukční systém je patrný z PD a druhy materiálů při PSV budou vybírány investorem během výstavby.

V Horním Slavkově 09/2023		         Vypracoval: David Thol