Rozměry:

Krokev 180x120 po 1m

Kleštiny 2x180x70 vyvěšené shora táhlem průměr 12mm

Vrcholová vaznice 220x180, rozepřená pásky 120x120, vaznice je opřená o sloupky a štítové stěny

Sloupky 160x160 budou uložené na HEB 180 profil přesně nad sloupy o patro níž.

Věnec 250x300, pozor věnec musí být po celém obvodu stavby (pokud by nešlo dát věnec dokola bude nutné provést vazbu HEB 180+I180.

Ocelové profily dole HEB 180 (vodorovně-opřeny o obvodové a středovou zeď), I 180 svisle

Profily pouze slouží k zajištění tuhosti nadezdívky, pokud by se plánoval nový strop, tak by bylo asi nejlepší provést jako trámový s trámy ukládanými rovnoběžně s profily (nutno ověřit průvlak nad 1.NP)