Zahradní 928, 357 31  Horní Slavkov

tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704

IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107

#### D.1.2. Stavebně konstrukční část

Projektová dokumentace

k akci : Přístavba výtahu – Změna stavby před dokončením

U Porcelánky 149 Loučky

V Horním Slavkově : 05/2024	                       Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 16/2024	                                     	Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

A1) Charakteristika objektu – materiálové řešení

Šachta bude vyzděna z dutinových tvárnic tl. 300 mm – 30 P+D na MVC 10,0. Podzemní zdivo bude provedeno ze ztraceného bednění tl. 300 mm, vylito betonem C20/26 s vloženou svislou i vodorovnou armaturou z ocelových prutů prům. 10 mm. Pruty budou vkládány svisle do každé tvárnice ztraceného bednění 2x (bude spojeno s betonovým základem) a vodorovně do každé spáry zdiva ztraceného bednění. Podél obvodových podzemních stěn bude natažena hydroizolace s přizdívkou z cihel plných tl. 100 mm. Uvnitř šachty bude na stávající základ stávajícího objektu natažena hydroizolace a bude zde provedena přizdívka v max. celkové tloušťce 75 mm. Železobetonový věnec bude 300/250 mm z beton C30/36 s výztuží 4x E10 + třmínky E4 po 200 mm. Zdivo ztraceného bednění bude založeno na betonový základ z betonu C16/20 XC1, XF1. Pasy budou v šířce 500 a 600 mm hloubky min. hl. 1 200 mm.

Nadzemní část šachty bude vyzděna z dutinových tvárnic tl. 300 mm – 30 P+D na MVC 10,0.

Střecha bude provedena sedlová zateplená tepelnou izolací z minerálních vláken, a střešní krytinu bude tvořit živičná lepenka, na podkladní lepence a dřevěném bednění tl. 24 mm. Střecha bude sedlová ve stejném sklonu jako střecha stávajícího BD. Krov bude tvořen dřevěnými trámy – krokve 80/120 mm, pozednice 100/100 mm, vrcholová vaznice 100/100 mm.

A2) Geologie

Jedná se o běžné základové podmínky a stávající základy jsou plně dostačující.

A3) Statické řešení, model konstrukce

Základy – betonové pasy.

Zděná stěna - z hlediska statického modelu je konstrukce uvažována jako svislý nosný plošný prvek.

Překlady - z hlediska statického modelu je konstrukce uvažována jako ohýbaný prostý nosník. Podepření nosníků je uvažováno jako kloubové.

A4) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů

Návrh nosné konstrukce stavby vychází z tradičních hodnot a zvyků zděné výstavby.

Z hlediska technologického je nutno věnovat náležitou pozornost zajištění stability nosných prvků. Je třeba zajistit kvalitní prováděcí firmu a kontrolu kvalifikovanou osobou na provádění. Objekt je samostatně stojící, nezávislý na sousedních objektech. Výstavbou nebudou přímo ovlivněny sousední objekty vyjma zvýšené prašnosti a hluku. Při stavebních pracích je třeba postupovat v závislosti na zvolené technologii výstavby, v souladu s technickými listy výrobců zabudovávaných materiálů, výrobků či prvků a mechanizačních možnostech prováděcího podniku.

b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky – výrobky, materiály a konstrukční prvky budou takové, které se běžně používají na území ČR. Výrobky jsou schváleny pro používání a mají platný atest a certifikát kvality.

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce – jedná se o běžné konstrukce, u nichž není potřeba zvláštních statických výpočtů.

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí - nejsou

e) technologické podmínky postupu prací – práce budou prováděny dle běžných požadavků na výstavbu, dle platných ČSN.

f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupu – bourací, podchycovací práce nebudou prováděny.

g) požadavky na kontrolu zakrývacích konstrukcí - nejsou

h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

- software – Archicad 21, Microsoft Word 2013

- podklady – prohlídka staveniště, radonový průzkum

- technické předpisy – Technika budov, Navrhován staveb – NEUFERT

- ČSN – 73 4301 – Obytné budovy

i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem – jedná se o běžnou jednoduchou stavbu, kde není třeba prováděcí dokumentace. Hlavní konstrukční systém je patrný z PD a druhy materiálů při PSV budou vybírány investorem během výstavby.

V Horním Slavkově 05/ 2024		         Vypracoval: David Thol