| Technická specifikace | Požadavek zadavatele | Splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| VOZIDLO |  |  |
| Podvozek * |  |  |
| Délka vozidla bez přední upínací desky a sklápěče | 4900 mm – 6000 mm | [doplní účastník] |
| Rozvor | Min.3400 – max. 3500 mm | [doplní účastník] |
| Šířka vozidla bez přední upínací desky a sklápěče | Max. 2.000 mm | [doplní účastník] |
| Zesílený rám | Ano | ANO/NE |
| Max povolená hmotnost podvozku 6500kg | Ano | ANO/NE |
| Největší max . přípustné zařízení přední nápravy min. 2800kg, zadní nápravy 5100kg | Ano | ANO/NE |
| Odpružení přední i zadní nápravy listovými pružinami | Ano | ANO/NE |
| Nezávislé zavěšení předních kol s vinutými pružinami | Ano | ANO/NE |
| Podvozek s možností jako nosič výměných nástaveb (sypač, sněhová radlice, nosič kontejnerů..) | Ano | ANO/NE |
| Pneumatiky M+S na obou nápravách | Ano | ANO/NE |
| Boční ochrana proti podjetí | Ano | ANO/NE |
| Spojka pro odtažení vozidla vpředu | Ano | ANO/NE |
| Zadní příčník včetně tažného zařízení – kulová hlava | Ano | ANO/NE |
| Dvojmontáž zadní nápravy – pro lepší trakci | Ano | ANO/NE |
| Nosnost podvozku min. 3.600kg | Ano | ANO/NE |
| Světlá výška | Min. 185 mm | ANO/NE |
| Motor |  |  |
| Emisní norma | Min. Euro VI | [doplní účastník] |
| Výkon | Min. 125 kW | [doplní účastník] |
| Točivý moment | Min. 430 Nm již při nízkých otáčkách (max.1600 U/min) | [doplní účastník] |
| Zdvihový objem | min 2800 - max 3.000 cm3 | [doplní účastník] |
| Chlazený kapalinou | Ano | ANO/NE |
| Vozidlo v kategorii – Traktor kolový | Ano | ANO/NE |
| Systém START/STOP | Ano | ANO/NE |
| Omezovač rychlosti na 90 km/hod | Ano | ANO/NE |
| Motorová brzda o výkonu min 45 kW | Ano | ANO/NE |
| Regenerace DPF filtru s možností manuální aktivace | Ano | ANO/NE |
| Převodovka |  |  |
| Volitelná redukční převodovka | Ano | ANO/NE |
| Vedlejší pohon z převodovky pro pohon nosiče kontejnerů | Ano | ANO/NE |
| 5 převodových st. Pro jízdu vpřed a 1 vzad | Ano | ANO/NE |
| Připojitelný pohon všech kol , tzn možnost přepínání mezi pohonem 4x2 a 4x4 | Ano | ANO/NE |
| Samosvorný diferenciál | Ano | ANO/NE |
| Řízení |  |  |
| Řízení s posilovačem | Ano | ANO/NE |
| Pneumatiky a kola |  |  |
| Pneumatiky na ocelovém disku – rozměr ráfku | 17,5 x 6,00 | [doplní účastník] |
| Rezervní kolo | Ano | ANO/NE |
| Kryty nábojů kol | Ano | ANO/NE |
| Brzdová soustava |  |  |
| Bubnové brzdy | Ano | ANO/NE |
| Kabina |  |  |
| Sklopná | Ano | ANO/NE |
| Sluneční clony | Ano | ANO/NE |
| Odkládací prostor nad čelním sklem | Ano | ANO/NE |
| Zpětná zrcátka včetně panoramatického | Ano | ANO/NE |
| Sedadlo řidiče vzduchem odpružené | Ano | ANO/NE |
| Zadní stěna kabiny s oknem | Ano | ANO/NE |
| Denní svícení | Ano | ANO/NE |
| Mlhové světlomety zadní | Ano | ANO/NE |
| Elektricky vyhřívaná zrcátka | Ano | ANO/NE |
| Autorádio | Ano | ANO/NE |
| Kamera pro systém sledování prostoru za vozidlem | Ano | ANO/NE |
| Signalizace min. zásoby paliva | Ano | ANO/NE |
| Pracovní osvětlení vzadu na kabině | Ano | ANO/NE |
| Výstražné zábleskové oranžové majáky na střeše kabiny | Ano | ANO/NE |
| Držák nápojů | Ano | ANO/NE |
| Odkládací prostor mezi předními sedadly | Ano | ANO/NE |
| Elektricky ovládaná okna u řidiče a spolujezdce | Ano | ANO/NE |
| Vnitřní osvětlení | Ano | ANO/NE |
| Uzamykatelná schránka u spolujezdce | Ano | ANO/NE |
| Automatická klimatizace | Ano | ANO/NE |
| Počet mís k sezení min 3 | Ano | ANO/NE |
| Hydraulika |  |  |
| Příprava pro komunální hydrauliku poháněnou od motoru podvozku | Ano | ANO/NE |
| Vedlejší pohon pro hydraulické čerpadlo min 196 Nm | Ano | ANO/NE |
| Hydraulické okruhy pro pohon nástaveb | Ano | ANO/NE |
| Další výbava |  |  |
| Palivová nádrž min. 100 l s uzamykatelným uzávěrem | Ano | [doplní účastník] |
| Signalizace minimální zásoby paliva | Ano | ANO/NE |
| Plnohodnotné rezervní kolo | Ano | ANO/NE |
| Zvedák + klíč na kola | Ano | ANO/NE |
| Sada nářadí a náhradních žárovek | Ano | ANO/NE |
| Lékárnička | Ano | ANO/NE |
| Výstražný trojúhelník | Ano | ANO/NE |
| Výstražná vesta | Ano | ANO/NE |
| Tempomat | Ano | ANO/NE |
| Přední upínací deska kompatibilní s již vlastěným příslušenstvím FK-M 1850 a sněhovou radlicí | Ano | ANO/NE |
| Tažné zařízení – kulová hlava | Ano | ANO/NE |
| Tažné zařízení - čepová spojka | Ano | ANO/NE |
| Podvozek musí umožňovat nesení a pohon čelního sněhového pluhu a zametacího kartáče, pohon pluhu komunální hydraulikou a zároveň pohon automatického sypače | Ano | ANO/NE |
| Akustická výstraha při couvání | Ano | ANO/NE |
| Asestent jízdy v pruzích | Ano | ANO/NE |
| Kategorie vozidla Traktor | Ano | ANO/NE |
| Přední upínací deska s plovoucí polohou | Ano | ANO/NE |
| CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH - VOZIDLO | ………………….,- |  |

| Technická specifikace | Požadavek zadavatele | Splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| NÁSTAVBA |  |  |
| Háková nosič kontejnerů s možností zadního sklápění kontejneru | Ano | ANO/NE |
| Kapacita zdvihu | Min. 3000 kg | [doplní účastník] |
| Hákový nosič kontejnerů musí být schopen manipulovat již vlastněné kontejnery 2500mm dlouhé a výškou oka 900 mm | Viz přiložené foto | [doplní účastník] |
| Ovládání nosiče kontejnerů dálkovým ovládáním | Ano | ANO/NE |
| Možnost zadního sklápění kontejneru | Ano | ANO/NE |
| Přední nájezdový úhel min33° | Ano | ANO/NE |
| Ovládání nástavby nejméně z místa řidiče | Ano | ANO/NE |
| CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH - NÁSTAVBA |  | ………………….,- |

| Technická specifikace | Požadavek zadavatele | Splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| Sypač |  |  |
| Plastová nádoba | Ano | ANO/NE |
| Objem | Min. 1,1 l | [doplní účastník] |
| Rozvodná skřín s krytem, odolná proti vodě IP55 | Viz přiložené foto | [doplní účastník] |
| Nerezový rozmetací kotouč z V2A průměr 350mm | Ano | ANO/NE |
| Nekonečně profilovaný dopravní pás ve tvaru V na kluzné desce | Ano | ANO/NE |
| Ložisko v hnacím válečku | Ano | ANO/NE |
| Patentovaný integrovaný drtič hrudek | Ano | ANO/NE |
| Pohon od hydrauliky vozidla | Ano | ANO/NE |
| CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH - SYPAČ |  | ………………….,- |

*Podvozek musí být kompatibilní s již vlastněným příslušenstvím:

- Kontejnery o délce 2500mm a výšce háku 900mm

- Zametací kartáč Agrometal FK-M 1850 s radlicí Rybářteck