Technická specifikace

k zakázce s názvem

NÁKUP MULTIFUNKČNÍHO AUTOMOBILU – SVOZOVÉ AUTO

AUTOMOBIL:

| Název parametru | Požadavek zadavatele | Nabídka uchazeče |
| --- | --- | --- |
| Rozvor | Min. 3500 mm, max. 4200 mm |  |
| Délka vozidla | Min. 6000 mm, max. 7250 mm |  |
| Motor | typ: vznětový |  |
|  | výkon: min. 180 kW |  |
|  | EURO 6 |  |
| Převodovka | automatická |  |
| Nápravy | 4 x 2 |  |
| Pneumatiky | Pneumatiky, min. na hnací nápravě s označením M+S případně 3PMSF |  |
| Kabina | hydraulické sklápění kabiny |  |
|  | vyhřívaná, elektricky ovládaná zpětná zrcátka |  |
|  | 2 širokoúhlá zrcátka + obrubníkové zrcátko |  |
|  | digitální tachograf |  |
|  | sedadlo řidiče se vzduchovým pérováním |  |
|  | elektricky ovládaná okna |  |
|  | palubní počítač v češtině |  |
| Minimální nosnost automobilu | 7 tun |  |
| Podvozek | standardní převis s předvrtanými otvory pro nástavbáře |  |
|  | odnímatelné vlečné oko vpředu |  |
|  | ochrana proti podjetí vpředu |  |
|  | 2 zakládací klíny |  |
|  | zadní zábrana proti podjetí |  |
|  | zadní příčka rámu s přípravou pro tažné zařízení do 3,5t včetně tažného zařízení kombi oko-kouke |  |
|  | systém proti zablokování kol (ABS) |  |
| Nástavba/karosérie | Upevňovací patky pro nástavbu vpředu a vzadu. Otvor v podlaze kabiny pro vedení el. připojení od nástavby. Interface pro připojení nástavby do elektrického systému vozidla a modul pro přenos složitějších funkcí mezi vozidlem a nástavbou po sběrnici bus CAN (start motoru z nástavby apod.). |  |
|  | Funkce ovládání pneumatického pérování z nástavby ECS |  |
|  | Zablokování ovládání výšky pérování, snížení podvozku, regulace výšky. |  |
| Kompatibilita | Vozidlo je kompatibilní s hákovým nosičem kontejnerů a hydraulickým nakládacím jeřábem podle níže uvedené specifikace | ANO/NE |

KONTEJNER:

| Název parametru | Požadavek zadavatele | Nabídka uchazeče |
| --- | --- | --- |
| Výška háku | 1.000 mm, rozteč lyžin 1.060 mm, profil lyžin I 140 |  |
| Objem | Cca 8 m3 (tolerance +-5 %) |  |
| Celková délka kontejneru | 4.500 mm |  |
| Šířka | Vnější 2.350 mm (tolerance +-5 %) |  |
| Výška čel a bočnic (vnitřní, sklopné) | 1.000 mm (tolerance +-5 %) |  |
| Podlaha | Plech min. 4 mm (možná FORA 400, HARDOX 400) Stěny plech min. 2 mm Zadní čelo plech min. 3 mm |  |
| Hmotnost | Max. 1050 kg |  |
| Vrata | Zadní dvoukřídlá vrata otevíratelná do stran se zajištěním v otevřené poloze |  |
| Příslušenství kontejneru | Dvě rolny: mazané, mazané panty, háčky na síť/plachtu, bočnice dělené středním odnímatelným sloupkem, zadní sloupek pevný, kotevní oka v čele kontejneru |  |
| Barva kontejneru | RAL dle požadavku objednatele |  |

HYDRAULICKÝ NAKLÁDACÍ JEŘÁB:

| Název parametru | Požadavek zadavatele | Nabídka uchazeče |
| --- | --- | --- |
|  | Bude součástí vozidla |  |
| Technické parametry | Otočový systém jeřábu pomocí hřebenové tyče s rozsahem otáčení 410° |  |
|  | Ložiska sloupu a otočový systém vybaven centrálním mazáním |  |
|  | Jeřáb vybaven vysokotlakým filtrem a hydraulickými hadicemi |  |
|  | Bezpečnostní zařízení ACM včetně ukazatele pracovních hodin, optické i akustické signalizace přetížení, úhlové snímače pro kontrolu přepravní polohy, nouzové STOP tlačítko |  |
|  | Hydraulické podpěry s hydraulickým stranovým výsuvem, ovládané z RCS |  |
|  | Manuální nebo mechanizované naklápění podpěr |  |
|  | hydraulické výsuvy, sklopné rameno minimální horizontální dosah 7,20m |  |
|  | Pracovní LED světlo instalované na sloupu |  |
|  | Pracovní LED světlo instalované na sklopném rameni |  |
|  | Dálkové rádiové ovládání, lineární, proporcionální vč. ovládání otáček a motoru |  |
|  | Dvě aktivované funkce na konec výložníku |  |
|  | Pokročilé monitorování polohy hydraulických podpěr |  |
| Systém stability | Systém umožňuje práci s vysunutím podpěr do jakékoli pozice, jedinou podmínkou je zapření na zemi |  |
|  | Dle pozice dojde k určení výkonů jeřábu |  |
| Lakování | Lakování do odstínu RAL 2001, oranžová |  |
| Zdvihové síly a dosahy | Nosnost min (kg): 3750 1950 1320 1000 |  |
|  | Horizontální min dosah: 1,9 3,75 5,45 7,15 |  |

HÁKOVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ

| Název parametru | Požadavek zadavatele | Nabídka uchazeče |
| --- | --- | --- |
| Technické parametry | Nosič je vyroben dle normy DIN 30722 a umožňuje překládání kontejneru na přívěs |  |
|  | Kapacita zdvihu 12 000 Kg |  |
|  | Výška háku 1 000 mm (tolerance +-5 %) |  |
|  | Doporučená délka kontejnerů 3 300 – 4500 mm |  |
|  | Ovládání nosiče z kabiny řidiče |  |
|  | Hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně světelné signalizace odjištěného kontejneru |  |
|  | Elektronické a hydraulické jištění mylné operace obsluhy |  |
| Konstrukce nosiče | Nosič je samostatný konstrukční celek vhodný pro montáž na daný typ vozidla odpovídajících technických parametrů |  |
|  | Nakládací a sklápěcí rameno je osazeno výsuvným hákem |  |
|  | Styčná plocha háku s okem kontejneru je opatřena otěruvzdorným návarem |  |
|  | Hák je osazen automatickou gravitační nebo jinou pojistkou proti samovolnému vypadnutí kontejneru |  |
|  | Uložení kontejneru na rámu nosiče je šesti bodové, a to 2x konzola s otěruvzdorným skluzem, 2x odlehčovací kladka bránící rozkmitání kontejneru při posunu a 2x naváděcí kladka |  |
|  | Veškeré čepy jsou zušlechtěny |  |
|  | Vnitřní jištění kontejneru tvoří dva robustní segmenty |  |
| Hydraulický okruh včetně ovládání a elektroinstalace | Hydraulický rozvaděč |  |
|  | Okruhy všech hydraulických válců jsou osazeny řídícími ventily a zámky |  |
|  | olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi, osazena uzavíracím kulovým ventilem |  |
|  | Ovládání z kabiny řidiče |  |
|  | Elektronické a hydraulické jištění mylné operace obsluhy |  |
|  | Světelná signalizace odjištěného kontejneru na panelu ovládání |  |
|  | Zvuková signalizace polohy podpěrného válce |  |
|  | Nouzové ovládání nosiče na levé straně vozidla |  |
|  | Veškerá kabeláž elektroinstalace včetně pozičních a koncových světel je uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách |  |
| Lakování | Základní epoxidový nástřik v tloušťce min. 80 mikronů |  |
|  | Vrchní nástřik dvousložkovým polyuretanovým lakem v tloušťce min 40 mikronů |  |
|  | Barevné provedení RAL 7021 – nebo dle pokynů objednatele |  |

| Kompatibilita | Automobil, kontejner, hydraulický nakládací jeřáb, hákový nosič kontejnerů jsou mezi sebou plně kompatibilní | ANO/NE |
| --- | --- | --- |