SO 101 - Komunikace a chodník ke sběrnému dvoru

Výběr pozemku je dán  územním plánem. Jedná se o zastavěnou část města Kaznějov. Předmětem projektu je dle požadavku města Kaznějov vybudování příjezdové komunikace s chodníkem ke sběrnému dvoru. Projektová dokumentace na Sběrný dvůr byla již zpracována panem Ing. Jiřím Preslem (PD - Kaznějov - sběrný dvůr odpadů - 07/2023 - DPS). Dle územního plánu se jedná o plochy začleněné jako výroba a skladování. Jedná se o východní část města Kaznějov. Zájmové území je dáno stávající silnicí I.tř.27 a železniční stanicí.

Pro dopravní řešení napojení sběrného dvora účelovou komunikací byl zvolen typ „místní obslužné komunikace MO2 7,00/50 funkční skupiny C.

Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, patří navrhovaná komunikace mezi místní komunikace III. třídy.

Dle své urbanisticko-dopravní funkce patří do skupiny  C – místní obslužná komunikace dle ČSN 73 6110/Z1 – Projektování místních komunikací.

Stávající vjezd přes snížený obrubník s nášlapem 2 cm napojený na silnici I/27 zůstává zachován. Navržená místní komunikace bude napojena na tento vjezd a dojde pouze k opravě povrchu tohoto napojení. Jedná se totožné místo napojení stávající účelové komunikace. Místní komunikace je navržena dle ČSN 73 6110/Z1 v šířce 6,00 m s jednostranným chodníkem šířky 2,00 m . Dle své urbanisticko-dopravní funkce patří chodník do podskupiny D 2. Komunikace pro pěší bude lemována betonovým chodníkovým obrubníkem 25/50/8 cm. S výškou nášlapu 6 cm. Nášlap bude tvořit vodící linii pro osoby se sníženou schopností orientace dle vyhl. č. 398/2009 Sb. Místní komunikace bude  provedena s povrchem z asfaltového betonu a chodníky z betonové dlažby tl. 6 cm. Komunikace bude lemována betonovým obrubníkem s nášlapem 10 cm. Z této komunikace bude umožněn vjezd do již navrženého sběrného dvora. Tato úprava bude tvořit i obratiště pro vozidla HZS a pro vozidla na svoz odpadu.

Předmětem tohoto projektu je i navržení místa pro přecházení přes silnici I/27. V místě pro přecházení dojde ke snížení obrubníku na výškový rozdíl 2 cm oproti povrchu jízdního pásu a obrubník bude opatřen varovným pásem šířky 0,40 m. Vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1.

Návrh řešení chodníku je v souladu s požadavky užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  Příčný sklon chodníků bude  2,0 % a podélný  max. 8,3%. Vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1.

Terénní úpravy zahrnují dorovnání v terénu zeminou a volné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a následně zatravněny. Výškový rozdíl mezi komunikací a stávajícím terénem bude vyrovnán opěrnou zdí viz. SO 201.

Veškeré svislé dopravní značky (v hliníkovém provedení) budou osazeny v reflexní úpravě.

Srážková voda bude svedena příčným a podélným sklonem komunikace a chodníku  do nově navržených uličních vpustí a liniového žlabu. Napojení těchto vpustí a žlabu je součástí SO 301. Odvodnění zemní pláně bude řešeno podélnou drenáží z flexibilního PVC 100mm s napojením do přípojky vpustí.

Předmětem projektu je i rozebrání stávajícího oplocení v délce cca 6,50 m a jeho přemístění. Bude osazené nové pozinkované oplocení s podhrabovou deskou v totožné délce.

V souladu s objednávkou společnosti INGEM a.s. se sídlem v Plzni, byl vypracován

předkládaný inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro projekt výstavby

příjezdové komunikace ke sběrnému dvoru v Kaznějově, okres Plzeň - sever. Průzkum byl

zpracován na základě podrobné rekognoskace terénu, v rámci níž byly realizovány 3 nové

průzkumné sondy. Vyhodnocena byla také dostupná archívní dokumentace.

V závěrečné zprávě jsou uvedeny geotechnické hodnoty zastižených zemin a hornin

včetně údajů o podzemní vodě. Ve vymezené trase dotyčné komunikace je zpracován

podélný geologický řez.

Geologické poměry zájmového území hodnotíme z hlediska budování komunikace

jako spíše složité; situace je zde komplikována prakticky v celém rozsahu výskytem zemin

heterogenních navážek, místy s nízkou geotechnickou kvalitou nebo s obsahem nevhodných

příměsí. Při severní straně komunikace budou v mírném zářezu místy podloží a pláň

komunikace tvořit zeminy vyčleněné do geotypu GT2, které jsou rovněž nízké geotechnické

kvality a pro podloží komunikace je bude ( při zjištění jejich převlhčení ) patrně potřeba stejně

jako navážku GT1 v rozsahu aktívní zóny nahradit. Podzemní voda nebude pláň a aktivní

zónu komunikace ovlivňovat.

Z hlediska možnosti zasakovat srážkové vody je třeba konstatovat, že kvartérní zeminy,

které byly v průzkumu vyčleněné do GT2 jsou z hlediska propustnostních charakteristik málo

vhodné pro likvidaci srážkových vod; jedná se navíc o zeminy náchylné k objemovým

změnám v důsledku zvýšení jejich vlhkosti – likvidaci srážkových vod ve vymezeném území

je proto nutno doporučit řešit formou mělkých průlehů ( pokud to neohrozí stabilitu násypu

ani svahu pod komunikací ) do prostředí svrchní polohy navážky, případně až do podložních

pískovců.

Při provádění zemních prací, zejména hutnění zemin a jejich úpravy bude vhodná

součinnost geotechnika. Kontrolními zkouškami ( lze doporučit provedení hutnících pokusů

ověřených statickou zatěžovací zkouškou ) je třeba ověřit zvolenou technologii provádění

zemních prací a podle zjištěných výsledků ji přizpůsobit aktuálním podmínkám (zejména

vlivu počasí ale i použitým mechanizmům a postupu výstavby). Po celou dobu zemních prací

je třeba zajistit dobré odvodnění zemní pláně proti srážkové vodě, neboť místní zeminy jsou převážně citlivé na změny vlhkosti, rozbřídají a nelze je dále zpracovat. Pro výstavbu

komunikace doporučujeme volit z hlediska klimatických vlivů vhodné období, s nejnižšími průměrnými srážkovými úhrny.

Na základě Geologického průzkumu zhotovitel stavby zajistí odběr zeminy v aktivní zóně vozovky,chodníku a parkovacích míst pro zkoušku CBR a případné upřesnění tloušťky sanované vrstvy tak,aby po úpravě podloží zeminy byl modul Edef2 pláně min. 45 MPa. V případě,že zlepšení podloží zeminy vápněním nebude možné realizovat,připadá v úvahu výměna nevhodné zeminy za zeminu nenamrzavou a vhodnou do podloží komunikace v tl. cca 0,50 cm (nutno upřesnit v rámci autorského dozoru stavby). Případnou výměnu zeminy nutno provádět ve vhodných klimatických podmínkách ( v co největší míře zamezit přístupu vody do podloží).Doporučujeme případnou výměnu provádět po úsecích,z důvodu ověření dosažené míry zhutnění na pláni. Tyto případné výměny zemin musí být odsouhlaseny geotechnikem stavby a stavebním dozorem.  V projektu je navrženo na základě geologického průzkumu odstranění navážek v tl cca 2,00 m.

Konstrukce komunikace a chodníku je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací (MD ČR 2010). Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti silniční pláně Edef,2 = 45 MPa. Hutnění pláně dle ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Veškeré práce budou prováděny tak,aby byly dodrženy příslušné normy a předpisy o bezpečnosti práce. Pracovníci budou proškoleni podle své funkce. Na stavbě bude veden stavební deník.

Pozor!

Podzemní vedení jsou zakreslena pouze orientačně. Před zahájením výstavby musí být na staveništi polohopisně i výškopisně vytýčeny veškeré podzemní inženýrské sítě. Při výstavbě musí být postupováno v souladu se stanovisky správců všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí. V případě poškození některé sítě musí být neprodleně informován  příslušný správce.

Veškeré práce musí být prováděny podle příslušných závazných předpisů a technických norem při současném dodržování podmínek bezpečnosti práce a hygienických předpisů.

Výpočet odtoku dešťových vod je součástí objektu kanalizace.

Rozhledové poměry

V projektu jsou navrženy tyto varianty podmínek pro určení rozhledových trojúhelníků dle ČSN 73 6102  ed.2:

Křižovatka místní komunikace se silnicí I.třídy :

a) Uspořádání A – křižovatka s předností v jízdě na hlavní komunikaci určenou dopravní značkou „ Hlavní pozemní komunikace“, umístěnou na hlavní komunikaci a dopravní značkou „Stůj, dej přednost v jízdě, umístěnou na vedlejší komunikaci.

Délky stran rozhledových trojúhelníků v m pro vozidla skupiny 2 (vozidlo pro odvoz odpadu,nákladní automobil,autobus) s přednosti v jízdě podle uspořádání A a dovolenou rychlost na hlavní komunikaci 50 km/hod jsou dány v tabulce 19 a jsou zakresleny v  situaci .Na ploše vymezeného rozhledového trojúhelníka nesmí být překážky vyšší než 0,75 m nad úrovní jízdního pruhu i sjezdu.