# Specifikace svítidel

Tuto přílohu musí každý uchazeč řádně pročíst a veškeré níže napsané parametry splnit v alespoň minimálních hodnotách dle ČSN EN; v případě údajů uvedených v tabule na str. 3 této přílohy pak v hodnotách minimálně dle této tabulky. K přijetí a dodržení těchto podmínek uchazeč potvrdí svým podpisem.

1.	Technické požadavky na světelné body

Technické požadavky na parametry svítidel jsou úmyslně nastaveny tak, aby investor získal kvalitní osvětlovací soustavu s dlouhou životností.	Všechny níže uvedené technické požadavky a parametry osvětlovací soustavy jsou uvedeny jako minimální.

Popis svítidel

Ilustrace 1: Ukázka možného uchycení svítidla na dřík stožáru

Požadované svítidlo s LED světelnými zdroji musí být na vyžádání možno vybavit elektronicky stmívatelným předřadníkem, řízeným napěťovým signálem 1-10 V, pracujícím ve víceúrovňových režimech stmívání tak aby bylo pro stmívání možno použít systémy DALI, AmpDim nebo integrovaný přednastavený Dynadimmer. 	Svítidlo musí umožňovat náklon při osazení na sloup 0°, +5°, +10° a náklon s výložníkem -10°, -5°, 0°, +5°, +10° a musí být vybaveno průchodkou pro vyrovnávání tlaků uvnitř a vně svítidla, zamezující vniknutí vlhkosti do svítidla (controlled breathing technology).

Barva vyzářeného světla musí být musí mít teplotu chromatičnosti 4.000 °K s povoleným rozptylem ± 125°K.

Svítidlo musí mít možnost výměny LED modulů. Odvod tepla musí být zajištěn samočistícím žebrováním na horním krytu svítidla. Mezera mezi jednotlivými žebry nesmí být menší než výška sousedního žebra.

Svítidlo musí mít zaručen stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické části svítidla a do předřadníkové části svítidla nejméně IP 66. Stupeň ochrany svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům musí být nejméně IK 09.

Celý korpus svítidla musí být vyroben z hliníkové slitiny technologií vysokotlakého lití, kde otevření svítidla musí být možné bez použití nářadí (pomocí klipu extrudovaného a anodizovaného hliníku).

Vrchní díl svítidla s LED moduly a předřadníky musí být v otevřené poloze zajištěn proti pádu jistícím drátem ve dvou polohách zajišťující bezpečný přístup.

Barva korpusu svítidla a příruby musí být v jednotné barvě Futura Gris 900 Sablé nanesené práškovou technologií.

Svítidlo musí být buzeno proudem pouhých 350 mA, z důvodu dosažení delší životnosti. Životnost svítidla udávaná výrobcem musí být 100 000 hodin provozu nebo 25 let při garantovaný pokles světelného toku maximálně 15 % po době provozu 100 000 hodin nebo 25 let (podle toho, co nastane dříve) za podmínek užívání k účelu, ke kterému je určeno. Garance na celé svítidlo musí být min. 10 let, z toho na napaječ min. 5 let. Svítidlo musí mít funkcí konstantního světelného toku, kdy vyzářené množství světla na konci životnosti (po 100.000 hodinách) bude stejné jako při prvním zapnutím. Toho musí být docíleno tím, že na začátku budou diody buzeny minimálním proudem, který se automaticky 16x za nastavenou životnost svítidla mírně zvedne. Tímto efektem musí být docíleno nižšího příkonu svítidla na začátku, který se bude mírně zvyšovat, ale nedosáhne příkonu svítidla bez funkce konstantního světelného toku.

Vzorový příklad:

Svítidlo pro osvětlení průtahu obce musí mít na konci životnosti světelný tok 10.000 lm. Zmíněná hodnota je minimální pro dodržení norem.

Svítidlo bez stálého světelného toku musí mít na začátku světelný tok 11.750 lm. Na konci životnosti budou diody opotřebovány cca o 15%. Systém bude mít stálý příkon 105W.

Svítidlo se stálým světelným tokem bude po celou dobu životnosti vyzařovat světelný tok 10.000 lm. Při prvním zapnutí bude systém odebírat příkon 81W. Na konci životnosti (100.000 hodin – 24let) bude mít systém příkon, díky postupnému navyšování, 86W. Po této době systém bude mít stejný příkon, ale světelný tok začne klesat a osvětlení komunikace přestane vyhovovat dnešním požadavkům norem a bude dobré vyměnit vyměnit LED modul a předřadník za efektivnější, nebo úspornější. Nebude nutné měnit celé svítidlo. Úspora elektrické energie oproti stejnému svítidlu bez konstantního světelného toku je závislá na příkonech a pohybuje se mezi 25-35% za uvažované období.

Variantu se stabilním světelným tokem upřednostňujeme především z důvodu zanedbatelného cenového rozdílu se srovnatelných svítidlem.

Použito může být jakékoliv svítidlo které má shodné nebo lepší parametry týkající se příkonu, světelného toku a životnosti. Ostatní parametry musí být dodrženy.

2.	Světelně technické požadavky

Pro vzorový výpočet si obec Bukovany v zájmu zlepšení životních a užitných podmínek stanovila tyto podmínky:

Svítidlo nesmí být výše než 8,00 m nad vozovkou a zároveň nesmí zasahovat půdorysně do prostoru vozovky. Komunikace  spadá do funkční třídy S4. Celková šířka jízdního pruhu je 6m, počet pruhů 2, povrch vozovky R3 a činitel q0 0.08. Rozteč nesmí být menší než 40 m. Celkový příkon světelných zdrojů každého jednotlivého svítidla včetně napaječe nesmí být vetší než 43W a životnost svítidla jako celku kratší než 100.000 hodin. Tyto podmínky musí být splněny.

|  | Požadovaný stav zadavatelem pro ulici U Potoka |
| --- | --- |
| Průměrná vodorovná osvětlenost | Max 6,3 lx |
| Minimální vodorovná osvětlenost | 3 lx |
| Minimální rovnoměrnost (minimální / průměrná osvětlenost) | 0,47 |

Požadavky zadavatele plně respektují podmínky platných norem a v některých bodech tyto podmínky zpřísňují.

Typový činný příkon jednotlivého světelného bodu 	-	max. 43 W

Ostatní požadavky

Dodavatel si před podáním nabídky prověří na své náklady situaci v dané lokalitě (terén, nejbližší přípojné místo apod.). Zadavatel tak neručí za drobné odlišnosti od této zadávací dokumentace oproti skutečnosti.

Garance doloží účastník prohlášením výrobce svítidel.

Dodavatel bere na vědomí, že nedodržení výše uvedených parametrů bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

________________________________

razítko, jméno a podpis

statutárního nebo zmocněného zástupce dodavatele