Zahradní 928, 357 31  Horní Slavkov

tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704

IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107

D.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA –

SO 03 – Rozvody STA

Dokumentace provedení stavby

k akci : Regenerace bytového domu č.p. 133 Nové Sedlo

V Horním Slavkově : 04/2024	                       Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 12/2024	                                     	Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

1. Identifikace stavebníka

Jméno a příjmení, místo trvalého bydliště stavebníka

Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo

IČO : 00259527

Zastoupeno : Ing. Věra Baumanová – starostka

Jméno a příjmení projektanta, osobní údaje

CENTRA STAV s.r.o. – Ing. Leoš Ledvina, Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov,

ČKAIT 0300015

Specializace autorizace: autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

2. Popis stavby

Účel stavby

Předmětem této části PD je provedení rozvodů STA a datových rozvodů pro budoucí možnost připojení k internetu.

Úvod

S požadavků stavebníka vyplívá požadavek na osení rozvodů STA, tak že signál STA bude rozveden do každé bytové jednotky v objektu – celkem 9 odběrných míst. Bude proveden rozvod s vlastní venkovní anténou, která umožní příjem cca 30 programů pozemního vysílání v digitální kvalitě DVB-T2. V souběhu s rozvody STA (koaxiálním kabelem) bude proveden  rozvod datových kabelů rovněž pro 9 odběrných míst.

Technické řešení stavby

V první řadě bude do stávající silnoproudého rozvaděče umístěného na chodbě v 1.NP osazen jeden nový jistič 10 A. Od tohoto jističe bude přiveden el. proud kabelem CYKY 3x2,5 mm2 na půdu objektu kde bude ukončen v nově osazeném rozvaděči STA. Na střechu objektu bude osazen teleskopický žárově zinkovaný stožár celkové výšky až 3,8. Průměr stožáru je 48/42 mm. Uchycení na střechu bude provedeno typovou kotvou a bude použita typová průchodka kabelu střechou. Na stožár budou osazeny dva kusy logaritmicko periodické antény. Od antén bude signál přiveden do nově osazovaného rozvaděče STA, která bude vybaven programovatelným anténním zesilovačem a dvěma rozbočovači.

Z rozbočovačů bude každé odběrné místo napájeno samostatných koaxiálním a datovým kabelem. Datové UTP kabely povedou v souběhu s koaxiálními. Koaxiální kabel bude v každém bytě ukončen STA zásuvkou, datové kabely datovou zásuvkou. Zásuvky budou umístěny do plastových krabiček zasekaných do stěn 300 mm nad podlahou.

Datové kabely budou na půdě ukončeny vedle rozvaděče STA pro budoucí možnost připojení objektu na internet.

Veškeré nové rozvody budou ukládány do chrániček. Na půdě budou kanely uloženy do plastových lišt 40/40 mm, které budou uloženy na podlahu půdy. Průchody kabelů stěnou budou opatřeny plastovou ohebnou chráničkou prům 25 mm. Svislé rozvody budou vedeny po obvodových stěnách pod zateplovacím systémem v plastových tuhých hrdlových trubkách prům. 20 mm.

V Horním Slavkově, duben 2024		         Vypracoval: David Thol