A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

Dokumentace provedení stavby

k akci : Regenerace bytového domu č.p. 133 Nové Sedlo

V Horním Slavkově : 04/2024	                       Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 12/2024	                                     	Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Regenerace bytového domu č.p. 133 Nové Sedlo

b) místo stavby

Nové Sedlo, Sklářská 133

k.ú. Nové Sedlo u Lokte (706680), p.č. 403

c) předmět projektové dokumentace

Předmětem této PD je zateplení obvodových stěn, zateplení střechy (podlahy půdy), a částečné výměny výplní otvorů na objektu č.p. 133 v ul. Sklářská v Novém Sedle.

Dále PD řeší změnu ohřevu TV z el. zásobníků na přívod systémem CZT. PD rovněž řeší provedení rozvodu STA.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla

Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo

IČO : 00259527

Zastoupeno : Robert Zelenka – starosta

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa

sídla

Centra stav, s.r.o., Zahradní 928, Horní Slavkov, 357 31

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným

oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Leoš Ledvina – ČKAIT 0300015

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně

čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich

autorizace.

Ing. Leoš Ledvina – ČKAIT 0300015 – stavební část

Ing. Iveta Charousková – ČKAIT 8488 – požárně bezpečnostní řešení

A.2 Seznam vstupních podkladů

Vstupní podklady byly dodány investorem – původní PD objektu, dále bylo provedeno doměření na místě stavby.

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Území se nachází v zastavěné části města Nové Sedlo v ulici Sklářská.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Objekt se nenachází v ochranném území.

c) údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry zůstanou stávající i po realizaci.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Jedná se pouze o zateplení objektu a změnu ohřevu TV, které je v souladu s platným územním plánem.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací

dokumentací

Jedná se pouze o zateplení objektu a změnu ohřevu TV, které je v souladu s platným územním plánem.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba bude provedena v souladu s obecnými požadavky na využití území.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Stavba bude provedena dle požadavků dotčených orgánů

-MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí

-HZS Karlovarského kraje, územní pracoviště Sokolov

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Pro tuto stavbu nebyly stanoveny žádné výjimky ani úlevové řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Pro tuto stavbu nejsou žádné související ani podmiňující investice.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru

nemovitostí)

Stavba

p.č. 403 – 876 m2 – zastavěná plocha a nádvoří - Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34

Nové Sedlo

Dočasný zábor lešení

p.č. 403 – 876 m2 – zastavěná plocha a nádvoří - Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34

Nové Sedlo

A.4 Údaje o stavbě

a)nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby – zateplení objektu.

b) účel užívání stavby

Stavba je užívána jako bytový dům.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1)  (kulturní památka apod.)

Na stavbu se nevztahují žádné ochranné podmínky.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stávající poměry, které se nemění zateplovacími pracemi.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných

právních předpisů

Pro tuto stavbu nebyly stanoveny žádné podmínky.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevové řešení.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

Vše zůstane stávající.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické

náročnosti budov apod.)

Bilance potřeby stavebních hmot jsou uvedeny v rozpočtu stavby. Hospodaření s dešťovou vodou nedojde k žádným změnám, i nadále bude dešťová voda odváděna do kanalizačního řadu. Po zateplení dojde ke zlepšení tepelných vlastností objektu a objekt bude zařazen do třídy energetické náročnosti dle výstupu z Průkazu energetické náročnosti budovy.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

stavba nebude členěna na etapy

stavba bude probíhat v období 2024-2026

k) orientační náklady stavby

Dle rozpočtu stavby.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude členěna na objekty, nebude členěna na technická ani technologická zařízení.

- SO 01 – Zateplení objektu

- SO 02 – Domovní vodovod

- SO 03 – Rozvody STA

V Horním Slavkově 04/2024

Vypracoval: David Thol