| Minimální zadavatelem požadované technické parametry a úroveň výbavy vozidla |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pracovní stroj samojízdný – náhrada UNIMOG U1000/424 Název / typ …………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Skupina | Popis technického požadavku / parametr | Vymezení parametru |  | Splnění parametru |
| Podvozek | Dvouosý s permanentním pohonem 4x4 | ANO |  |  |
|  | Max. legislativně povolená hmotnost | Max. 10 t |  |  |
|  | Délka nosiče nástaveb | Max. 5.000 mm |  |  |
|  | Přední náprava odpružená vinutými pružinami a tlumiči pérování | ANO |  |  |
|  | Technické zatížení přední nápravy | Min. 5.000 kg |  |  |
|  | Technické zatížení zadní nápravy | Min. 5.500 kg |  |  |
|  | Podvozek umožňující nesení radlice a současně nesení a pohon sypače min. 2,0 m3 | Min. 2,0 m3 |  |  |
|  | Uzávěrka diferenciálů přední a zadní nápravy | ANO |  |  |
|  | Stabilizátor přední a zadní nápravy | ANO |  |  |
|  | Kotoučové brzdy přední a zadní nápravy | ANO |  |  |
|  | Výstraha opotřebení brzdového obložení | ANO |  |  |
|  | Závěs pro tažení přívěsu | ANO |  |  |
|  | Palivová nádrž s uzamykatelným víčkem | ANO |  |  |
|  | Nádrž AD Blue s uzamykatelným víčkem | ANO |  |  |
| Motor, převodovka | Motor vznětový přeplňovaný o výkonu | Min. 140 kW |  |  |
|  | Emisní norma | Min. EURO VI |  |  |
|  | Automatická převodovka | ANO |  |  |
|  | Redukční převodovka s pracovními stupni | ANO |  |  |
|  | Rozdělovací převodovka se silničními a pracovními převodovými stupni | ANO |  |  |
|  | Čelní mechanická vývodová hřídel s otáčkami 540 / 1000 ot./min. | ANO |  |  |
| Kabina / vybavení | Kabina v komunálním provedení (baz tachografu; počítač Mth, ukazatel servis. intervalů,sdružený přístroj v ČJ) | ANO |  |  |
|  | Sedadlo řidiče vzduchově odpružené, stavitelné | ANO |  |  |
|  | Sedadlo spolujezdce vzduchově odpružené, stavitelné | ANO |  |  |
|  | Přestavitelné řízení (P/L) pro vykonávání letní / zimní údržby komunikací | ANO |  |  |
|  | Multifunkční volant | ANO |  |  |
|  | Zadní stěna kabiny s okny | ANO |  |  |
|  | Klimatizace | ANO |  |  |
|  | Tempomat | ANO |  |  |
|  | Rádio s BT a HF | ANO |  |  |
|  | Zásuvka v kabině 12/24V | ANO |  |  |
|  | Centrální zamykání | ANO |  |  |
|  | Čelní sklo vyhřívané | ANO |  |  |
|  | Sluneční clona před předním oknem | ANO |  |  |
|  | Zpětná zrcátka širokoúhlá s vyhříváním, elektricky stavitelná | ANO |  |  |
|  | Přední, zadní, mlhová a odbočovací světla | ANO |  |  |
|  | Denní svícení LED | ANO |  |  |
|  | Dva majáky za kabinou nosiče - LED | ANO |  |  |
|  | Akustická signalizace zpětného chodu | ANO |  |  |
|  | Světlomety vozidel s blikači zimní údržby silnic (pod oknem) na A sloupku pro provoz s čelními nástavbami | ANO |  |  |
|  | Komunikační rozhraní pro výměnu dat s nástavbou | ANO |  |  |
|  | Akumulátory bezúdržbové s mechanickým odpojovačem | ANO |  |  |
|  | Komunální hydraulika min. 2 okruhy, 3 vnější větve, proporcionální, včetně odlehčování pluhu | ANO |  |  |
|  | Větev hydraulického systému pro pohon nástavby sypače | ANO |  |  |
|  | Ovládací panel pro spouštění a ovládání hydraulického systému z kabiny | ANO |  |  |
|  | Umístění rychlospojek hydraulického okruhu před kabinou | ANO |  |  |
|  | Indikace min. hladiny a přehřátí oleje v kabině | ANO |  |  |
|  | Přední upínací deska dle DIN vel.3 pro nesení radlice nebo frézy či sekacího ramene včetně el. instalace pro osvětlení | ANO |  |  |
|  | Rezervní plnohodnotné kolo, hydraulický zvedák, zakládací klín | ANO |  |  |
|  | Hasicí přístroj 2 kg | ANO |  |  |
|  | Povinná výbava vozidla dle aktuálních zákonných ustanovení | ANO |  |  |
|  | Barva kabiny a podvozku RAL 2011 | ANO |  |  |
| Čelní variabilní pluh pro univerzální nosič | Variabilní čelní pluh, ocelový s gumovým vyměnitelným břitem | ANO |  |  |
|  | Možnost variability jednotlivých křídel pluhu | ANO |  |  |
|  | Práce v poloze „šíp“ i „negativní šíp“ | ANO |  |  |
|  | Práce stranového pluhu | ANO |  |  |
|  | Celková max. šíře pluhu | Max. 2.800 mm |  |  |
|  | Výška pluhu na krajích | Min. 700 mm |  |  |
|  | Pojezdová kolečka | ANO |  |  |
|  | Barva RAL 2011 | ANO |  |  |
| Sypač | Sypač pro dávkování inertního posypového materiálu a soli | ANO |  |  |
|  | Objem zásobníku sypače | Min. 2,0 m3 |  |  |
|  | Vnitřní provedení nerez | ANO |  |  |
|  | Automatický sypač pracující v závislosti na pojezdové rychlosti nosiče pro materiál sůl a inertní materiál | ANO |  |  |
|  | Odklopná ochranná střecha s ovládáním ze země | ANO |  |  |
|  | Pohon sypače hydraulikou nosiče | ANO |  |  |
|  | Umístění na roznášecí rám nosiče | ANO |  |  |
|  | Vynášení posypového materiálu pomocí dvoušnekového systému | ANO |  |  |
|  | Automatická regulace posypové dávky se zpětnou vazbou | ANO |  |  |
|  | Dávkování posypového materiálu ruční | ANO |  |  |
|  | Ochranné síto sypače proti vniknutí větších předmětů do násypky | ANO |  |  |
|  | Nouzové ovládání sypače vzadu | ANO |  |  |
|  | Rozmetadlo a zadní vynášecí šachta sklopné s plynovou vzpěrou a jištěním | ANO |  |  |
|  | Rozmetadlo výškově stavitelné s šířkou posypu | 2 – 8 m |  |  |
|  | Bezpečnostní pojistka rozmetadla | ANO |  |  |
|  | Ovládání změny symetrie posypu rozmetadla z kabiny | ANO |  |  |
|  | Indikace posypu rozmetadla bezdotykovým čidlem | ANO |  |  |
|  | Pracovní osvětlení zadního rozmetadla LED | ANO |  |  |
|  | Pracovní osvětlení pro noční nakládání LED | ANO |  |  |
|  | Výstražný oranžový maják v provedení LED | ANO |  |  |
|  | Výměnné provedení sypače | ANO |  |  |
|  | Bezpečnostní polepy a označení v souladu s NV č. 378/2001 Sb. | ANO |  |  |
|  | Odstavné prostředky výškově nastavitelné | ANO |  |  |
|  | Barva sypače RAL 2011 s antikorozní ochranou | ANO |  |  |
|  | Sklopná korba odpovídající rozměrům univerzálního nosiče nástaveb | ANO |  |  |
| ostatní | Servisní středisko do 150 km od Jáchymova | ANO |  |  |
|  | Servis i mimo pracovní dny | ANO |  |  |
|  | Záruční doba min. 24 měsíce | Min. 24 měsíce |  |  |
|  | nářadí pro denní údržbu | ANO |  |  |
|  | Schválení pro provoz v ČR | ANO |  |  |
|  | Manuály v českém jazyce | ANO |  |  |
|  | Nový stroj a nástavby | ANO |  |  |
| poptávané množství | celkem | 1 komplet |  |  |

| Údaje pro vyhodnocení nabídky: |  | Nabídka účastníka |
| --- | --- | --- |
| Počet strojů celkem |  | 1 |
| Celková nabídková cena bez DPH |  |  |
| z toho nosič nářadí |  |  |
| pluh |  |  |
| sypač |  |  |
| Dodací lhůta od podpisu smlouvy (počet dnů) |  |  |
| Sazby pro poskytování mimozáručního a pozáručního servisu (bez DPH) | Sazba za veškeré typy servisních a opravárenských prací (Kč/hod) Maximální zadavatelem akceptovatelná výše sazby je 1 200 Kč bez DPH/hod. |  |
|  | Sazba zahrnující veškeré náklady na dopravu servisního vozidla s technikem k zadavateli na místo opravy a zpět Maximální zadavatelem akceptovatelná výše sazby je 5 000,- Kč bez DPH. |  |