Počet stran: 13

INVESTOR:           Obec Kameničky,

Kameničky 149

539 41 Kameničky

STAVBA: 		REKONSTRUKCE A ZMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ

SOKOLOVNY V KAMENIČKÁCH

(číslo parcely: 175; k. ú.: Kameničky 662666)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO PROVEDENÍ STAVBY

D1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH

a)  Účel objektu	4

b)  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního  a výtvarného řešení	4

b1. Architektonické, funkční a výtvarné řešení	4

c)  Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory	5

d)  Technické a konstrukční řešení objektu	5

d1. Bourací práce	6

d2. Výkopové práce	7

d3. Základy a izolace	8

d4. Svislé konstrukce	8

d5. Stropní konstrukce	9

d6. Střešní konstrukce	10

d7. Výplně otvorů	11

d8. Úpravy povrchů	12

e)  Tepelně technické vlastnosti	12

f)   Způsob založení objektu	12

g)  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí	12

Řešení je popsáno v části B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA, kapitola B.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí.	12

h)  Dopravní řešení	12

i)   Ochrana objektu před škodlivými vlivy	13

Veškeré navržené materiály jsou navrženy v jakosti 1. třídy za účelem zajištění dlouhé životnosti a bezúdržbovosti objektu.	13

j)   Dodržení obecných požadavků na výstavbu	13

# a)  Účel objektu

Staveniště se nachází v severozápadní části obce Kameničky, jedná se o stavební parcelu č. 175, k.ú. Kameničky. Pozemek, na němž je sokolovna postavena je svažitý jižním směrem. Na jižní straně prochází podle objektu silnice č. 343 s přilehlým rozšířeným chodníkem, z ostatní stran navazuje pozemek na dosavadní pozemky smíšené zástavby obce Kameničky. Pro přístavbu objektu je nutno snížit terén v severní části pozemku. Příjezd i přístup na staveniště je možný po stávající silnici č 343, vjezd je z východní strany objektu, kde bude vybudován nový přístupový obslužný chodník. Bude provedeno snížení energetické náročnosti objektu a výměna zdroje vytápění. Bude se jednat o zateplení obvodového pláště, střešního pláště, zateplení podlah, výměnu původních otvorů, bude provedena rekonstrukce otopné soustavy, instalace solárních kolektorů pro přípravu TV a instalace nového kondenzačního kotle.

Staveniště se nachází v CHKO Žďárské vrchy, v Pardubickém kraji, okrese Chrudim.

# b)    Zásady architektonického, funkčního, dispozičního  a výtvarného řešení

## b1. Architektonické, funkční a výtvarné řešení

Budova sokolovny byla stavěna v minulosti včetně obou přístaveb. Obvodové stěny jsou vyzděny z plných cihel na tl. 450 mm, přístavba sociálního zařízení se společenskou místností je provedena z porobetonových tvárnic. Uvedený materiál obvodových stěn svými tepelnými vlastnostmi neodpovídá požadavkům tepelné normy ČSN 73 0540-2, která stanoví pro vnější těžkou stěnu součinitel prostupu tepla U = 0,38 W/m2K. Této normě nevyhoví ani stávající výplně otvorů – okna ani dveře. Cílem předložené dokumentace je vyjasnit celkové řešení snížení energetické náročnosti objektu a celkového uspořádání staveniště.

Nově je navrženo zateplit obvodový plášť, střešní plášť, zateplit podlahy a kompletně vyměnit otvorové výplně.

- Obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty tl. 160 mm; se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,039 W/mK.

- Střešní plášť bude zateplen mezi krokve a pod ně minerální vatou tl. 300 mm; součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/mK.

- Zateplení podhledu střešní konstrukce nad sálem bude provedeno pomocí minerální vaty tl. 240 mm se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,037 W/mK a akustickou izolací tl. 40 mm se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,040 W/mK.

- Konstrukce podlah bude zateplena pěnovým polystyrenem EPS 100 Z tl. 140 mm; součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/mK.

- Původní okenní výplně budou měněny za nové se součinitelem prostupu tepla

U = 1,2 W/m2K.

- Dveře vedoucí z exteriéru do zádveří – temperovaného prostoru budou se součinitelem prostupu tepla U = 1,7 W/m2K.

- Dveře vedoucí přímo z exteriéru do vytápěného prostoru budou se součinitelem prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.

# c)  Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory

Celková zastavěná plocha 449,13 m2

Z toho: rekonstruovaná část objektu 386,38 m2

přístavba objektu 62,75 m2

Navržené plochy rekonstrukcí a přístavbou:

Podlahová plocha 1. nadzemního podlaží 370,48 m2

Podlahová plocha 2. nadzemního podlaží 179,64 m2

Celková podlahová plocha objektu 550,12 m2

Celkový obestavěný prostor 3099,25 m3

Z toho: obestavený prostor rekonstrukce 2755,35 m3

obestavěný prostor přístavby 343,90 m3

Plocha nových chodníků 155,46 m2

Dispoziční řešení je patrné z půdorysů ve složce Architektonické a stavebně technické  řešení.

# d)  Technické a konstrukční řešení objektu

Technické a konstrukční řešení rekonstrukce vychází především z požadavků na nové dispoziční řešení a užívání stavby, u přístavby byla zohledněna návaznost na dosavadní konstrukce a současně na prostorové možnosti staveniště a omezené přístupy ke stavbě. Dochází k celkové výměně konstrukce střech na objektu, protože dosavadní jsou havarijním stavu (do objektu zatéká, nebyl po několik let užíván), případně u posledně prováděné přístavby sociálního zařízení nevyhovuje konstrukce pro současné požadavky na zatížení sněhem. Jednou z potřeb řešení je odstranění vlhkosti a to zejména ze středních zdí v přízemí mezi navrženou šatnou pro společenské akce a tělocvičnou a přísálím. Jsou navrženy odvětrávací kanálky podle základových pasů a z vnější strany drenáž, avšak je nutno zjistit příčinu vlhkosti středních zdí, když obvodové zdi jsou nepoměrně méně zasaženy. Před prováděním prací na odvětrání je nutno zjistit zda nedochází k úniku vody z původního přívodu bývalého vodovodu, případně, zda podle tohoto potrubí neproudí dešťové vody ze střešních svodů, které jsou dnes zaústěny k základové spáře, či příčina není jiná. V případě vysoké vlhkosti zeminy při provádění výkopů pro kanálky v tomto prostoru je nutno konzultovat z projektantem způsob řešení, aby byla zajištěna účinnost navržených opatření a došlo k vysoušení zdiva. Při navržené rekonstrukci jsou zasaženy i nosné konstrukce stavby (vybourání otvorů, osazování překladů a pod.) Při provádění těchto prací je nezbytné provádět důsledné a bezpečné podchycování konstrukcí.

## d1. Bourací práce

Rekonstrukce dosavadního objektu pro novou dispozici vyžaduje provedení bouracích prací a to jak v nosném obvodovém zdivu, tak u středních zdí. Rekonstrukce zahrnuje vybourání trámového stropu nad přísálím, konstrukce je částečně narušena zatékáním a dimenze trámů je pro využití prostoru v 2. podlaží nedostatečná. Rovněž dojde k úplné rekonstrukci zastřešení stavby. Dosavadní střešní konstrukce je dožilá, v některých částech došlo k zatékání a hnilobě nosných částí. Dosavadní střešní konstrukce bude z objektu sejmuta a nahrazena novou střešní konstrukcí dle projektu. U traktu tělocvičny bude odbourána dosavadní zděná římsa a zdivo štítu v podélné fasádě. Dosavadní část obvodové zdi nad přístavbou sociálního zařízení, která vytvoří po provedení přístavby střední zeď, bude výškově snížena o cca 800 mm odbouráním, výškově upravena bude rovněž tak navazující štítová zeď. Při provádění bouracích prací je nezbytné provádět důsledně podchycování konstrukcí a jejich statické zabezpečení. Střešní a stropní konstrukce musí být sejmuty postupně demontáží jednotlivých prvků, nelze provádět stržením.

## d2. Výkopové práce

V severní části pozemku, kde bude realizována přístavba objektu a je zvýšený terén i u dosavadních obvodových zdí v minulosti provedených přístaveb, bude provedeno sejmutí ornice a odkopávka dle výkresu terénních úprav a opěrná betonová zeď. Před zahájením prací bude provedeno vytýčení telekomunikačního kabelu vedeného ze severovýchodní strany k pilíři umístěnému vedle vchodu do sokolovny a sondou ověřena hloubka uložení. V případě mělkého uložení je nutno projednat se správcem kabelu jeho snížení. Ornice bude uložena na meziskládku a výsledně bude použita pro ohumusování volných ploch a svahu za přístavbou. Pro opěrnou zeď bude provedena základová rýha hl. 0,9 m pod upravený terén, dno bude urovnáno a zhutněno. Základ opěrné zdi bude proveden z betonu B 12,5. Při betonáži do pasu budou osazeny pruty svislé výztuže betonové zdi. Opěrná zeď bude provedena z betonových štípaných tvarovek š. 300 mm, které budou po osazení zabetonovány betonovou směsí B 15 se zhutněním příložným vibrátorem. Pruty svislé výztuže musí procházet v otvorech tvarovek při vnitřní straně opěrné zdi (viz výkres opěrné zdi).

Výkopové práce pro přístavbu:

Bude proveden výkop rýh pro základové pasy, dno výkopu bude před betonáží zbaveno případných nánosů, urovnáno a zhutněno. Do výkopové rýhy bude uložena zemnící páska FeZn 30/4 mm a bude pokračovat v souladu s projektem elektro v rýze kolem celého objektu. Vývody budou provedeny drátem FeZn 10 mm.

Dále bude provedeno obkopání celého obvodu budovy. V rámci provádění výkopových prací bude nejprve po obvodě celé budovy odstraněna betonová zámková dlažba a betonový chodník do šíře 1,0m od objektu. Zemina bude odkopána do hloubky 1,0m pod upravený terén po celém obvodě budovy.  Při výkopových prací je nutné brát zvýšenou opatrnost při odkopech v blízkosti vedení sítí (plyn, kanalizace, vodovod, elektřina). Viz situace koordinační.

Ve výkopu bude osazena drenážní trubka Ø 100 mm opatřena ve výkopu geotextilií proti zanešení. Odvod do dešťové kanalizace.

## d3. Základy a izolace

Základové pasy budou prováděny pouze u přístavby objektu a u venkovního schodiště vstupu z východní strany. Budou provedeny z prostého betonu B 12,5 do výkopové rýhy, nadzemní část bude oboustranně bedněna. Základová spára musí být v nezámrzné hloubce a je stanovena projektem. Nadzemní část pasů vstupního schodiště bude vyzděna ze štípaných betonových bednících tvarovek s vyplněním betonovou směsí B 15. V tělocvičně bude odstraněna dosavadní parketová podlaha.

Podle dosavadních základových zdí ve vnitřní části dosavadního objektu budou provedeny odvětrávací kanálky, které zajistí vysoušení horní části základových pasů, přes které se přenáší zemní vlhkost do zdiva přízemní části. Kanálky budou provedeny podle základového pasu (kamenného zdiva nebo betonového pasu) bez ohledu na jeho šířku. Podle zdí bude provedeno vybourání betonové mazaniny a výkop rýhy pro kanálky, dno kanálků bude provedeno z prostého betonu B 12,5 v tl. 100 mm. Jednu stěnu kanálku bude tvořit dosavadní základové zdivo druhá bude vyzděna z betonových cihel, příp. tvárnic ztraceného bednění vel. 150/500/250 mm se zabetonováním řídkou směsí B 12,5. Překrytí kanálku bude provedeno z betonových dlaždic 300/300/33 mm, nebo obdobných betonových desek. Po zakrytí bude doplněna vybouraná rýha betonové mazaniny podlahy betonem B 15 s úpravou povrchu hladítkem. Do kanálků bude proveden přívod vzduchu z venkovního prostoru přes fasádu. V místech s nízkým soklem bude průduch ve fasádě zalomen směrem nahoru, aby ústí průduchu bylo spodní hranou min. 300 mm nad upraveným terénem. Aby bylo v kanálcích zajištěno dostatečné proudění vzduchu, budou napojeny na dosavadní nevyužívané komínové průduchy. Komínová tělesa budou nad střechou odbourána a bude na ně pro zvýšení tahu osazena ventilační turbina.

Podlahové konstrukce budou nově zatepleny pěnovým polystyrenem EPS 100 Z tl. 140 mm; součinitel teplené vodivosti λ=0,037 W/mK.

## d4. Svislé konstrukce

V dosavadním zdivu rekonstruované části bude provedeno vybourání a dozdění příslušných otvorů s osazením překladů. Nadezdění obvodových podélných a štítových zdí traktu tělocvičny pod novou konstrukci zastřešení a zdivo zazdívek otvorů, bude provedeno z keramických bloků na tl. 450 mm na maltu MVC 2,5, příčky z cihelných tvarovek a části dozdívek z plných cihel na maltu MC 5. Druhy navrženého zdiva, uvedené v legendě materiálů v půdorysech 1. a 2. nadzemního podlaží je možné nahradit jinými druhy zdiva s obdobnými parametry. Obvodové zdivo přístavby a nástavby nad přísálím, bude provedeno z cihelných bloků Porotherm 30 P+D na maltu Porotherm TM, nebo obdobného zdiva s minimálně stejnými nebo vyššími tepelně technickými a statickými vlastnostmi.

Příčky ve 2. podlaží v místnostech č. 2.12 a 2.11 budou provedeny sádrokartonové na dřevěnou konstrukci z hranolků s vloženou izolací z minerální vlny.

Původní obvodové cihelné zdivo a nové zdivo přístavby bude opatřeno kontaktním zateplovacím systémem z minerální vlny tl. 160 mm, součinitel tepelné vodivosti λ=0,039 W/mK.

## d5. Stropní konstrukce

Stropní konstrukce nad přízemím:

V rekonstruované části bude provedena nová stropní konstrukce nad přísálím tělocvičny. Strop je navržen z ocelových nosníků IPE 220 a stropních nosníků HURDIS 1000/250/80 s patkami. Po demolici dosavadního trámového stropu bude provedeno vysekání kapes pro ocelové nosníky a zazdění dosavadních kapes po uložení stropních trámů cihelným zdivem z plných cihel na MC 5. Strop nad 1 podlažím přístavby bude proveden obdobně - z ocelových nosníků IPE 200 a nosníků HURDIS 1000/250/80 mm do patek. Průvlak pod stropem je navržen z 3 ks IPE 200, Nosníky budou po osazení podbedněny a mezery zabetonovány prostým betonem B 10, příp. vyplněny zdivem. Při provádění stropů ze stropních nosníků HURDIS je nutné dodržet technologický postup a to především na povrch hurdisek nenanášet betonovou mazaninu, ale pouze zatřít vápennou maltou v tl. cca 10 mm. Na nosníky HURDIS bude položena tepelná izolace z polystyrénových desek a na ní betonová mazanina z betonu B 15 tl. 60 mm. Pod konstrukci podlahy, která je navržena ze dvou vrstev OSB desek tl. 18 mm, bude položena minerální izolace kročejového útlumu tl. 20 mm. Nově bude do celé podlahy vložen ztužený polystyren v tloušťce 140 mm. Vzhledem k nedostatečné únosnosti dosavadních trámových stropů nad místnostmi č. 3, 4, 5 a 6 je řešeno jejich ztužení pomocí spřažené železobetonové desky. Dosavadní záklop nad stropními trámy bude očištěn a sejmut, bude zjištěna kvalita dosavadních trámů a to zejména ve zhlaví. Pokud by bylo zjištěno, že je některý trám nahnilý, vloží se nový trám vedle dosavadního – původní trám se ponechá. Všechny trámy budou ošetřeny nátěrem proti hnilobě a dřevokazným houbám. Dosavadní záklop bude zpět osazen, příp. doplněn. Trámy budou na záklopu označeny, bude provedeno navrtání pro hřebíkový spoj a zatlučeny hřebíky – viz výkres Zpevnění trámových stropů nad přízemím. Před betonáží desky bude na záklop mezi trámy položena nepískovaná lepenka a strop bude v polovině rozpětí podepřen a provedeno vzepětí 1/300 rozpětí t.j. pro rozpětí 4250 mm – 14 mm, pro rozpětí 4990 mm- 17 mm. Do desky bude vložena ocelová síť KARI Js 4 mm s oky 150/150 mm. Deska bude provedena z betonu B 20 – nutno hutnit. Deska bude po zabetonování min. 1 týden překryta fólií PE a nesmí být kropena. Stropní konstrukce nad 2. nadzemním podlažím jsou tvořeny konstrukcí krovu. Na obvodovém zdivu stavby bude pod pozednicí proveden železobetonový ztužující věnec 200/150 mm z betonu B 15 s výztuží 4 x prof. J 12 mm, třmínky V 5 po 250 mm. Věnec bude z vnější strany izolován polystyrenovými deskami tl. 30 mm. Do věnce budou osazeny kotvy z pásoviny 5/30 pro kotvení pozednic. Okenní a dveřní otvory v nosných stěnách budou překlenuty překlady. Pro rekonstruovanou část a druhé podlaží přístavby, kde z výškových důvodů není možné použít keramické překlady jsou navrženy železobetonové překlady, v přízemí přístavby keramické.

Zateplení podhledu střešní konstrukce nad sálem bude provedeno pomocí minerální vaty tl. 240 mm se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,037 W/mK a akustickou izolací tl. 40 mm se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,040 W/mK.

## d6. Střešní konstrukce

Dosavadní střešní konstrukce, jak je uvedeno shora, je dožilá, zčásti napadená hnilobou, nad částí nevyhovují dimenze krokví pro zatížení sněhem. Nad celým objektem je proto navržena nová konstrukce krovu, která nad traktem tělocvičny je řešena jako vaznicová (alternativně by bylo možné použít vazníky) a nad ostatní částí je tvořena krokvemi kotvenými do pozednic a vaznice na střední zdi. Pozednice budou kotveny do pozedních věnců pásovinou 5/30 a‘ 1 m, vaznice uložená na střední zdi bude kotvena pásovinou kotvenou do dosavadního sníženého zdiva. Veškeré řezivo použité pro stavbu bude v kvalitě SI (latě, prkna, hranoly), bude impregnováno požárně odolným nátěrem a ochranou proti houbám a škůdcům dřeva.. Viditelné přesahy bednění střechy budou provedeny jednostranně

hoblovaných palubek (hoblovaná viditelná spodní strana) tloušťky 20 mm na polodrážku. Rovněž ostatní viditelné části řeziva (krokve, vaznice) ve vnějším prostoru budou ohoblovány a veškeré viditelné řezivo bude opatřeno trojnásobným nátěrem lazurovacího laku pro vnější prostředí, barvy dub tmavý. Skladba jednotlivých částí střech je zřejmá z výkresů řezů 1-1‘, 2-2‘. Při ukládání tepelné izolace nad prostorem tělocvičny je nutné dbát na to , aby rohož byla překryta i přes vazné trámy a dokonale jí byly vyplněny okraje a prostory kolem sloupků krovu. Krytina šikmé sedlové střechy na traktem tělocvičny je navržena ze živičných modifikovaných šindelů červenohnědé barvy na podkladní oxidovatelný živičný pás, který bude k bednění střechy uchycen přibytím. Na střechách s malým sklonem budou, jako vrchní vrstva, přitaveny asfaltové pásy modifikované SBS s posypem. Oplechování střechy - střešní žlaby, dešťové svody a lemování jsou vyznačeny v půdorysu střechy. Budou provedeny z poplastovaného plechu červenohnědé barvy. Střešní svody budou svedeny do dešťové kanalizace pomocí lapačů splavenin – viz zdravotní technika. Odvětrání podstřešního nevytápěného prostoru traktu tělocvičny bude provedeno třemi ventilačními turbínami, umístěnými na hřebeni střechy.

Střešní konstrukce bude zateplena mezi krokve a pod nimi minerální vatou tl. 300 mm; součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/mK.

Pultová střecha nad částí přístavby bude zateplena minerální vatou tl. 300 mm; součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/mK.

## d7. Výplně otvorů

- Původní okenní výplně budou měněny za nové se součinitelem prostupu tepla

U = 1,2 W/m2K.

- Nová okna v přístavbě budou se součinitelem prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.

- Dveře vedoucí z exteriéru do zádveří – temperovaného prostoru budou se součinitelem prostupu tepla U = 1,7 W/m2K.

- Dveře vedoucí přímo z exteriéru do vytápěného prostoru budou se součinitelem prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.

## d8. Úpravy povrchů

Povrchy stěn:

Venkovní omítka na zateplovacím systému bude na silikonové bázi v  barvě, kterou si odsouhlasí investor na příslušném stavebním úřadě.

# e)  Tepelně technické vlastnosti

Tato část je komplexně popsána v energetickém auditu, který je součástí samostatné přílohy této kompletní dokumentace.

# f)  Způsob založení objektu

Je sepsáno výše.

# g)  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

# Řešení je popsáno v části B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA, kapitola B.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí.

# h)  Dopravní řešení

Objekt sokolovny stojí vedle silnice 343, procházející obcí Kameničky, podél objektu je vybudován nový rozšířený chodník ze zámkové dlažby. U dosavadního vstupu do objektu z východní strany bude upraveno schodiště, je navržen nový bezbariérový vstup ze severní strany a únikový východ ze západní strany. Pro přístup z východní a severní strany je navržen nový obslužný chodník dimenzovaný i pro příjezd sanitky, k únikovému východu je navržen chodník š. 120 cm. Chodníky jsou napojeny na dosavadní chodník podél objektu.

Parkovací plochy:

U rekonstruovaného objektu nelze zřídit parkovací plochy, protože to neumožňuje rozsah pozemku. Pro parkování vozidel (společenské akce) bude i nadále využíváno dosavadní parkoviště v prostoru vedle kostela Nejsv. Trojice o kapacitě 20 osobních automobilů. Parkoviště je ve vzdálenosti 170 m od rekonstruovaného objektu. Další velká parkovací plocha je vedle budovy obecního úřadu ve vzdálenosti cca 500 m od rekonstruované sokolovny.

# i)  Ochrana objektu před škodlivými vlivy

# Veškeré navržené materiály jsou navrženy v jakosti 1. třídy za účelem zajištění dlouhé životnosti a bezúdržbovosti objektu.

# j)  Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Obecné  požadavky  na  výstavbu  jsou  dodrženy  dle  Vyhlášky Ministerstva  pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu -Vyhláška 137/1998.