Aktualizace

územní studie rozvoje a využitelnosti

letiště Karlovy Vary

ÚS-LKKV

Zadání

Objednatel a zadavatel:

Letiště Karlovy Vary s.r.o.

K Letišti 132, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 263 67 858

zastoupený:		Ing. Václavem Černým

jednatelem společnosti

Pořizovatel:

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

odbor regionálního rozvoje

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

Koordinace za pořizovatele:

Bc. Vlastimil Veselý			pověřený zastupováním ved. odd.

Ing. arch. Jaroslav Jelínek 		územní plánování

Petr Křenek 				územní plánování

OBSAH  ZADÁNÍ

- Textová část:

1	Základní údaje	3

2	Důvody pro aktualizaci	3

3	Vymezení řešeného území	3

4	Požadavky na aktualizaci	3

5	Požadavky na obsah a rozsah dokumentace	4

- Grafická část:

hranice řešeného území

# Základní Údaje

## Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace, pořídil „Územní studii rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary“, (dále jen US-LKKV). Byla  vzata na vědomí dne: 19.6.2008 Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 102/06/08. Následně byla vložena do evidence územně plánovací činnosti Ministerstva pro místní rozvoj a tímto se US-LKV stala platným územně plánovacím podkladem.

## Cílem US- LKV bylo ověření (návrh) využití jednotlivých ploch letiště a především řešení širších vztahů letiště, a to  i s ohledem na rozsah  řešeného území, které zasahuje do území čtyř obcí: Města Karlovy Vary (Olšová Vrata) a obcí Andělská Hora, Pila a Kolová.

## Pro US- LKV byla zpracována „Aktualizace hlukové studie letiště Karlovy Vary“ s uvedením plošné hlukové zátěže v době denní a noční v letech 2008, s predikcí pro rok 2025 opět pro dobu denní a noční.

# Důvody pro aktualizaci

## Výstavba nové odbavovací haly, rozšíření odbavovací plochy pro letadla a parkovací plochy pro osobní automobily na letišti vyvolaly potřebu aktualizace US-LKKV. Dalšími důvody pro aktualizaci US-LKKV je skutečnost, že stávající studie obsahuje variantní řešení, aniž by však bylo stanoveno, která z variant je pro rozvoj území závazná   a rovněž nezohledňuje v dostatečné míře možnost využití stávajících objektů a  jejich zapojení do nových funkcí.

## Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. (jako provozovatel letiště) si proto nechala vypracovat architektonicko-urbanistický návrh letiště – zastavovací hmotovou studii letiště (2012, firma Parolli, s.r.o., dále jen „ZHSTS-2012“). V tomto návrhu byly navrženy funkce v území letiště s ohledem na investiční akce realizované po roce 2008. Hmotová studie reálně zohledňuje potřeby mezinárodního letiště regionálního charakteru s přesahem pro potřeby osobní a (v omezeném rozsahu) nákladní přepravy Karlovarského kraje a dále příhraničních oblastí SRN (Saska a Bavorska). Tyto nové možnosti přineslo zprovoznění rychlostní komunikace R6 mezi Chebem a Karlovými Vary. Navrhované dispoziční a výškové uspořádání je plně v souladu  s požadavky dané překážkovými rovinami dle předpisu L-14. Ve své podrobnosti jde tato dokumentace za hranici standardů územní studie, ale je možno ji využít jako hodnotný podklad pro aktualizaci US-LKKV, která bude v souladu s  reálnými potřebami provozovatele a ekonomickými možnostmi majitele letiště.

## Aktualizovaná územní studii rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary (dále jen „Aktualizovaná US-LKKV“) bude sloužit jako podklad pro aktualizaci ZÚR KK a pro  rozpracované územní plány dotčených obcí, po vložení do evidence také jako územně plánovací podklad pro územní řízení.

# Vymezení řešeného území

## Rozsah řešeného území se aktualizací nemění. V odůvodněném případě je možno jeho rozsah po dohodě s pořizovatelem upravit.

# Požadavky na aktualizaci

## Aktualizace bude obsahovat jen jednu variantu.

## Jako výchozí podklad použít ZHSTS-2012.

## Na základě tohoto podkladu aktualizovat v potřebném rozsahu US_LKKV a zjednodušit její regulaci funkčního uspořádání.

## Zohlednit potřebnou související infrastrukturu dle etapovitosti ZHSTS-2012.

## Zajistit koordinaci s novými nebo zpracovávanými koncepčními dokumenty: Program rozvoje Karlovarského kraje, operační programy a koncepční dokumenty Karlovarského kraje.

## Aktualizovat rozsah a umístění ploch pro složky letiště (ZPS, energetika, skladování LPH, haly pro garážování a údržbu letištních mechanismů apod.) a na tomto základě zpřesnit vymezení zastavitelných ploch provozu, veřejného vybavení, zeleně, silniční dopravy apod.

## Zapracovat aktuální stav a návrh kapacitní komunikace (rozpracovaný ÚP Karlových Varů) zajišťující příjezd k letišti z budoucí komunikace R6 (E48).

## Akceptovat využití ploch letiště i pro umístění dalších veřejně prospěšných investic nadmístního významu dle ZHSTS2012.

## Prověřit dopady posunu ochranných pásem letiště v souvislosti s jednostranným rozšířením RWY na sever (posun osy o 7,5 m) s využitím výsledků „Studie úpravy parametrů RWY stripu na LKKV“ (AGA-Letiště, s.r.o., 2012).

## Prověřit možné střety změn - vyplývajících z aktualizace - např. s plochami bydlení a rekreace v okolí letiště a navrhnout jejich řešení.

## Prověřit soulad s koncepcí rozvoje objektů a vybavení poskytovatele LPS (ŘLP ČR, s.p.).

## Stanovit nutné kroky pro zapracování aktualizací US-LKKV navržených změn do ZÚR KK a územně plánovacích dokumentací obcí Karlovy Vary, Pila, Kolová a Andělská Hora.

## Aktualizovat mapu pozemků dotčených Aktualizovanou US_LKKV, včetně ověření majetkoprávních vztahů. Zapracovat do tabulky, včetně kontaktů na vlastníky.

## Aktualizovat potřeby výkupů pozemků pro realizaci záměrů studie, rozsah předpokládaného vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF) a pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Aktualizovat seznam pozemků v zájmovém území, které budou dotčeny výškovým omezením překážkových rovin dle předpisu L-14.

## Aktualizovat posouzení stávajících kapacit a stavu inženýrských sítí pro další rozvoj letiště Karlovy Vary (v areálu letiště i mimo něj). Ověřit navržená opatření pro jejich posílení a návrhy vedení nových rozvodů a sítí.

## Ověřit soulad známých záměrů všech investorů v řešeném území s Aktualizovanou US-LKKV.

## Ověřit navržené formy využívání obnovitelných zdrojů energie pro provoz letiště.

## Ověřit stabilitu širších vazeb v území, v případě potřeby reagovat na jejich změny.

## Ověřit potřebu a návrh umístění základny IZS s MV ČR (vrtulníková základna) s ohledem na vlastnictví pozemků MV ČR.

# Požadavky na obsah a rozsah dokumentace

## Dokumentace bude zpracována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, dále jen „stavební zákon"), a jeho prováděcími vyhláškami, budou zohledněny a respektovány ostatní právní předpisy, zejména související s problematikou leteckého provozu a ochrany životního prostředí.

## Dokumentace bude obsahovat příslušné dokladové části.

## Dokumentace bude zpracována v souladu s veškerými pokyny a podklady předanými objednatelem a pořizovatelem zhotoviteli.

## Aktualizovaná ÚS-LKKV bude zpracována ve dvou etapách: návrh a čistopis. Analýza území je v rozhodující míře obsažena v podkladových dokumentacích. Ověření analytických informací bude součástí návrhu.

## Budou aktualizovány limity využití území dle aktuálního stavu územně analitických podkladů.

## Etapa návrhu zahrnuje:

- zpracování dokumentace

- její předběžné projednání s dotčenými orgány, obcemi a subjekty dotčenými změnami

- odborný výklad s digitální prezentací na veřejném projednání

- zajištění vyjádření Úřadu pro civilní letectví

## Etapa čistopisu zahrnuje

## spolupráce s pořizovatelem při vyhodnocení připomínek vzešlých z projednání návrhu

## úpravu textové i grafické části dokumentace zapracováním akceptovaných připomínek

## zpracování rešerše textu a schématu základního výkresu

## Dokumentace bude aktualizovat zejména:

- základní koncepci rozvoje a využitelnost letiště Karlovy Vary

- rozsah vymezení zastavitelných ploch

- základní funkční využití ploch v řešeném území a jejich uspořádání

- koncepci řešení dopravní infrastruktury

- koncepci řešení a uspořádání technické infrastruktury, včetně infrastruktury RLP ČR, s.p.

- koncepci řešení požadavků ochrany přírody, krajiny a systému ekologické stability

- řešení širších vztahů

- stanovení podmínek, případně etap využití území

- doporučené regulační prvky plošného a prostorového uspořádání

- souhrn nutných a doporučených změn a úprav ve stávajících územně plánovacích dokumentacích a urbanistických studiích dotčených obcí a města Karlovy Vary

- požadavky na změny v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR KK)

- doporučení pro zpracování navazující územně plánovací, projektové a další přípravy letiště Karlovy Vary

## Dokumentace bude obsahovat textovou a grafickou část minimálně v tomto
rozsahu:

- Textová část bude zpracována v „Průvodní zprávě“ v přehledném stránkovém členění na kapitoly týkající se zejména jednotlivých témat uvedených v odst. 5.8. Textová část bude doplněna tabulkami a kartogramy s údaji doplňujícími a charakterizujícími navržené řešení.

- Textová část bude v etapě čistopisu dále obsahovat v samostaté příloze „Výtah“ (rešerši textu)

- Průvodní zpráva i Výtah bude obsahovat schema hlavního výkresu.

- Grafická část bude obsahovat zejména tyto výkresy:

  - schéma širších vztahů řešené lokality letiště KV			         m 1:200 000

  - situace širších vztahů						     	1:  25 000

  - hlavní výkres							    	1:     5 000

  - výkres etapizace						     	1:   10 000

  - výkres dopravního řešení					     	1:   10 000

  - výkres řešení technické infrastruktury				     	1:   10 000

  - výkres krajiny, ochrany životního prostředí a ÚSES		     	1:   10 000

  - navrhovaná ohranná pásma letiště					1:   25 000

  - změna ohranného pásma letiště s výškovým omezením staveb		1: 100 000

  - schéma změn v ÚPD dotčených obcí a v ZÚR KK		     	1:   10 000

  - výkres katastrálního dělení pozemků se zakreslením majetkoprávních vztahů a rozsahu nutného výkupu pozemků dle současných vlastníků, příp. detaily řešení	 1:     5 000

## V grafické části budou jednoznačně odlišeny vstupní informace mapového podkladu, které tvoří nezbytné pozadí, od návrhu.

## V grafické části bude jednoznačnou symbolikou odlišen současný stav a návrh řešení.

## Grafické symboly v legendě budou svou velikostí odpovídat symbolům ve výkrese.

## Aktualizovaná US-LKKV bude zpracována a předána v těchto formách:

- v elektronické formě - grafická část ve vektorovém formátu ESRI a EPS, textová část ve formátu MS OFFICE WORD,

- zároveň ve formátu PDF;

## tištěné výstupy budou předány ve formátu A4 (u výkresů po složení).

## Grafická (vektorová) část dokumentace v digitální formě bude zpracována tak, aby veškeré
výstupy byly použitelné v geografickém informačním systému Krajského úřadu Karlovarského kraje (ArcGIS - ESRI). Doporučený typ geografických dat je SHAPEFELE, popř. je možné využít Personál Geodatabase a File Geodatabase. Atributová data budou součástí ShapeFile, popř. jedné z varianty Geodatabase. Výsledná struktura a případný datový model bude zdokumentován a projednán s odborem informatiky (oddělením GIS) nebo odborem reg. Rozvoje, oddělení územního plánování.

## Současně je nutné, aby zhotovitel dodržel základní topologická pravidla (http://www.arcdata.cz/download/doc/TopologiePlakat-9.1.pdř). Grafická část bude předána pro archivaci a další případnou prezentaci také jako rastrová data ve formátu EPS (doporučené rozlišení 300 DPI, minimální barevná hloubka 256 barev).

## Součástí elektronických dat budou metadatové informace o dané vrstvě v ISO 19115. Dále budou předány také projektové soubory (mxd - ArcGIS verze 10 nebo 9.3.).

## Tabulková data budou předána ve formátu DBF, popř. MS ACCESS, Excel.

## Dokumentace bude v návrhové etapě předána ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a ve dvou v digitálním formátu. Etapa čistopisu bude předána v šesti vyhotoveních v listinné podobě a ve dvou v digitálním formátu. Schéma základního výkresu a rešerše textu budou předány v šesti vyhotoveních v listinné podobě a ve dvou v digitálním formátu. Veškerá listinná vyhotovení budou opatřena autorizačním razítkem a podpisem zpracovatele.

## Elektronická podoba textové i grafické části bude předávána na elektronických nosičích CD nebo DVD.

## Další podmínky budou upraveny příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem.

Seznam použitých zkratek:

| ORR |  | Odbor regionálního rozvoje |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KÚKK |  | Krajský úřad Karlovarského kraje |  |  |
| ZÚR KK |  | Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje |  |  |
| KV |  | Město Karlovy Vary |  |  |
| LKV |  | Letiště Karlovy Vary |  |  |
| RWY |  | Přistávací dráha letiště |  |  |
| CHKO |  | Chráněná krajinná oblast |  |  |
| ZPS |  | Záchranný požární systém letiště |  |  |
| LPH |  | Letecké pohonné hmoty |  |  |
| ŘLP ČR |  | Řízení leteckého provozu Česká republika |  |  |
| LPS |  | Letové provozní služby |  |  |
| ZPF |  | Zemědělský půdní fond |  |  |
| PUPFL |  | Pozemek určený k plnění funkce lesa |  |  |
| IZS |  | Integrovaný záchranný systém |  |  |
| MVČR |  | Ministerstvo vnitra České republiky |  |  |
| ÚP |  | Územní plán |  |  |

US-LKKV	        Územní studii rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary