Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2009.

## Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581

Název:

Stavebně – technický průzkum

Objednavatel:

Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1,

362 51 Jáchymov

Objekt:

Opěrná zeď, ulice Mincovní,  lokalita 28, Jáchymov – I. etapa

Dalovice dne 27.02.2015                                  Ing. Stanislav Vonka

- Úvod

Na základě objednávky č. 14/15 na zhotovení zadávací projektové dokumentace pro stavbu  „Zabránění sesuvů svahů a sanace opěrných zdí v Jáchymově“, byl Kanceláří stavebního inženýrství, s. r. o., Botanická 256, 360 02 Dalovice proveden stavebně – technický průzkum svahu a opěrných zdí v ulici Mincovní v úseku mezi schodišti podél komunikace v délce cca 125 000 mm, v lokalitě 28, ulice Mincovní v Jáchymově.

II. Stavebně – technický průzkum stavebního stavu

Na uvedené lokalitě se nachází hlinitopísčitý svah, na kterém je vybudována místní komunikace.

Geologický profil svahu:

0,00 – 1,00 m  navážka , vyrovnání terénu , hlíny

1,00 – 2,50 m  hlína až jíl se střední plasticitou, konzistence tuhá

2,50 – 3,00 m  písčitá hlína , konzistence tuhá

3,00 – 4,00 m  štěrkovitá hlína , konzistence tuhá

4,00 – 4,50 m  zvětralé skalní podloží charakteru hlinitého štěrku

4,50 –   ---  m  skalní podloží , svor

bez přítomnosti hladiny podzemní vody

Malé úseky svahu byly v minulosti zajištěny opěrnými kamennými zdmi z kamenů kladených nasucho. Zdi byly lokálně opravovány betonovými výplněmi. Mezi zdmi se nacházejí narušené svahy, ve kterých dochází k lokálním sesuvům. Opěrné zdi jsou v zanedbaném stavu, porostlé náletovou vegetací, dochází k samovolnému vysouvání kamenů a částečnému, lokálně omezenému, samovolnému řícení. Opěrné kamenné zdi jsou vybočeny ze svislého i vodorovného směru. Mezi kamennými zdmi se nachází neupravený hlinitopísčitý svah, který je silně porostlý náletovou vegetací s lokálními sesuvy. Na koruně svahu a opěrných zdí se nachází komunikace Mincovní. V povrchu komunikace jsou patrné podélné trhliny, které svědčí o aktivní nestabilitě svahu. Svahové sesuvy a následné řícení kamenných zdí je způsobeno klimatickým zatížením a pronikáním povrchové vody do svahu a není tak způsobeno antropogenní činností.

II.1 Koruna opěrných zdí

Opěrné zdi nejsou ukončeny římsou. Koruny jsou neošetřené, rozvolněné a porostlé náletovou vegetací.

II.2 Odvodnění zdi

Zdi nejsou odvodněné, do zdí intenzivně zatéká.

II.3  Dřeviny v blízkosti objektu

V celé lokalitě se nenacházejí žádné vzrostlé stromy.

III. Ostatní zařízení

V komunikaci  Mincovní se nachází STL vedení plynárenského zařízení, RWE Distribuční služby s. r. o.,  podzemní vedení nn ČEZ Distribuce a. s., vodovodní a kanalizační zařízení VAK Karlovy Vary a. s.,  podzemní zařízení veřejného osvětlení ČEZ Energetické služby s. r. o.  a nespecifikované nadzemní vedení nn na dřevěných sloupech.

K nově budované převázce stabilizace svahu je umožněn přístup po ulici Mincovní. Ze strany od Náměstí Republiky je přístup možný pouze bez mechanizace a je značně ztížen.

III. Klasifikace zjištěných poruch

Poruchy opěrných zdí a svahů u komunikace Mincovní jsou ve smyslu směrnice „Pokyny pro hodnocení stavebních konstrukcí“ klasifikovány jako havarijní, které znemožňují hospodárnou životnost a užitnou jakost. Jednotlivé úseky opěrných zdí i svahů jsou lokálně zřícené, svahy sesuté a hrozí postupné samovolné lokální zřícení.

Dalovice dne 27.02.2015                                                             Ing. Stanislav Vonka