Opěrná zeď Mincovní – lokalita 28 – I. Etapa

zajištění svahu

Konstrukční část – statika

# Statický výpočet

## Obsah

1.	Obsah	1

2.	Akce	2

3.	Podklady	2

4.	Použité normy a programy	2

5.	Statický výpočet – úvod	2

6.	Statický výpočet	4

6.1.	zajištění svahu řez A	4

6.2.	zajištění svahu řez B	17

6.3.	zajištění svahu řez C	30

6.4.	zajištění svahu řez D	43

6.5.	zajištění svahu řez E	53

6.6.	žb.převázka mikrozápor	63

7.	Shrnutí výsledků statických výpočtů	66

8.	Závěr	66

## Akce

Jáchymov , Mincovní ulice – opěrné zdi

Statické zajištění svahu – mikrozáporová stěna

Konstrukční – statická část

Projekt pro zadání stavby

## Podklady

jednání s investorem dne 19.08.2010

geodetické zaměření „Jáchymov – Mincovní ulice, opěrná zeď č.28“, září 2010

## Použité normy a programy

ČSN  73 0031      Stavební konstrukce a základy ,základní ustanovení pro výpočet

ČSN  73 0035      Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN  73 0037      Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN  73 1001      Základová půda pod plošnými základy

ČSN  73 1201      Navrhování betonových konstrukcí + komentář k ČSN

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-2    Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou

ČSN EN 206-1      Beton – část 1 : Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí – část 1-1 : Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1997-1    Navrhování geotechnických konstrukcí – část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1998-5    Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska

ČSN EN 1536     Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty

ČSN EN 1537     Provádění speciálních geotechnických prací – Injektované horninové kotvy

ČSN EN 12715   Provádění speciálních geotechnických prací – Injektáže

GEO  5,0              komplexní systém geotechnických výpočtů – FINE Praha

FIN 10                  kompletní statický SW v prostředí 2D

technický průvodce 51 - statické tabulky

## Statický výpočet – úvod

Na základě objednávky jsme vypracovali statické a stabilitní posouzení svahu a návrh řešení zabezpečení svahu . Navržené řešení – mikrozáporová stěna kotvená bude posouzena na stávající platné normy ČSN EN a dále bude přesněji specifikováno přitížení rubu opěrné zdi , koruny svahu . Statický výpočet – posouzení bude provedeno ve vytypovaných charakteristických řezech svahem – řezy A –E .

Zajištění svahu pomocí mikrozáporové kotvené stěny bude posouzeno v obecném vrstevnatém zemním prostředí . Je uvažován původní rostlý geologický profil .  Ve statickém výpočtu – posouzení bude uvažován základní geologický profil :

- Geologický profil :

0,00 – 1,00 m  navážka , vyrovnání terénu , hlíny

1,00 – 2,50 m  hlína až jíl se střední plasticitou, konzistence tuhá

2,50 – 3,00 m  písčitá hlína , konzistence tuhá

3,00 – 4,00 m  štěrkovitá hlína , konzistence tuhá

4,00 – 4,50 m  zvětrálé skalní podloží charakteru hlinitého štěrku

4,50 –   ---  m  skalní podloží , svor

bez přítomnosti hladiny podzemní vody

únosnost základové spáry opěrné zdi Rdt = 175 kPa

Dále budou uvažovány přitížení v rubu opěrné zdi, v koruně svahu – přitížení terénu za hranou svahu případně terén ve sklonu (přitížení zeminou) . Ve statickém výpočtu – posouzení budou uvažovány následující přitížení :

- 2,50 kN/m2 ( bez přitížení speciálního přitížení – běžné využití , násyp nad opěrkou do výšky 1,20 m nebo dle ČSN EN 1991-1-1 tabulky 6.7 a 6.8 užitné zatížení dopravních ploch pro vozidla do 30 kN – kategorie „F“ )

- 5,00 kN/m2 ( dle ČSN EN 1991-1-1 tabulky 6.7 a 6.8 - užitné zatížení dopravních ploch pro vozidla 30 – 160 kN – kategorie „G“ , nebo dle ČSN EN 1991-2 , model zatížení 4 )

- 9,00 kN/m2 ( přitížení dopravním provozem dle ČSN EN 1991-2 , model zatížení 1 – nápravová síla 300 kN, dvounáprava – rovnoměrné zatížení)

- 12,00 a 16,00 kN/m2 ( přitížení dopravním provozem dle ČSN EN 1991-2 , model zatížení 2 – jednonápravová síla 400 kN, náhradní rovnoměrné zatížení)

Posouzení mikrozáporové stěny bude provedeno dle ČSN EN. Dále se provede posouzení materiálu respektive průřezu . Nakonec bude provedeno posouzení celkové stability konstrukce . Smyková plocha je předpokládána kruhová i polygonální ( výpočet proveden dle metody Bishopa , Pettersena resp.Sarma , Spencra ) .

Ve výpočtech se neuvažuje s podzemní vodou (na konstrukci zajištění svahu – mikrozáporovou stěnu nebude působit hydrostatický tlak) . Dále se neuvažuje se seizmickým zatížením dle ČSN EN 1998-5 .

Předmětem dokumentu je :

- stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce a zatěžovacích údajů

- statický výpočet (výpočet vnitřních sil) hlavních prvků nosné konstrukce

- posouzení opěrné zdi jako celku i posouzení průřezu nosné konstrukce

- posouzení stability zajišťovaného zemního odřezu

Dokumentace byla zpracována v rozsahu dokumentace k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b stavebního zákona, který je definován Příl.1. odst. 1.2. Stavebně konstrukční část.

Nedílnou součástí dokumentu je TECHNICKÁ ZPRÁVA .

## Statický výpočet

### zajištění svahu řez A

Geometrie konstrukce

Délka konstrukce = 6.00 m

Typ konstrukce : Ocelový I-průřez

Průřez : HE 180 B

Osová vzdálenost průřezů a = 1.20 m

Koef.redukce tlaku před stěnou = 1.00

| Plocha průřezu | A | = | 5.442E-03 | m2/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment setrvačnosti | I | = | 3.192E-05 | m4/m |
| Modul pružnosti | E | = | 210000.00 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | = | 81000.00 | MPa |

Modul reakce podloží počítán podle terorie Schmitt.

Parametry zemin

| navážka |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 18,00 | kN/m3 |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 3,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 1,00 | kPa |
| Třecí úhel aktivní : | act | = | 1,00 | ° |
| Třecí úhel pasivní : | pas | = | 1,00 | ° |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,30 |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 1,00 | MPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,30 |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 18,00 | kN/m3 |

| Třída F5, konzistence tuhá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 20,00 | kN/m3 |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 19,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 8,00 | kPa |
| Třecí úhel aktivní : | act | = | 3,00 | ° |
| Třecí úhel pasivní : | pas | = | 4,00 | ° |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,40 |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 3,00 | MPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,40 |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 20,00 | kN/m3 |

| Třída F3, konzistence tuhá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 18,00 | kN/m3 |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 24,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 8,00 | kPa |
| Třecí úhel aktivní : | act | = | 4,00 | ° |
| Třecí úhel pasivní : | pas | = | 5,00 | ° |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,35 |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 5,00 | MPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,35 |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 18,00 | kN/m3 |

| Třída F1, konzistence tuhá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 19,00 | kN/m3 |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 29,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 8,00 | kPa |
| Třecí úhel aktivní : | act | = | 6,00 | ° |
| Třecí úhel pasivní : | pas | = | 8,00 | ° |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,35 |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 15,00 | MPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,35 |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 19,00 | kN/m3 |

| Třída G4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 19,00 | kN/m3 |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 32,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 8,00 | kPa |
| Třecí úhel aktivní : | act | = | 10,00 | ° |
| Třecí úhel pasivní : | pas | = | 12,00 | ° |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,30 |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 70,00 | MPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,30 |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 19,00 | kN/m3 |

| Třída G3/R4, ulehlá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 21,00 | kN/m3 |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 38,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 45,00 | kPa |
| Třecí úhel aktivní : | act | = | 18,00 | ° |
| Třecí úhel pasivní : | pas | = | 22,00 | ° |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,25 |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 150,00 | MPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,25 |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 1.00 | navážka |  |
| 2 | 1.50 | Třída F5, konzistence tuhá |  |
| 3 | 0.50 | Třída F3, konzistence tuhá |  |
| 4 | 1.00 | Třída F1, konzistence tuhá |  |
| 5 | 0.50 | Třída G4 |  |
| 6 | - | Třída G3/R4, ulehlá |  |

Hloubení

Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 2.00 m.

Tvar dna jámy

| Číslo | Souřadnice | Hloubka |
| --- | --- | --- |
|  | X [m] | Z [m] |
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | -0.50 | 0.00 |
| 3 | -4.50 | 3.50 |
| 4 | -5.00 | 3.50 |
| 5 | -10.00 | 7.50 |
| 6 | -11.00 | 7.50 |

Počátek [0,0] je umístěn na dně jámy.

Kladná souřadnice +z směřuje dolů.

| Název : Hloubení | Fáze : 1 |
| --- | --- |

Tvar terénu

Terén za konstrukcí je rovný.

Vliv vody

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Zadané kotvy

| Číslo | Nová | Hloubka |  | Délka |  | Kořen |  | Sklon |  | Vzd. mezi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kotva | z [m] |  | l [m] |  | lk [m] |  |  [°] |  | b [m] |  |
| 1 | ANO | 0.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 60.00 |  | 3.00 |  |
| Číslo | Průměr |  | Plocha |  | Modul |  | Dopnutí |  | Síla |  |  |
|  | d [mm] |  | A [mm2] |  | E [MPa] |  |  |  | F [kN] |  |  |
| 1 | 32.0 |  |  |  | 210000.00 |  |  |  | 50.00 |  |  |

Celkové nastavení výpočtu

Metodika posouzení : automatický výpočet podle EN 1997

Zadání koeficientů : Standard

Návrhový přístup : 1 - redukce zatížení a materiálu

Číslo kombinace : 1

| Součinitelé redukce zatížení (F) | Souč. | Kombinace 1 [–] |  |  | Kombinace 2 [–] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nepříznivé | Příznivé |  | Nepříznivé | Příznivé |
| Stálé zatížení | G | 1,35 | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 |
| Proměnné zatížení | Q | 1,50 | 0,00 |  | 1,30 | 0,00 |
| Zatížení vodou | w | 1,30 |  |  | 1,00 |  |
| Součinitelé redukce materiálu (M) |  |  |  | Souč. | Kombinace 1 | Kombinace 2 |
|  |  |  |  |  | [–] | [–] |
| Součinitel redukce úhlu vnitřního tření |  |  |  | m | 1,00 | 1,25 |
| Součinitel redukce efektivní soudržnosti |  |  |  | mc | 1,00 | 1,25 |
| Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti |  |  |  | mcu | 1,00 | 1,40 |
| Součinitel redukce Poissonova čísla |  |  |  | mv | 1,00 | 1,00 |

Výpočet aktivního tlaku - Coulomb (ČSN 730037)

Výpočet pasivního tlaku - Caqout-Kerisel (ČSN 730037)

Počet dělení stěny na konečné prvky = 20

Nastavení výpočtu fáze

Kombinace : základní

Výsledky výpočtu (Fáze budování 1)

Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou)

| Hloubka | Ta,p | Tk,p | Tp,p | Ta,z | Tk,z | Tp,z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] |
| 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 |
| 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 1.22 | 4.65 |
| 0.47 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 7.96 | 8.43 | 12.25 |
| 0.48 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 7.98 | 8.45 | 12.27 |
| 0.50 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 8.49 | 8.94 | 12.79 |
| 0.50 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 8.51 | 8.96 | 12.81 |
| 0.53 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.06 | 9.49 | 13.36 |
| 0.53 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.08 | 9.51 | 13.38 |
| 1.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 19.03 | 19.03 | 23.40 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 16.20 | 63.05 |
| 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 20.15 | 72.66 |
| 2.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 10.35 | 34.20 | 106.84 |
| 2.00 | -0.00 | -0.00 | -23.65 | 10.35 | 34.20 | 106.85 |
| 2.21 | -0.84 | -3.78 | -23.65 | 13.13 | 37.98 | 116.03 |
| 2.50 | -2.00 | -5.47 | -23.65 | 16.97 | 43.20 | 128.74 |
| 2.50 | -2.00 | -5.53 | -26.53 | 12.77 | 34.89 | 159.03 |
| 2.84 | -3.22 | -7.33 | -26.53 | 16.10 | 39.32 | 175.85 |
| 3.00 | -3.80 | -8.19 | -26.53 | 17.68 | 41.43 | 183.88 |
| 3.00 | -3.80 | -9.92 | -30.87 | 13.25 | 41.43 | 245.19 |
| 3.19 | -4.53 | -11.22 | -30.87 | 14.86 | 44.09 | 258.94 |
| 3.42 | -5.40 | -12.78 | -30.87 | 16.79 | 47.27 | 275.35 |
| 3.50 | -5.70 | -13.31 | -30.87 | 17.44 | 48.34 | 280.91 |
| 3.67 | -6.33 | -14.44 | -30.87 | 18.84 | 50.64 | 292.79 |
| 4.00 | -7.60 | -16.70 | -30.87 | 21.64 | 55.25 | 316.63 |
| 4.00 | -7.60 | -14.77 | -35.21 | 18.01 | 43.97 | 411.41 |
| 4.49 | -9.47 | -17.72 | -35.21 | 21.55 | 49.37 | 457.62 |
| 4.50 | -9.50 | -16.86 | -265.25 | 17.10 | 38.48 | 1066.22 |
| 6.00 | -15.80 | -26.30 | -349.56 | 23.40 | 52.65 | 1361.31 |

Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci

| Hloubka | kh,p |  |  | kh,z |  |  | Deformace | Tlak | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] |  |  | [MN/m3] |  |  | [mm] | [kPa] | [kN/m] | [kNm/m] |
| 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -9.41 | 0.00 | 8.33 | 0.00 |
| 0.30 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -8.93 | 4.28 | 7.69 | -2.44 |
| 0.60 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -8.41 | 10.60 | 5.46 | -4.46 |
| 0.90 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -7.83 | 16.92 | 1.33 | -5.52 |
| 1.20 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -7.18 | 4.40 | -1.87 | -5.35 |
| 1.50 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -6.46 | 6.59 | -3.52 | -4.56 |
| 1.80 | 0.00 |  |  | 3.77 |  |  | -5.68 | 9.21 | -5.66 | -3.46 |
| 1.99 | 0.00 |  |  | 3.77 |  |  | -5.16 | 14.59 | -7.92 | -2.19 |
| 2.01 | 3.77 |  |  | 3.77 |  |  | -5.10 | -4.24 | -8.02 | -2.03 |
| 2.10 | 3.77 |  |  | 3.77 |  |  | -4.85 | -2.35 | -7.73 | -1.32 |
| 2.40 | 3.77 |  |  | 3.77 |  |  | -4.01 | 6.30 | -8.32 | 1.01 |
| 2.70 | 5.06 |  |  | 5.06 |  |  | -3.19 | -1.35 | -8.91 | 3.60 |
| 3.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -2.41 | -8.85 | -7.98 | 6.55 |
| 3.30 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -1.73 | -15.11 | -4.38 | 8.45 |
| 3.60 | 0.00 |  |  | 21.91 |  |  | -1.15 | -6.42 | -0.24 | 8.72 |
| 3.90 | 0.00 |  |  | 21.91 |  |  | -0.70 | 7.72 | -0.50 | 8.71 |
| 4.20 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -0.36 | -15.75 | 0.12 | 9.17 |
| 4.50 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -0.15 | -13.66 | 4.53 | 8.46 |
| 4.80 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.04 | -3.52 | 11.37 | 5.42 |
| 5.10 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.01 | 16.70 | 8.54 | 2.28 |
| 5.40 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.02 | 14.75 | 3.51 | 0.48 |
| 5.70 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.03 | 6.12 | 0.31 | -0.03 |
| 6.00 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.05 | -4.30 | -0.00 | -0.00 |
| Maximální posouvající síla |  | = | 11.37 |  | kN/m |  |  |  |  |  |
| Maximální moment |  | = | 9.17 |  | kNm/m |  |  |  |  |  |
| Maximální deformace |  | = | 9.4 |  | mm |  |  |  |  |  |

Síly v kotvách

| Číslo | Hloubka | Deformace | Síla v kotvě |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [mm] | [kN] |  |  |
| 1 | 0.00 | -9.4 | 50.00 |  |  |
| Název : Výpočet |  |  |  |  | Fáze : 1 |

Vnitřní stabilita kotevního systému - mezivýsledky

EA = 28.30 kN/m          = 2.71 °

| Řada | EA1 | 1 | G | C |  | Započítané | Q | F | FKMAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kotev | [kN/m] | [°] | [kN/m] | [kN/m] | [°] | řady kotev | [kN/m] | [kN/m] | [kN] |
| 1 | 35.95 | 17.20 | 155.12 | 18.51 | -13.43 |  | 104.34 | 128.62 | 385.86 |

Posouzení vnitřní stability kotevního systému

| Číslo | Síla v kotvě | Max.příp.síla v kotvě | Posouzení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN] | [kN] |  |
| 1 | 50.00 | 385.86 | Vyhovuje |

Rozhodující řada kotev : 1

Max. dovolená síla Fmax = 385.86 kN > 50.00 kN = Fzad

Celkové posouzení vnitřní stability VYHOVUJE

Vstupní data (Fáze budování 2)

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 1.00 | navážka |  |
| 2 | 1.50 | Třída F5, konzistence tuhá |  |
| 3 | 0.50 | Třída F3, konzistence tuhá |  |
| 4 | 1.00 | Třída F1, konzistence tuhá |  |
| 5 | 0.50 | Třída G4 |  |
| 6 | - | Třída G3/R4, ulehlá |  |

Hloubení

Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 2.00 m.

Tvar dna jámy

| Číslo | Souřadnice | Hloubka |
| --- | --- | --- |
|  | X [m] | Z [m] |
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | -0.50 | 0.00 |
| 3 | -4.50 | 3.50 |
| 4 | -5.00 | 3.50 |
| 5 | -10.00 | 7.50 |
| 6 | -11.00 | 7.50 |

Počátek [0,0] je umístěn na dně jámy.

Kladná souřadnice +z směřuje dolů.

Tvar terénu

Terén za konstrukcí je rovný.

Vliv vody

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Zadaná plošná přitížení

| Číslo | Přitížení |  | Název | Působ. | Vel.1 | Vel.2 | Poř.x | Délka | Hloubka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN/m2] | [kN/m2] | x [m] | l [m] | z [m] |
| 1 | ANO |  | užívání plochy | proměnné | 2.50 |  |  |  | na terénu |
| 2 | ANO |  | komunikace | proměnné | 20.00 |  | 2.00 | 5.00 | na terénu |

Zadané kotvy

| Číslo | Nová | Hloubka |  | Délka |  | Kořen |  | Sklon |  | Vzd. mezi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kotva | z [m] |  | l [m] |  | lk [m] |  |  [°] |  | b [m] |  |
| 1 | NE | 0.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 60.00 |  | 3.00 |  |
| Číslo | Průměr |  | Plocha |  | Modul |  | Dopnutí |  | Síla |  |  |
|  | d [mm] |  | A [mm2] |  | E [MPa] |  |  |  | F [kN] |  |  |
| 1 | 32.0 |  |  |  | 210000.00 |  |  |  | 142.39 |  |  |

Nastavení výpočtu

Kombinace : základní

Výsledky výpočtu (Fáze budování 2)

Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou)

| Hloubka | Ta,p | Tk,p | Tp,p | Ta,z | Tk,z | Tp,z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] |
| 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.53 | 1.61 | 2.17 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 1.61 | 2.17 |
| 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 4.10 | 4.40 |
| 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.09 | 28.09 | 28.09 |
| 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.41 | 25.41 | 25.41 |
| 0.47 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 21.94 | 21.94 | 21.94 |
| 0.48 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 21.92 | 21.92 | 21.92 |
| 0.50 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |
| 0.50 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 21.48 | 21.48 | 21.48 |
| 0.53 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.04 | 21.04 | 21.04 |
| 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.72 | 20.72 | 20.72 |
| 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.03 | 19.81 | 19.81 |
| 1.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 12.90 | 23.13 | 23.40 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.68 | 45.68 | 63.05 |
| 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04 | 32.04 | 67.04 |
| 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.84 | 32.12 | 67.19 |
| 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 34.99 | 72.66 |
| 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.61 | 34.99 | 72.66 |
| 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.43 | 38.30 | 78.98 |
| 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.87 | 43.99 | 90.92 |
| 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.31 | 49.23 | 102.86 |
| 2.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 24.46 | 50.89 | 106.84 |
| 2.00 | -0.00 | -0.00 | -23.65 | 24.46 | 50.89 | 106.85 |
| 2.18 | -0.73 | -3.27 | -23.65 | 26.75 | 54.12 | 114.80 |
| 2.21 | -0.84 | -3.78 | -23.65 | 27.10 | 54.60 | 116.03 |
| 2.45 | -1.82 | -5.21 | -23.65 | 30.19 | 58.77 | 126.75 |
| 2.50 | -2.00 | -5.47 | -23.65 | 30.76 | 59.53 | 128.74 |
| 2.50 | -2.00 | -5.53 | -26.53 | 24.12 | 50.74 | 159.03 |
| 2.73 | -2.82 | -6.74 | -26.53 | 26.24 | 53.35 | 170.32 |
| 2.84 | -3.22 | -7.33 | -26.53 | 27.27 | 54.59 | 175.85 |
| 3.00 | -3.80 | -8.19 | -26.53 | 28.78 | 56.39 | 183.88 |
| 3.00 | -3.80 | -9.92 | -30.87 | 22.24 | 56.39 | 245.19 |
| 3.19 | -4.53 | -11.22 | -30.87 | 23.79 | 58.63 | 258.94 |
| 3.27 | -4.84 | -11.77 | -30.87 | 24.43 | 59.56 | 264.67 |
| 3.42 | -5.40 | -12.78 | -30.87 | 25.64 | 61.28 | 275.35 |
| 3.50 | -5.70 | -13.31 | -30.87 | 26.26 | 62.18 | 280.91 |
| 3.55 | -5.87 | -13.62 | -30.87 | 26.63 | 62.70 | 284.15 |
| 3.67 | -6.33 | -14.44 | -30.87 | 27.60 | 64.08 | 292.79 |
| 3.82 | -6.91 | -15.47 | -30.87 | 28.82 | 65.82 | 303.64 |
| 4.00 | -7.60 | -16.70 | -30.87 | 30.28 | 67.91 | 316.63 |
| 4.00 | -7.60 | -14.77 | -35.21 | 25.43 | 56.22 | 411.41 |
| 4.09 | -7.95 | -15.32 | -35.21 | 23.91 | 57.01 | 419.96 |
| 4.36 | -8.98 | -16.96 | -35.21 | 19.37 | 59.38 | 445.61 |
| 4.49 | -9.47 | -17.72 | -35.21 | 17.24 | 60.50 | 457.62 |
| 4.50 | -9.50 | -16.86 | -265.25 | 28.88 | 49.23 | 1066.22 |
| 4.64 | -10.07 | -17.72 | -272.91 | 28.38 | 50.22 | 1093.04 |
| 4.91 | -11.22 | -19.43 | -288.24 | 27.39 | 52.22 | 1146.70 |
| 5.18 | -12.36 | -21.15 | -303.57 | 26.39 | 54.25 | 1200.35 |
| 5.45 | -13.51 | -22.87 | -318.90 | 25.39 | 56.30 | 1254.00 |
| 5.73 | -14.65 | -24.58 | -334.23 | 24.40 | 58.39 | 1307.66 |
| 6.00 | -15.80 | -26.30 | -349.56 | 23.40 | 60.51 | 1361.31 |

Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci

| Hloubka | kh,p |  |  | kh,z |  |  | Deformace | Tlak | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] |  |  | [MN/m3] |  |  | [mm] | [kPa] | [kN/m] | [kNm/m] |
| 0.00 | 0.00 |  |  | 0.47 |  |  | -11.06 | 1.61 | 23.73 | 0.00 |
| 0.30 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -11.22 | 24.94 | 19.75 | -6.73 |
| 0.60 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -11.30 | 19.78 | 13.05 | -11.61 |
| 0.90 | 0.00 |  |  | 0.47 |  |  | -11.23 | 16.04 | 7.68 | -14.73 |
| 1.20 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -10.96 | 14.33 | 3.11 | -16.27 |
| 1.50 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -10.48 | 18.15 | -1.76 | -16.51 |
| 1.80 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -9.78 | 21.93 | -7.77 | -15.10 |
| 1.99 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -9.23 | 24.33 | -12.17 | -13.22 |
| 2.01 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -9.16 | 0.94 | -12.42 | -12.97 |
| 2.10 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -8.87 | 2.07 | -12.56 | -11.85 |
| 2.40 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -7.81 | 5.85 | -13.74 | -7.93 |
| 2.70 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -6.64 | -0.55 | -14.54 | -3.64 |
| 3.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -5.43 | 2.25 | -14.80 | 0.74 |
| 3.30 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -4.22 | -6.22 | -14.20 | 5.15 |
| 3.60 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -3.08 | -3.81 | -12.70 | 9.17 |
| 3.90 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -2.06 | -1.40 | -11.91 | 12.84 |
| 4.20 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -1.22 | -13.11 | -9.74 | 16.18 |
| 4.50 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -0.59 | -18.18 | -5.04 | 18.43 |
| 4.80 | 320.40 |  |  | 0.00 |  |  | -0.21 | -57.38 | 14.61 | 16.23 |
| 5.10 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.03 | 10.72 | 23.61 | 9.61 |
| 5.40 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | 0.00 | 36.40 | 15.12 | 3.61 |
| 5.70 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.01 | 26.61 | 5.21 | 0.64 |
| 6.00 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.04 | 7.47 | -0.00 | -0.00 |
| Maximální posouvající síla |  | = | 23.73 |  | kN/m |  |  |  |  |  |
| Maximální moment |  | = | 18.43 |  | kNm/m |  |  |  |  |  |
| Maximální deformace |  | = | 11.3 |  | mm |  |  |  |  |  |

Síly v kotvách

| Číslo | Hloubka | Deformace | Síla v kotvě |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [mm] | [kN] |  |  |
| 1 | 0.00 | -11.1 | 142.39 |  |  |
| Název : Výpočet |  |  |  |  | Fáze : 2 |

Vnitřní stabilita kotevního systému - mezivýsledky

EA = 86.44 kN/m          = 4.07 °

| Řada | EA1 | 1 | G | C |  | Započítané | Q | F | FKMAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kotev | [kN/m] | [°] | [kN/m] | [kN/m] | [°] | řady kotev | [kN/m] | [kN/m] | [kN] |
| 1 | 74.29 | 16.54 | 183.43 | 39.32 | 19.19 |  | 223.25 | 137.27 | 411.82 |

Posouzení vnitřní stability kotevního systému

| Číslo | Síla v kotvě | Max.příp.síla v kotvě | Posouzení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN] | [kN] |  |
| 1 | 142.39 | 411.82 | Vyhovuje |

Rozhodující řada kotev : 1

Max. dovolená síla Fmax = 411.82 kN > 142.39 kN = Fzad

Celkové posouzení vnitřní stability VYHOVUJE

Výpočet stability svahu

Vstupní data

Tuhá tělesa

| Číslo | Název | Vzorek |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [kN/m3] |
| 1 | Tuhé těleso |  | 23,00 |

Přiřazení a plochy

| Číslo | Umístění plochy | Souřadnice bodů plochy [m] |  |  |  | Přiřazená |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | z | x | z | zemina |
| 1 |  | 0,05 | -1,00 | 18,00 | -1,00 | navážka |
|  |  | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0,00 | -1,00 |  |  |  |
| 2 |  | 0,05 | -2,50 | 18,00 | -2,50 | Třída F5, konzistence tuhá |
|  |  | 18,00 | -1,00 | 0,05 | -1,00 |  |
|  |  | 0,00 | -1,00 | 0,00 | -2,50 |  |
| 3 |  | -0,55 | -2,50 | -0,50 | -2,50 | Třída F5, konzistence tuhá |
|  |  | -0,50 | -2,00 | -1,00 | -2,00 |  |
|  |  | -1,57 | -2,50 |  |  |  |
| 4 |  | -0,55 | -3,00 | -0,50 | -3,00 | Třída F3, konzistence tuhá |
|  |  | -0,50 | -2,50 | -0,55 | -2,50 |  |
|  |  | -1,57 | -2,50 | -2,14 | -3,00 |  |
| 5 |  | 0,05 | -3,00 | 18,00 | -3,00 | Třída F3, konzistence tuhá |
|  |  | 18,00 | -2,50 | 0,05 | -2,50 |  |
|  |  | 0,00 | -2,50 | 0,00 | -3,00 |  |
| 6 |  | -0,55 | -4,00 | -0,50 | -4,00 | Třída F1, konzistence tuhá |
|  |  | -0,50 | -3,00 | -0,55 | -3,00 |  |
|  |  | -2,14 | -3,00 | -3,28 | -4,00 |  |
| 7 |  | 0,05 | -4,00 | 18,00 | -4,00 | Třída F1, konzistence tuhá |
|  |  | 18,00 | -3,00 | 0,05 | -3,00 |  |
|  |  | 0,00 | -3,00 | 0,00 | -4,00 |  |
| 8 |  | -0,55 | -4,50 | -0,50 | -4,50 | Třída G4 |
|  |  | -0,50 | -4,00 | -0,55 | -4,00 |  |
|  |  | -3,28 | -4,00 | -3,85 | -4,50 |  |
| 9 |  | 0,05 | -4,50 | 18,00 | -4,50 | Třída G4 |
|  |  | 18,00 | -4,00 | 0,05 | -4,00 |  |
|  |  | 0,00 | -4,00 | 0,00 | -4,50 |  |
| 10 |  | -0,50 | 0,00 | -0,50 | -2,00 | Tuhé těleso |
|  |  | -0,50 | -2,50 | -0,50 | -3,00 |  |
|  |  | -0,50 | -4,00 | -0,50 | -4,50 |  |
|  |  | -0,50 | -6,00 | 0,00 | -6,00 |  |
|  |  | 0,00 | -4,50 | 0,00 | -4,00 |  |
|  |  | 0,00 | -3,00 | 0,00 | -2,50 |  |
|  |  | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 |  | 0,05 | -4,50 | 0,00 | -4,50 | Třída G3/R4, ulehlá |
|  |  | 0,00 | -6,00 | -0,50 | -6,00 |  |
|  |  | -0,50 | -4,50 | -0,55 | -4,50 |  |
|  |  | -3,85 | -4,50 | -5,00 | -5,50 |  |
|  |  | -5,50 | -5,50 | -10,50 | -9,50 |  |
|  |  | -15,00 | -9,50 | -15,00 | -14,50 |  |
|  |  | 18,00 | -14,50 | 18,00 | -4,50 |  |

Kotvy

| Číslo | Počátek |  | Délka a sklon / souřadnice |  | Vzd. kotev | Průměr / plocha | Modul pružnosti | Síla na m.přetrž. | Působí | Síla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x [m] | z [m] | l [m] / x [m] |  [°] / z [m] | b [m] | d [mm] / A [mm2] | E [MPa] | Fc [kN] | v tlaku | F [kN] |
| 1 | 0,00 | 0,00 | l = 3,00 |  = 60,00 | 3,00 | d = |  |  | Ne | 142,39 |

Přitížení

| Číslo | Typ | Působení | Umístění | Počátek | Délka | Šířka | Sklon | Velikost |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | z [m] | x [m] | l [m] | b [m] |  [°] | q, q1, f, F | q2 | jednotka |
| 1 | pásové | stálé | na povrchu | x = 0,00 | l = 18,00 |  | 0,00 | 2,50 |  | kN/m2 |
| 2 | pásové | stálé | na povrchu | x = 2,00 | l = 5,00 |  | 0,00 | 20,00 |  | kN/m2 |

Názvy přitížení

| Číslo | Název |
| --- | --- |
| 1 | užívání plochy |
| 2 | komunikace |

Voda

| Typ vody : | Voda není |
| --- | --- |

Tahová trhlina

| Tahová trhlina není zadána. |  |  |
| --- | --- | --- |

Zemětřesení

| Se zemětřesením se nepočítá. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Celkové nastavení výpočtu

Metodika posouzení : automatický výpočet podle EN 1997

Zadání koeficientů : Standard

Návrhový přístup : 1 - redukce zatížení a materiálu

Číslo kombinace : 1

| Součinitelé redukce zatížení (F) |  | Souč. |  | Kombinace 1 [–] |  |  | Kombinace 2 [–] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nepříznivé | Příznivé |  | Nepříznivé |  | Příznivé |
| Stálé zatížení |  | G |  | 1,35 | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |
| Proměnné zatížení |  | Q |  | 1,50 | 0,00 |  | 1,30 |  | 0,00 |
| Součinitelé redukce materiálu (M) |  |  |  |  |  | Souč. | Kombinace 1 |  | Kombinace 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | [–] |  | [–] |
| Součinitel redukce úhlu vnitřního tření |  |  |  |  |  | m | 1,00 |  | 1,25 |
| Součinitel redukce efektivní soudržnosti |  |  |  |  |  | mc | 1,00 |  | 1,25 |
| Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti |  |  |  |  |  | mcu | 1,00 |  | 1,40 |
| Kombinační součinitelé pro proměnná zatížení |  |  |  |  |  |  |  | Souč. | [–] |
| Součinitel kombinační hodnoty |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,70 |
| Součinitel časté hodnoty |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,50 |
| Součinitel kvazistále hodnoty |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,30 |
| Typ výpočtu : | v efektivních parametrech |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nastavení výpočtu fáze

| Kombinace : | základní |
| --- | --- |

Výsledky (Fáze budování 1)

Výpočet 1

Kruhová smyková plocha

| Parametry smykové plochy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Střed : | x = | -10,58 | [m] | Úhly : | 1 = | -0,69 | [°] |
|  | z = | 8,43 | [m] |  | 2 = | 61,96 | [°] |
| Poloměr : | R = | 17,93 | [m] |  |  |  |  |
| Smyková plocha po optimalizaci. |  |  |  |  |  |  |  |

Posouzení stability svahu (Bishop)

| Sumace aktivních sil : |  |  |  | Fa = | 652,94 | kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sumace pasivních sil : |  |  |  | Fp = | 1428,59 | kN/m |
| Moment sesouvající : |  |  |  | Ma = | 11707,19 | kNm/m |
| Moment vzdorující : |  |  |  | Mp = | 25614,60 | kNm/m |
| Využití : | 45,7 | % |  |  |  |  |

Stabilita svahu VYHOVUJE

| Název : Výpočet | Fáze - výpočet : 1 - 1 |
| --- | --- |

Výpočet 2

Polygonální smyková plocha

| Souřadnice bodů smykové plochy [m] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | z | x | z | x | z | x | z | x | z |
| -10,33 | -9,37 | -7,71 | -8,94 | -2,24 | -7,13 | 0,33 | -5,97 | 2,50 | -3,88 |
| 6,51 | -0,34 | 6,96 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Smyková plocha po optimalizaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Posouzení stability svahu (Sarma)

| Využití : | 46,8 | % |
| --- | --- | --- |

Stabilita svahu VYHOVUJE

### zajištění svahu řez B

Vstupní data

Geometrie konstrukce

Délka konstrukce = 6.00 m

Typ konstrukce : Ocelový I-průřez

Průřez : HE 180 B

Osová vzdálenost průřezů a = 1.20 m

Koef.redukce tlaku před stěnou = 1.00

| Plocha průřezu | A | = | 5.442E-03 | m2/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment setrvačnosti | I | = | 3.192E-05 | m4/m |
| Modul pružnosti | E | = | 210000.00 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | = | 81000.00 | MPa |

Modul reakce podloží počítán podle terorie Schmitt.

Parametry zemin

| navážka |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 18,00 | kN/m3 |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 3,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 1,00 | kPa |
| Třecí úhel aktivní : | act | = | 1,00 | ° |
| Třecí úhel pasivní : | pas | = | 1,00 | ° |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,30 |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 1,00 | MPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,30 |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 18,00 | kN/m3 |

| Třída F5, konzistence tuhá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 20,00 | kN/m3 |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 19,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 8,00 | kPa |
| Třecí úhel aktivní : | act | = | 3,00 | ° |
| Třecí úhel pasivní : | pas | = | 4,00 | ° |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,40 |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 3,00 | MPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,40 |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 20,00 | kN/m3 |

| Třída F3, konzistence tuhá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 18,00 | kN/m3 |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 24,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 8,00 | kPa |
| Třecí úhel aktivní : | act | = | 4,00 | ° |
| Třecí úhel pasivní : | pas | = | 5,00 | ° |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,35 |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 5,00 | MPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,35 |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 18,00 | kN/m3 |

| Třída F1, konzistence tuhá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 19,00 | kN/m3 |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 29,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 8,00 | kPa |
| Třecí úhel aktivní : | act | = | 6,00 | ° |
| Třecí úhel pasivní : | pas | = | 8,00 | ° |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,35 |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 15,00 | MPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,35 |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 19,00 | kN/m3 |

| Třída G4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 19,00 | kN/m3 |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 32,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 8,00 | kPa |
| Třecí úhel aktivní : | act | = | 10,00 | ° |
| Třecí úhel pasivní : | pas | = | 12,00 | ° |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,30 |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 70,00 | MPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,30 |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 19,00 | kN/m3 |

| Třída G3/R4, ulehlá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 21,00 | kN/m3 |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 38,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 45,00 | kPa |
| Třecí úhel aktivní : | act | = | 18,00 | ° |
| Třecí úhel pasivní : | pas | = | 22,00 | ° |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,25 |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 150,00 | MPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,25 |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 1.00 | navážka |  |
| 2 | 1.50 | Třída F5, konzistence tuhá |  |
| 3 | 0.50 | Třída F3, konzistence tuhá |  |
| 4 | 1.00 | Třída F1, konzistence tuhá |  |
| 5 | 0.50 | Třída G4 |  |
| 6 | - | Třída G3/R4, ulehlá |  |

Hloubení

Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 2.05 m.

| Sklon zeminy před zdí |  | = | -30.00 | ° |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Navážka zeminy: navážka

Mocnost vrstvy = 0.60 m

| Název : Hloubení | Fáze : 1 |
| --- | --- |

Tvar terénu

Terén za konstrukcí je rovný.

Vliv vody

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Zadané kotvy

| Číslo | Nová | Hloubka |  | Délka |  | Kořen |  | Sklon |  | Vzd. mezi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kotva | z [m] |  | l [m] |  | lk [m] |  |  [°] |  | b [m] |  |
| 1 | ANO | 0.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 60.00 |  | 3.00 |  |
| Číslo | Průměr |  | Plocha |  | Modul |  | Dopnutí |  | Síla |  |  |
|  | d [mm] |  | A [mm2] |  | E [MPa] |  |  |  | F [kN] |  |  |
| 1 | 32.0 |  |  |  | 210000.00 |  |  |  | 50.00 |  |  |

Celkové nastavení výpočtu

Metodika posouzení : automatický výpočet podle EN 1997

Zadání koeficientů : Standard

Návrhový přístup : 1 - redukce zatížení a materiálu

Číslo kombinace : 1

| Součinitelé redukce zatížení (F) | Souč. | Kombinace 1 [–] |  |  | Kombinace 2 [–] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nepříznivé | Příznivé |  | Nepříznivé | Příznivé |
| Stálé zatížení | G | 1,35 | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 |
| Proměnné zatížení | Q | 1,50 | 0,00 |  | 1,30 | 0,00 |
| Zatížení vodou | w | 1,30 |  |  | 1,00 |  |
| Součinitelé redukce materiálu (M) |  |  |  | Souč. | Kombinace 1 | Kombinace 2 |
|  |  |  |  |  | [–] | [–] |
| Součinitel redukce úhlu vnitřního tření |  |  |  | m | 1,00 | 1,25 |
| Součinitel redukce efektivní soudržnosti |  |  |  | mc | 1,00 | 1,25 |
| Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti |  |  |  | mcu | 1,00 | 1,40 |
| Součinitel redukce Poissonova čísla |  |  |  | mv | 1,00 | 1,00 |

Výpočet aktivního tlaku - Coulomb (ČSN 730037)

Výpočet pasivního tlaku - Caqout-Kerisel (ČSN 730037)

Počet dělení stěny na konečné prvky = 20

Nastavení výpočtu fáze

Kombinace : základní

Výsledky výpočtu (Fáze budování 1)

Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou)

| Hloubka | Ta,p | Tk,p | Tp,p | Ta,z | Tk,z | Tp,z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] |
| 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 |
| 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 1.22 | 4.65 |
| 1.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 19.03 | 19.03 | 23.40 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 16.20 | 63.05 |
| 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 20.15 | 72.66 |
| 2.05 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 11.01 | 35.10 | 109.03 |
| 2.05 | -0.00 | -0.00 | -0.16 | 11.01 | 35.10 | 109.04 |
| 2.43 | -0.18 | -0.18 | -0.20 | 16.07 | 41.98 | 125.76 |
| 2.50 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | 16.97 | 43.20 | 128.74 |
| 2.50 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | 12.77 | 34.89 | 159.03 |
| 2.65 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | 14.25 | 36.85 | 166.49 |
| 2.65 | -2.16 | -4.83 | -14.30 | 14.25 | 36.86 | 166.49 |
| 3.00 | -3.42 | -7.64 | -16.79 | 17.68 | 41.43 | 183.88 |
| 3.00 | -3.42 | -9.26 | -36.94 | 13.25 | 41.43 | 245.19 |
| 3.50 | -5.33 | -14.44 | -48.01 | 17.47 | 48.39 | 281.15 |
| 4.00 | -7.22 | -19.55 | -58.94 | 21.64 | 55.25 | 316.63 |
| 4.00 | -7.22 | -16.24 | -86.60 | 18.01 | 43.97 | 411.41 |
| 4.50 | -9.12 | -20.51 | -103.79 | 21.62 | 49.47 | 458.43 |
| 4.50 | -9.12 | -16.32 | -338.47 | 17.10 | 38.48 | 1066.22 |
| 6.00 | -15.42 | -27.59 | -456.43 | 23.40 | 52.65 | 1361.31 |

Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci

| Hloubka | kh,p |  |  | kh,z |  |  | Deformace | Tlak | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] |  |  | [MN/m3] |  |  | [mm] | [kPa] | [kN/m] | [kNm/m] |
| 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -15.85 | 0.00 | 8.33 | -0.00 |
| 0.30 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -14.81 | 4.28 | 7.69 | -2.44 |
| 0.60 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -13.73 | 10.60 | 5.46 | -4.46 |
| 0.90 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -12.60 | 16.92 | 1.33 | -5.52 |
| 1.20 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -11.39 | 4.40 | -1.87 | -5.35 |
| 1.50 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -10.11 | 6.68 | -3.53 | -4.56 |
| 1.80 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -8.77 | 9.04 | -5.89 | -3.16 |
| 2.04 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -7.66 | 10.93 | -8.29 | -1.47 |
| 2.06 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -7.57 | 10.98 | -8.51 | -1.30 |
| 2.10 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -7.39 | 11.51 | -8.96 | -0.95 |
| 2.40 | 0.00 |  |  | 3.77 |  |  | -5.99 | 18.61 | -13.08 | 2.00 |
| 2.70 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -4.63 | 0.08 | -16.27 | 6.85 |
| 3.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -3.37 | 0.89 | -16.42 | 11.74 |
| 3.30 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -2.25 | -27.77 | -12.39 | 16.28 |
| 3.60 | 21.91 |  |  | 21.91 |  |  | -1.36 | -25.24 | -1.61 | 17.53 |
| 3.90 | 21.91 |  |  | 21.91 |  |  | -0.70 | 4.74 | 1.20 | 17.37 |
| 4.20 | 135.18 |  |  | 0.00 |  |  | -0.27 | -35.44 | 8.21 | 16.05 |
| 4.50 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.06 | -9.45 | 21.23 | 10.71 |
| 4.80 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | 0.01 | 27.68 | 16.82 | 4.75 |
| 5.10 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | 0.01 | 27.44 | 7.94 | 1.04 |
| 5.40 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.01 | 14.97 | 1.49 | -0.28 |
| 5.70 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.03 | 2.41 | -1.08 | -0.25 |
| 6.00 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.05 | -9.73 | -0.00 | 0.00 |
| Maximální posouvající síla |  | = | 21.23 |  | kN/m |  |  |  |  |  |
| Maximální moment |  | = | 17.53 |  | kNm/m |  |  |  |  |  |
| Maximální deformace |  | = | 15.9 |  | mm |  |  |  |  |  |

Síly v kotvách

| Číslo | Hloubka | Deformace | Síla v kotvě |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [mm] | [kN] |  |  |
| 1 | 0.00 | -15.9 | 50.00 |  |  |
| Název : Výpočet |  |  |  |  | Fáze : 1 |

Vnitřní stabilita kotevního systému - mezivýsledky

EA = 34.88 kN/m          = 3.29 °

| Řada | EA1 | 1 | G | C |  | Započítané | Q | F | FKMAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kotev | [kN/m] | [°] | [kN/m] | [kN/m] | [°] | řady kotev | [kN/m] | [kN/m] | [kN] |
| 1 | 35.95 | 17.20 | 165.11 | 18.01 | -1.77 |  | 116.71 | 120.38 | 361.13 |

Posouzení vnitřní stability kotevního systému

| Číslo | Síla v kotvě | Max.příp.síla v kotvě | Posouzení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN] | [kN] |  |
| 1 | 50.00 | 361.13 | Vyhovuje |

Rozhodující řada kotev : 1

Max. dovolená síla Fmax = 361.13 kN > 50.00 kN = Fzad

Celkové posouzení vnitřní stability VYHOVUJE

Vstupní data (Fáze budování 2)

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 1.00 | navážka |  |
| 2 | 1.50 | Třída F5, konzistence tuhá |  |
| 3 | 0.50 | Třída F3, konzistence tuhá |  |
| 4 | 1.00 | Třída F1, konzistence tuhá |  |
| 5 | 0.50 | Třída G4 |  |
| 6 | - | Třída G3/R4, ulehlá |  |

Hloubení

Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 2.05 m.

| Sklon zeminy před zdí |  | = | -30.00 | ° |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Navážka zeminy: navážka

Mocnost vrstvy = 0.60 m

Tvar terénu

Terén za konstrukcí je rovný.

Vliv vody

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Zadaná plošná přitížení

| Číslo | Přitížení |  | Název | Působ. | Vel.1 | Vel.2 | Poř.x | Délka | Hloubka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN/m2] | [kN/m2] | x [m] | l [m] | z [m] |
| 1 | ANO |  | užívání plochy | proměnné | 2.50 |  |  |  | na terénu |
| 2 | ANO |  | komunikace | proměnné | 20.00 |  | 3.00 | 5.00 | na terénu |

Zadané kotvy

| Číslo | Nová | Hloubka |  | Délka |  | Kořen |  | Sklon |  | Vzd. mezi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kotva | z [m] |  | l [m] |  | lk [m] |  |  [°] |  | b [m] |  |
| 1 | NE | 0.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 60.00 |  | 3.00 |  |
| Číslo | Průměr |  | Plocha |  | Modul |  | Dopnutí |  | Síla |  |  |
|  | d [mm] |  | A [mm2] |  | E [MPa] |  |  |  | F [kN] |  |  |
| 1 | 32.0 |  |  |  | 210000.00 |  |  |  | 145.70 |  |  |

Nastavení výpočtu

Kombinace : základní

Výsledky výpočtu (Fáze budování 2)

Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou)

| Hloubka | Ta,p | Tk,p | Tp,p | Ta,z | Tk,z | Tp,z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] |
| 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.53 | 1.61 | 2.17 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 1.61 | 2.17 |
| 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 3.75 | 4.65 |
| 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.19 | 4.48 | 5.51 |
| 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.50 | 27.50 | 27.50 |
| 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.89 | 24.89 | 24.89 |
| 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.42 | 19.42 | 19.42 |
| 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.94 | 17.54 | 21.28 |
| 1.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 12.12 | 19.17 | 23.40 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.26 | 44.26 | 63.05 |
| 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06 | 28.05 | 67.19 |
| 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.55 | 30.51 | 71.81 |
| 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.82 | 30.94 | 72.66 |
| 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.36 | 37.20 | 84.95 |
| 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.14 | 43.53 | 98.09 |
| 2.05 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 24.29 | 48.56 | 109.03 |
| 2.05 | -0.00 | -0.00 | -0.16 | 24.30 | 48.56 | 109.04 |
| 2.10 | -0.02 | -0.02 | -0.17 | 24.92 | 49.54 | 111.22 |
| 2.40 | -0.16 | -0.16 | -0.20 | 28.70 | 55.28 | 124.36 |
| 2.43 | -0.18 | -0.18 | -0.20 | 29.11 | 55.88 | 125.76 |
| 2.50 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | 29.96 | 57.14 | 128.74 |
| 2.50 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | 23.46 | 48.35 | 159.03 |
| 2.65 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | 24.86 | 50.36 | 166.49 |
| 2.65 | -2.16 | -4.83 | -14.30 | 24.86 | 50.36 | 166.49 |
| 2.70 | -2.34 | -5.23 | -14.66 | 25.33 | 51.02 | 168.97 |
| 3.00 | -3.42 | -7.64 | -16.79 | 28.12 | 54.87 | 183.88 |
| 3.00 | -3.42 | -9.26 | -36.94 | 21.71 | 54.87 | 245.19 |
| 3.30 | -4.56 | -12.35 | -43.54 | 24.12 | 58.81 | 266.62 |
| 3.50 | -5.33 | -14.44 | -48.01 | 25.75 | 61.41 | 281.15 |
| 3.60 | -5.70 | -15.43 | -50.14 | 26.53 | 62.64 | 288.05 |
| 3.90 | -6.84 | -18.52 | -56.74 | 28.94 | 66.41 | 309.48 |
| 4.00 | -7.22 | -19.55 | -58.94 | 29.74 | 67.65 | 316.63 |
| 4.00 | -7.22 | -16.24 | -86.60 | 24.96 | 55.96 | 411.41 |
| 4.20 | -7.98 | -17.95 | -93.47 | 21.82 | 57.87 | 430.22 |
| 4.50 | -9.12 | -20.51 | -103.79 | 17.10 | 60.71 | 458.43 |
| 4.50 | -9.12 | -16.32 | -338.47 | 28.42 | 49.36 | 1066.22 |
| 4.80 | -10.38 | -18.57 | -362.06 | 27.41 | 51.73 | 1125.24 |
| 5.10 | -11.64 | -20.82 | -385.65 | 26.41 | 54.09 | 1184.25 |
| 5.40 | -12.90 | -23.08 | -409.24 | 25.41 | 56.46 | 1243.27 |
| 5.70 | -14.16 | -25.33 | -432.83 | 24.40 | 58.83 | 1302.29 |
| 6.00 | -15.42 | -27.59 | -456.43 | 23.40 | 61.23 | 1361.31 |

Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci

| Hloubka | kh,p |  |  | kh,z |  |  | Deformace | Tlak | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] |  |  | [MN/m3] |  |  | [mm] | [kPa] | [kN/m] | [kNm/m] |
| 0.00 | 0.00 |  |  | 0.47 |  |  | -17.55 | 0.83 | 24.28 | -0.00 |
| 0.30 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -17.20 | 24.89 | 20.41 | -6.88 |
| 0.60 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -16.76 | 19.42 | 13.77 | -11.97 |
| 0.90 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -16.17 | 13.94 | 8.76 | -15.31 |
| 1.20 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -15.36 | 13.55 | 4.64 | -17.32 |
| 1.50 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -14.33 | 17.36 | 0.00 | -18.04 |
| 1.80 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -13.06 | 21.14 | -5.77 | -17.20 |
| 2.04 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -11.87 | 24.17 | -11.21 | -15.18 |
| 2.06 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -11.77 | 24.26 | -11.69 | -14.95 |
| 2.10 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -11.56 | 24.76 | -12.67 | -14.46 |
| 2.40 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -9.86 | 28.50 | -20.66 | -9.49 |
| 2.70 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -8.04 | 10.67 | -26.54 | -2.28 |
| 3.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -6.19 | 11.33 | -29.84 | 6.17 |
| 3.30 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -4.43 | -19.42 | -28.63 | 15.17 |
| 3.60 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -2.87 | -23.61 | -22.17 | 22.83 |
| 3.90 | 21.91 |  |  | 21.91 |  |  | -1.60 | -22.45 | -11.30 | 26.84 |
| 4.20 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -0.71 | -71.66 | -0.35 | 29.78 |
| 4.50 | 320.40 |  |  | 0.00 |  |  | -0.19 | -64.65 | 30.99 | 23.80 |
| 4.80 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | 0.01 | 40.04 | 36.56 | 12.54 |
| 5.10 | 0.00 |  |  | 320.40 |  |  | 0.04 | 54.62 | 20.41 | 3.80 |
| 5.40 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | 0.00 | 36.22 | 5.68 | 0.11 |
| 5.70 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.04 | 9.34 | -1.15 | -0.37 |
| 6.00 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.08 | -17.12 | -0.00 | 0.00 |
| Maximální posouvající síla |  | = | 36.56 |  | kN/m |  |  |  |  |  |
| Maximální moment |  | = | 29.78 |  | kNm/m |  |  |  |  |  |
| Maximální deformace |  | = | 17.6 |  | mm |  |  |  |  |  |

Síly v kotvách

| Číslo | Hloubka | Deformace | Síla v kotvě |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [mm] | [kN] |  |  |
| 1 | 0.00 | -17.6 | 145.70 |  |  |
| Název : Výpočet |  |  |  |  | Fáze : 2 |

Vnitřní stabilita kotevního systému - mezivýsledky

EA = 80.77 kN/m          = 4.13 °

| Řada | EA1 | 1 | G | C |  | Započítané | Q | F | FKMAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kotev | [kN/m] | [°] | [kN/m] | [kN/m] | [°] | řady kotev | [kN/m] | [kN/m] | [kN] |
| 1 | 70.95 | 16.58 | 180.32 | 23.91 | 15.91 |  | 171.37 | 119.65 | 358.96 |

Posouzení vnitřní stability kotevního systému

| Číslo | Síla v kotvě | Max.příp.síla v kotvě | Posouzení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN] | [kN] |  |
| 1 | 145.70 | 358.96 | Vyhovuje |

Rozhodující řada kotev : 1

Max. dovolená síla Fmax = 358.96 kN > 145.70 kN = Fzad

Celkové posouzení vnitřní stability VYHOVUJE

Výpočet stability svahu

Vstupní data

Tuhá tělesa

| Číslo | Název | Vzorek |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [kN/m3] |
| 1 | Tuhé těleso |  | 23,00 |

Přiřazení a plochy

| Číslo | Umístění plochy | Souřadnice bodů plochy [m] |  |  |  | Přiřazená |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | z | x | z | zemina |
| 1 |  | 0,05 | -1,00 | 18,00 | -1,00 | navážka |
|  |  | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0,00 | -1,00 |  |  |  |
| 2 |  | 0,05 | -2,50 | 18,00 | -2,50 | Třída F5, konzistence tuhá |
|  |  | 18,00 | -1,00 | 0,05 | -1,00 |  |
|  |  | 0,00 | -1,00 | 0,00 | -2,50 |  |
| 3 |  | -0,55 | -3,00 | -0,50 | -3,00 | navážka |
|  |  | -0,50 | -2,65 | -0,50 | -2,05 |  |
|  |  | -1,54 | -2,65 | -2,15 | -3,00 |  |
| 4 |  | 0,05 | -3,00 | 18,00 | -3,00 | Třída F3, konzistence tuhá |
|  |  | 18,00 | -2,50 | 0,05 | -2,50 |  |
|  |  | 0,00 | -2,50 | 0,00 | -3,00 |  |
| 5 |  | -0,55 | -4,00 | -0,50 | -4,00 | Třída F1, konzistence tuhá |
|  |  | -0,50 | -3,00 | -0,55 | -3,00 |  |
|  |  | -2,15 | -3,00 | -3,88 | -4,00 |  |
| 6 |  | 0,05 | -4,00 | 18,00 | -4,00 | Třída F1, konzistence tuhá |
|  |  | 18,00 | -3,00 | 0,05 | -3,00 |  |
|  |  | 0,00 | -3,00 | 0,00 | -4,00 |  |
| 7 |  | -0,55 | -4,50 | -0,50 | -4,50 | Třída G4 |
|  |  | -0,50 | -4,00 | -0,55 | -4,00 |  |
|  |  | -3,88 | -4,00 | -4,75 | -4,50 |  |
| 8 |  | 0,05 | -4,50 | 18,00 | -4,50 | Třída G4 |
|  |  | 18,00 | -4,00 | 0,05 | -4,00 |  |
|  |  | 0,00 | -4,00 | 0,00 | -4,50 |  |
| 9 |  | -0,50 | 0,00 | -0,50 | -2,05 | Tuhé těleso |
|  |  | -0,50 | -2,65 | -0,50 | -3,00 |  |
|  |  | -0,50 | -4,00 | -0,50 | -4,50 |  |
|  |  | -0,50 | -6,00 | 0,00 | -6,00 |  |
|  |  | 0,00 | -4,50 | 0,00 | -4,00 |  |
|  |  | 0,00 | -3,00 | 0,00 | -2,50 |  |
|  |  | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 |  | 0,05 | -4,50 | 0,00 | -4,50 | Třída G3/R4, ulehlá |
|  |  | 0,00 | -6,00 | -0,50 | -6,00 |  |
|  |  | -0,50 | -4,50 | -0,55 | -4,50 |  |
|  |  | -4,75 | -4,50 | -15,00 | -10,42 |  |
|  |  | -15,00 | -15,42 | 18,00 | -15,42 |  |
|  |  | 18,00 | -4,50 |  |  |  |

Kotvy

| Číslo | Počátek |  | Délka a sklon / souřadnice |  | Vzd. kotev | Průměr / plocha | Modul pružnosti | Síla na m.přetrž. | Působí | Síla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x [m] | z [m] | l [m] / x [m] |  [°] / z [m] | b [m] | d [mm] / A [mm2] | E [MPa] | Fc [kN] | v tlaku | F [kN] |
| 1 | 0,00 | 0,00 | l = 3,00 |  = 60,00 | 3,00 | d = |  |  | Ne | 145,70 |

Přitížení

| Číslo | Typ | Působení | Umístění | Počátek | Délka | Šířka | Sklon | Velikost |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | z [m] | x [m] | l [m] | b [m] |  [°] | q, q1, f, F | q2 | jednotka |
| 1 | pásové | stálé | na povrchu | x = 0,00 | l = 18,00 |  | 0,00 | 2,50 |  | kN/m2 |
| 2 | pásové | stálé | na povrchu | x = 3,00 | l = 5,00 |  | 0,00 | 20,00 |  | kN/m2 |

Názvy přitížení

| Číslo | Název |
| --- | --- |
| 1 | užívání plochy |
| 2 | komunikace |

Voda

| Typ vody : | Voda není |
| --- | --- |

Tahová trhlina

| Tahová trhlina není zadána. |  |  |
| --- | --- | --- |

Zemětřesení

| Se zemětřesením se nepočítá. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Celkové nastavení výpočtu

Metodika posouzení : automatický výpočet podle EN 1997

Zadání koeficientů : Standard

Návrhový přístup : 1 - redukce zatížení a materiálu

Číslo kombinace : 1

| Součinitelé redukce zatížení (F) |  | Souč. |  | Kombinace 1 [–] |  |  | Kombinace 2 [–] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nepříznivé | Příznivé |  | Nepříznivé |  | Příznivé |
| Stálé zatížení |  | G |  | 1,35 | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |
| Proměnné zatížení |  | Q |  | 1,50 | 0,00 |  | 1,30 |  | 0,00 |
| Součinitelé redukce materiálu (M) |  |  |  |  |  | Souč. | Kombinace 1 |  | Kombinace 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | [–] |  | [–] |
| Součinitel redukce úhlu vnitřního tření |  |  |  |  |  | m | 1,00 |  | 1,25 |
| Součinitel redukce efektivní soudržnosti |  |  |  |  |  | mc | 1,00 |  | 1,25 |
| Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti |  |  |  |  |  | mcu | 1,00 |  | 1,40 |
| Kombinační součinitelé pro proměnná zatížení |  |  |  |  |  |  |  | Souč. | [–] |
| Součinitel kombinační hodnoty |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,70 |
| Součinitel časté hodnoty |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,50 |
| Součinitel kvazistále hodnoty |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,30 |
| Typ výpočtu : | v efektivních parametrech |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nastavení výpočtu fáze

| Kombinace : | základní |
| --- | --- |

Výsledky (Fáze budování 1)

Výpočet 1

Kruhová smyková plocha

| Parametry smykové plochy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Střed : | x = | -14,01 | [m] | Úhly : | 1 = | -1,26 | [°] |
|  | z = | 15,61 | [m] |  | 2 = | 52,76 | [°] |
| Poloměr : | R = | 25,80 | [m] |  |  |  |  |
| Smyková plocha po optimalizaci. |  |  |  |  |  |  |  |

Posouzení stability svahu (Bishop)

| Sumace aktivních sil : |  |  |  | Fa = | 723,98 | kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sumace pasivních sil : |  |  |  | Fp = | 1863,48 | kN/m |
| Moment sesouvající : |  |  |  | Ma = | 18678,74 | kNm/m |
| Moment vzdorující : |  |  |  | Mp = | 48077,91 | kNm/m |
| Využití : | 38,9 | % |  |  |  |  |

Stabilita svahu VYHOVUJE

| Název : Výpočet | Fáze - výpočet : 1 - 1 |
| --- | --- |

Výpočet 2

Polygonální smyková plocha

| Souřadnice bodů smykové plochy [m] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | z | x | z | x | z | x | z | x | z |
| -13,77 | -9,71 | -3,89 | -9,21 | 2,03 | -4,57 | 3,75 | -3,17 | 7,72 | 0,00 |
| Smyková plocha po optimalizaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Posouzení stability svahu (Sarma)

| Využití : | 38,6 | % |
| --- | --- | --- |

Stabilita svahu VYHOVUJE

### zajištění svahu řez C

Vstupní data

Geometrie konstrukce

Délka konstrukce = 6.00 m

Typ konstrukce : Ocelový I-průřez

Průřez : HE 180 B

Osová vzdálenost průřezů a = 1.20 m

Koef.redukce tlaku před stěnou = 1.00

| Plocha průřezu | A | = | 5.442E-03 | m2/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment setrvačnosti | I | = | 3.192E-05 | m4/m |
| Modul pružnosti | E | = | 210000.00 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | = | 81000.00 | MPa |

Modul reakce podloží počítán podle terorie Schmitt.

Parametry zemin

| navážka |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 18,00 | kN/m3 |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 3,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 1,00 | kPa |
| Třecí úhel aktivní : | act | = | 1,00 | ° |
| Třecí úhel pasivní : | pas | = | 1,00 | ° |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,30 |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 1,00 | MPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,30 |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 18,00 | kN/m3 |

| Třída F5, konzistence tuhá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 20,00 | kN/m3 |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 19,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 8,00 | kPa |
| Třecí úhel aktivní : | act | = | 3,00 | ° |
| Třecí úhel pasivní : | pas | = | 4,00 | ° |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,40 |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 3,00 | MPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,40 |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 20,00 | kN/m3 |

| Třída F3, konzistence tuhá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 18,00 | kN/m3 |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 24,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 8,00 | kPa |
| Třecí úhel aktivní : | act | = | 4,00 | ° |
| Třecí úhel pasivní : | pas | = | 5,00 | ° |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,35 |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 5,00 | MPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,35 |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 18,00 | kN/m3 |

| Třída F1, konzistence tuhá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 19,00 | kN/m3 |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 29,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 8,00 | kPa |
| Třecí úhel aktivní : | act | = | 6,00 | ° |
| Třecí úhel pasivní : | pas | = | 8,00 | ° |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,35 |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 15,00 | MPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,35 |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 19,00 | kN/m3 |

| Třída G4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 19,00 | kN/m3 |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 32,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 8,00 | kPa |
| Třecí úhel aktivní : | act | = | 10,00 | ° |
| Třecí úhel pasivní : | pas | = | 12,00 | ° |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,30 |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 70,00 | MPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,30 |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 19,00 | kN/m3 |

| Třída G3/R4, ulehlá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 21,00 | kN/m3 |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 38,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 45,00 | kPa |
| Třecí úhel aktivní : | act | = | 18,00 | ° |
| Třecí úhel pasivní : | pas | = | 22,00 | ° |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,25 |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 150,00 | MPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,25 |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 1.00 | navážka |  |
| 2 | 1.50 | Třída F5, konzistence tuhá |  |
| 3 | 0.50 | Třída F3, konzistence tuhá |  |
| 4 | 1.00 | Třída F1, konzistence tuhá |  |
| 5 | 0.50 | Třída G4 |  |
| 6 | - | Třída G3/R4, ulehlá |  |

Hloubení

Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 1.20 m.

| Sklon zeminy před zdí |  | = | -30.00 | ° |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Navážka zeminy: navážka

Mocnost vrstvy = 1.60 m

| Název : Hloubení | Fáze : 1 |
| --- | --- |

Tvar terénu

Terén za konstrukcí je rovný.

Vliv vody

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Zadané kotvy

| Číslo | Nová | Hloubka |  | Délka |  | Kořen |  | Sklon |  | Vzd. mezi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kotva | z [m] |  | l [m] |  | lk [m] |  |  [°] |  | b [m] |  |
| 1 | ANO | 0.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 60.00 |  | 3.00 |  |
| Číslo | Průměr |  | Plocha |  | Modul |  | Dopnutí |  | Síla |  |  |
|  | d [mm] |  | A [mm2] |  | E [MPa] |  |  |  | F [kN] |  |  |
| 1 | 32.0 |  |  |  | 210000.00 |  |  |  | 50.00 |  |  |

Celkové nastavení výpočtu

Metodika posouzení : automatický výpočet podle EN 1997

Zadání koeficientů : Standard

Návrhový přístup : 1 - redukce zatížení a materiálu

Číslo kombinace : 1

| Součinitelé redukce zatížení (F) | Souč. | Kombinace 1 [–] |  |  | Kombinace 2 [–] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nepříznivé | Příznivé |  | Nepříznivé | Příznivé |
| Stálé zatížení | G | 1,35 | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 |
| Proměnné zatížení | Q | 1,50 | 0,00 |  | 1,30 | 0,00 |
| Zatížení vodou | w | 1,30 |  |  | 1,00 |  |
| Součinitelé redukce materiálu (M) |  |  |  | Souč. | Kombinace 1 | Kombinace 2 |
|  |  |  |  |  | [–] | [–] |
| Součinitel redukce úhlu vnitřního tření |  |  |  | m | 1,00 | 1,25 |
| Součinitel redukce efektivní soudržnosti |  |  |  | mc | 1,00 | 1,25 |
| Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti |  |  |  | mcu | 1,00 | 1,40 |
| Součinitel redukce Poissonova čísla |  |  |  | mv | 1,00 | 1,00 |

Výpočet aktivního tlaku - Coulomb (ČSN 730037)

Výpočet pasivního tlaku - Caqout-Kerisel (ČSN 730037)

Počet dělení stěny na konečné prvky = 20

Nastavení výpočtu fáze

Kombinace : základní

Výsledky výpočtu (Fáze budování 1)

Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou)

| Hloubka | Ta,p | Tk,p | Tp,p | Ta,z | Tk,z | Tp,z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] |
| 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 |
| 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 1.22 | 4.65 |
| 1.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 19.03 | 19.03 | 23.40 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 16.20 | 63.05 |
| 1.20 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 4.40 | 19.80 | 71.81 |
| 1.22 | -0.00 | -0.00 | -0.16 | 4.48 | 20.15 | 72.66 |
| 1.58 | -0.09 | -0.09 | -0.20 | 8.02 | 26.68 | 88.54 |
| 2.50 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | 16.97 | 43.20 | 128.74 |
| 2.50 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | 12.77 | 34.89 | 159.03 |
| 2.80 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | 15.72 | 38.82 | 173.94 |
| 2.80 | -5.76 | -12.88 | -21.41 | 15.72 | 38.82 | 173.94 |
| 2.89 | -6.07 | -13.56 | -22.02 | 16.55 | 39.93 | 178.17 |
| 3.00 | -6.48 | -14.49 | -22.83 | 17.68 | 41.43 | 183.88 |
| 3.00 | -6.48 | -17.55 | -54.65 | 13.25 | 41.43 | 245.19 |
| 4.00 | -10.28 | -27.83 | -76.65 | 21.64 | 55.25 | 316.63 |
| 4.00 | -10.28 | -23.12 | -114.28 | 18.01 | 43.97 | 411.41 |
| 4.50 | -12.18 | -27.40 | -131.47 | 21.62 | 49.47 | 458.43 |
| 4.50 | -12.18 | -21.79 | -395.76 | 17.10 | 38.48 | 1066.22 |
| 6.00 | -18.48 | -33.06 | -513.72 | 23.40 | 52.65 | 1361.31 |

Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci

| Hloubka | kh,p |  |  | kh,z |  |  | Deformace | Tlak | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] |  |  | [MN/m3] |  |  | [mm] | [kPa] | [kN/m] | [kNm/m] |
| 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -16.50 | 0.00 | 8.33 | 0.00 |
| 0.30 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -15.38 | 4.28 | 7.69 | -2.44 |
| 0.60 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -14.23 | 10.60 | 5.46 | -4.46 |
| 0.90 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -13.03 | 16.92 | 1.33 | -5.52 |
| 1.19 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -11.79 | 4.36 | -1.75 | -5.37 |
| 1.21 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -11.70 | 4.28 | -1.84 | -5.34 |
| 1.50 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -10.39 | 7.02 | -3.48 | -4.58 |
| 1.80 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -8.98 | 9.92 | -6.02 | -3.18 |
| 2.10 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -7.52 | 12.81 | -9.43 | -0.88 |
| 2.40 | 0.00 |  |  | 3.77 |  |  | -6.06 | 18.29 | -13.68 | 2.24 |
| 2.70 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -4.63 | 14.41 | -18.99 | 7.42 |
| 3.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -3.30 | -5.15 | -20.38 | 13.48 |
| 3.30 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -2.15 | -45.49 | -12.78 | 18.75 |
| 3.60 | 21.91 |  |  | 21.91 |  |  | -1.25 | -28.66 | 1.16 | 19.54 |
| 3.90 | 21.91 |  |  | 21.91 |  |  | -0.61 | 0.47 | 5.11 | 18.38 |
| 4.20 | 135.18 |  |  | 0.00 |  |  | -0.21 | -34.22 | 12.34 | 15.86 |
| 4.50 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.03 | 3.36 | 22.24 | 9.84 |
| 4.80 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | 0.02 | 30.58 | 15.67 | 3.97 |
| 5.10 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | 0.01 | 25.93 | 6.72 | 0.65 |
| 5.40 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.01 | 12.92 | 0.87 | -0.40 |
| 5.70 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.03 | 1.29 | -1.21 | -0.26 |
| 6.00 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.05 | -9.43 | -0.00 | 0.00 |
| Maximální posouvající síla |  | = | 22.24 |  | kN/m |  |  |  |  |  |
| Maximální moment |  | = | 19.54 |  | kNm/m |  |  |  |  |  |
| Maximální deformace |  | = | 16.5 |  | mm |  |  |  |  |  |

Síly v kotvách

| Číslo | Hloubka | Deformace | Síla v kotvě |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [mm] | [kN] |  |  |
| 1 | 0.00 | -16.5 | 50.00 |  |  |
| Název : Výpočet |  |  |  |  | Fáze : 1 |

Vnitřní stabilita kotevního systému - mezivýsledky

EA = 32.85 kN/m          = 3.14 °

| Řada | EA1 | 1 | G | C |  | Započítané | Q | F | FKMAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kotev | [kN/m] | [°] | [kN/m] | [kN/m] | [°] | řady kotev | [kN/m] | [kN/m] | [kN] |
| 1 | 35.95 | 17.20 | 162.30 | 18.07 | -5.11 |  | 112.26 | 122.82 | 368.46 |

Posouzení vnitřní stability kotevního systému

| Číslo | Síla v kotvě | Max.příp.síla v kotvě | Posouzení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN] | [kN] |  |
| 1 | 50.00 | 368.46 | Vyhovuje |

Rozhodující řada kotev : 1

Max. dovolená síla Fmax = 368.46 kN > 50.00 kN = Fzad

Celkové posouzení vnitřní stability VYHOVUJE

Vstupní data (Fáze budování 2)

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 1.00 | navážka |  |
| 2 | 1.50 | Třída F5, konzistence tuhá |  |
| 3 | 0.50 | Třída F3, konzistence tuhá |  |
| 4 | 1.00 | Třída F1, konzistence tuhá |  |
| 5 | 0.50 | Třída G4 |  |
| 6 | - | Třída G3/R4, ulehlá |  |

Hloubení

Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 1.20 m.

| Sklon zeminy před zdí |  | = | -30.00 | ° |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Navážka zeminy: navážka

Mocnost vrstvy = 1.60 m

Tvar terénu

Terén za konstrukcí je rovný.

Vliv vody

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Zadaná plošná přitížení

| Číslo | Přitížení |  | Název | Působ. | Vel.1 | Vel.2 | Poř.x | Délka | Hloubka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN/m2] | [kN/m2] | x [m] | l [m] | z [m] |
| 1 | ANO |  | užívání plochy | proměnné | 2.50 |  |  |  | na terénu |
| 2 | ANO |  | komunikace | proměnné | 20.00 |  | 1.00 | 5.00 | na terénu |

Zadané kotvy

| Číslo | Nová | Hloubka |  | Délka |  | Kořen |  | Sklon |  | Vzd. mezi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kotva | z [m] |  | l [m] |  | lk [m] |  |  [°] |  | b [m] |  |
| 1 | NE | 0.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 60.00 |  | 3.00 |  |
| Číslo | Průměr |  | Plocha |  | Modul |  | Dopnutí |  | Síla |  |  |
|  | d [mm] |  | A [mm2] |  | E [MPa] |  |  |  | F [kN] |  |  |
| 1 | 32.0 |  |  |  | 210000.00 |  |  |  | 155.82 |  |  |

Nastavení výpočtu

Kombinace : základní

Výsledky výpočtu (Fáze budování 2)

Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou)

| Hloubka | Ta,p | Tk,p | Tp,p | Ta,z | Tk,z | Tp,z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] |
| 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.53 | 1.61 | 2.17 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 1.61 | 2.17 |
| 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 3.71 | 3.71 |
| 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.84 | 27.84 | 27.84 |
| 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.31 | 29.31 | 29.31 |
| 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.33 | 29.33 | 29.33 |
| 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.10 | 26.10 | 26.10 |
| 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.81 | 22.81 | 22.81 |
| 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.52 | 28.83 | 28.83 |
| 1.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 13.76 | 30.32 | 30.32 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.22 | 47.22 | 63.05 |
| 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.71 | 38.88 | 67.19 |
| 1.20 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 4.40 | 40.98 | 71.81 |
| 1.22 | -0.00 | -0.00 | -0.16 | 15.50 | 41.31 | 72.66 |
| 1.50 | -0.07 | -0.07 | -0.19 | 19.08 | 46.11 | 84.95 |
| 1.58 | -0.09 | -0.09 | -0.20 | 20.12 | 47.37 | 88.54 |
| 1.80 | -0.14 | -0.14 | -0.23 | 22.90 | 50.70 | 98.09 |
| 2.10 | -0.21 | -0.21 | -0.26 | 26.72 | 55.04 | 111.22 |
| 2.40 | -0.29 | -0.29 | -0.30 | 30.55 | 59.29 | 124.36 |
| 2.50 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | 31.82 | 60.70 | 128.74 |
| 2.50 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | 24.99 | 51.91 | 159.03 |
| 2.70 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | 26.88 | 53.75 | 168.97 |
| 2.80 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | 27.82 | 54.68 | 173.94 |
| 2.80 | -5.76 | -12.88 | -21.41 | 27.82 | 54.68 | 173.94 |
| 2.89 | -6.07 | -13.56 | -22.02 | 28.62 | 55.47 | 178.17 |
| 3.00 | -6.48 | -14.49 | -22.83 | 29.71 | 56.54 | 183.88 |
| 3.00 | -6.48 | -17.55 | -54.65 | 22.99 | 56.54 | 245.19 |
| 3.30 | -7.62 | -20.63 | -61.25 | 25.43 | 59.61 | 266.62 |
| 3.60 | -8.76 | -23.72 | -67.85 | 27.86 | 62.74 | 288.05 |
| 3.90 | -9.90 | -26.81 | -74.45 | 30.29 | 65.95 | 309.48 |
| 4.00 | -10.28 | -27.83 | -76.65 | 31.11 | 67.04 | 316.63 |
| 4.00 | -10.28 | -23.12 | -114.28 | 26.14 | 55.35 | 411.41 |
| 4.20 | -11.04 | -24.83 | -121.15 | 22.52 | 56.98 | 430.22 |
| 4.50 | -12.18 | -27.40 | -131.47 | 17.10 | 59.49 | 458.43 |
| 4.50 | -12.18 | -21.79 | -395.76 | 29.62 | 48.14 | 1066.22 |
| 4.80 | -13.44 | -24.05 | -419.35 | 28.38 | 50.25 | 1125.24 |
| 5.10 | -14.70 | -26.30 | -442.95 | 27.13 | 52.42 | 1184.25 |
| 5.40 | -15.96 | -28.55 | -466.54 | 25.89 | 54.66 | 1243.27 |
| 5.70 | -17.22 | -30.81 | -490.13 | 24.64 | 56.95 | 1302.29 |
| 6.00 | -18.48 | -33.06 | -513.72 | 23.40 | 59.29 | 1361.31 |

Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci

| Hloubka | kh,p |  |  | kh,z |  |  | Deformace | Tlak | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] |  |  | [MN/m3] |  |  | [mm] | [kPa] | [kN/m] | [kNm/m] |
| 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -18.38 | 2.17 | 25.97 | 0.00 |
| 0.30 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -17.96 | 26.10 | 21.73 | -7.33 |
| 0.60 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -17.44 | 20.81 | 14.69 | -12.76 |
| 0.90 | 0.00 |  |  | 0.47 |  |  | -16.75 | 20.98 | 8.45 | -16.32 |
| 1.19 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -15.88 | 5.28 | 4.61 | -17.97 |
| 1.21 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -15.81 | 14.30 | 4.47 | -18.06 |
| 1.50 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -14.70 | 18.88 | -0.34 | -18.69 |
| 1.80 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -13.31 | 22.67 | -6.57 | -17.68 |
| 2.10 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -11.68 | 26.46 | -13.94 | -14.63 |
| 2.40 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -9.86 | 30.25 | -22.45 | -9.20 |
| 2.70 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -7.91 | 26.54 | -30.97 | -1.16 |
| 3.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -5.96 | 6.87 | -35.98 | 9.03 |
| 3.30 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -4.12 | -35.83 | -31.64 | 19.49 |
| 3.60 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -2.55 | -39.99 | -20.27 | 27.31 |
| 3.90 | 21.91 |  |  | 21.91 |  |  | -1.33 | -19.24 | -7.60 | 30.40 |
| 4.20 | 135.18 |  |  | 0.00 |  |  | -0.52 | -72.95 | 10.85 | 29.83 |
| 4.50 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.10 | -34.55 | 39.45 | 20.69 |
| 4.80 | 0.00 |  |  | 320.40 |  |  | 0.04 | 48.27 | 31.60 | 9.48 |
| 5.10 | 0.00 |  |  | 320.40 |  |  | 0.04 | 50.45 | 16.17 | 2.30 |
| 5.40 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | 0.00 | 28.65 | 3.30 | -0.36 |
| 5.70 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.03 | 5.19 | -1.71 | -0.42 |
| 6.00 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.07 | -16.64 | -0.00 | -0.00 |
| Maximální posouvající síla |  | = | 39.45 |  | kN/m |  |  |  |  |  |
| Maximální moment |  | = | 30.40 |  | kNm/m |  |  |  |  |  |
| Maximální deformace |  | = | 18.4 |  | mm |  |  |  |  |  |

Síly v kotvách

| Číslo | Hloubka | Deformace | Síla v kotvě |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [mm] | [kN] |  |  |
| 1 | 0.00 | -18.4 | 155.82 |  |  |
| Název : Výpočet |  |  |  |  | Fáze : 2 |

Vnitřní stabilita kotevního systému - mezivýsledky

EA = 86.29 kN/m          = 3.98 °

| Řada | EA1 | 1 | G | C |  | Započítané | Q | F | FKMAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kotev | [kN/m] | [°] | [kN/m] | [kN/m] | [°] | řady kotev | [kN/m] | [kN/m] | [kN] |
| 1 | 74.23 | 16.53 | 178.72 | 18.56 | 14.14 |  | 150.41 | 119.42 | 358.27 |

Posouzení vnitřní stability kotevního systému

| Číslo | Síla v kotvě | Max.příp.síla v kotvě | Posouzení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN] | [kN] |  |
| 1 | 155.82 | 358.27 | Vyhovuje |

Rozhodující řada kotev : 1

Max. dovolená síla Fmax = 358.27 kN > 155.82 kN = Fzad

Celkové posouzení vnitřní stability VYHOVUJE

Výpočet stability svahu

Vstupní data

Tuhá tělesa

| Číslo | Název | Vzorek |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [kN/m3] |
| 1 | Tuhé těleso |  | 23,00 |

Přiřazení a plochy

| Číslo | Umístění plochy | Souřadnice bodů plochy [m] |  |  |  | Přiřazená |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | z | x | z | zemina |
| 1 |  | 0,05 | -1,00 | 18,00 | -1,00 | navážka |
|  |  | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0,00 | -1,00 |  |  |  |
| 2 |  | 0,05 | -2,50 | 18,00 | -2,50 | Třída F5, konzistence tuhá |
|  |  | 18,00 | -1,00 | 0,05 | -1,00 |  |
|  |  | 0,00 | -1,00 | 0,00 | -2,50 |  |
| 3 |  | -0,55 | -3,00 | -0,50 | -3,00 | navážka |
|  |  | -0,50 | -2,80 | -0,50 | -1,20 |  |
|  |  | -3,27 | -2,80 | -3,62 | -3,00 |  |
| 4 |  | 0,05 | -3,00 | 18,00 | -3,00 | Třída F3, konzistence tuhá |
|  |  | 18,00 | -2,50 | 0,05 | -2,50 |  |
|  |  | 0,00 | -2,50 | 0,00 | -3,00 |  |
| 5 |  | -0,55 | -4,00 | -0,50 | -4,00 | Třída F1, konzistence tuhá |
|  |  | -0,50 | -3,00 | -0,55 | -3,00 |  |
|  |  | -3,62 | -3,00 | -5,35 | -4,00 |  |
| 6 |  | 0,05 | -4,00 | 18,00 | -4,00 | Třída F1, konzistence tuhá |
|  |  | 18,00 | -3,00 | 0,05 | -3,00 |  |
|  |  | 0,00 | -3,00 | 0,00 | -4,00 |  |
| 7 |  | -0,55 | -4,50 | -0,50 | -4,50 | Třída G4 |
|  |  | -0,50 | -4,00 | -0,55 | -4,00 |  |
|  |  | -5,35 | -4,00 | -6,22 | -4,50 |  |
| 8 |  | 0,05 | -4,50 | 18,00 | -4,50 | Třída G4 |
|  |  | 18,00 | -4,00 | 0,05 | -4,00 |  |
|  |  | 0,00 | -4,00 | 0,00 | -4,50 |  |
| 9 |  | -0,50 | 0,00 | -0,50 | -1,20 | Tuhé těleso |
|  |  | -0,50 | -2,80 | -0,50 | -3,00 |  |
|  |  | -0,50 | -4,00 | -0,50 | -4,50 |  |
|  |  | -0,50 | -6,00 | 0,00 | -6,00 |  |
|  |  | 0,00 | -4,50 | 0,00 | -4,00 |  |
|  |  | 0,00 | -3,00 | 0,00 | -2,50 |  |
|  |  | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 |  | 0,05 | -4,50 | 0,00 | -4,50 | Třída G3/R4, ulehlá |
|  |  | 0,00 | -6,00 | -0,50 | -6,00 |  |
|  |  | -0,50 | -4,50 | -0,55 | -4,50 |  |
|  |  | -6,22 | -4,50 | -15,00 | -9,57 |  |
|  |  | -15,00 | -14,57 | 18,00 | -14,57 |  |
|  |  | 18,00 | -4,50 |  |  |  |

Kotvy

| Číslo | Počátek |  | Délka a sklon / souřadnice |  | Vzd. kotev | Průměr / plocha | Modul pružnosti | Síla na m.přetrž. | Působí | Síla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x [m] | z [m] | l [m] / x [m] |  [°] / z [m] | b [m] | d [mm] / A [mm2] | E [MPa] | Fc [kN] | v tlaku | F [kN] |
| 1 | 0,00 | 0,00 | l = 3,00 |  = 60,00 | 3,00 | d = |  |  | Ne | 155,82 |

Přitížení

| Číslo | Typ | Působení | Umístění | Počátek | Délka | Šířka | Sklon | Velikost |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | z [m] | x [m] | l [m] | b [m] |  [°] | q, q1, f, F | q2 | jednotka |
| 1 | pásové | stálé | na povrchu | x = 0,00 | l = 18,00 |  | 0,00 | 2,50 |  | kN/m2 |
| 2 | pásové | stálé | na povrchu | x = 1,00 | l = 5,00 |  | 0,00 | 20,00 |  | kN/m2 |

Názvy přitížení

| Číslo | Název |
| --- | --- |
| 1 | užívání plochy |
| 2 | komunikace |

Voda

| Typ vody : | Voda není |
| --- | --- |

Tahová trhlina

| Tahová trhlina není zadána. |  |  |
| --- | --- | --- |

Zemětřesení

| Se zemětřesením se nepočítá. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Celkové nastavení výpočtu

Metodika posouzení : automatický výpočet podle EN 1997

Zadání koeficientů : Standard

Návrhový přístup : 1 - redukce zatížení a materiálu

Číslo kombinace : 1

| Součinitelé redukce zatížení (F) |  | Souč. |  | Kombinace 1 [–] |  |  | Kombinace 2 [–] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nepříznivé | Příznivé |  | Nepříznivé |  | Příznivé |
| Stálé zatížení |  | G |  | 1,35 | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |
| Proměnné zatížení |  | Q |  | 1,50 | 0,00 |  | 1,30 |  | 0,00 |
| Součinitelé redukce materiálu (M) |  |  |  |  |  | Souč. | Kombinace 1 |  | Kombinace 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | [–] |  | [–] |
| Součinitel redukce úhlu vnitřního tření |  |  |  |  |  | m | 1,00 |  | 1,25 |
| Součinitel redukce efektivní soudržnosti |  |  |  |  |  | mc | 1,00 |  | 1,25 |
| Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti |  |  |  |  |  | mcu | 1,00 |  | 1,40 |
| Kombinační součinitelé pro proměnná zatížení |  |  |  |  |  |  |  | Souč. | [–] |
| Součinitel kombinační hodnoty |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,70 |
| Součinitel časté hodnoty |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,50 |
| Součinitel kvazistále hodnoty |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,30 |
| Typ výpočtu : | v efektivních parametrech |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nastavení výpočtu fáze

| Kombinace : | základní |
| --- | --- |

Výsledky (Fáze budování 1)

Výpočet 1

Kruhová smyková plocha

| Parametry smykové plochy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Střed : | x = | -12,00 | [m] | Úhly : | 1 = | -7,91 | [°] |
|  | z = | 11,49 | [m] |  | 2 = | 57,20 | [°] |
| Poloměr : | R = | 21,22 | [m] |  |  |  |  |
| Smyková plocha po optimalizaci. |  |  |  |  |  |  |  |

Posouzení stability svahu (Bishop)

| Sumace aktivních sil : |  |  |  | Fa = | 766,62 | kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sumace pasivních sil : |  |  |  | Fp = | 2045,25 | kN/m |
| Moment sesouvající : |  |  |  | Ma = | 16267,74 | kNm/m |
| Moment vzdorující : |  |  |  | Mp = | 43400,29 | kNm/m |
| Využití : | 37,5 | % |  |  |  |  |

Stabilita svahu VYHOVUJE

| Název : Výpočet | Fáze - výpočet : 1 - 1 |
| --- | --- |

Výpočet 2

Polygonální smyková plocha

| Souřadnice bodů smykové plochy [m] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | z | x | z | x | z | x | z | x | z |
| -12,13 | -7,91 | -12,05 | -7,91 | -3,64 | -7,81 | 0,85 | -5,74 | 2,25 | -1,98 |
| 5,62 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Smyková plocha po optimalizaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Posouzení stability svahu (Sarma)

| Využití : | 39,0 | % |
| --- | --- | --- |

Stabilita svahu VYHOVUJE

| Název : Výpočet | Fáze - výpočet : 1 - 2 |
| --- | --- |

### zajištění svahu řez D

Vstupní data

Geometrie konstrukce

Délka konstrukce = 6.00 m

Typ konstrukce : Ocelový I-průřez

Průřez : HE 180 B

Osová vzdálenost průřezů a = 1.20 m

Koef.redukce tlaku před stěnou = 1.00

| Plocha průřezu | A | = | 5.442E-03 | m2/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment setrvačnosti | I | = | 3.192E-05 | m4/m |
| Modul pružnosti | E | = | 210000.00 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | = | 81000.00 | MPa |

Modul reakce podloží počítán podle terorie Schmitt.

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 1.00 | navážka |  |
| 2 | 1.50 | Třída F5, konzistence tuhá |  |
| 3 | 0.50 | Třída F3, konzistence tuhá |  |
| 4 | 1.00 | Třída F1, konzistence tuhá |  |
| 5 | 0.50 | Třída G4 |  |
| 6 | - | Třída G3/R4, ulehlá |  |

Hloubení

Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 1.70 m.

| Sklon zeminy před zdí |  | = | -30.00 | ° |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Navážka zeminy: navážka

Mocnost vrstvy = 1.20 m

| Název : Hloubení | Fáze : 1 |
| --- | --- |

Tvar terénu

Terén za konstrukcí je rovný.

Vliv vody

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Zadané kotvy

| Číslo | Nová | Hloubka |  | Délka |  | Kořen |  | Sklon |  | Vzd. mezi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kotva | z [m] |  | l [m] |  | lk [m] |  |  [°] |  | b [m] |  |
| 1 | ANO | 0.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 60.00 |  | 3.00 |  |
| Číslo | Průměr |  | Plocha |  | Modul |  | Dopnutí |  | Síla |  |  |
|  | d [mm] |  | A [mm2] |  | E [MPa] |  |  |  | F [kN] |  |  |
| 1 | 32.0 |  |  |  | 210000.00 |  |  |  | 50.00 |  |  |

Celkové nastavení výpočtu

Metodika posouzení : automatický výpočet podle EN 1997

Zadání koeficientů : Standard

Návrhový přístup : 1 - redukce zatížení a materiálu

Číslo kombinace : 1

| Součinitelé redukce zatížení (F) | Souč. | Kombinace 1 [–] |  |  | Kombinace 2 [–] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nepříznivé | Příznivé |  | Nepříznivé | Příznivé |
| Stálé zatížení | G | 1,35 | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 |
| Proměnné zatížení | Q | 1,50 | 0,00 |  | 1,30 | 0,00 |
| Zatížení vodou | w | 1,30 |  |  | 1,00 |  |
| Součinitelé redukce materiálu (M) |  |  |  | Souč. | Kombinace 1 | Kombinace 2 |
|  |  |  |  |  | [–] | [–] |
| Součinitel redukce úhlu vnitřního tření |  |  |  | m | 1,00 | 1,25 |
| Součinitel redukce efektivní soudržnosti |  |  |  | mc | 1,00 | 1,25 |
| Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti |  |  |  | mcu | 1,00 | 1,40 |
| Součinitel redukce Poissonova čísla |  |  |  | mv | 1,00 | 1,00 |

Výpočet aktivního tlaku - Coulomb (ČSN 730037)

Výpočet pasivního tlaku - Caqout-Kerisel (ČSN 730037)

Počet dělení stěny na konečné prvky = 20

Nastavení výpočtu fáze

Kombinace : základní

Výsledky výpočtu (Fáze budování 1)

Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou)

| Hloubka | Ta,p | Tk,p | Tp,p | Ta,z | Tk,z | Tp,z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] |
| 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 |
| 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 1.22 | 4.65 |
| 1.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 19.03 | 19.03 | 23.40 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 16.20 | 63.05 |
| 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 20.15 | 72.66 |
| 1.70 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 6.40 | 28.80 | 93.71 |
| 1.70 | -0.00 | -0.00 | -0.16 | 6.40 | 28.80 | 93.71 |
| 2.08 | -0.12 | -0.12 | -0.20 | 11.45 | 35.68 | 110.43 |
| 2.50 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | 16.97 | 43.20 | 128.74 |
| 2.50 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | 12.77 | 34.89 | 159.03 |
| 2.90 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | 16.70 | 40.13 | 178.91 |
| 2.90 | -4.32 | -9.66 | -18.57 | 16.70 | 40.13 | 178.91 |
| 3.00 | -4.68 | -10.46 | -19.28 | 17.68 | 41.43 | 183.88 |
| 3.00 | -4.68 | -12.67 | -44.23 | 13.25 | 41.43 | 245.19 |
| 3.17 | -5.33 | -14.44 | -48.01 | 14.69 | 43.81 | 257.46 |
| 4.00 | -8.48 | -22.96 | -66.23 | 21.64 | 55.25 | 316.63 |
| 4.00 | -8.48 | -19.07 | -98.00 | 18.01 | 43.97 | 411.41 |
| 4.50 | -10.38 | -23.35 | -115.18 | 21.62 | 49.47 | 458.43 |
| 4.50 | -10.38 | -18.57 | -362.06 | 17.10 | 38.48 | 1066.22 |
| 6.00 | -16.68 | -29.84 | -480.02 | 23.40 | 52.65 | 1361.31 |

Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci

| Hloubka | kh,p |  |  | kh,z |  |  | Deformace | Tlak | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] |  |  | [MN/m3] |  |  | [mm] | [kPa] | [kN/m] | [kNm/m] |
| 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -15.99 | 0.00 | 8.33 | -0.00 |
| 0.30 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -14.94 | 4.28 | 7.69 | -2.44 |
| 0.60 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -13.86 | 10.60 | 5.46 | -4.46 |
| 0.90 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -12.72 | 16.92 | 1.33 | -5.52 |
| 1.20 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -11.51 | 4.40 | -1.87 | -5.35 |
| 1.50 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -10.22 | 5.60 | -3.37 | -4.57 |
| 1.69 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -9.38 | 6.36 | -4.50 | -3.83 |
| 1.71 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -9.29 | 6.37 | -4.63 | -3.73 |
| 1.80 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -8.88 | 7.55 | -5.26 | -3.29 |
| 2.10 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -7.49 | 11.48 | -8.11 | -1.31 |
| 2.40 | 0.00 |  |  | 3.77 |  |  | -6.08 | 18.23 | -12.17 | 1.37 |
| 2.70 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -4.70 | 14.46 | -17.47 | 6.10 |
| 3.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -3.41 | -1.60 | -19.40 | 11.75 |
| 3.30 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -2.27 | -35.07 | -13.90 | 17.00 |
| 3.60 | 21.91 |  |  | 21.91 |  |  | -1.35 | -28.39 | -1.50 | 18.42 |
| 3.90 | 21.91 |  |  | 21.91 |  |  | -0.68 | 1.98 | 2.19 | 18.08 |
| 4.20 | 135.18 |  |  | 0.00 |  |  | -0.26 | -36.27 | 9.71 | 16.39 |
| 4.50 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.05 | -5.59 | 22.10 | 10.70 |
| 4.80 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | 0.01 | 29.40 | 16.88 | 4.62 |
| 5.10 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | 0.01 | 27.64 | 7.74 | 0.94 |
| 5.40 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.01 | 14.65 | 1.33 | -0.32 |
| 5.70 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.03 | 2.09 | -1.14 | -0.26 |
| 6.00 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.05 | -9.81 | -0.00 | 0.00 |
| Maximální posouvající síla |  | = | 22.10 |  | kN/m |  |  |  |  |  |
| Maximální moment |  | = | 18.42 |  | kNm/m |  |  |  |  |  |
| Maximální deformace |  | = | 16.0 |  | mm |  |  |  |  |  |

Síly v kotvách

| Číslo | Hloubka | Deformace | Síla v kotvě |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [mm] | [kN] |  |  |
| 1 | 0.00 | -16.0 | 50.00 |  |  |
| Název : Výpočet |  |  |  |  | Fáze : 1 |

Vnitřní stabilita kotevního systému - mezivýsledky

EA = 33.88 kN/m          = 3.22 °

| Řada | EA1 | 1 | G | C |  | Započítané | Q | F | FKMAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kotev | [kN/m] | [°] | [kN/m] | [kN/m] | [°] | řady kotev | [kN/m] | [kN/m] | [kN] |
| 1 | 35.95 | 17.20 | 163.76 | 18.03 | -3.39 |  | 114.44 | 121.57 | 364.71 |

Posouzení vnitřní stability kotevního systému

| Číslo | Síla v kotvě | Max.příp.síla v kotvě | Posouzení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN] | [kN] |  |
| 1 | 50.00 | 364.71 | Vyhovuje |

Rozhodující řada kotev : 1

Max. dovolená síla Fmax = 364.71 kN > 50.00 kN = Fzad

Celkové posouzení vnitřní stability VYHOVUJE

Vstupní data (Fáze budování 2)

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 1.00 | navážka |  |
| 2 | 1.50 | Třída F5, konzistence tuhá |  |
| 3 | 0.50 | Třída F3, konzistence tuhá |  |
| 4 | 1.00 | Třída F1, konzistence tuhá |  |
| 5 | 0.50 | Třída G4 |  |
| 6 | - | Třída G3/R4, ulehlá |  |

Hloubení

Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 1.70 m.

| Sklon zeminy před zdí |  | = | -30.00 | ° |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Navážka zeminy: navážka

Mocnost vrstvy = 1.20 m

Tvar terénu

Terén za konstrukcí je rovný.

Vliv vody

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Zadaná plošná přitížení

| Číslo | Přitížení |  | Název | Působ. | Vel.1 | Vel.2 | Poř.x | Délka | Hloubka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN/m2] | [kN/m2] | x [m] | l [m] | z [m] |
| 1 | ANO |  | užívání plochy | proměnné | 2.50 |  |  |  | na terénu |
| 2 | ANO |  | komunikace | proměnné | 20.00 |  | 2.00 | 5.00 | na terénu |

Zadané kotvy

| Číslo | Nová | Hloubka |  | Délka |  | Kořen |  | Sklon |  | Vzd. mezi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kotva | z [m] |  | l [m] |  | lk [m] |  |  [°] |  | b [m] |  |
| 1 | NE | 0.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 60.00 |  | 3.00 |  |
| Číslo | Průměr |  | Plocha |  | Modul |  | Dopnutí |  | Síla |  |  |
|  | d [mm] |  | A [mm2] |  | E [MPa] |  |  |  | F [kN] |  |  |
| 1 | 32.0 |  |  |  | 210000.00 |  |  |  | 150.82 |  |  |

Nastavení výpočtu

Kombinace : základní

Výsledky výpočtu (Fáze budování 2)

Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou)

| Hloubka | Ta,p | Tk,p | Tp,p | Ta,z | Tk,z | Tp,z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] |
| 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.53 | 1.61 | 2.17 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 1.61 | 2.17 |
| 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 4.10 | 4.40 |
| 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.09 | 28.09 | 28.09 |
| 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.94 | 24.94 | 24.94 |
| 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.78 | 19.78 | 19.78 |
| 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.62 | 21.35 | 21.35 |
| 1.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 12.90 | 23.13 | 23.40 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.68 | 45.68 | 63.05 |
| 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.84 | 32.08 | 67.19 |
| 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.33 | 34.62 | 71.81 |
| 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.61 | 35.05 | 72.66 |
| 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.15 | 41.21 | 84.95 |
| 1.70 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 20.67 | 45.25 | 93.71 |
| 1.70 | -0.00 | -0.00 | -0.16 | 20.68 | 45.25 | 93.71 |
| 1.80 | -0.03 | -0.03 | -0.17 | 21.94 | 47.18 | 98.09 |
| 2.08 | -0.12 | -0.12 | -0.20 | 25.49 | 52.35 | 110.43 |
| 2.10 | -0.13 | -0.13 | -0.21 | 25.72 | 52.68 | 111.22 |
| 2.40 | -0.22 | -0.22 | -0.24 | 29.50 | 57.86 | 124.36 |
| 2.50 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | 30.76 | 59.53 | 128.74 |
| 2.50 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | 24.12 | 50.74 | 159.03 |
| 2.70 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | 25.98 | 53.04 | 168.97 |
| 2.90 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | 27.85 | 55.29 | 178.91 |
| 2.90 | -4.32 | -9.66 | -18.57 | 27.85 | 55.29 | 178.91 |
| 3.00 | -4.68 | -10.46 | -19.28 | 28.78 | 56.39 | 183.88 |
| 3.00 | -4.68 | -12.67 | -44.23 | 22.24 | 56.39 | 245.19 |
| 3.17 | -5.33 | -14.44 | -48.01 | 23.62 | 58.39 | 257.46 |
| 3.30 | -5.82 | -15.76 | -50.83 | 24.65 | 59.88 | 266.62 |
| 3.60 | -6.96 | -18.85 | -57.43 | 27.06 | 63.32 | 288.05 |
| 3.90 | -8.10 | -21.93 | -64.03 | 29.48 | 66.76 | 309.48 |
| 4.00 | -8.48 | -22.96 | -66.23 | 30.28 | 67.91 | 316.63 |
| 4.00 | -8.48 | -19.07 | -98.00 | 25.43 | 56.22 | 411.41 |
| 4.20 | -9.24 | -20.78 | -104.87 | 22.10 | 57.96 | 430.22 |
| 4.50 | -10.38 | -23.35 | -115.18 | 17.10 | 60.58 | 458.43 |
| 4.50 | -10.38 | -18.57 | -362.06 | 28.88 | 49.23 | 1066.22 |
| 4.80 | -11.64 | -20.82 | -385.65 | 27.79 | 51.41 | 1125.24 |
| 5.10 | -12.90 | -23.08 | -409.24 | 26.69 | 53.63 | 1184.25 |
| 5.40 | -14.16 | -25.33 | -432.83 | 25.59 | 55.89 | 1243.27 |
| 5.70 | -15.42 | -27.59 | -456.43 | 24.50 | 58.18 | 1302.29 |
| 6.00 | -16.68 | -29.84 | -480.02 | 23.40 | 60.51 | 1361.31 |

Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci

| Hloubka | kh,p |  |  | kh,z |  |  | Deformace | Tlak | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] |  |  | [MN/m3] |  |  | [mm] | [kPa] | [kN/m] | [kNm/m] |
| 0.00 | 0.00 |  |  | 0.47 |  |  | -17.79 | 0.78 | 25.14 | -0.00 |
| 0.30 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -17.45 | 24.94 | 21.27 | -7.14 |
| 0.60 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -17.02 | 19.78 | 14.56 | -12.47 |
| 0.90 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -16.42 | 14.62 | 9.40 | -16.03 |
| 1.20 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -15.61 | 14.33 | 5.05 | -18.19 |
| 1.50 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -14.56 | 18.15 | 0.18 | -19.01 |
| 1.69 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -13.76 | 20.55 | -3.49 | -18.70 |
| 1.71 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -13.67 | 20.64 | -3.90 | -18.63 |
| 1.80 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -13.25 | 21.76 | -5.81 | -18.19 |
| 2.10 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -11.70 | 25.51 | -12.90 | -15.41 |
| 2.40 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -9.95 | 29.26 | -21.12 | -10.34 |
| 2.70 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -8.06 | 25.71 | -29.37 | -2.74 |
| 3.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -6.13 | 9.50 | -34.65 | 6.99 |
| 3.30 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -4.31 | -26.18 | -32.15 | 17.27 |
| 3.60 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -2.71 | -30.37 | -23.67 | 25.68 |
| 3.90 | 21.91 |  |  | 21.91 |  |  | -1.45 | -18.57 | -12.39 | 30.03 |
| 4.20 | 135.18 |  |  | 0.00 |  |  | -0.59 | -78.28 | 7.08 | 30.74 |
| 4.50 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.13 | -48.32 | 39.78 | 21.99 |
| 4.80 | 0.00 |  |  | 320.40 |  |  | 0.03 | 48.06 | 33.36 | 10.42 |
| 5.10 | 0.00 |  |  | 320.40 |  |  | 0.04 | 52.44 | 17.58 | 2.75 |
| 5.40 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | 0.00 | 30.56 | 3.99 | -0.24 |
| 5.70 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.04 | 6.42 | -1.60 | -0.42 |
| 6.00 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.07 | -17.14 | -0.00 | -0.00 |
| Maximální posouvající síla |  | = | 39.78 |  | kN/m |  |  |  |  |  |
| Maximální moment |  | = | 30.74 |  | kNm/m |  |  |  |  |  |
| Maximální deformace |  | = | 17.8 |  | mm |  |  |  |  |  |

Síly v kotvách

| Číslo | Hloubka | Deformace | Síla v kotvě |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [mm] | [kN] |  |  |
| 1 | 0.00 | -17.8 | 150.82 |  |  |
| Název : Výpočet |  |  |  |  | Fáze : 2 |

Vnitřní stabilita kotevního systému - mezivýsledky

EA = 83.94 kN/m          = 4.08 °

| Řada | EA1 | 1 | G | C |  | Započítané | Q | F | FKMAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kotev | [kN/m] | [°] | [kN/m] | [kN/m] | [°] | řady kotev | [kN/m] | [kN/m] | [kN] |
| 1 | 74.29 | 16.54 | 180.31 | 23.85 | 15.90 |  | 171.77 | 119.80 | 359.41 |

Posouzení vnitřní stability kotevního systému

| Číslo | Síla v kotvě | Max.příp.síla v kotvě | Posouzení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN] | [kN] |  |
| 1 | 150.82 | 359.41 | Vyhovuje |

Rozhodující řada kotev : 1

Max. dovolená síla Fmax = 359.41 kN > 150.82 kN = Fzad

Celkové posouzení vnitřní stability VYHOVUJE

Výpočet stability svahu

Vstupní data

Voda

| Typ vody : | Voda není |
| --- | --- |

Tahová trhlina

| Tahová trhlina není zadána. |  |  |
| --- | --- | --- |

Zemětřesení

| Se zemětřesením se nepočítá. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Celkové nastavení výpočtu

Metodika posouzení : automatický výpočet podle EN 1997

Zadání koeficientů : Standard

Návrhový přístup : 1 - redukce zatížení a materiálu

Číslo kombinace : 1

| Součinitelé redukce zatížení (F) |  | Souč. |  | Kombinace 1 [–] |  |  | Kombinace 2 [–] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nepříznivé | Příznivé |  | Nepříznivé |  | Příznivé |
| Stálé zatížení |  | G |  | 1,35 | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |
| Proměnné zatížení |  | Q |  | 1,50 | 0,00 |  | 1,30 |  | 0,00 |
| Součinitelé redukce materiálu (M) |  |  |  |  |  | Souč. | Kombinace 1 |  | Kombinace 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | [–] |  | [–] |
| Součinitel redukce úhlu vnitřního tření |  |  |  |  |  | m | 1,00 |  | 1,25 |
| Součinitel redukce efektivní soudržnosti |  |  |  |  |  | mc | 1,00 |  | 1,25 |
| Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti |  |  |  |  |  | mcu | 1,00 |  | 1,40 |
| Kombinační součinitelé pro proměnná zatížení |  |  |  |  |  |  |  | Souč. | [–] |
| Součinitel kombinační hodnoty |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,70 |
| Součinitel časté hodnoty |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,50 |
| Součinitel kvazistále hodnoty |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,30 |
| Typ výpočtu : | v efektivních parametrech |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nastavení výpočtu fáze

| Kombinace : | základní |
| --- | --- |

Výsledky (Fáze budování 1)

Výpočet 1

Kruhová smyková plocha

| Parametry smykové plochy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Střed : | x = | -13,63 | [m] | Úhly : | 1 = | -2,60 | [°] |
|  | z = | 15,23 | [m] |  | 2 = | 52,81 | [°] |
| Poloměr : | R = | 25,20 | [m] |  |  |  |  |
| Smyková plocha po optimalizaci. |  |  |  |  |  |  |  |

Posouzení stability svahu (Bishop)

| Sumace aktivních sil : |  |  |  | Fa = | 738,65 | kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sumace pasivních sil : |  |  |  | Fp = | 1917,85 | kN/m |
| Moment sesouvající : |  |  |  | Ma = | 18613,94 | kNm/m |
| Moment vzdorující : |  |  |  | Mp = | 48329,85 | kNm/m |
| Využití : | 38,5 | % |  |  |  |  |

Stabilita svahu VYHOVUJE

| Název : Výpočet | Fáze - výpočet : 1 - 1 |
| --- | --- |

Výpočet 2

Polygonální smyková plocha

| Souřadnice bodů smykové plochy [m] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | z | x | z | x | z | x | z | x | z |
| -14,52 | -9,80 | -2,00 | -7,81 | 1,15 | -5,30 | 5,30 | -1,54 | 7,00 | -0,01 |
| 7,05 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Smyková plocha po optimalizaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Posouzení stability svahu (Sarma)

| Využití : | 39,3 | % |
| --- | --- | --- |

Stabilita svahu VYHOVUJE

### zajištění svahu řez E

Vstupní data

Geometrie konstrukce

Délka konstrukce = 6.00 m

Typ konstrukce : Ocelový I-průřez

Průřez : HE 180 B

Osová vzdálenost průřezů a = 1.20 m

Koef.redukce tlaku před stěnou = 1.00

| Plocha průřezu | A | = | 5.442E-03 | m2/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment setrvačnosti | I | = | 3.192E-05 | m4/m |
| Modul pružnosti | E | = | 210000.00 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | = | 81000.00 | MPa |

Modul reakce podloží počítán podle terorie Schmitt.

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 1.00 | navážka |  |
| 2 | 1.50 | Třída F5, konzistence tuhá |  |
| 3 | 0.50 | Třída F3, konzistence tuhá |  |
| 4 | 1.00 | Třída F1, konzistence tuhá |  |
| 5 | 0.50 | Třída G4 |  |
| 6 | - | Třída G3/R4, ulehlá |  |

Hloubení

Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 1.00 m.

| Sklon zeminy před zdí |  | = | -30.00 | ° |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Navážka zeminy: navážka

Mocnost vrstvy = 1.70 m

| Název : Hloubení | Fáze : 1 |
| --- | --- |

Tvar terénu

Terén za konstrukcí je rovný.

Vliv vody

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Zadané kotvy

| Číslo | Nová | Hloubka |  | Délka |  | Kořen |  | Sklon |  | Vzd. mezi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kotva | z [m] |  | l [m] |  | lk [m] |  |  [°] |  | b [m] |  |
| 1 | ANO | 0.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 60.00 |  | 3.00 |  |
| Číslo | Průměr |  | Plocha |  | Modul |  | Dopnutí |  | Síla |  |  |
|  | d [mm] |  | A [mm2] |  | E [MPa] |  |  |  | F [kN] |  |  |
| 1 | 32.0 |  |  |  | 210000.00 |  |  |  | 50.00 |  |  |

Celkové nastavení výpočtu

Metodika posouzení : automatický výpočet podle EN 1997

Zadání koeficientů : Standard

Návrhový přístup : 1 - redukce zatížení a materiálu

Číslo kombinace : 1

| Součinitelé redukce zatížení (F) | Souč. | Kombinace 1 [–] |  |  | Kombinace 2 [–] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nepříznivé | Příznivé |  | Nepříznivé | Příznivé |
| Stálé zatížení | G | 1,35 | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 |
| Proměnné zatížení | Q | 1,50 | 0,00 |  | 1,30 | 0,00 |
| Zatížení vodou | w | 1,30 |  |  | 1,00 |  |
| Součinitelé redukce materiálu (M) |  |  |  | Souč. | Kombinace 1 | Kombinace 2 |
|  |  |  |  |  | [–] | [–] |
| Součinitel redukce úhlu vnitřního tření |  |  |  | m | 1,00 | 1,25 |
| Součinitel redukce efektivní soudržnosti |  |  |  | mc | 1,00 | 1,25 |
| Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti |  |  |  | mcu | 1,00 | 1,40 |
| Součinitel redukce Poissonova čísla |  |  |  | mv | 1,00 | 1,00 |

Výpočet aktivního tlaku - Coulomb (ČSN 730037)

Výpočet pasivního tlaku - Caqout-Kerisel (ČSN 730037)

Počet dělení stěny na konečné prvky = 20

Nastavení výpočtu fáze

Kombinace : základní

Výsledky výpočtu (Fáze budování 1)

Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou)

| Hloubka | Ta,p | Tk,p | Tp,p | Ta,z | Tk,z | Tp,z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] |
| 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 |
| 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 1.22 | 4.65 |
| 1.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 19.03 | 19.03 | 23.40 |
| 1.00 | -0.00 | -0.00 | -0.16 | 3.60 | 16.20 | 63.06 |
| 1.22 | -0.05 | -0.05 | -0.18 | 4.48 | 20.15 | 72.66 |
| 1.38 | -0.08 | -0.08 | -0.20 | 6.06 | 23.08 | 79.78 |
| 2.50 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | 16.97 | 43.20 | 128.74 |
| 2.50 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | 12.77 | 34.89 | 159.03 |
| 2.70 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | 14.74 | 37.51 | 168.97 |
| 2.70 | -6.12 | -13.68 | -22.12 | 14.74 | 37.51 | 168.97 |
| 3.00 | -7.20 | -16.09 | -24.25 | 17.68 | 41.43 | 183.88 |
| 3.00 | -7.20 | -19.50 | -58.82 | 13.25 | 41.43 | 245.19 |
| 4.00 | -11.00 | -29.78 | -80.82 | 21.64 | 55.25 | 316.63 |
| 4.00 | -11.00 | -24.74 | -120.79 | 18.01 | 43.97 | 411.41 |
| 4.50 | -12.90 | -29.02 | -137.98 | 21.62 | 49.47 | 458.43 |
| 4.50 | -12.90 | -23.08 | -409.24 | 17.10 | 38.48 | 1066.22 |
| 6.00 | -19.20 | -34.35 | -527.20 | 23.40 | 52.65 | 1361.31 |

Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci

| Hloubka | kh,p |  |  | kh,z |  |  | Deformace | Tlak | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] |  |  | [MN/m3] |  |  | [mm] | [kPa] | [kN/m] | [kNm/m] |
| 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -14.80 | 0.00 | 8.33 | 0.00 |
| 0.30 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -13.83 | 4.28 | 7.69 | -2.44 |
| 0.60 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -12.83 | 10.60 | 5.46 | -4.46 |
| 0.90 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -11.77 | 16.92 | 1.33 | -5.52 |
| 0.99 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -11.43 | 18.82 | -0.28 | -5.57 |
| 1.01 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -11.36 | 3.48 | -0.50 | -5.56 |
| 1.20 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -10.63 | 4.22 | -1.23 | -5.40 |
| 1.50 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -9.42 | 7.00 | -2.91 | -4.80 |
| 1.80 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -8.15 | 9.89 | -5.45 | -3.57 |
| 2.10 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -6.83 | 12.79 | -8.85 | -1.44 |
| 2.40 | 0.00 |  |  | 3.77 |  |  | -5.50 | 20.37 | -13.44 | 1.56 |
| 2.70 | 0.00 |  |  | 5.06 |  |  | -4.19 | 15.94 | -18.77 | 6.40 |
| 3.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -2.97 | -6.57 | -20.65 | 12.78 |
| 3.30 | 21.91 |  |  | 0.00 |  |  | -1.92 | -48.92 | -10.65 | 17.39 |
| 3.60 | 21.91 |  |  | 21.91 |  |  | -1.10 | -24.23 | 1.47 | 18.22 |
| 3.90 | 21.91 |  |  | 21.91 |  |  | -0.53 | 2.04 | 4.53 | 17.12 |
| 4.20 | 135.18 |  |  | 135.18 |  |  | -0.18 | -29.20 | 13.63 | 14.05 |
| 4.50 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.02 | 5.56 | 19.79 | 8.49 |
| 4.80 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | 0.02 | 27.34 | 13.58 | 3.35 |
| 5.10 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | 0.01 | 22.57 | 5.70 | 0.49 |
| 5.40 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.01 | 11.05 | 0.65 | -0.38 |
| 5.70 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.03 | 0.94 | -1.11 | -0.23 |
| 6.00 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.04 | -8.37 | 0.00 | -0.00 |
| Maximální posouvající síla |  | = | 20.65 |  | kN/m |  |  |  |  |  |
| Maximální moment |  | = | 18.22 |  | kNm/m |  |  |  |  |  |
| Maximální deformace |  | = | 14.8 |  | mm |  |  |  |  |  |

Síly v kotvách

| Číslo | Hloubka | Deformace | Síla v kotvě |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [mm] | [kN] |  |  |
| 1 | 0.00 | -14.8 | 50.00 |  |  |
| Název : Výpočet |  |  |  |  | Fáze : 1 |

Vnitřní stabilita kotevního systému - mezivýsledky

EA = 28.81 kN/m          = 2.76 °

| Řada | EA1 | 1 | G | C |  | Započítané | Q | F | FKMAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kotev | [kN/m] | [°] | [kN/m] | [kN/m] | [°] | řady kotev | [kN/m] | [kN/m] | [kN] |
| 1 | 35.95 | 17.20 | 155.98 | 18.43 | -12.46 |  | 105.06 | 127.98 | 383.94 |

Posouzení vnitřní stability kotevního systému

| Číslo | Síla v kotvě | Max.příp.síla v kotvě | Posouzení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN] | [kN] |  |
| 1 | 50.00 | 383.94 | Vyhovuje |

Rozhodující řada kotev : 1

Max. dovolená síla Fmax = 383.94 kN > 50.00 kN = Fzad

Celkové posouzení vnitřní stability VYHOVUJE

Vstupní data (Fáze budování 2)

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 1.00 | navážka |  |
| 2 | 1.50 | Třída F5, konzistence tuhá |  |
| 3 | 0.50 | Třída F3, konzistence tuhá |  |
| 4 | 1.00 | Třída F1, konzistence tuhá |  |
| 5 | 0.50 | Třída G4 |  |
| 6 | - | Třída G3/R4, ulehlá |  |

Hloubení

Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 1.00 m.

| Sklon zeminy před zdí |  | = | -30.00 | ° |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Navážka zeminy: navážka

Mocnost vrstvy = 1.70 m

Tvar terénu

Terén za konstrukcí je rovný.

Vliv vody

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Zadaná plošná přitížení

| Číslo | Přitížení |  | Název | Působ. | Vel.1 | Vel.2 | Poř.x | Délka | Hloubka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN/m2] | [kN/m2] | x [m] | l [m] | z [m] |
| 1 | ANO |  | užívání plochy | proměnné | 2.50 |  |  |  | na terénu |
| 2 | ANO |  | komunikace | proměnné | 20.00 |  | 0.50 | 5.00 | na terénu |

Zadané kotvy

| Číslo | Nová | Hloubka |  | Délka |  | Kořen |  | Sklon |  | Vzd. mezi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kotva | z [m] |  | l [m] |  | lk [m] |  |  [°] |  | b [m] |  |
| 1 | NE | 0.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 60.00 |  | 3.00 |  |
| Číslo | Průměr |  | Plocha |  | Modul |  | Dopnutí |  | Síla |  |  |
|  | d [mm] |  | A [mm2] |  | E [MPa] |  |  |  | F [kN] |  |  |
| 1 | 32.0 |  |  |  | 210000.00 |  |  |  | 227.06 |  |  |

Nastavení výpočtu

Kombinace : základní

Výsledky výpočtu (Fáze budování 2)

Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou)

| Hloubka | Ta,p | Tk,p | Tp,p | Ta,z | Tk,z | Tp,z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] |
| 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.53 | 1.61 | 2.17 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 1.61 | 2.17 |
| 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 3.36 | 3.36 |
| 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.63 | 27.63 | 27.63 |
| 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.74 | 29.74 | 29.74 |
| 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.76 | 29.76 | 29.76 |
| 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.25 | 33.25 | 33.25 |
| 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.18 | 39.18 | 39.18 |
| 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.10 | 45.10 | 45.10 |
| 1.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 48.06 | 48.06 | 48.06 |
| 1.00 | -0.00 | -0.00 | -0.16 | 12.83 | 40.69 | 63.06 |
| 1.09 | -0.02 | -0.02 | -0.17 | 14.19 | 42.01 | 67.19 |
| 1.14 | -0.03 | -0.03 | -0.18 | 14.89 | 42.69 | 69.31 |
| 1.22 | -0.05 | -0.05 | -0.18 | 15.99 | 43.69 | 72.66 |
| 1.22 | -0.05 | -0.05 | -0.18 | 16.00 | 43.69 | 72.66 |
| 1.38 | -0.08 | -0.08 | -0.20 | 18.10 | 45.83 | 79.78 |
| 1.43 | -0.10 | -0.10 | -0.21 | 18.70 | 46.44 | 81.82 |
| 1.71 | -0.16 | -0.16 | -0.24 | 22.40 | 50.07 | 94.33 |
| 2.00 | -0.22 | -0.22 | -0.27 | 26.09 | 53.72 | 106.84 |
| 2.29 | -0.28 | -0.28 | -0.31 | 29.78 | 57.43 | 119.35 |
| 2.50 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | 32.55 | 60.26 | 128.74 |
| 2.50 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | 25.59 | 51.47 | 159.03 |
| 2.57 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | 26.27 | 52.08 | 162.58 |
| 2.70 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | 27.50 | 53.18 | 168.97 |
| 2.70 | -6.12 | -13.68 | -22.12 | 27.51 | 53.18 | 168.97 |
| 2.86 | -6.69 | -14.95 | -23.24 | 29.01 | 54.56 | 176.78 |
| 3.00 | -7.20 | -16.09 | -24.25 | 30.38 | 55.83 | 183.88 |
| 3.00 | -7.20 | -19.50 | -58.82 | 23.53 | 55.83 | 245.19 |
| 3.14 | -7.74 | -20.96 | -61.96 | 24.71 | 57.24 | 255.39 |
| 3.43 | -8.83 | -23.90 | -68.25 | 27.05 | 60.11 | 275.80 |
| 3.71 | -9.91 | -26.84 | -74.54 | 29.40 | 63.09 | 296.21 |
| 4.00 | -11.00 | -29.78 | -80.82 | 31.75 | 66.15 | 316.63 |
| 4.00 | -11.00 | -24.74 | -120.79 | 26.69 | 54.46 | 411.41 |
| 4.29 | -12.09 | -27.18 | -130.61 | 21.21 | 56.80 | 438.28 |
| 4.50 | -12.90 | -29.02 | -137.98 | 17.10 | 58.60 | 458.43 |
| 4.50 | -12.90 | -23.08 | -409.24 | 30.21 | 47.25 | 1066.22 |
| 4.57 | -13.20 | -23.62 | -414.86 | 29.89 | 47.75 | 1080.27 |
| 4.86 | -14.40 | -25.76 | -437.33 | 28.59 | 49.79 | 1136.48 |
| 5.14 | -15.60 | -27.91 | -459.80 | 27.29 | 51.90 | 1192.69 |
| 5.43 | -16.80 | -30.06 | -482.27 | 26.00 | 54.07 | 1248.89 |
| 5.71 | -18.00 | -32.20 | -504.74 | 24.70 | 56.28 | 1305.10 |
| 6.00 | -19.20 | -34.35 | -527.20 | 23.40 | 58.55 | 1361.31 |

Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci

| Hloubka | kh,p |  |  | kh,z |  |  | Deformace | Tlak | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] |  |  | [MN/m3] |  |  | [mm] | [kPa] | [kN/m] | [kNm/m] |
| 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -17.95 | 0.53 | 37.84 | 0.00 |
| 0.30 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -17.94 | 33.55 | 32.73 | -10.83 |
| 0.60 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -17.78 | 39.77 | 21.73 | -19.05 |
| 0.90 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -17.37 | 45.98 | 8.87 | -23.69 |
| 0.99 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -17.19 | 47.85 | 4.65 | -24.30 |
| 1.01 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -17.15 | 12.81 | 4.04 | -24.38 |
| 1.20 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -16.65 | 15.53 | 1.35 | -24.90 |
| 1.50 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -15.60 | 19.41 | -3.89 | -24.55 |
| 1.80 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -14.22 | 23.25 | -10.29 | -22.45 |
| 2.10 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -12.54 | 27.10 | -17.84 | -18.26 |
| 2.40 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -10.61 | 30.94 | -26.55 | -11.63 |
| 2.70 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -8.54 | 27.15 | -35.26 | -2.34 |
| 3.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -6.43 | 6.12 | -40.25 | 9.15 |
| 3.30 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -4.45 | -39.42 | -35.26 | 20.82 |
| 3.60 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | -2.74 | -43.56 | -22.81 | 29.56 |
| 3.90 | 21.91 |  |  | 21.91 |  |  | -1.43 | -26.19 | -8.25 | 33.10 |
| 4.20 | 135.18 |  |  | 0.00 |  |  | -0.55 | -78.12 | 12.39 | 32.34 |
| 4.50 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.10 | -34.46 | 42.72 | 22.39 |
| 4.80 | 0.00 |  |  | 320.40 |  |  | 0.05 | 51.23 | 33.96 | 10.30 |
| 5.10 | 0.00 |  |  | 320.40 |  |  | 0.05 | 53.10 | 17.64 | 2.55 |
| 5.40 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | 0.01 | 32.07 | 3.74 | -0.38 |
| 5.70 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.03 | 5.85 | -1.87 | -0.46 |
| 6.00 | 320.40 |  |  | 320.40 |  |  | -0.07 | -18.29 | 0.00 | -0.00 |
| Maximální posouvající síla |  | = | 42.72 |  | kN/m |  |  |  |  |  |
| Maximální moment |  | = | 33.10 |  | kNm/m |  |  |  |  |  |
| Maximální deformace |  | = | 17.9 |  | mm |  |  |  |  |  |

Síly v kotvách

| Číslo | Hloubka | Deformace | Síla v kotvě |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [mm] | [kN] |  |  |
| 1 | 0.00 | -17.9 | 227.06 |  |  |
| Název : Výpočet |  |  |  |  | Fáze : 2 |

Vnitřní stabilita kotevního systému - mezivýsledky

EA = 86.07 kN/m          = 3.79 °

| Řada | EA1 | 1 | G | C |  | Započítané | Q | F | FKMAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kotev | [kN/m] | [°] | [kN/m] | [kN/m] | [°] | řady kotev | [kN/m] | [kN/m] | [kN] |
| 1 | 73.85 | 16.44 | 176.28 | 18.36 | 11.38 |  | 138.05 | 124.34 | 373.03 |

Posouzení vnitřní stability kotevního systému

| Číslo | Síla v kotvě | Max.příp.síla v kotvě | Posouzení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN] | [kN] |  |
| 1 | 227.06 | 373.03 | Vyhovuje |

Rozhodující řada kotev : 1

Max. dovolená síla Fmax = 373.03 kN > 227.06 kN = Fzad

Celkové posouzení vnitřní stability VYHOVUJE

Výpočet stability svahu

Vstupní data

Voda

| Typ vody : | Voda není |
| --- | --- |

Tahová trhlina

| Tahová trhlina není zadána. |  |  |
| --- | --- | --- |

Zemětřesení

| Se zemětřesením se nepočítá. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Celkové nastavení výpočtu

Metodika posouzení : automatický výpočet podle EN 1997

Zadání koeficientů : Standard

Návrhový přístup : 1 - redukce zatížení a materiálu

Číslo kombinace : 1

| Součinitelé redukce zatížení (F) |  | Souč. |  | Kombinace 1 [–] |  |  | Kombinace 2 [–] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nepříznivé | Příznivé |  | Nepříznivé |  | Příznivé |
| Stálé zatížení |  | G |  | 1,35 | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |
| Proměnné zatížení |  | Q |  | 1,50 | 0,00 |  | 1,30 |  | 0,00 |
| Součinitelé redukce materiálu (M) |  |  |  |  |  | Souč. | Kombinace 1 |  | Kombinace 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | [–] |  | [–] |
| Součinitel redukce úhlu vnitřního tření |  |  |  |  |  | m | 1,00 |  | 1,25 |
| Součinitel redukce efektivní soudržnosti |  |  |  |  |  | mc | 1,00 |  | 1,25 |
| Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti |  |  |  |  |  | mcu | 1,00 |  | 1,40 |
| Kombinační součinitelé pro proměnná zatížení |  |  |  |  |  |  |  | Souč. | [–] |
| Součinitel kombinační hodnoty |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,70 |
| Součinitel časté hodnoty |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,50 |
| Součinitel kvazistále hodnoty |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,30 |
| Typ výpočtu : | v efektivních parametrech |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nastavení výpočtu fáze

| Kombinace : | základní |
| --- | --- |

Výsledky (Fáze budování 1)

Výpočet 1

Kruhová smyková plocha

| Parametry smykové plochy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Střed : | x = | -11,14 | [m] | Úhly : | 1 = | -11,97 | [°] |
|  | z = | 8,74 | [m] |  | 2 = | 61,80 | [°] |
| Poloměr : | R = | 18,50 | [m] |  |  |  |  |
| Smyková plocha po optimalizaci. |  |  |  |  |  |  |  |

Posouzení stability svahu (Bishop)

| Sumace aktivních sil : |  |  |  | Fa = | 777,32 | kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sumace pasivních sil : |  |  |  | Fp = | 2113,67 | kN/m |
| Moment sesouvající : |  |  |  | Ma = | 14380,37 | kNm/m |
| Moment vzdorující : |  |  |  | Mp = | 39102,82 | kNm/m |
| Využití : | 36,8 | % |  |  |  |  |

Stabilita svahu VYHOVUJE

| Název : Výpočet | Fáze - výpočet : 1 - 1 |
| --- | --- |

Výpočet 2

Polygonální smyková plocha

| Souřadnice bodů smykové plochy [m] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | z | x | z | x | z | x | z | x | z |
| -12,90 | -8,16 | -4,02 | -7,60 | 1,32 | -5,82 | 2,03 | -1,80 | 6,77 | -0,02 |
| 6,82 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Smyková plocha po optimalizaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Posouzení stability svahu (Sarma)

| Využití : | 40,5 | % |
| --- | --- | --- |

Stabilita svahu VYHOVUJE

| Název : Výpočet | Fáze - výpočet : 1 - 2 |
| --- | --- |

### žb.převázka mikrozápor

Vstupní data: převázka mikrozápor

Geometrie konstrukce:

x         Podpora      Šířka     A/L        I/L

[m]                       [m]     [m]       [m3]

0.000         volná      -          -          -

0.600         kloub      0.100      -          -

4.200         kloub      0.100      -          -

4.800         volná      -          -          -

Průřez dílce: žb.trám

Výška průřezu  h = 0.50 m

Šířka průřezu  b = 0.90 m

Materiál: Beton: B 25, Podélná výztuž: 10505 R, Třmínky: 10505 R

Zatěžovací stav čís.1 - Zat. stav 1

Kód zatěžovacího stavu  : vlastní tíha

Typ zatěžovacího stavu  : stálé

Výpočtový součinitel ZS : 1.30

Zatěžovací stav čís.2 - Zat. stav 2

Kód zatěžovacího stavu  : silový

Typ zatěžovacího stavu  : dlouhodobé

Výpočtový součinitel ZS : 1.50

Zadané zatížení:

Typ      Souř.x   Délka   Vel.1   Vel.2  Název

[m]     [m]

Síla      0.000      -    60.00      -   zápora 1

Síla      1.200      -    60.00      -   zápora 2

Síla      2.400      -    60.00      -   zápora 3

Síla      3.600      -    60.00      -   zápora 4

Síla      4.800      -    60.00      -   zápora 5

Zatěžovací stav čís.3 - Zat. stav 3

Kód zatěžovacího stavu  : silový

Typ zatěžovacího stavu  : dlouhodobé

Výpočtový součinitel ZS : 1.50

Zadané zatížení:

Typ      Souř.x   Délka   Vel.1   Vel.2  Název

[m]     [m]

Pásové    0.000   4.380    5.00      -   zemina

Kombinace

č.  1; Kombinace 1

ZS: 1.00x[1] + 1.00x[2] + 1.00x[3]

Průběhy zatěžovacích případů

Kombinace 1

Číslo    My         Q

[kNm]      [kN]

0.00    0.00      90.00

0.06   -5.44      91.33

0.12  -10.96      92.66

0.18  -16.56      93.98

0.24  -22.24      95.31

0.30  -28.00      96.64

0.36  -33.83      97.97

0.42  -39.75      99.29

0.48  -45.75     100.62

0.54  -51.83     101.95

0.60  -57.98     103.28

0.60  -57.98    -175.17

0.90   -6.43    -168.53

1.20   43.13    -161.89

1.20   43.13     -71.89

1.60   70.12     -63.04

2.00   93.57     -54.19

2.40  113.47     -45.34

2.40  113.47      44.66

2.80   93.84      53.51

3.20   70.67      62.36

3.60   43.95      71.21

3.60   43.95     161.21

3.90   -5.40     167.85

4.20  -56.75     174.48

4.20  -56.75    -100.12

4.26  -50.79     -98.80

4.32  -44.90     -97.47

4.38  -39.09     -96.14

4.44  -33.35     -95.26

4.50  -27.66     -94.39

4.56  -22.02     -93.51

4.62  -16.44     -92.63

4.68  -10.91     -91.75

4.74   -5.43     -90.88

4.80    0.00     -90.00

Kombinace 1

Číslo    My         Q

[kNm]      [kN]

0.00    0.00      60.00

0.06   -3.63      60.98

0.12   -7.32      61.95

0.18  -11.06      62.93

0.24  -14.87      63.90

0.30  -18.73      64.88

0.36  -22.65      65.85

0.42  -26.63      66.83

0.48  -30.67      67.80

0.54  -34.77      68.78

0.60  -38.92      69.75

0.60  -38.92    -119.48

0.90   -3.81    -114.60

1.20   29.84    -109.73

1.20   29.84     -49.73

1.60   48.43     -43.23

2.00   64.42     -36.73

2.40   77.81     -30.23

2.40   77.81      29.77

2.80   64.60      36.27

3.20   48.79      42.77

3.60   30.38      49.27

3.60   30.38     109.27

3.90   -3.13     114.15

4.20  -38.11     119.02

4.20  -38.11     -67.65

4.26  -34.08     -66.67

4.32  -30.10     -65.70

4.38  -26.19     -64.72

4.44  -22.33     -64.05

4.50  -18.51     -63.37

4.56  -14.72     -62.70

4.62  -10.98     -62.02

4.68   -7.28     -61.35

4.74   -3.62     -60.67

4.80    0.00     -60.00

Podélná výztuž:

Typ vložky  Počátek    Konec    Krytí   Profil    Střed

[m]      [m]     [mm]     [mm]     [mm]

Horní         0.000    4.800     35.0     14.0      0.0

Horní         0.000    4.800     35.0     14.0    423.0

Horní         0.000    4.800     35.0     14.0   -423.0

Horní         0.000    4.800     35.0     14.0    211.5

Horní         0.000    4.800     35.0     14.0   -211.5

Dolní         0.000    4.800     35.0     14.0      0.0

Dolní         0.000    4.800     35.0     14.0    423.0

Dolní         0.000    4.800     35.0     14.0   -423.0

Dolní         0.000    4.800     35.0     14.0    211.5

Dolní         0.000    4.800     35.0     14.0   -211.5

Smyková výztuž:

Počátek    Konec  Výztuž.   Profil   Střihů   Vzdál.    Počet

[m]      [m]              [mm]               [m]

0.000    4.800    ANO        6.0      4      0.250       20

Posouzení dílce - souhrnný výpis: převázka mikrozápor

Posouzení podélné výztuže:

Výpočet pro obálku zatěžovacích případů.

Tlačená výztuž neuvažována; redukce momentu - ne

Maximální využití 76.43% pro x = 2.400m

Md = 113.47kNm , Mu = 148.48kNm

Stupně vyztužení vyhovují, únosnost průřezů vyhovuje.

Vzdálenosti mezi vložkami vyhovují.

Posouzení smykové výztuže:

Typ prvku : trám

Výpočet pro obálku zatěžovacích případů.

Maximální využití 42.40% pro x = 0.650m

Qd = 174.06kN , Qu = 410.51kN

Únosnost prvku na smyk vyhovuje.

Výsledná podélná výztuž s kotvením:

Koncová úprava vložek - PU

Součinitel kapa_ps = 1.50; delta_l = 0.5

Typ            ks  profil kotv.vl. d_l,vl.  Úč.délka d_l,vp  kotv.vp.

-   [mm]   [m]      [m]      [m]     [m]      [m]

Horní           5    14.0   1.000   0.229     4.800   0.229   1.000

Dolní           5    14.0   0.667   0.229     4.800   0.229   0.667

Typ            ks  Profil Počátek  Konec  Celk.délka

-   [mm]    [m]     [m]    [m]

Horní           5    14.0   0.000   4.800   7.258

Dolní           5    14.0   0.000   4.800   6.591

Výpočet kolmých trhlin:

Výpočet pro obálku zatěžovacích případů.

Prostředí - běžné

Trhliny nevzniknou, na prvku nebyl nikde překročem moment na mezi vzniku trhlin.

Celkové přetvoření prvku:

Výpočet pro všechny zatěžovací případy - obálka přetvoření.

Prostředí - běžné; t1=1; t2=365

Maximální deformace prutu je 0.6mm v bodě x = 2.400m

## Shrnutí výsledků statických výpočtů

Všechny statické výpočty , posouzení a stabilitní posouzení zdí, svahu jsou uloženy v archivu zpracovatele (včetně zde neuvedených) .

Z výše provedených statických výpočtů a posouzení  jednotlivých zatěžovacích případů (přitížení rubu opěrné zdi) a rozdílného geologického profilu vyplývá , že určující pro únosnost a stabilitu svahu jsou vrchní partie svahu to znamená zajištění povrchových vrstev svahu a eliminace přitížení v koruně svahu přímo na hraně svahu . Dále je nutné zamezit zvýšenému zatékání povrchových vod do svahu a tím sycení zemin geologického profilu vodou a tím zmenšování jejich únosnosti .

Pro zajištění svahu je duležité provedení kotevních prvků . Navržené kotevní prvky – tyčové kotvy jsou uvažovány v provedení pod úhlem 30° od svislice (tento úhel je minimální úhel osazení kotvy) , u kotvy se předpokládá předepnutí na minimální hodnotu 50 kN a úprava kotvy jako trvalá kotva .

Pro železobetonový trám – žb.převázku mikrozápor byly uvažovány materiály beton C30/37 a ocel B500 . Beton prefa prvků musí být upraven v případě speciálních požadavků na povrchy betonů a jejich odolnost  (podmínky prostředí dle ČSN EN 1992-1-1 kapitola 4, stupně vlivu prostředí dle ČSN EN 206-1) . V běžném provozu doporučuji provádět betony do prostředí XC4 a v případě dopravních staveb XF2 . V těchto případech při uvažování třídy konstrukce S4 je minimální hodnota krycí vrstvy výztuže 35 mm . Návrh - dimenzování výztuž v průřezu bylo provedeno informativně pro ověření běžného standardního vyztužení průřezu prvku . Posuzované prvky byly vyztuženy v souladu s minimálním stupněm vyztužení a momentem na mezi únosnosti průřezu .

## Závěr

Výpočty bylo prokázáno , že posuzované hlavní prvky nosné konstrukce – zajištění svahu  jsou dostatečně únosné a stabilní pro dané stavební řešení , výškové uspořádání a použité materiály, zatížení .

Posouzení záporové stěny kotvené – statická část je vypracována s použitím podkladů dosažitelných v době jeho zpracování . Zpracovatel nenese zodpovědnost za dodatečné úpravy vlivem změny technologie , postupu prací atd. .

Toto posouzení v žádném případě nenahrazuje realizační projektovou dokumentaci zajištění .