Výzkumný ústav rostlinné výroby

Praha - Ruzyně

| Drnovská 507 | Tel.: +420 233022111 |
| --- | --- |
| 161 06 Praha 6 – Ruzyně | Fax: +420 233310638 |
|  | E-mail:cropscience@vurv.cz |

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 6 – Ruzyně, Drnovská 507, vyhlašuje podle § 7 zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Dodávka základních laboratorních přístrojů pro oddělení bakteriologie odboru rostlinolékařství VÚRV, v.v.i. v Praze 6 – Ruzyni.

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:  Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů pro základní mikrobiologickou činnost - sterilizaci a uchovávání mikrobiologického materiálu podle následující specifikace:

- 1)  Laboratorní stolní autokláv Systec

Technické požadavky pro laboratorní stolní autokláv Systec:

- celkový objem sterilizační komory: 25 l

- využitelný objem sterilizační komory: 23 l

- horizontální plnění komory

- maximální vnější rozměry stolního laboratorního autoklávu v mm (š x v x h):

555 x 500 x 650

- maximální hmotnost stolního laboratorního autoklávu: 80 kg

- rozsah teplot 60 - 136°C

- sterilizační komora z vysoce kvalitní nerezové oceli

- příprava živných půd a další základní sterilizační aplikace (dekontaminace a sterilizace laboratorních nástrojů, atd.)

- optimalizace procesu sterilizace a chlazení

- automatické zamykání a odemykání víka

- interní paměť, možnost výpisu dat o procesu sterilizace

- programovatelné spuštění

- instalace a zaškolení obsluhy v ceně

- doprava k odběrateli a dokumentace v ceně

- záruční i pozáruční servis

Přístroj bude sloužit pro základní činnost v mikrobiologické laboratoři oddělení bakteriologie - tj. sterilizaci a dekontaminaci materiálu.

2) Lyofilizační systém FreeZone

Součástí lyofilizačního systému FreeZone je:

- vlastní chladící agregát

- porty pro uchycení lyofilizačních ampulí o objemu 1 ml včetně adaptérů

- zdroj vakua

- zařízení pro zatavování lyofilizačních ampulí

- Technické požadavky na Lyofilizační systém FreeZone:

- celkový výkon kondenzoru chladícího agregátu 2,5 kg ledu

- celková kapacita chladícího agregátu 2 kg vody/24 hodin

- pracovní teplota kondenzoru -50°C

- provedení přístroje z vysoce kvalitní nerezové oceli (případně teflonové)

- stolní provedení přístroje

- minimální počet portů pro uchycení lyofilizačních ampulí o objemu 1 ml: 48

- zdroj vakua (vývěva): bezolejový, bezúdržbový, tichý chod

- zařízení pro zatavování skleněných lyofilizačních ampulí (zatavovací kleště)

- interní paměť, možnost výpisu dat o procesu lyofilizace

- instalace a zaškolení obsluhy v ceně

- doprava k odběrateli a dokumentace v ceně

- záruční i pozáruční servis

Přístroj bude sloužit pro uchovávání kmenů fytopatogenních bakterií pro výzkumnou a trvalou činnost metodou lyofilizace.

Zadavatel požaduje dodávku a instalaci přístrojů do místa plnění, jejich uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Kontaktní osoba: Ing. Krejzar, Ph.D. e-mail: krejzar@vurv.cz,.

Doba plnění zakázky: předpokládaný termín dodávky přístrojů je do 19. 11. 2012.

Místo plnění zakázky: Hlavní budova v areálu VÚRV, v.v.i. v Praze 6 – Ruzyni.

Způsob zpracování nabídek:

Uchazeč předloží cenovou nabídku s uvedením celkové nabídkové ceny za dodávku obou přístrojů bez DPH a včetně DPH, nebo může nabídnout dodávku i jen jednoho z uvedených přístrojů. S nabídkou uchazeč předloží další informace, kde uvede zejména přesnou konfiguraci nabízeného zboží, konečnou nabídkovou cenu s vyčíslením DPH, platební podmínky, záruky, termín a způsob dodání zboží, způsob jeho předání a smluvní pokuty.

Požadavky na prokázání kvalifikace podle § 50 až 56 zákona: Vybraný vítězný uchazeč před podpisem smlouvy o dílo prokáže základní kvalifikační předpoklady podle § 53 čestným prohlášením podle §62 odst.2 zákona. Profesní kvalifikační předpoklady podle §54 zákona předložením prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání.

Způsob hodnocení nabídek: Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny.

S vítězným uchazečem bude uzavřena kupní smlouva.

Lhůta pro doručení nabídek: Uchazeči  podají své nabídky do 11. 10. 2012 do 10 hodin.

Místo pro podání nabídek: Nabídky označené „přístroje pro oddělení bakteriologie ORL“, mohou zájemci podat osobně, e-mailem na adresu: krejzar@vurv.cz, nebo poštou na adresu: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 161 06 Praha 6 - Ruzyně, Drnovská 507, do sekretariátu Odboru hospodářsko-správního VÚRV, v.v.i., do 11. 10. 2012 do 10 hodin.

V Praze dne 27.9.2012

Dr. Ing. Pavel Čermák

ředitel VÚRV, v.v.i.