Akce : Vintířov-Bytový objekt 6b.j.

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

PD provedení pro stavební povolení

Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Elektronické komunikace

### Všeobecná část a popis systému:

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. §15 a dle ČSN 73 083, čl. 4.6 bude každá bytová jednotka vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace – (autonomními hlásiči kouře), které odpovídá ČSN EN 14604.

Detektory kouře budou instalovány v místnostech dle přiložené výkresové dokumentace.

### Elektronická zabezpečovací signalizace:

Projekt neřeší návrh systému zabezpečení EZS, v rozvaděči RSS bude ponechána rezerva pro napojení ústředny EZS.

### Telefonní a datové rozvody:

Projekt řeší rozvody systému strukturované kabeláže STK v jednotlivých bytech. V objektu budou dále formou strukturované kabeláže instalovány telefonní a datové rozvody. Veškeré datové rozvody budou provedeny kabely UTP cat.5e a celý systém bude odpovídat této kategorii. Rozvod telefonů bude také prostřednictvím datových rozvodů. Rozvody v jednotlivých bytech budou provedeny ve trubkách v podlahách nebo v podhledech a v hlavní stoupačce.

Hlavní datový rozváděč budou instalovány v  1.NP v techn.místnosti 1.10. Datový rozváděč bude tvořen nástěnnou podstropní skříní RACK 18U a bude napájen ze stávající skříně MIS na zadní fasádě objektu. Součástí rozvodů STK je i příprava kabelu UTP cat.6e na střechu ke stožáru systému STA pro případnou instalaci WIFI připojení. Telefonní přípojka je stávající. Přívod od skříně MIS u hranice objektu do telefonní rackové skříně bude 20tipárovým sdělovacím kabelem TCEKPFLE půdním prostorem a stoupačkou do techn.místnosti pro více připojených linek.

### Domácí vrátný – přístupový systém:

Projekt řeší rozvody systému domácího videotelefonu. V objektu bude instalován domácí audio video vrátný. Tento systém obsahuje vstupní tablo se zvonky umístěné na vnějším plášti budovy u hlavního vchodu. V jednotlivých bytech bude v předsíních instalován video nástěnný telefon a před dveřmi tablo s kamerou, zámkem a tlačítkem pro byt. Napájecí zdroje pro tento systém budou umístěny v rozvaděči RSS v 1.NP společné prostory.

Pomocí systému domácího vrátného bude ovládán i elektrický zámek vchodových dveří.

### Společná televizní anténa:

Projekt řeší rozvody systému společné televizní antény STA v budově, kde budou instalovány rozvody STA. Anténní systém bude navržen na příjem jak satelitních, tak pozemních televizních stanic. Televizní anténa s parabolou budou umístěny na střeše budovy nad společným prostorem. Hlavní stanice STA bude umístěna v podkroví. Rozváděč STA, kam budou staženy anténní svody z antén na stožáru bude s rozbočovačem pro jednotlivé zásuvky. Do rozvaděče STA budou napojeny za sebou paralelně koaxiální kabely z instalovaných zásuvek po objektu. Z rozvaděče STA bude proveden paprskový rozvod koax. kabelem do jednotlivých zásuvek. Veškeré kabelové rozvody budou provedeny v trubkách ve stěnách bytů a ve společných trasách v krovu pod pochozí lávkou kryté žlabem.

Závěr

Protože bude při realizaci následně řešen projekt interiérů všech prostorů, musí být upřesněn a koordinován tento projekt elektroinstalace. Jde hlavně o výběr a umístění koncových prvků vyhovující svým umístěním i funkcí. Proto bude při realizaci provedena revize projektu dle konečných požadavků uživatele, architekta projektu a projektanta elektro, zároveň s dodavatelem stavební části a elektročásti.

Toto se jedná i o vybavení v jednotlivých provozech, kde musí být při realizaci upřesněno zařízení s požadavky na elektroinstalaci.

10/2016						                                     Ing Kraus Milan