Technická zpráva

Zdravotně technické instalace

Identifikační údaje stavby a investora

Stavba	Přestavba holobytů čp. 179 ve Vintířově

Investor			Obec Vintířov

Zpracovatel projektu	BPO s.r.o. Ostrov

Lidická 1239

363 17   Ostrov

Datum zpracování  	09 / 2016

Projekt. dokumentace	dokumentace pro realizaci stavby

Poznámka

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuelně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona č. 22/97 Sb v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, jejíž některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří si zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

Podklady

- polohopisné a výškopisné zaměření území

- zaměření stávajícího stavu

- projektová dokumentace : Rekonstrukce budovy bývalé divize Doprava na byty IV. kategorie  03/1999

- podklady a požadavky profesí : stavební část, PBŘ, ÚT, VZT, elektro

- Všeobecná část

V objektu jsou byty IV. kategorie se společným sociálním zařízením, které nejsou v současnosti využívány. Požadavkem investora je vytvořit v objektu nové bytové jednotky pro seniory.

Projekt ZTI řeší nové rozvody kanalizace a vody v objektu.

- Vodohospodářská část

- Potřeba vody (vyhláška č. 120/2011)

Byty s teplou vodou		35 m3/1 obyvatele za rok 	  	96 l/os. za den

6 bytů pro dvě osoby		420 m3/ rok				1152 l/ den

- Produkce odpadních vod

Množství splaškových odpadních vod odváděných do kanalizace se předpokládá shodné s množstvím pitné vody tj. 420 m3/ rok.

Výpočet znečištění

Doporučená specifická produkce odpadních vod je 150 l/den na 1 EO.

Produkce znečištění 		BSK5 = 8 ∙ 60 g/os ∙ den = 0,48 kg/den

NL      = 8 ∙ 55 g/os ∙ den = 0,44 kg/den

Koncentrace znečištění 	BSK5 =  417 mg/l

NL      = 382 mg/l

Výpočet odtoku dešťové vody

Q  =  A ∙  C ∙ i

A	plocha střechy, povodí v m2

C	součinitel odtoku

i	intenzita 15-ti minutového deště při periodicitě p = 0,5

Q =  390,73 ∙ 1 ∙ 0,03  =  11,72 l/s

- Výpočtový průtok v přívodním potrubí pitné vody

QD = √Ʃ QA2 ∙ n

QD = 1,01 l/s = 3,64 m3/h

Předběžný návrh světlosti potrubí

d = 35,7 ∙ √Q/v

d = 35,7 ∙ √1,01/1,5 = 29,3 mm → DN 32 mm (vyhovuje stávající přípojka)

Stanovení průtoku pro návrh vodoměru

Qmax ≥ QD

Qmax ≥ 1,01 l/s = 3,64 m3/h

Návrh vodoměru : DN 20, Qn 2,5 m3/h,  Qmax 5 m3/h (stávající vodoměr)

- Bilance potřeby TV a tepla (ČSN 06 0320)

spotřeba V2P 	0,057 m3/os∙den x 12 = 0,684 m3/den

teplo Q2P 	2,9 kWh/os∙den x 12 = 34,8 kWh/den

ztráty = 17,4 kWh/ den

celkem = 52,2 kWh/ den

Výpočet objemu zásobníku

Vz = ∆Emax/ c∙(t2-t1)

Vz = 13/1,163 ∙ 45 = 0,248 m3

∆Emax  = 13 kW

Qn = 52,2/24 = 2,2 kW

- Technická část

Stávající stav

Dešťové vody ze střechy objektu jsou odváděny vnějším odpadním potrubím na terén. Čtyři dešťové svody jsou situovány na rozích objektu.

Splaškové odpadní vody jsou dle níže uvedené PD odváděny z objektu dvěma přípojkami vedenými podél severní a jižní strany objektu.

Pitná voda je do objektu přivedena přípojkou na sociální zařízení. Fakturační vodoměr je umístěn ve vodoměrné šachtě. Teplá voda se připravovala v objektu v plynovém kotli. Rozvody vody na sociální zařízení jsou vedeny pod stropem, připojovací potrubí kanalizace a vody k zařizovacím předmětům jsou vedena po zdi.

Navržené řešení

Dešťové vody ze střechy objektu budou odváděny vnějším odpadním potrubím situovaným ve stávající poloze. Nemění se také způsob odvedení dešťových vod.

Pro odvedení splaškových odpadních vod z objektu se využije pouze jedna stávající přípojka vedená podél jižní strany objektu.

Pro zásobování objektu pitnou vodou se využije stávající přípojka s vodoměrnou šachtou. Teplá voda se bude připravovat v zásobníkovém ohřívači TV velikosti 300 l, viz ÚT.

Všechny stávající rozvody kanalizace a vody a zařizovací předměty v objektu se demontují a provedou nové dle nově navržené dispozice.

Technické řešení

Kanalizace

Dešťové vody ze střechy stávající části objektu budou odváděny vnějším odpadním potrubím situovaným ve stávající poloze.  Ze střechy přístavby budou dešťové vody odváděny dvěma novými svody. Dešťové vody budou odváděny na terén nebo budou jímány do sudu a využity k zalévání.

Pro odvedení splaškových odpadních vod z nových sociálních zařízení jednotlivých bytových jednotek je navrženo nové svodné potrubí, které bude vedené středem objektu. Svodné potrubí se napojí do koncové šachty stávající přípojky. Svodné potrubí objektu je navrženo ve tvaru jednoduché větvené soustavy. Při průchodu potrubí pod nebo stávajícími základy se potrubí opatří chráničkou. Přechod odpadního potrubí na svodné je řešen pomocí dvou 45° kolen, která se staticky zajistí podkladní betonovou deskou se zhutněným podsypem a obsypem tvarovek. Obě hlavní svodná potrubí budou zakončena odpadním a větracím potrubím s ventilační hlavicí nad střechou objektu. Odpadní potrubí budou opatřena čistícími tvarovkami. Odpadní a připojovací potrubí budou vedena v instalačních příčkách. Přístup k čistícím tvarovkám bude zajištěn osazením instalačních dvířek ve stavební konstrukci.

Odvod kondenzátu z jednotek a potrubí VZT bude proveden potrubím se zápachovou uzávěrkou (kondenzační sifon s kuličkou) do nejbližší splaškové kanalizace. Vzhledem k nízké výšce nad podhledem je pro odvedení kondenzátu z jednotky VZT v každé bytové jednotce navrženo čerpadlo kondenzátu, které se instaluje u jednotky.

Materiál kanalizace

Svodné potrubí splaškové kanalizace je navrženo z PVC kanalizačních trubek hladkých (KG) spojovaných těsnícím kroužkem z eleastomeru. Při velkém spádu potrubí, při změnách směru a zvláště při kombinaci těchto případů je nutno zajistit hrdla proti vytažení vlivem rázů kapaliny např. použitím pojistek. Kanalizační potrubí bude uloženo v hutněném pískovém loži tl. 100 mm a min. 300 mm nad vrchol potrubí obsypáno tříděným materiálem do Ø zrna 20 mm. Zásyp rýhy bude proveden tříděnou hutněnou zeminou.

Odpadní potrubí splaškové kanalizace bude provedeno z potrubí PP-HT.

Potrubí bude montováno dle montážních pokynů výrobce.

Zkouška kanalizace

Před uvedením kanalizace do provozu se provede technická prohlídka a zkouška dle příslušných ustanovení ČSN 75 6760.

Vodovod

Stávající přípojka pitné vody je do objektu přivedena v technické místnosti, kde se na potrubí osadí hlavní uzávěr objektu. V technické místnosti bude umístěn plynový kotel a zásobníkový ohřívač TV, ve kterém se bude připravovat teplá voda. Ohřívač bude vybaven na přívodním potrubí studené a teplé vody a cirkulace předepsanými armaturami. Z technické místnosti bude veden ležatý rozvod studené a teplé vody a cirkulace pod stropem v souběhu s rozvody ÚT. Při realizaci ležatých rozvodů je nutná koordinace s potrubím VZT. Na připojovacím potrubí studené a teplé vody pro každou bytovou jednotku se osadí uzavírací armatury a bytové vodoměry. Připojovací potrubí bude vedeno v instalační příčce nebo v podlaze. Přístup k armaturám a vodoměrům bude zajištěn osazením instalačních dvířek ve stavební konstrukci.

Materiál vodovodu

Ležatý rozvod studené a teplé vody a cirkulace v objektu bude proveden z trub PP-RCT (FIBER BASALT PLUS), připojovací potrubí z trub PPR PN 16. Veškeré potrubí bude opatřeno tepelnou izolací z pěnového polyetylenu (MIRELON). Pro ležatý rozvod je navržena tloušťka izolace 25 mm, pro připojovací potrubí 13 mm. Potrubí bude montováno dle montážních pokynů výrobce s respektováním dilatace potrubí. Pro roztažnost a smršťování potrubí za provozu se doporučuje při montáži potrubí teplota +20°C.

Zkouška vodovodu

Po dokončení montáže potrubí vnitřního vodovodu se provede ještě před napojením na veřejný vodovod prohlídka a tlaková zkouška podle příslušných ustanovení ČSN 75 5409.

Před předáním do užívání se musí vodovod propláchnout a dezinfikovat.

Zařizovací předměty

Sociální zařízení bytových jednotek je řešeno pro užívání seniory, částečně jako bezbariérové vzhledem k prostovým možnostem. Na sociálním zařízení budou osazeny závěsné klozety se zvýšenou výškou a nádržkou s dvoutlačítkovým splachováním, sprchové kouty budou provedeny jako bezbariérové.

Zařizovací předměty jsou navrženy standardní, tak aby odpovídaly účelu stavby (např. JIKA). Všechny zařizovací předměty jsou zajištěny proti vnikání plynu do objektu zápachovými uzávěrkami.

U zařizovacích předmětů budou instalovány stojánkové pákové baterie, u výlevky v úklidové místnosti nástěnná páková baterie. Ve sprchovém koutu bude instalovaná nástěnná páková baterie s ruční sprchou a sprchovou sadou se sprchovou tyčí. Všechny výtokové armatury musí zabraňovat zpětnému nasátí vody.

Požadavky PBŘ na těsnění prostupů potrubí dle ČSN 73 0810 (2016), čl.6.2:

Konstrukce, ve kterých se vyskytují prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce.

Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 65 0201.

Těsnění prostupů se provádí:

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení - výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky, v souladu s ČSN EN 13501-2+A:2010, čl. 7.5.8), nebo

b) dotěsněním (např. dozděním, příp. dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest, evakuačních výtahů a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.

Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN, EN  a v průběhu výstavby musí být zajištěno respektování vyhlášek k zajištění bezpečnosti práce – vyhl. č. 591/2006 Sb. v platném znění a zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění.

Při výstavbě je nutno respektovat následující normy a vyhlášky :

ČSN 01 3450 		Technické výkresy – Instalace

ČSN 01 3462 		Výkresy vodovodu

ČSN 01 3463		Výkresy kanalizace

ČSN 06 0320	Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování

ČSN 75 5409 		Vnitřní vodovod

EN 806-1	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Všeobecně

ČSN 75 5401		Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5410

EN 806-2	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Navrhování

EN 806-3	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda

ČSN 75 5455		Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 75 5462

EN 1717		Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a

všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

ČSN 75 6760 		Vnitřní kanalizace

EN 12056-1-5		Vnitřní kanalizace