Zahradní 928, 357 31  Horní Slavkov

centrastav@post.cz, mobil 603 452 704

IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107

A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

k akci : Škola bez bariér

Základní škola č.p.425 Nové Sedlo

V Horním Slavkově : 01/2016	                                                         Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 66/2017	                                                   	Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Škola bez bariér

b) místo stavby

Základní škola, Nové Sedlo, č.p. 425.

c) předmět projektové dokumentace

Tato dokumentace je zpracována na základě 47. výzvy IROP - infrastruktura základních škol.

PD řeší vybudování a vybavení dvou učeben. Jedna bude sloužit jako dílny a druhá jako učebna chemie a fyziky. PD dále řeší bezbariérový pohyb po budově od hlavního vstupu do těchto dvou učeben, včetně přístupu do budovy a vybudování bezbariérového WC.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla

Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo

IČO : 00259527

Zastoupeno : Ing. Věra Baumanová - starostka

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa

sídla

CENTRA STAV, s.r.o., IČO 25247107, Zahradní 928, Horní Slavkov, 357 31

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným

oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Leoš Ledvina – ČKAIT 0300015, obor IP 00 pozemní stavby

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně

čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich

autorizace.

Ing. Leoš Ledvina – ČKAIT 0300015 – obor IP 00 pozemní stavby

Ing. Iveta Charousková – ČKAIT 0300462 – obor IH 00 požární bezpečnost staveb

Zdeněk Kemr – ČKAIT 0300614 – obor TE 03 elektrotechnická zařízení

A.2 Seznam vstupních podkladů

Vstupní podklady byly dodány investorem – původní PD objektu, dále bylo provedeno doměření na místě stavby

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Území se nachází v zastavěné části města Nové Sedlo v ulici Masarykova č.p. 425.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Objekt se nenachází v ochranném území.

c) údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry zůstanou stávající i po realizaci.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Jedná se pouze o vnitřní úpravy objektu, které jsou v souladu s platným územním plánem.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací

dokumentací

Jedná se pouze o vnitřní úpravy objektu, které jsou v souladu s platným územním plánem.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba bude provedena v souladu s obecnými požadavky na využití území.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Stavba bude provedena dle požadavků dotčených orgánů

-MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí

-HZS Karlovarského kraje, územní pracoviště Karlovy Vary

-KHS Karlovarského kraje

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Pro tuto stavbu nebyly stanoveny žádné výjimky ani úlevové řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Pro tuto stavbu nejsou žádné související ani podmiňující investice.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru

nemovitostí)

Stavba školy

p.č. 596 – 2 147 m2 – k.ú. Nové Sedlo u Lokte - zastavěná plocha a nádvoří – Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo

Stavba manipulační plochy - přístupu

p.č. 597 – 3 689 m2 – k.ú. Nové Sedlo u Lokte - zahrada – Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo

A.4 Údaje o stavbě

a)nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby – stavební úpravy.

b) účel užívání stavby

Stavba je užívána jako základní škola.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1)  (kulturní památka apod.)

Na stavbu se nevztahují žádné ochranné podmínky.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stávající poměry, které se nemění.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných

právních předpisů

Pro tuto stavbu nebyly stanoveny žádné podmínky.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevové řešení.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

Vše zůstane stávající.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické

náročnosti budov apod.)

Základní bilance stavby zůstane beze změn.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

stavba nebude členěna na etapy

stavba bude probíhat v období 2017-2019.

k) orientační náklady stavby

Dle rozpočtu stavby.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba nebude členěna na objekty ani zařízení.

V Horním Slavkově 01/2017

Vypracoval: David Thol