Zahradní 928, 357 31  Horní Slavkov

centrastav@post.cz, mobil 603 452 704

IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

k akci : Škola bez bariér

Základní škola č.p.425 Nové Sedlo

V Horním Slavkově : 01/2017	                                                         Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 66/2016	                                                   	Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

B.1 Popis území stavby

a)charakteristika stavebního pozemku

Pozemek č. 596 a 597 v k.ú. Nové Sedlo jsou rovinné povahy v zastavěném území města.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

V rámci před projektové a projektové přípravy bylo provedeno zaměření skutečného stavu objektu a prohlídka staveniště.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Nejsou.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území. Nachází se v poddolovaném území a je důlní činností přímo dotčena.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové

poměry v území

Stavba nebude mít žádný vliv na okolní pozemky, odtokové poměry v území se nemění.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou žádné požadavky.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Nejsou.

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou

infrastrukturu)

Napojení na veškerou dopravní a technickou infrastrukturu je stávající. Při vnitřních úpravách objektu  budou všechny přípojky inženýrských sítí zachovány.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavba bude provedena v období 2017 - 2019. Žádné související investice stavbou nevznikají.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby

a)funkční náplň stavby

Stavba je užívána jako Základní škola.

b) základní kapacity funkčních jednotek

V objektu se nenachází žádné bytové jednotky.

c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání

s nimi

Stávající, stavebními úpravami se poměry nemění.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stávající – stavebními úpravami se poměry nemění.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

PD řeší vybudování a vybavení dvou učeben. Jedna bude sloužit jako dílny a druhá jako učebna chemie a fyziky. PD dále řeší bezbariérový pohyb po budově od hlavního vstupu do těchto dvou učeben, včetně přístupu do budovy a vybudování bezbariérového WC.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stávající – stavba občanské vybavenosti – škola.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Tato PD řeší :

-vstup do budovy

-bezbariérové WC

-bezbariérový přístup do nově budovaných učeben a celého 2.NP

-dvě nové učebny bezbariérové

Veškeré tyto prvky budou provedeny dle vyhl. 398/2009 Sb.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stávající – stavba občanské vybavenosti – škola.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a)stavební řešení

V první řadě dojde k vybudování přístupové zpevněné manipulační plochy z betonové zámkové dlažby z boční ulice k hlavním vstupním dveřím do objektu. Dále bude provedeno ze stávajícího WC bezbariérové WC. Učebna v 1.NP, které je v současnosti využívána jako dílny bude stavebně upravena, vybavena novým nábytkem a bude nadále sloužit jako dílny. Stávající schodiště 1-2.NP bude opatřeno novým zábradlím, do nového zábradlí bude kotvena nová šikmá zdvihací plošina. Ve 2.NP bude z všeobecné učebny provedena učebna chemie a fyziky. Tato místnost bude stavebně upravena a bude vybavena novým nábytkem.

Veškeré upravované části budou opatřeny novým osvětlením a novou el. instalací.

b) konstrukční a materiálové řešení

Uvedeno v technické zprávě v části D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Stávající. Stavebními úpravami nebude statika objektu ovlivněna.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a)technické řešení

Není předmětem této PD.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Řešeno v samostatné části Požárně bezpečnostní řešení, vypracované Ing. Ivetou Charouskovou, které bylo řádně odsouhlaseno HZS Karlovarského kraje.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Není předmětem této PD.

b) energetická náročnost stavby

Není předmětem této PD.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Není předmětem této PD.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Vše zůstane stávající – parametry stavby – osvětlení  i zásobování vodou. Likvidace odpadních vod bude rovněž stávající. Vliv stavby na okolí bude rovněž stejný, jako je stávající. Nemění se užívání stavby. Pouze po dobu výstavby bude zvýšena prašnost a hluk v dané lokalitě. Jedná se ovšem o běžné stavební práce.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)ochrana před pronikáním radonu z podloží

Stávající.

b) ochrana před bludnými proudy

Stávající.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Stávající.

d) ochrana před hlukem

Stávající.

e) protipovodňová opatření

Stávající.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Stávající.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Nejsou.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Stávající.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající.

c) doprava v klidu

Stávající.

d) pěší a cyklistické stezky

Netýká se PD.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)terénní úpravy

Nejsou, po dokončení prací bude narušený terén upraven do původního stavu.

b) použité vegetační prvky

Nejsou.

c) biotechnická opatření

Nejsou.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba je navržena tak, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé během stavby budou tříděny a dle možností předány k recyklaci popř. k jinému využití odpadů.

Vodní hospodářství – V souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením §39, nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem.

Ochrana vod a ovzduší – realizací nedojde k ohrožení životního prostředí. Jedná se pouze o stavební úpravy stávajícího objektu, které jsou zařazeny investorem jako malý zdroj znečištění ovzduší.

Odpadové hospodářství – Při manipulaci a hospodaření s odpady platí zákon 185/2001 Sb. a zákon 154/2010 Sb. „O odpadech“, kterým se mění zákon 185/2001 Sb. ´´O odpadech´´ a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Především pak dle §9 a tohoto zákona, kdy v rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady.

• Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé během stavby budou tříděny a dle možností předány k recyklaci popř. k jinému využití odpadů.

§9a -  Hierarchie způsobu nakládání s odpady:

• v rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobu nakládání s odpady:

- Předcházení vzniků odpadů

- Příprava k opětovnému použití

- Recyklace odpadů

- Jiné využití odpadů, např. energetické využití

- Odstranění odpadů

• od hierarchie způsobu nakládání s odpady je možno se odchýlit, pokud se na základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné.

§12 -  Obecné povinnosti:

• prvotní původce odpadů je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto

zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání

s nebezpečnými odpady se též řídí zvláštními právními předpisy (např. zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb.) pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.

• k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b), nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec.

§ 16 -  Povinnosti původců odpadů:

• původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6 výše citovaného zákona.

• zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11.

• odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby

• ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností.

• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením a únikem.

• vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem.

• umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady

• zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho plnění.

• vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství.

• ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15.

• platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně.

V průběhu celé stavby musí být na požádání správnímu orgánu doloženo (§ 79 odst.1 písm.e) zákona), zda bylo se vzniklými odpady naloženo v souladu s §16 odst. 1 písm. c) zákona, tj. předání oprávněné osobě podle §12 odst. 3 zákona (např. faktury, vážní lístky evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů po území ČR, atd.).

Základní kategorizace odpadů:

- plasty a obaly z plastů				- předání oprávněně osobě

- obaly papírové a kartonáž				- předání oprávněně osobě

- stavební suť (zdivo, omítky, betony)		- předání oprávněně osobě

- dřevěně konstrukce a zbytky řeziva			- předání oprávněné osobě

- kovový odpad					- předání oprávněné osobě

- výplně otvorů					- předání oprávněné osobě

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v

krajině

Ochrana přírody a krajiny – Při realizaci nedojde ke kácení žádné zeleně.

Dojde pouze k odstranění 5 ks pařezů, které jsou vyhnilé.

Ochrana lesního půdního fondu  - Budova se nachází v zastavěné části města Nové Sedlo. Nenachází se v ochranném pásmu lesa.

Použité stavební materiály budou vyrobeny z ekologicky nezávadných hmot (všechny budou mít platné atesty státní zkušebny). Likvidaci stavebního odpadu vzniklého při výstavbě je povinna zajistit dodavatelská firma.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Na tuto část stavba nemá vliv.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení a ani stanoviskům EIA.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany

podle jiných právních předpisů.

Stávající.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva – stávající.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Vzhledem k tomu‚ že stavební úpravy budou probíhat na stávajícím objektu, není nutné napojení na staveništní přípojky inženýrských sítí - budou využity stávající rozvody vody a elektroinstalace v objektu. Konkrétní podmínky napojení musí být projednány s investorem akce.

b) odvodnění staveniště

Staveniště nebude zřizováno, odvodnění stavby a dotčeného území zůstane stávající.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba se nachází v Novém Sedle, na p.č.596 o ploše 2 147 m2 a p.č. 697 o ploše 3 689 m2.  Z hlediska výstavby není nutné provádět přeložky inženýrských sítí. Veškeré přípojky inženýrských sítí budou zachovány.

Zařízení staveniště nebude budováno -  bude využit stávající objekt, na kterém budou prováděny stavební práce. Denní místnost, šatnu a kancelář vyčlení vedení objektu. WC pro zaměstnance stavební firmy bude řešeno přistavěným chemickým mobilním WC. Skladování materiálu bude probíhat na stávající asfaltové ploše za objektem školy, tato asfaltová plocha je součástí pozemku č.596. Jedná se o oplocenou část tohoto pozemku.

Po ukončení všech stavebních prací bude okolí skladby vyklizeno prováděcí firmou, okolí stavby bude uklizeno a narušené části (zeleň atd.) budou uvedeny do původního stavu.

Navážení materiálu bude probíhat po přilehlých komunikacích.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení

dřevin

Pro provedení stavby není nutné provádět žádné asanace, demolice, ani kácení dřevin.

f)maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Pro stavbu nebude proveden zábor.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich

likvidace

Množství odpadů závisí na druhu a stylu výstavby

Základní kategorizace odpadů:

- plasty a obaly z plastů				- předání oprávněně osobě

- obaly papírové a kartonáž				- předání oprávněně osobě

- stavební suť (zdivo, omítky, betony)		- předání oprávněně osobě

- dřevěně konstrukce a zbytky řeziva 		- předání oprávněné osobě

- kovový odpad					- předání oprávněné osobě

- výplně otvorů					- předání oprávněné osobě

Likvidaci stavebního odpadu vzniklého při výstavbě je povinna zajistit dodavatelská firma.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Stavba se netýká zemních prací.

i)ochrana životního prostředí při výstavbě

Jedná se o běžnou stavební činnost, pro kterou není nutné stanovovat zvláštní požadavky na ochranu životního prostředí.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních

předpisů

Zařízení staveniště bude vybaveno lékárničkou pro poskytnutí první pomoci v případě úrazu při provádění stavebních prací‚ dále bude vybaveno seznamem telefonních čísel záchranné služby první pomoci‚ policie ČR‚ HZS Karlovarského kraje‚ případně dalšími‚ které jsou nutné z povahy a charakteru prováděných stavebních prací.

Při provádění stavby budou používány materiály a výrobky na které bylo vydáno „Prohlášení o shodě s nařízením vlády ČR“.  Případné pracovní stroje a mechanizace nutná pro provádění stavebních prací bude zabezpečená proti úniku ropných produktů a olejů‚ pro případ úniku bude staveniště vybaveno vhodným sorbentem pro likvidaci ropných produktů a zabránění úniku do vodních ploch a okolního prostředí. Pro staveniště bude využíváno pouze vyznačené území. Pohyb vozidel stavby mimo vymezené území bude omezen na nezbytně nutnou míru‚ jakékoliv poškození okolních pozemků bude neprodleně uvedeno do původního stavu. Přístupy na staveniště a vlastní staveniště bude pravidelně dle potřeby čištěno pro zabránění prašnosti a zanášení místních komunikací. Během výstavby dále budou dodržovány platné normy a předpisy BOZP – podklad pro členy ČKAIT.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vstup a pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace bude směrován mimo

staveniště (po sousedních komunikacích) tak aby, bylo vstupu těchto osob na staveniště

zabráněno. Během stavebních prací není uvažováno s pohybem osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Navážka a odvoz materiálu bude probíhat průběžně po veřejné komunikaci. Skladování materiálu v nejnutnějším množství bude zabezpečeno na asfaltové ploše za objektem. Odpad ze stavby bude tříděn a bude ukládán do kontejneru, který bude pravidelně vyvážen na řízenou skládku prováděcí firmy. Upozorňuji na skutečnost, že stavební práce probíhají v centru města a není možné akceptovat skladování materiálu a parkování techniky mimo vyhrazený pozemek stavby a zařízení staveniště.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Pro tento druh stavebních prací není nutné stanovovat speciální podmínky pro provádění stavby.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavební práce objektu budou prováděny v průběhu roku 2017-19. Upřesnění harmonogramu výstavby bude provedeno na základě prováděcí firmy, která bude vybrána na základě výběrového řízení a stanovení postupu a doby výstavby. Tento harmonogram bude předložen na stavební úřad městského úřadu Chodov pro odsouhlasení termínu a stanovení režimu kontrolních prohlídek.

V Horním Slavkově 01/2017                                                           Vypracoval: David Thol