- A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA.

- A1. Identifikační údaje.

- A.1.1. Údaje o stavbě.

- Název stavby:  Bezbariérové úpravy v budově MÚ Rotava.

- Místo stavby:   Rotava, Sídliště 721 na st.p.č. 1103.

- Předmět dokumentace: osazení svislé výtahové plošiny + úpravy prosklených stěn s dveřmi v objektu MÚ.

- A.1.2. Údaje o stavebníkovi.

- Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava.

- A.1.3. Údaje o zpracovateli společné dokumentace.

Stavební část:      Hana Skopová, projektová činnost ve stavebnictví,  Na vyhlídce 27, Karlovy Vary, ČKAIT č. 0300572

Konstrukční a statická část:   Ing. Viktor Diviš,  Borská 36, Dalovice. ČKAIT 0300109

Požárně-bezpečnostní řešení: L. Davidová, Karlovy Vary

Rozpočtová část: Stanislav Volek, Nová 14, Karlovy Vary

- A2. Seznam vstupních podkladů.

- Zaměření stávajícího stavu objektu v místě stavby,  obhlídka na místě stavby.

- b) Podklady – zaměření stávajícího stavu budovy – PD změna stavby před dokončením  z 04/2000.

- A3. Údaje o území.

- Rozsah řešeného území

- Stavební úpravy pro bezbariérové řešení budou provedeny uvnitř stávající budovy č.p. 721. Jedná se o vestavbu svislé schodišťové plošiny do zrcadla schodiště a o úpravu 2 prosklených stěn – vchodová + vnitřní z důvodu nevyhovující průjezdné šířky dveří.

- Dosavadní využití a zastavěnost území: stávající budova  č.p. 721 na st.p.č. 1103, stavba občanského vybavení.

- Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů – ne

- Údaje o odtokových poměrech  -  netýká se předmětu stavby

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací – bezbariérové úpravy ve stávající stavbě MÚ.

Vlastníkem výše uvedené stavby je město Rotava.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – nejsou známy

- Seznam výjimek a úlevových řešení - ne.

- Seznam souvisejících a podmiňujících investic- ne.

- Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby ( podle KN )

- Ne.

- A3. Údaje o stavbě.

- Jedná se o stavební úpravy ve stávající stavbě.

- Účel užívání stavby – budova městského úřadu.

- Stavba trvalá.

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů:  nejedná se o kulturní památku ani jinou stavbu chráněnou jinými právními předpisy.

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V PD jsou dodrženy obecné tech. požadavky na provádění staveb a požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: nejsou známy.

- Seznam výjimek a úlevových řešení: ne.

- Navrhované kapacity stavby:  bez změn

- Základní bilance stavby:

Spotřeba vody – stavba nemá vliv

Elektroinstalace –  Rozvaděč pro svislou výtahovou plošinu bude napojen ze stávajícího doplněného rozvaděče objektu.

Instalovaný příkon plošiny        1,5 kW

Soudobý příkon                         1,5 kW

Předpokládaná celková odebraná roční práce 1 500 kW

Hospodaření s dešťovou vodou – stavba nemá vliv

j)    základní předpoklady výstavby – realizace stavby do konce roku 2016.

k)   orientační náklady stavby: 895 000,- Kč

- SOUHRNNÁ ZPRÁVA.

- B.1.  Popis území stavby

- B.1.a)  Charakteristika stavebního pozemku:

- stávající budova  č.p. 721 na st.p.č. 1103 k.ú. Rotava, stavba občanského vybavení.

B.1.b)  Výčet a závěry provedených průzkumů:

- Radonový průzkum:

Nebylo třeba provádět – stávající stavba, účel užívání se nemění.

.

- Inženýrsko-geologický průzkum:

Nebylo třeba provádět.

- B.1.c)  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:

Do stávajícího objektu  jsou přivedeny rozvody elektřiny. Dále je do objektu přiveden městský rozvod vody a kanalizace. Nutno dbát bezpečnostních pásem těchto vedení.

B.1.d)  Poloha vzhledem k záplavovým či poddolovaným územím

- Budova se nenachází v záplavovém či poddolovaném území.

- B.1.e)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

- Stavební úpravy uvnitř budovy  neovlivní okolní stavby a pozemky.

- B.1.f)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin : ne.

B.1.g)  Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa: ne.

B.1.h)  Územně technické podmínky ( možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu ):

Příjezd a přístup do budovy – bez změn.

Rozvod elektrické energie – stávající objekt je napojen na distribuční rozvody elektrického vedení. Nedochází k nárůstu instalovaného příkonu a ke změně charakteru odběru.

Vodovod, kanalizace – bez změn.

Dešťové vody – bez změn.

Vytápění – bez změn.

Plynovod – bez změn.

- B.1.i)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující investice: nejsou, dokončení stavby do konce r. 2016.

- B.2.  Celkový popis stavby:

- B.2.1. - Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:

- Jedná se o provedení bezbariérových úprav v objektu úřadu města za účelem zpřístupnění prostorů úřadu osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

- Závěry provedených průzkumů:

- Objekt úřadu města je dvoupodlažní budova postavená v technologii MS 71 – montovaný skelet.

- Schodiště z 1. do 2.n.p. je dvouramenné, obě ramena mají šířku 1800 mm, schodiště provedeno na konstrukční výšku 3600 mm. Schodišťové stupně z monolitického vyztuženého betonu jsou osazeny na středové schodnici š. 600 mm. Zrcadlo schodiště má šířku 1000 mm. Schodišťová ramena mají šířku 1800 mm. Povrch schodišťových stupňů teraco, na krajích keramická dlažba. Ostatní povrchy podlah – keramická dlažba.

- Pod železobetonovou konstrukcí stropů z panelů jsou provedeny sádrokartonové snížené podhledy cca 300 mm pod stropními panely. Ve 2.n.p. je do snížených podhledů vložena tepelná izolace z minerálních rohoží.

- Schodiště je opatřeno po obou stranách ocelovým zábradlím s dřevěným madlem – výška zábradlí 1100 mm. Stejným zábradlím je ohraničen schodišťový prostor ve 2.n.p., Zde je zábradlí osazeno na betonovém lemovacím soklu opatřeném keram. obkladem. Výška soklu 100 mm.

- Přístup ke schodišti je vstupními dveřmi v prosklené stěně v obvodovém plášti budovy a dalšími dveřmi v prosklené stěně uvnitř budovy. Obě prosklené stěny jsou plastové, dveře ve stěnách jsou dvoukřídlové, průjezd hlavním křídlem dveří má šířku 690 mm – dveře neumožňují přístup těžce pohybově postiženým osobám na invalidním vozíku. V prosklené stěně s dveřmi v obvodové stěně je umístěn bankomat s přístupem zvenku budovy.

- K hlavním vstupním dveřím je proveden stávající bezbariérový přístup pomocí stávající venkovní vyrovnávací rampy a 3 vyrovnávacích schodů.

V objektu bude do zrcadla schodiště osazena svislá schodišťová plošina pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu. Rozměr plošiny je 1400 x 1050 mm. Dále budou v objektu upraveny 2 prosklené stěny s dveřmi, které budou upraveny dle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. jedná se o vstupní stěnu s dveřmi v obvodovém plášti budovy a vnitřní stěnu s dveřmi oddělující v 1.n.p. prostor schodiště. Budou provedeny nutné úpravy schodišťového prostoru a zábradlí schodiště z důvodu osazení svislé plošiny a další nutné úpravy pro osazení posunuté prosklené stěny.

- B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení:

- B.2.2.a) Urbanizmus – regulace, prostorové řešení – stavební úpravy ve stávající stavbě za účelem zpřístupnění budovy dle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb.

B.2.2.b)  Architektonické řešení – tvarové, materiálové.

- V zrcadle schodiště objektu bude umístěna svislá schodišťová plošina Z200 s opláštěním. Přepravní plocha plošiny je 1400 x 1050, celkový rozměr plošiny cca 1570 x 1460 mm. Zdvih plošiny 3600 mm. Počet stanic 2., výstup a nástup v 1. a 2.n.p.. Povrchová úprava komaxit RAL 7035. Kotvení plošiny je do betonového základu a ke stropní konstrukci nad 1. a 2.n.p. Rám opláštění tvoří ocelová konstrukce.

Pro umístění svislé plošiny je třeba v místě osazení šachty plošiny rozšířit zrcadlo schodiště na potřebný rozměr. Rozšíření zrcadla v místě umístění svislé plošiny vznikne ubouráním stávajících schodišťových stupňů o cca 300 mm. Pro ukotvení svislé plošiny ke stropní konstrukci ve 2.n.p. je nutno provést odbourání sníženého podhledu v tomto místě a následné doplnění podhledu kolem šachty svislé plošiny.

Vstupní prosklená stěna v obvodovém plášti a další vnitřní prosklená stěna budou upraveny za účelem zpřístupnění budovy těžce tělesně postiženým osobám na invalidním vozíku. Budou vyměněna křídla dveří v obou v prosklených stěnách tak, aby hlavní křídlo dveří umožňovalo průjezd 900 mm a budou provedeny úpravy dveří dle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. Vstupní stěna v obvodovém plášti bude provedena  zčásti nová, ve  vnitřní stěně budou vyměněny dveře včetně rámu. Tato vnitřní prosklená stěna bude osazena s posunutím dále od schodiště a to o  cca 700 mm. Při vybourání stávající vnitřní prosklené stěny je nutno provést odbourání doplňující SDK příčky v 30 cm nad prosklenou stěnou a doplnění podhledu v místě vybourané stěny. Nad novou stěnou je nutno provést doplňující část příčky pod stropem ve výši 300 mm deskami SDK.

Před vstupní prosklenou stěnou bude do prohlubně pro čistící rohož vložena nový výplň – ocelová mříž. Prohlubeň pro rohož před vnitřními dveřmi  zrušit - přebetonovat a doplnit keramickou dlažbou.

B.2.3. - Dispoziční a provozní řešení:

V budově bude osazena svislá schodišťová plošina a provedeny další úpravy dle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. Dispoziční a provozní řešení bez změn.

B.2.4. – Bezbariérové užívání stavby:

Stavba podléhá  požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb. Přístup do stavby ke hlavním vstupním dveřím je již řešen bezbariérově – vyrovnávací rampou. V objektu budou provedeny následující bezbariérové úpravy:

V zrcadle schodiště bude osazena svislá výtahová plošina pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu.

Bude provedena úprava 2 prosklených stěn s dvoukřídlovými dveřmi. Hlavní křídlo dveří musí umožnit průjezd šířky min. 900 mm. Hlavní křídlo dveří bude vždy opatřeno madlem přes celou šířku křídla ve výši 900 mm. Madlo bude umístěno na straně opačné, než jsou závěsy.

Schodiště – první a poslední stupeň v každém schodišťovém rameni musí mít celou stupnici výrazně rozeznatelnou vůči okolí.

Zábradlí schodiště bude opatřeno doplňkovým madlem osazeným ve výši 900 mm, toto madlo bude přesahovat hranu prvního a posledního stupně o min. 150 mm.

Označení prosklených ploch pro lepší viditelnost – prosklené plochy stěn budou označeny pruhem nebo pásem ze značek šířky min. 50 mm ve výši 1400 – 1600 mm výrazně rozeznatelným vůči okolí.

B.2.5. - Bezpečnost při užívání stavby:

Stavba navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu uvedenými ve vyhlášce č. 137 MMR ze dne 9.6.1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu s respektováním dalších závazných požadavků vyplývajících z ČSN.

- B.2.6 – Základní charakteristika objektu:

B.2.6.a) , b)  Stavební, konstrukční a materiálové řešení:

Nepřepokládá se použití neobvyklých technologických postupů pro provedení konstrukcí.

Bourání – bude vybourána část vstupní prosklené stěny v 1.n.p. a vybourána stávající plastové vnitřní prosklená stěna za účelem posunutí. .

U vnitřní stěny odstranit doplněk nadpraží nad stěnou v. 300 mm.

Pro osazení svislé výtahové plošiny budou v části obou schodišťových ramen odbourány želbet stupně o 330 mm. Zároveň bude odstraněna zděná příčka, která v místě osazení výtahové plošiny uzavírá pod schodištěm zrcadlo schodiště.

Pro provedení základu pod výtahovou šachtu nutno vybourat stávající konstrukci podlahy v 1.n.p. v rozsahu základu.

Pro ukotvení nosné konstrukce výtahové plošiny ke stropní konstrukci ve 2.n.p. nutno otevřít část sníženého podhledu v rozsahu výtahové plošiny.

Ve 2.n.p. odbourat betonový sokl lemující schodišťový prostor v místě výstupu ze svislé schodišťové plošiny.

Odstranit části zábradlí schodiště v místě osazení šachty svislé schodišťové plošiny.

Základy –  pod výtahovou šachtu bude v rámci stavební připravenosti provedena vyztužená základová deska z monolitického betonu v tl. 200 mm z betonu C20/25.

Nosná konstrukce výtahu – provedení + ukotvení konstrukce výtahu bude provedeno dodavatelskou firmou v rámci provedení výtahu. Tyto práce jsou zahrnuty do rámce nabídkové ceny dodavatelské firmy.

Zděné konstrukce – pod ubouranými schodišťovými stupni v rozsahu konstrukce výtahu bude provedena dozdívka – Ytong tl. 125 mm pro uzavření prostoru pro výtah ve schodišťovém zrcadle.

Podlahy – bude provedeno doplnění podlahy z keramické dlažby po vybourání vnitřní prosklené stěny, doplnění podlahy pro doplnění místa po čistící rohoži.

Podhledy – bude provedeno doplnění SDK pohledu ve 2.n.p. po ukotvení konstrukce svislé výtahové plošiny. V 1.n.p. doplněn podhled po vybourání příčky s prosklenou stěnou.

Konstrukce zámečnické – budou provedeny nové části zábradlí kolem výtahové šachty.

Konstrukce truhlářské – na schodišťovému  zábradlí bude přidáno madlo ve výši 900 mm po obou stranách schodišťových ramen.

B.2.6.c)  Mechanická odolnost a stabilita:

Stavba je navržena tak,  aby zatížení  působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

  - zřícení stavby, nebo její části

  - větší stupeň nepřípustného přetvoření

  - poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

- B.2.7. - Základní charakteristika technických a technologických zařízení:

V zrcadle schodiště objektu bude umístěna svislá schodišťová plošina s opláštěním. Přepravní plocha plošiny je 1400 x 1050, celkový rozměr plošiny cca 1570 x 1460 mm. Zdvih plošiny 3600 mm, nosnost 315 kg.

Počet stanic 2; rychlost pojezdu je 0,11 m/s; standardní materiálové provedení, povrchová úprava komaxit RAL 7035, vnitřní provedení. Hloubka technické stěny je cca 300 mm. Kotvení plošiny bude ke stropům a do betonového základu. Rám opláštění - ocelová konstrukce. V jednotlivých zastávkách budou kovové dveře, které budou osazeny elektrozámky (popř. dveřními uzávěrami - jištění proti nežádoucímu otevření). Přivolávací/odesílací tlačítka ve všech zastávkách a ovládání na plošině. Plošina bude vybavena bezpečnostními prvky jako omezovač rychlosti spojený se zachycovačem. Plošina bude vybavena bezpečnostním dnem. Plošina je určena pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

B.2.8. - Požárně bezpečnostní řešení : viz. samostatná příloha PD.

- B.2.9. - Zásady hospodaření s energiemi:

- Elektroinstalace:

Rozvaděč pro svislou výtahovou plošinu bude napojen ze stávajícího doplněného rozvaděče objektu.

Instalovaný příkon plošiny        1,5 kW

Soudobý příkon                         1,5 kW

Předpokládaná celková odebraná roční práce 1 500 kW

B.2.10. - Hygienické požadavky:

Nejsou.

B.2.11. - Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí: ne

B.2.11.1. - Ochrana  před pronikáním radonu z podloží: ne

B.2.11.2. - Ochrana před bludnými proudy: ne

B.2.11.3. - Ochrana před technickou seismicitou: ne

B.2.11.4. - Ochrana před hlukem: ne

B.2.11.5. - Protipovodňová opatření: ne

B.2.11.6. - Ostatní účinky: ne

- B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu:

Stávající.

B.4.  Dopravní řešení: ne

- B.5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav: ne.

B.6.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Vybouraný materiál bude odvezen a uskladněn na k tomu určené skládce.

B.7.   Ochrana obyvatelstva: ne

- B.8.  Zásady organizace výstavby:

- B.8.a) - Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a  hmot:

- Potřeba vody a el. energie pro stavbu  je zajištěna - do stávajícího objektu je přivedena voda a elektřina.

B.8.b) - Odvodnění staveniště – ne.

B.8.c) - Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu:

Příjezd k objektu úřadu je po stávajících komunikacích města Rotava.

B.8.d) – Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: nebude

B.8.e) - Ochrana okolí staveniště, požadavky na asanace, demolice, kácení:

Demolice -  popsáno v bodě B.2.6. – Bourání.

B.8..f) - Maximální zábory pro staveniště: objektu je ve vlastnictví stavebníka.

B.8.g) - Maximální množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:

Při realizaci stavby se bude jednat především o následující odpady – směsné stavební odpady.

Odpady budou v průběhu realizace stavby separovány na vymezených místech na staveništi  prostředcích a odváženy k uložení firmám oprávněným nakládat s těmito odpady.

V průběhu realizace stavby bude zdrojem emisí prachu samotné staveniště. Je nutné přijmout opatření pro maximální možné omezení prašnosti.

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebyl prováděn výpočet množství odpadů a emisí.

B.8.h) - Bilance zemních prací, přísun nebo deponie zemin: bezpředmětné.

B.8.i) - Ochrana životního prostředí při výstavbě: Stavební odpad, vzniklý během výstavby,  bude likvidován převozem a uskladněním na skládce.

B.8.j.) - Ochrana bezpečnosti a zdraví při práci:

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nař.vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích., nař.vlády č.101/2005 Sb. upravující podrobnější požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti a v pracovním prostředí., nař.vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nař.vlády č.378/2001 Sb.

Po celou dobu výstavby musí být zajištěna možnost příjezdu vozidel hasičů, záchranné služby a policie do přilehlých objektů a musí být zajištěn přístup k uličním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí.

B.8.k) - Úpravy pro bezbarierové užívání výstavbou dotčených staveb:  Ve stavbě budou prováděny úpravy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Přístup do stavby je bezbariérový. Ostatní úpravy popsány v bodě B.2.4.

- B.8.l)  - Zásady pro dopravní inženýrská opatření: nejsou.

B.8.m) - Speciální opatření: ne

- B.8.n) - Postup a termíny výstavby:  stavba bude dokončena do konce roku 2016.