P R O J E K Č N Í   K A N C E L Á Ř

PROJEKT STAV, spol. s r. o.

Želivského 2227, 356 01 Sokolov

# B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYBUDOVÁNÍ WC ZTP V OBJEKTU MÚ

Rotava, Sídliště 721

k. ú. Rotava, parc. č. 1103

Datum: 12/17                                                         Číslo zakázky: 1826/17

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Stavba bude realizována na pozemkové parcele 1103, k. ú. Rotava, v prostorách 1. NP objektu budovy MÚ. V současné době je v předmětném prostoru sklad. Do místnosti nejsou zavedeny sítě (vodovod, kanalizace), pouze je v místnosti rozvod elektrické energie.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, apod.)

Průzkumy nebyly prováděny.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Pozemek 1103, ani objekt č. p. 721 nepodléhá památkové ochraně a nenachází se v chráněném nebo záplavovém území.

d) poloha vhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.)

Pozemek je mimo tato území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nemá vliv na okolní stavby, pozemky a ochranu okolí.

Realizací stavby se odtokové poměry v lokalitě ani na pozemku nezmění.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Asanace nebude prováděna.

Demolice nebudou prováděny.

Kácení dřevin nebude prováděno.

g) požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Zábory nebudou prováděny, protože stavba se umisťuje v interiéru objektu.

h) územně technické podmínky (zejm. možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Napojení objektu na infrastrukturu je stávající.

Dopravní napojení je stávající.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Vestavba bude využívána jako WC ZTP.

Zastavěná plocha:		WC ZTP	3,60 m2

Obestavěný prostor:	WC ZTP	10,17 m3

Počet provozoven/plocha:	0

Počet bytových jednotek:	0

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Z hlediska urbanismu není potřeba stavbu řešit, neboť se jedná o vestavbu do stávající místnosti.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového, materiálového a barevného řešení

Z hlediska architektury není potřeba stavbu řešit, neboť se jedná o vestavbu do stávající místnosti.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o vestavbu WC do stávající místnosti v 1.NP. V prostoru bude osazena technologie - čerpadlo splaškových vod, ventilátor.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

1) Kabina WC je řešena dle požadavků uvedených v bodech 5.1.-5.17., přílohy 3 k Vyhl. 398/2009 Sb. Dveře jsou z vnitřní strany opatřeny vodorovným madlem ve výšce 800-900 mm. Zámek dveří je odjistitelný zvenku. Záchodová mísa je odsazena 450 mm od boční stěny. Mezi čelem mísy a zadní stěnou kabiny je 700 mm. Horní hrana sedátka mísy je min. 460 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení je umístěno na straně, ze které je volný přístup k míse, ve výši max. 1200 mm. Ovládání splachovacího zařízení je umístěno na stěně, v dosahu osoby sedící na míse. V kabině, v dosahu mísy ve výšce 600-1200 mm nad podlahou a v dosahu podlahy, max. 150 mm nad podlahou je ovladač systému nouzového volání. Umyvadlo je opatřeno stojánkovou baterií s pákovým ovládáním. Horní hrana umyvadla je ve výšce 800 mm a umožňuje podjezd. Po obou stranách mísy jsou madla v osové vzdáleností 600 mm a ve výšce 800 mm nad podlahou. Madlo na straně přístupu je sklopné a přesahuje mísu o 100 mm. Madlo u stěny je pevné a mísu přesahuje o 200 mm. Vedle umyvadla je svislé madlo délky 500 mm. Zrcadlo je náklopné. Ovládací prvky jsou osazeny ve výšce 600-1200 mm a 500 mm od pevné překážky. Vybavení kabiny je umístěno v dosahových vzdálenostech.

2) V prostorách ObÚ je zajištěn vizuální kontrast celoskleněných ploch, dveří, zařizovacích předmětů a jejich ovládacích prvků. Dveře do kabiny WC mají na vnější straně ve výši 200 mm nad klikou umístěn štítek s hmatným orientačním znakem a příslušným nápisem v Braillově písmu. Lemování podlah je výrazně kontrastní oproti podlaze nebo stěně.

3) Základní informační zařízení pro orientaci veřejnosti je doplněno taktilními a optickými prvky, které slouží osobám smyslově postiženým. Nápisy jsou kontrastní a osvětlené. Symboly jsou srozumitelné pro všechny uživatele. Je brán ohled na zorné pole osoby na vozíku.

Splněno. Prostor 1.NP objektu MÚ je bezbariérově přístupný..

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Platí obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví. V prostorách bude prováděna pravidelná roční údržba.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Stavebně se jedná o vestavbu WC ZTP do prostor stávajícího skladu pod schodištěm (výstupní rameno). Stavba nezasahuje do nosné konstrukce schodiště..

Zastropení místnosti je tvořeno schodišťovým ramenem.

Do prostoru se vstupuje nově vybouranými dveřmi.

b) konstrukční a materiálové řešení

Materiálem jsou maltové a omítkové směsi, keramické obklady a dlažby, plastové potrubí (PE, PVC), atd.. Vše s atestem hygienické nezávadnosti.

c) mechanická odolnost a stabilita

V rámci stavby nedochází k přitěžování konstrukcí ani k zásahům do nosných konstrukcí. Mechanická odolnost a stabilita zemin a konstrukcí nebude snížena.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technická řešení

Stavba neobsahuje zvláštní technická řešení.

b) výčet technických a technologických zařízení

Stavba obsahuje: čerpadlo splaškových vod, axiální ventilátor

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Stavba nemá vliv na požárně bezpečnostní řešení.

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Stavba nemá vliv na požárně bezpečnostní řešení.

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Stavba nemá vliv na požárně bezpečnostní řešení.

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Stavba nemá vliv na požárně bezpečnostní řešení.

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Stavba nemá vliv na požárně bezpečnostní řešení.

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

Stavba nemá vliv na požárně bezpečnostní řešení.

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)

K objektu je možno dojet po stávající asfaltové komunikaci.

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, VZT zařízení)

Netýká se.

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Netýká se.

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Netýká se.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Netýká se.

b) energetická náročnost stavby

Netýká se.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Netýká se.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů, apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.)

Povrch podlahy a stěn je proveden keramickým obkladem.

Větrání je zajištěno uměle, ventilátorem spínaným světelným okruhem s doběhem 10 minut.

Osvětlení je stropním svítidlem (100 lx).

Zásobování vodou bude zajištěno napojením na stávající rozvod v budově.

Napojení kanalizace je na stávající rozvod v budově.

Vytápění nebude prováděno.

Vliv stavby na okolí není.

B.2.11 Ochrana staveb před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana proti pronikání radonu z podloží

Netýká se.

b) ochrana před bludnými proudy

Netýká se.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Netýká se.

d) ochrana před hlukem

Netýká se.

e) protipovodňová opatření

Netýká se.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Netýká se. Napojujeme se na stávající vnitřní rozvody v budově.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Netýká se. Napojujeme se na stávající vnitřní rozvody v budově.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Dopravní situace je stávající. Výstavbou nebude měněna.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Objekt je napojen na stávající asfaltovou komunikaci, ta je napojena na dopravní síť města.

c) doprava v klidu

Dopravní situace je stávající. Výstavbou nebude měněna.

d) pěší a cyklistické stezky

Netýká se.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Terénní úpravy nebudou prováděny.

b) použité vegetační prvky

Netýká se.

c) biotechnická opatření

Netýká se.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na ŽP - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Obecně budou při nakládání s odpady dodrženy tyto zásady:

Po dokončení veškerých realizačních a stavebních prací bude oprávněnou firmou odvezen stavební odpad a bude s ním naloženo v souladu se zákonem o odpadech.

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Pro dočasné uchování případných odpadů do doby jejich odvozu a likvidace /příp. recyklace/ budou využita volná místa zájmového území.

Tento odpad bude původcem odděleně shromažďován / bude shromažďován utříděný podle jednotlivých druhů a kategorií /, případně bude využit nebo předán k využití oprávněné firmě / §11 odst. 3 zákona o odpadech /.

Nebude-li využití možné, odpad bude odstraněn v souladu s ustanovením §11 odst. 3 zákona o odpadech.

V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů:

| Katalogové č. | Název druhu odpadů - zkráceně | Předpokládaný | Kategorie |
| --- | --- | --- | --- |
| odpadu |  | způsob nakládání | odpadu |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | Materiálové využití | O |
| 15 01 06 | Směsné obaly | Skládka odpadů | O |
| 17 01 01 | Beton | Předání k recyklaci | O |
| 17 01 02 | Cihly | Předání k recyklaci | O |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu | Předání k recyklaci | O |
| 17 02 01 | Dřevo | Materiálové využití | O |
| 17 01 03 | Plasty | Předání k recyklaci | O |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 | Předání k recyklaci | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | Předání k recyklaci | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 | Využití | O |

Podmínky dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

1/ Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií / vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů /.

2/ Odpady budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě / §11 odst. 1 zákona o odpadech /.

3/ Nebude-li využití možné, odpad bude odstraněn v souladu s ustanovením §11 odst. 3 zákona o odpadech.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, rostlin, živočichů, apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Netýká se. Bez vlivu.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Netýká se. Bez vlivu.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Netýká se.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Netýká se.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Netýká se.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Nelze nyní stanovit. Energie a voda budou čerpány z místních rozvodů v budově.

b) odvodnění staveniště

Pozemek je stávající a stavbou se nemění odtokové poměry.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na stávající komunikaci, která je součástí komunikační sítě města.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Netýká se. Bez vlivu.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Netýká se.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Nedojde k záboru.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Během prací vznikne:

- max. 20 kg železa a oceli

- max. 100 kg stavební suti

- max. 50 kg betonu

- max. 10 kg papírových a lepenkových obalů

Po dokončení veškerých realizačních a stavebních prací bude odpad částečně materiálově využit a částečně předán k recyklaci.

Pro dočasné uchování případných odpadů do doby jejich odvozu a likvidace /příp. recyklace/ bude využit pozemek investora.

Odpad bude původcem odděleně shromažďován / bude shromažďován utříděný podle jednotlivých druhů a kategorií /, případně bude využit nebo předán k využití oprávněné firmě / §11 odst. 3 zákona o odpadech /.

Nebude-li využití možné, odpad bude odstraněn v souladu s ustanovením §11 odst. 3 zákona o odpadech.

Podmínky dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

1/ Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií / vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů /.

2/ Odpady budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě / §11 odst. 1 zákona o odpadech /.

3/ Nebude-li využití možné, odpad bude odstraněn v souladu s ustanovením §11 odst. 3 zákona o odpadech.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Při stavbě nevznikne potřeba přísunu nebo deponie zeminy.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba ani její realizace nebudou mít negativní vliv na okolní životní prostředí a ani okolní pracovní prostředí.

j) zásady BOZP na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP podle jiných právních předpisů

Vlastní návrh stavby je proveden v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu. Vlastní provedení odpovídá zásadám a požadavkům dané platnými předpisy a dále bezpečnosti osob.

V průběhu užívání stavby bude investor vykonávat kontroly a revize všech technických zařízení /zejména elektroinstalace/ v souladu s platnými předpisy.

Při provádění stavby budou dodržovány platné předpisy bezpečnosti práce.

Na stavbě není potřeba přítomnost a činnost koordinátora BOZP.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Netýká se.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Netýká se. Příjezd na stavbu a dopravní obslužnost nevyžaduje zvláštní opatření.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, apod.)

Netýká se.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba je rozplánována na 30 dní.

den 1 - 5		bourací práce

den 1 - 25		vestavba, rozvody a napojení sítí, odvětrání

den 25 - 30		montáž zařizovacích předmětů, kompletace, úklid

Sokolov:	12/2017

Vypracoval: 	Ing. Martin Volný