#### 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA – architektonické a stavebně technické řešení

k akci : Komunitní centrum Josefov

p.č. 200, p.č. 837 k.ú. Luh nad Svatavou

Dokumentace pro provádění stavby

V Horním Slavkově : 05/2018	                                  Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 37/2018	                                              Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

Tato dokumentace je v souladu s vyhl. č. 499/2006 dle §3 a přílohou č.13 této vyhlášky.

a) účel objektu – objekt bude sloužit jako komunitní centrum v Josefově.

b) zásady architektonického , funkčního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace –

Jedná se o novostavbu objektu s obdélníkovým půdorysem 17,8x15,3 m. K objektu jsou provedeny dvě terasy 2,75x10,3 m a 3,1x17,8 m. Obě terasy jsou zastřešené. Objekt je zastřešen dvěma pultovými střechami se sklonem 10°. Každá střecha je uložena v jiné výškové úrovni. Maximální výška objektu je 6,25 m.

Stavba je navržena jako novostavba. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt se dvěma pultovými střechami se sklonem 10°. Nosnou část objektu budou tvořit ocelové rámy v osových vzdálenostech 3,5 m. Tyto rámy budou ukládány do betonových patek. Obvodové konstrukce budou z dutinových tvárnic 30 P+D tl. 300 mm. Zdivo bude založeno na základovém systému, který je tvořen základovými patkami 1,0x1,8 m hl. 1,20 m, a pasy tl. 0,4 a 0,5 m hl. 1,2 m. Základová deska bude tl. 180 mm, do které budou vloženy sítě s oky. Deska bude uložena na podsyp tl 400 mm.

Obvodové zdivo bude zatepleno polystyrénovými deskami tl. 140 mm. Vnitřní dělící příčky budou z  tvárnic 11,5 P+D tl.150 mm. Nosná část krovu je řešena pomocích ocelových rámů, na které budou ukládány krokve a následně plechová střešní krytina.

Střešní krytina bude tvořena plechovými šablonami na střešní latě, kontralatě a difúzní folii. Podhled bude řešen pomocí SDK na desek na pomocné konstrukci, která bude přichycena na spodní přírubu krokví.. Střecha bude zateplena v úrovni podhledu 1.NP v tl. 2x140 mm. Tepelná izolace bude tvořena minerální vatou. Střecha bude ve sklonu 10°. Výplně otvorů budou plástové (alt, hliníkové) s izolačním trojsklem.

Přístup do objektu bude zajištěn z místního parkoviště manipulační plochou š. 3,0 z betonové zámkové dlažby.

Stavba bude provedena dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace osvětlení a oslunění

Zastavěná plocha: 353,17 m2

Obestavěný prostor: 1371,846 m3

Maximální výška: 6,25 m

Objekt bude dostatečně osvícen a prosluněn.

d) technické a konstrukční řešení

Vytýčení

Objekt na pozemkové parcele bude vytýčen geodetickou firmou.

HSV

Zemní práce – výkopy

Zemní práce spočívají ve vykopání rýh a jam pro základové pasy a patky. Rýhy a jámy budou do hloubky 1,200 m pod úroveň terénu. Skrývka zeminy se provede do hloubky 0,480 m pod terén. Zemina se uloží na pozemku objednatele a po vybetonování základů se provede zásyp dle dokumentace.

Základy

Založení bude navrženo plošné na základových patkách a pasech, základová spára bude v hloubce - 1,2 m od ÚT. Základové konstrukce budou provedeny výhradně z betonu třídy C 25/30 XA2 XC2 XF3 a výztužné oceli třídy 10 505, krytí výztuže 40 mm.

Hloubka založení: - 1.200 m od ÚT

Materiál:   Beton:  C 25/30 XA2 XC2 XF3

Ocel:  10 505, krytí výztuže 40 mm

Stupňovité patky pod sloupy hlavních příčných rámů:

Rozměr:  H x B x L = 0.6 (+ 0.6) x 1.0 x 1.8 m

Výztuž:  při spodním povrchu v obou směrech f R12/150

Pasy příčné:

Rozměr:  B = 400 mm, H = 420 mm

Výztuž:  3 + 3 f R12, třmínky f R8/300

Pas štítové stěny:

Rozměr:  B = 500 mm, H = 1200 mm

Výztuž:  3 + 3 f R12, třmínky f R8/300

Pasy mezi obvodovými patkami:

Rozměr:  B = 400 mm, H = 1200 mm

Výztuž:  3 + 3 f R12, třmínky f R8/300

Podlahová deska:

Tloušťka:  D = 180 mm

Výztuž:  sítěmi Q 335 (8/150/150) při obou površích

Podsyp:  hutněný tl. min. 400 mm, Edef = 30 MPa

Hlavní nosné konstrukce

Hlavní nosná konstrukce byla navržena jako příčné rámy z ocelových válcovaných profilů HEB-220 a HEB-140 v osové (modulové) vzdálenosti 3,5 m, které budou vetknuty do základových patek. Tuhost a stabilita rámů , resp. celé stavby ve vodorovných směrech, je zajištěna právě vetknutím sloupů do základových patek, navíc pak v prostřední řadě diagonálním podélným ztužením.

Přístřešek na levé štítové stěně se skládá z rámu z ocelových válcovaných nosníků HEB-180 a pěti vaznic IPE-140 a je kotven k průvlaku hlavního příčného rámu HEB-180.

Materiály a konstrukční prvky:

Betonové konstrukce: beton: C-25/30, ocel: 10 505

Ocelové konstrukce: S-235

Dřevěné konstrukce: C-24

Při realizace budou použity standardní, běžně používané a dostupné konstrukční prvky.

Svislé nosné konstrukce

Stěny jsou pouze výplňové, resp. neplní žádnou nosnou ani ztužující funkci

Obvodové konstrukce tl. 300 mm budou provedeny z dutinových tvárnic 30 P+D, vnitřní zdivo bude z tvárnic 11,5 P+D. Obvodové stěny budou dodatečně zatepleny VKZS tl. 140 mm.

Příčky

Vnitřní dělící příčky tl. 150 mm budou provedeny z dutinových tvárnic 11,5 P+D.

Vodorovné konstrukce

Překlady nad okny a dveřmi budou tvořeny typovými překlady zdícího systému. Objekt bude zpevněn ŽB věnci o velikosti 300/250 mm s výztuží 4 průměrů E10 + třmínky průměrů E6 po 200 mm. Věnce budou použity ve všech místech ukončení stěn (a to i šikmých) tl. 300 mm.

Zateplený stropní podhled bude proveden ze sádrokartonového GKF podhledu, který je zavěšen na hliníkových profilech, které budou přichyceny ke spodní přírubě střešních trámů.

Schodiště

V objektu se nebude nacházet schodiště.

Střecha

Nosnou částí stropní konstrukce jsou dřevěné krokve průřezu 100 x 180 mm kladené „po vlašsku“ na hlavní příčné rámy v osové vzdálenosti 1000 mm. Střešní krytina je plechová, zateplený stropní podhled ze sádrokartonu.

Střešní krytinu budou tvořit plechové šablony, na střešních latích, kontralatích a difúzní fólii.

PSV

Úpravy povrchů

Vnitřní omítky stěn budou štukové, plstí hlazené, stropní konstrukce bude opatřena stěrkou na sádrokartonové konstrukce. Vnější omítky budou na zateplovacím systému (140 mm fasádní polystyren) budou provedeny hladké či jemně strukturované s probarvenou omítkou.

Prostory WC, úklidu, sprch a předsíněk bude obloženy bělninovým obkladem do v. 2000 mm. V místnostech s podlahou z keramické dlažby bude proveden sokl z jedné řady dlaždic.

Podlahy

Podlahy jsou z  keramické dlažby a linolea. Terasy jsou tvořeny betonovou zámkovou dlažbou.

Izolace

Hydroizolace :

Podlaha 1.NP – Pe fólie, 2x modifikovaná fólie

Hydroizolace:

Střecha – parotěsná zábrana – Pe fólie

- difúzní fólie -

Tepelná izolace:

střecha – minerální vlákna tl. 280 mm

obvodový plášť – fasádní polystyren EPS 70 tl. 140 mm

podlaha 1.NP – polystyren EPS 100 S tl. 100 mm

Okna a dveře

Okna a vstupní dveře budou plastová s izolačním trojsklem a provětrávacími otvory. Vnitřní dveře budou typové dřevěné plné nebo částečně prosklené.

Malby a nátěry

Na štukové omítce a na sádrokartonovém podhledu je nastříkaná bílá interiérová barva vodou ředitelná. Fasáda je opatřena probarvenou omítkou. Ocelové, plechové a dřevěné konstrukce vystavené působení vzduchu budou opatřeny 2x základním a 2x syntetickým nátěrem.

Klempířské výrobky

Vnější oplechování parapetů bude provedeno z eloxovaného hliníku ( součást dodávky oken), okapové žlaby a svody budou z TiZn plechu tl. 0,6 mm.

Komín

V objektu nebude komínové těleso.

Hromosvod

Hromosvod bude proveden dle platných ČSN.

Odvětrání

Prostory jsou osvětleny a odvětrány přirozeně okny.

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů – Obvodovou konstrukci budovy tvoří stěny tl. 300 mm. Obvodové stěny budou zatepleny polystyrénovými deskami tl. 140 mm, střecha bude zateplena tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 280 mm. Podlaha 1.NP bude zateplena deskami EPS tl. 100 mm. Okna a dveře budou se součinitelem prostupu tepla U = 0,88 m2K/W.

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického průzkumu – průzkum nebyl proveden. Objekt bude založen na základových betonových konstrukcích. Základové pasy a patky budou provedeny do nezámrzné hloubky (1200 mm).

g) vliv objektu a jeho užívání životního prostředí a řešení případných negativních účinků – objekt ani jeho užívání nemá žádný negativní vliv k životnímu prostředí, jedná se o stavbu určenou k setkávání občanů – komunitní centrum.

h) dopravní řešení

-popis dopravního řešení

Stavbou nedojde k navýšení dopravního zatížení v obci. Pro potřeby Komunitního centra bude využíváno stávající parkoviště.

-napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Přes stávající sjezd ze stávajícího parkoviště.

-doprava v klidu

Pro potřeby Komunitního centra bude využíváno stávající parkoviště, které je vzdálenosti cca 39,0 m. Parkoviště je přilehlé k místní komunikaci a zároveň je na ní připojeno stávajícím sjezdem.

Stavba bude komunikačně připojena k parkoviště zpevněnou manipulační plochou š.3,0 m z betonové zámkové dlažby.

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí – nebude prováděna žádná ochrana.

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu – stavba bude prováděna dle platných předpisů a ČSN..

j) provozní vztahy

Stavba bude sloužit jako bezobslužné Komunitní centrum pro občany města Josefov. Stavba obsahuje velký sál pro setkávání občanů. Stavba je opatřena sociálním zázemím pro ženy a muže, i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Kuchyňka, která je k dispozici bude sloužit pro uvaření kávy a čaje, dále k ohřívání polotovarů, které si lidé sami donesou. V objektu nebudou skladovány žádné potraviny. Stavba nebude sloužit pro výrobu a prodej potravin a nápojů.

Mokré provozy budou opatřeny keramickou dlažbou, bělninovými obklady do v. 2,0 m. Veškeré prostory jsou osvětleny a větrány přirozeně. Osvětlení bude posíleno stropními svítidly. Veškeré místnosti jsou odvětrány přirozeně okny, kromě jediné místnosti předsíňky WC ženy. Ta bude odvětrána PVC trubkou na fasádu objektu, kde bude osazen el. ventilátor. Ten bude spouštěn společně s osvětlením s časovým doběhem.

V Horním Slavkově, 05/2018		        Vypracoval: David Thol