# D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení

a) Účel objektu

Předmětem projektu je přestavba stávajícího objektu č.p. 179 ve Vintířově, ve kterém jsou

v současné době umístěny obecní holobyty, na bytový dům s bytovými jednotkami o dvou obytných místnostech. Dispoziční řešení by mělo odpovídat užívání těchto bytů převážně seniory.

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stávající stav

Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt postavený panelovou technologií v roce 1982. Založení je prefabrikované, podlahová deska ze stropních panelů, nosné a obvodové stěny ze stěnových panelů. Střešní konstrukce je složena ze stropních panelů a sbíjených příhradových vazníků vytvářejících sedlovou střechu. V roce 1991 byl objekt zateplen.

Dispozičně je budova řešena jako podélný trojtrakt, ve středním traktu je umístěna chodba. Nosný systém je příčný stěnový, celkem 7 polí s rozpětím 3,6m. Šířka objektu je cca 12,6m.

Voda a kanalizace byla původně zavedena pouze do prvního jihozápadního pole. Při rekonstrukci budovy kolem roku 2000 na tzv. holobyty byly vytvořena  i další 2 hygienická jádra ve 3. a 5. poli. Vytápění je zajištěno plynovým kotlem umístěným v jihovýchodní místnosti.

Objekt nevykazuje v současné době žádné zásadní poruchy statického charakteru.

Základní nevýhody dnešního stavu s ohledem na potřeby rekonstrukce:

- Tenkovrstvá nezateplená podlaha

- Vedení všech instalací po povrchu

- Celkový fyzický a estetický stav

- Problémy s odtékáním stávající kanalizace

Nový stav

Navrženo 6 shodných bytových jednotek o 2 obytných místnostech orientovaných příčně na šířku objektu.

Byty umístěny do 2. až 6. pole, 1. pole z jihozápadní strany je určno pro technické vybavení domu, skladové kóje pro jednotlivé byty a společné prostory pro kola kočárky apod.

Vstupy do bytů  navrženy z JZ strany, přes zádveří se vstupuje přímo do obytné kuchyně. Přes obytnou kuchyň se vstupuje do chodby propojující další místnosti bytu.

Místa před vstupy do bytů jsou chráněna předsazenými přístavky.

Nové dispoziční řešení využívá přístavků k celkovému „zmalebnění“ dosud fádních hmot utilitárního objektu, které dnes evokují spíše dojem nezdařené diskontní prodejny.

Nutná parkovací místa jsou v bezprostředním okolí domu již zajištěna.

Přehled výchozích podkladů

Původní projektová dokumentace není k dispozici, byly požity tyto podklady:

- projekt „Rekonstrukce budovy bývalé divize Doprava na byty IV. Kategorie“ (BPO 04/1999)

- požadavky investora

- geodetické zaměření

- vlastní prohlídka + fotodokumentace

- zaměření stávajícího stavu budovy

Bezbariérové řešení

Komunikační prostory a hygienická zázemí jsou řešena s ohledem na užívání staršími osobami. Požadavky na případné kompletní bezbariérové užívání bytů ale nelze s ohledem na dané vzdálenosti nosných stěn beze zbytku splnit. Koupelny jsou navrženy s bezbariérovými sprchovými kouty, které lze v případě potřeby doplnit o sklopná sedátka a madla, totéž lze realizovat i u záchodových mís. Šířky dveří jsou navrženy minimálně 800mm, obecně však nelze dodržet manipulační prostory pro případné užívání vozíku.

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění, hygienické vybavení

Parametry objektu:

- Obestavěný prostor stávajícího objektu…………...…………..…………1480 m3

- Nově obestavěný prostor…………….………………….………….….…..237 m3

- Zastavěná plocha stávajícího objektu………………………………..……335.m2

- Nově zastavěná plocha………………………………………….……..…….45m2

- Počet bytových jednotek………………………………………………………6bj

Návrh respektuje požadavky ČSN 73 4301 Obytné budovy. Pro celkové dispoziční řešení je limitující zejména požadavek normy na proslunění jednotlivých bytů. Objekt je podélnou osou orientován směrem jihozápad-severovýchod a podélný trakt na SZ straně nelze proslunit, proto je nutné dispoziční řešení bytů navrhnout tak, aby alespoň jedna obytná místnost byla orientována na JV případně JZ stranu. Jedině takto lze zajistit proslunění bytů požadované normou.

Navržené řešení vyhovuje požadavku výše uvedené normy dle čl. 4.3 Proslunění

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Veškeré stavební práce budou provedeny dle platných norem a technologických postupů stanovených výrobci zabudovaných stavebních materiálů a prvků. Také všechny zabudované prvky a materiály musí být vyrobeny v souladu s platnými předpisy.

Bourání a podchycování

Obecné zásady:

- Před začátkem bouracích prací nutno zajistit odpojení bourané části budovy od všech inženýrských sítí a vnitřních instalací!

- Bourací práce možno zahájit až po ověření, že stěny (příčky) odstraňované bez náhrady nenesou např. část stropní konstrukce. Bourání bude probíhat šetrně tak, aby nedocházelo k rozrušování ponechaného zdiva za vyloučení nadměrně výkonných mechanismů přenášejících vibrace do okolních konstrukcí.

- Jakékoliv hromadění materiálu v objektu je nepřípustné, veškerý vybouraný materiál musí být průběžně odstraňován.

- Během provádění prací budou sledovány všechny nosné konstrukce z hlediska výskytu či náhlého nárůstu deformací nebo rozvoje trhlin. V každém takovém případě musí dojít k přerušení prací a konzultaci se statikem.

- Hodnoty kót jsou přibližné v závislosti na zaměření stávajícího stavu. Veškeré výškové kóty jsou v půdoryse brány od stávajících podlah

- Pro zajištění nově zřizovaných otvorů budou v nadpraží použity lepené uhlíkové lamely křížem přes roh nového otvoru. Přesný návrh bude součástí dodávky zajištění (dodavatelská dokumentace).

- Technologické prostupy budou vybourány podle požadavků jednotlivých profesí.

- Stávající prostupy, které nebudou využity např. pro TZB rozvody, budou zabetonovány C20/25

- Nové dozdívání otvorů bude provázáno se stávající konstrukci pomocí systémových kovových pásků v každé 2. spáře a v ploše opatřeno cementovou maltou vyztuženou rabicovou tkaninou.

- Nebyly provedeny sondy do stropní konstrukce, ale na základě vizuální prohlídky a PD poslední rekonstrukce se předpokládá stropní konstrukce ze železobetonových panelů šířky 3600mm a výšky 120mm pro světlou šířku 2,2m ve středovém traktu případně šířky 1200mm a výšky 120mm pro světlou šířku 3,45m v ostatních prostorech. Je nutno ověřit sondou (např. vrtáním v místě otvoru pro světlovod), zda se jedná o plné či dutinové panely.

- Při jakémkoliv nevhodném či nadměrném zásahu do stropních panelů (prostupy, kotvení apod.) je velké riziko přerušení výztuže a může dojít ke zhroucení panelu.

- S ohledem na výše uvedené, budou prostupy do stropní konstrukce provedeny v maximální míře stávajícími otvory popř. otvory novými vrtanými, ale pouze do velikosti 300 mm (kruhové otvory), vždy technologií vrtání nebo přesného řezání.

- Před bouráním prostupů pro svislé potrubí ZT do stropní konstrukce, pokud bude zjištěno provedení z dutinových panelů, musí být zjištěna přesná poloha stropního dutinového panelu a umístění dutin. Vrtaný otvor pak musí být s nejvyšší opatrností proveden středem této dutiny viz. detail, max. velikost prostupu d=100mm.

- Pro kotvení do panelu musí být použity kotvy ze závitové tyče M8 (max. 75kg. na závěs), kotvit se může pouze chemicky ve spáře mezi panely - rozteč 500mm, z horní strany kotvu jistit maticí M8 přes pérovou vložku

- Prostupy s větší požadovanou velikostí (pro VZT, světlovody) mohou být provedeny až po montážním podepření oslabovaných panelů, vždy musí zůstat min 300 mm betonu mezi okrajem otvoru a okrajem panelu!

- Není známa velikost základové konstrukce. Případné prostupy základy, pro novou ležatou kanalizaci, je nutné opatřit chráničkami event. při podkopávání základů místa uložení kanalizace zajistit podbetonováním, aby potrubí nebylo přitíženo napětím v základové spáře

- V případě nejasností, vzniklých při odhalování jednotlivých konstrukcí nebo při bourání, bude přizván projektant k posouzení nutných statických zásahů a úprav.

- Při provádění bouracích prací je nutno postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti BOZP

Bourací práce:

- Demolice stávajících konstrukcí v rozsahu podle bouracích výkresů.

- Stávající svislé konstrukce jsou ze železobetonových panelů, dozdívky z předchozí rekonstrukce ze zdiva z lehčeného betonu (předpoklad), vodorovné konstrukce viz výše.

- Montážní podepření stropních panelů během vyřezávání velkých otvorů pro světlovody

- Pro zajištění nově zřizovaných otvorů budou v nadpraží použity lepené uhlíkové lamely křížem přes roh nového otvoru. Přesný návrh bude součástí dodávky zajištění (dodavatelská dokumentace).

- Vyřezání a vrtání otvorů ve stropních panelech pro VZT a světlovody. Hrana otvoru min. 300mm od vodorovné hrany panelu.

- Vyřezání částí železobetonových nosných panelů nutných pro nové dveřní otvory.

- Dozdívky ve stávajících konstrukcích tvárnicemi z lehkého keramického betonu o pevnostní třídě 4MPa (např. Liapor M).

- Odstranění stěnových panelů v rozsahu projektované přístavby.

- Obvodové stěnové panely budou demontovány následujícím postupem:

- panely budou zajištěny proti náhlé a neřízené ztrátě stability montážními podporami

- budou provedeny svislé řezy v rovinách ostění okenních otvorů tak, aby bylo možné nejprve odstranit nadpraží a parapet

- budou provedeny (se zvýšenou opatrností) svislé řezy v rovinách proložených lícem navazujících příčných vnitřních stěnových panelů

- uvolněná část fasádního panelu bude okamžitě po dokončení příslušného řezu demontována - vyjmuta směrem do exteriéru

- Osazení ocelového nosníku U

- Demontáž všech výplní venkovních otvorů včetně ochranných ocelových mříží

- Demontáž všech vnitřních dveří.

- Rozsah vybourání podlah vyznačen v půdoryse. Z podlah odstraněny veškeré nášlapné vrstvy (předpoklad. PVC, v hygienických místnostech keramická dlažba). Následně odstraněna celá podlaha až na panel (předpoklad: beton 100mm + rohož ze skleněného vlákna).

- Po odstranění podlahy odhalena podlahová konstrukce - předpoklad stropní panely. Panely vyříznuty v rozsahu nutném pro provedení nových rozvodů.

- Odstraněny olejové nátěry stěn a keramické obklady

- Technologické prostupy ve stěnách vybourány podle projektů jednotlivých profesí včetně nutného zajištění nadpraží.

- Demontáž klempířských prvků - parapetní plechy, oplechování říms, okapní plech (pozinkovaný plech), závětrné lišty, střešní svody a žlaby ( TiZn) po úpravě zpětně použity

- Demontáž hromosvodu, stožárů osvětlovacích lamp, satelitu, odvětrávacích hlavic kanalizace atd.

- Odstranění části střešního pláště v hřebeni, v místě přístavby, pro výlez na střechu, pro nové otvory VZT, pro odvětrání kanalizace a pro světlovody (předpoklad: 3 vrstvy asfaltových pásů) + bednění z prken.

- Odstranění dřevěného bednění štítů z palubek včetně větracích mřížek a montážního vstupu do krovu

- Demontáž ocelové konstrukce markýzy nad vstupem (cca 10kg/m2) a desek laminátu.

- Odstranění drobných prvků ve fasádě - větrací mřížky, hromosvod, venkovní svítidla nad vstupem a terasou, lišty kabelů, nefunkční kabely, informační značky, konstrukce antény atd.)

- Odstranění stávajícího vnějšího zateplení fasád

- Dobetonávky otvorů ve stropní konstrukci po odstranění stávajících instalací, které nebudou využity pro nové (předpoklad: 4ks prostupů 150/150 tl. 180mm).

- Odstraněny stožáry na vlajky, celkem 3ks.

- Vybourána betonová nádrž na vodu u JV fasády založena na základových pasech (předpoklad)

- Odstraněn stávající betonový okapový chodníček šířky 0,5mm a délky cca 72m´

- Odstraněna terasa z betonové dlažby cca 22 m2 + dřevěné oplocení terasy délky cca 4m+ ocelové sloupky.

- Odstraněn betonový schod u vstupu výšky 170mm, plocha cca 3m2

- Odstranění povrchu z betonové dlažby cca 8,2 m2 + zámkové dlažby cca15,6 m2

- Odstranění zpevněné betonové plochy cca 10,8m2

- Odstranění asfaltového povrchu cca 100m2.

- Odstranění větví stromů popř. kácení stromů včetně odstranění kořenů u SV fasády není předmětem této dokumentace (zajistí investor)

Zemní práce, zakládání, nadzákladové konstrukce

- Výkopy provádět po odpojení všech rozvodů a ověření vedení všech inženýrských sítí

- Provedení výkopů podél zateplovaných fasád až na úroveň základové spáry

- Výkopy pro nové základové pasy navrženy jednostranně svahované se sklonem 2:1 (předpoklad – v zemině 3 třídy těžitelnosti)

- Zpětný zásyp zhutnitelnou zeminou, hutnit po vrstvách tl. max. 300mm.

- Betonové pasy z prostého betonu C20/25 do bednění. Nové základy přikotvit ke stávajícím pomocí ocelových prutů vlepených do vyvrtaných otvorů. Základová spára upravena podkladním betonem C12/15

- Do základové spáry uložen zemnící drát dle projektu elektro, u stávajících základů uložen do výkopu

- Prostupy pro TZB dle projektu jednotlivých profesí

- Není známa přesná velikost stávající základové konstrukce. Případné prostupy základy, pro novou ležatou kanalizaci, je nutné opatřit chráničkami event. při podkopávání základů místa uložení kanalizace opatřit dobetonávkou až do úrovně základové spáry betonem C12/15 v šířce 600mm – Předpoklad cca 0,2m3 betonu na 1 prostup stávajícím základem.

- Po provedení ležatých rozvodů a jejich zasypání zhutněným zásypem obnovena vrstva podkladního betonu C20/25 vyztužena svařovanou sítí.

Svislé nosné konstrukce

- Stávající svislé konstrukce ze železobetonových panelů, dozdívky z předchozí rekonstrukce ze zdiva z lehčeného betonu (předpoklad).

- Nové obvodové stěny z tvárnic tl.115mm z lehčeného keramického betonu třídy pevnosti 4MPa (např. Liapor M)

- Dozdívky z tvárnic z lehčeného keramického betonu pevnostní třídy  4MPa (např. Liapor M), do každé druhé ložné spáry vložen kotevní plech k provázání se stávajícím zdivem

Vodorovné nosné konstrukce

- Stávající stropy montované ze železobetonových panelů.

- Ocelové ztužidlo z válcovaného profilu U (ocel S235) podél volné hrany stávající stropní desky v místě demontovaných obvodových panelů, které je chemicky kotveno do stávající stropní desky a nahrazuje pozední věnec,

- nové železobetonové ztužující věnce na nových stěnách s výztuží přivařenou do ocelového ztužidla. Ztužidlo v místě napojení věnců přebetonovat.

- Systémové překlady z lehčeného keramického betonu nad vnitřními otvory ve zděných stěnách.

Zastřešení

- Stávající střešní konstrukce sedlová, tvořena sbíjenými příhradovými vazníky nad železobetonovým panelovým stropem, větraná. Stávající zateplení v rovině stropní konstrukce v tl. 130mm.  Před 3lety rekonstruována.

- Nová střešní krytina z asfaltových šindelů

- Doplnění zateplení deskami z minerálních vláken v tl. 150mm

- Vytvoření větracího hřebene a větrací štěrbin

- Lokální úpravy v místě nových prostupů a v místě napojení přístavku.

- Zastřešení přístavku sbíjenými dřevěnými vazníky se spoji s hřebíkovými deskami, navržené a vyrobené specializovanou firmou na zatížení uvedené ve statickém výpočtu! Větraná střecha: parozábrana + minerální tepelná izolace + dřevěné bednění + pojistná izolace - 1x asfaltový pás + krytina z asfaltových šindelů.

- Na střeše certifikované bezpečnostní body kotvené do dřevěné konstrukce dle návrhu specializované firmy.

- Dvoutyčové sněhové zachytávače

Dělící konstrukce

- Příčky zděné z tvárnic z lehčeného keramického betonu pevnostní třídy 4MPa (např. Liapor M, PS) + omítky doporučené výrobcem tvárnic.

- Nové zdivo napojeno na stávající, ale i vzájemně, pomocí systémových kovových pásků v každé 2. spáře.

- Příčky sádrokartonové, dvojitě opláštěné, s vloženou akustickou izolací dle katalogu výrobce, ve smáčených prostorách z vodovzdorného sádrokartonu.

- Příčky instalační s dvojitým rastrem a dvojitým opláštěním.

- V místech zavěšení zařizovacích předmětů případně zavěšeného nábytku systémové zesílení nosné konstrukce příčky.

Výplně otvorů

Okna:

- Plastová s tepelněizolačními dvojskly, povrch rámů bílý. Rámy s vloženou kovovou výztuhou. Kování celoobvodové s protikorozní úpravou pokovením, bezpečnostní zajištění proti rozbití průvanem, mikroventilace, zvýšená mechanická bezpečnost proti násilnému otevření při mikroventilaci, viditelné části kování opatřit plastovou krytkou

- Ovládání max. 1,5m nad podlahou, pokud nelze tuto podmínku splnit, budou na okna osazena táhla.

- Celková hodnota součinitele prostupu tepla oken (vč. rámu) 1,1 W/m2K.

- Vnitřní parapety typové plastové s plastovými bočnicemi (součást dodávky oken), vnější parapety klempířské oplechování z Al plechu.

- Okna osazena na vnější líc zdiva a z vnější strany rámy překryty 30mm izolantu kontaktního zateplovacího systému.

Vnější dveře a prosklené konstrukce:

- Plastové s tepelně izolačními dvojskly. Provedení a barevné řešení jako u oken.

- Zabezpečení proti mechanickému poškození výplní z bezpečnostního skla.

- Celková hodnota součinitele prostupu tepla dveří (vč. rámu) do temperovaného prostoru 2,1 W/m2K, ostatní 1,1 W/m2K.

- Dveře montážního otvoru kovové, uzamykatelné

Vnitřní dveře:

- Dřevěné do kovových zárubní, hladké.

Ostatní:

- Světlovody do šikmé střechy ve sklonu cca 28% - stropní difuzor 400x400mm s Fresnelovými čočkami, potrubí d=330 mm v krovu zatepleno, základna na střeše 450x450mm, celkem 6ks (např. Sunizer).  Tepelně-izolačním dvojsklo ve stropním difuzoru, U = 1,00 W/m2K. Dodávka včetně příslušenství (lemovací lišty, spojovací materiál, těsnicí materiál, klempířské prvky, atd.)

- Kontrolní instalační dvířka do SDK podhledů dle požadavků profesí – VZT 12ks, ZTI 12ks

Součástí dodávky výplní jsou veškeré pomocné konstrukce a kotvící prvky.

Rozměry všech výplní před výrobou nutné ověřit na stavbě!

Podlahy

- Skladby podlah specifikovány na zvláštním výkrese.

- Nášlapné vrstvy podlah specifikovány na půdorysech.

- V rozsahu stávajícího objektu po odstranění původních podlah provedena nová podlahová souvrství v celé tloušťce podlahy. Skladby jsou rozděleny dle provozu. S ohledem na zvýšené tepelně izolační parametry použity suché podlahy z cementových desek P+D.

- V rozsahu přístavby a stávajícího objektu v místě odstranění i podlahové desky nová podlahová souvrství včetně podkladního betonu.

- V napojení hydroizolačních stěrek na stěny vložena systémová výztužná páska.

- Při provádění litých podlah nutné dodržovat velikosti dilatačních celků zejména dilatační oddělení po obvodu místností a přechodu mezi místnostmi.

- Při provádění suchých podlah nutno dodržet veškeré pokyny a doporučení dané výrobcem.

- Protiskluznosti podlah dle poznámky 6.

Úpravy povrchů

- Úpravy vnitřních povrchů dle specifikací na půdorysech.

- Začištění povrchů po vybouraných konstrukcích, stěny cca 20%, stropy cca10%.

- Oprava 20% vnitřních omítek stěn a 10% omítek stropů.

- Vnitřní omítky nového zdiva dvouvrstvé lehčené dle technologických postupů výrobce zdícího materiálu z lehkého keramického betonu.

- U nových otvorů v omítaných stěnách na přechodu stávajícího konstrukce a nového zdiva omítka vyztužena s přesahem 300mm na obě strany

- Podhled ze SDK desek 12.5mm včetně hliníkových profilů, zakrytí vodorovného potrubí VZT podél stropu v obývacích pokojích SDK deskami

- V podlahách provedeny dilatační spáry podle druhu podlahy. Pružné dilatační spoje provedeny také po obvodech místností v napojení na stěny (např. dlažba-obklad) a ve dveřních otvorech (při stejné podlaze v obou místnostech).

- Protiskluznost podlah dle ČSN 74 4505

- Vnější i vnitřní rohy keramických obkladů + přechod obklad - omítka opatřeny plastovou rohovou lištou.

- V napojení různých nášlapných vrstev přechodové nerezové lišty

- Napojení přístavby na stávající objekt pomocí dilatačních lišt ve stropě, stěnách i v podlaze.

- Úpravy vnějších povrchů dle výkresové dokumentace pohledů.

- Očištění stávajícího povrchu (např. tlakovou vodou), odstranění uvolněných částí (předpoklad 20%)

- Před provedením zateplení fasády je potřeba proměřit rovinnost stávající fasády a zjištěné nerovnosti vyrovnat!!!

- Vyspravení a vyrovnání odpadlých částí maltou.

- Na vnější zateplení použit certifikovaný kontaktní zateplovací systém s izolantem z fasádního polystyrénu. Součástí jsou nárožní lišty, dilatační lišty u oken, lišty s okapnicí pro nadpraží. Přesahy zateplení přes rámy vnějších výplní otvorů jsou 30mm.

- Nad vstupy kontaktní zateplovacím systémem o minimální tloušťce tepelného izolantu pouze pro překlenutí objemových změn + silikátová omítka.

- Dilatační spoje tmeleny vhodným systémovým trvale pružným venkovním tmelem určeným ke spojování porézních i neporézních materiálů, odolným UV záření a povětrnosti s možností přetírání fasádními barvami např. polyuretanový tmel.

- Barevné řešení viz výkresová dokumentace – přesné odstíny si určí investor dle vzorníku prováděcí firmy

Izolace

Hydroizolace

- Izolace spodní stavby modifikovaným asfaltovým pásem tl. 4mm s polyesterovou rohoží, vytažena pod sokl na obvodové zdivo.

- Izolace střechy 1x podkladní asfaltovým pásem tl. 4mm

- V hygienických prostorách v podlaze stěrková hydroizolace vytažená min. 200mm na stěnu. V napojení podlahy na svislou stěnu vložena výztužná páska

Tepelné

- Ve stávající střeše doplněno stávající zateplení v rovině stropu deskami z minerální izolace tl.150mm.

- Ve střeše přístavby desky z minerálních vláken v tl.280mm

- Nové podlahy na terénu zatepleny deskami z pěnového polystyrénu EPS 200S.

- Fasáda nadzemních podlaží nad úrovní soklu zateplena fasádním polystyrénem (součást certifikovaného kontaktního zateplovacího systému.

- Ostění a nadpraží nových oken izolována přetažením tepelné izolace o 30mm dovnitř otvoru

- Sokl a obvodová stěna pod úrovní terénu zateplena XPS polystyrénem. Nad úrovní terénu s povrchem upraveným pro nanesení omítky (certifikovaný zateplovací systém).

Akustické

- Sádrokartonové příčky, dvojitě opláštěné, s vloženou akustickou izolací tl. 40mm

Nátěry

- Vnitřní ocelové konstrukce zakryté opatřeny podkladním nátěrovým systémem

- Vnější ocelové konstrukce žárově zinkovány a opatřeny nátěrovým systémem do vnějšího prostředí s životností 20let.

- Zakryté dřevěné konstrukce opatřeny ochranným nátěrem proti dřevokazným činitelům včetně napouštědla (např. Bochemit QB)

Truhlářské konstrukce

- Dřevěné lavičky viz. výkresová dokumentace

Ostatní konstrukce

- Opětovně požity původní okapy a svody z TiZn, včetně nových dilatačních prvků a kotvení

- Nové klempířské konstrukce z Al plechu lakované – odstín zinková šedá

- Okapový chodníček š. 500mm z dlaždic z vymývaného betonu 500/50/50 ve spádu od objektu do štěrkopískového lože tl. 250 až 200mm

- Pro opětovné montáže menších prvků použity hmoždinky s přerušeným tepelným mostem, na větší prvky speciální kotvy pro kotvení do zateplovacího systému

- Okenní zahrádka na květinové truhlíky- bez vrtání, 12k, barva bílá

Vybavení objektu

- Kuchyňská linka tvaru L šířky 1800x1800mm s vestavěným dřezem, elektrickým sporákem, digestoří + horní závěsné skříňky, materiál foliované MDF desky s ABS hranami, lednička kombinovaná s mrazákem (cca 250l, třída A++) samostatně stojící, hlučnost max. 38dB

- Čistící zóny zapuštěné na hrubé nečistoty – 500/750 – 6ks + 500/1000- 1ks (zapuštěné do venkovní dlažby v boxu s polymerbetonu) s odvodněním na terén případně štěrkovým trativodem.

- Hasicí přístroje dle PBŘ  - 1ks

Úpravy okolí

- Úpravy okolí viz výkresová dokumentace.

Koncepce řešení interiéru:

Podlahy:

- Závětří před vstupy – dlažba světle šedá

- Obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice a chodba – přírodní linoleum tl.2,5mm, třída zatížení 23 (např. Marmoleum)

- Hygienické prostory – dlažba keramická protiskluzná 200x200

- Technické prostory – nátěr, světle šedá

Stěny:

- Malba bílá

- Obklady – hygienické prostory – keramický obklad 200x200

Výplně otvorů:

- Dveře – zárubně světle šedá+ křídla bílá

Stropy:

- Bílá malba

Vybavení:

- Kuchyňské linky - olše

- Pracovní plocha kuchyňských linek – mramor bílošedý

Barevný odstín přírodního linolea, obkladů a dlažby v bytech určí investor na základě požadavků uživatelů.

Požadavky na stavební konstrukce dle PBŘ:

Viz. samostatná část projektové dokumentace

e)   Stavební fyzika

Požadavky na tepelně technické vlastnosti

- Řešeno v samostatné části

Požadavky na akustické vlastnosti

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Založení na pasech prostého betonu C20/25. Údaje o základové půdě nejsou známy. Nové základy navrženy za předpokladu minimální únosnosti základové půdy.

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Rekonstrukce objektu nemá negativní vliv na životní prostředí. Likvidace všech materiálů použitých v objektu musí být prováděna dle platných norem a předpisů.

h) Dopravní řešení

Není zasaženo do stávajícího dopravního řešení.

i) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Dokumentace respektuje Vyhlášku č. 268/2009  Sb. o technických požadavcích na stavby a nedochází k žádným odchylkám nebo požadavkům na výjimky.

Seznam norem

- ČSN 73 4301 - Obytné budovy

- ČSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloží

- ČSN 73 1000 - Zakládání stavebních objektů – Základní ustanovení pro navrhování

- ČSN 73 1901 - Navrhování střech – Základní ustanovení

- ČSN 0540-2 - Tepelná ochrana budov – Požadavky

- ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

- ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí

- ČSN EN 335-1 - Třídy ohrožení dřeva

- ČSN EN 1504 – Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí

- ČSN EN ISO 12944-5 – Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy

Podmínky použití projektové dokumentace

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuálně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, (stávajícího technologického zařízení), jehož některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

Poznámka 1:

- veškeré systémové konstrukce a skladby nutno provádět v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

Poznámka 2:

- veškeré styky na přechodech různých materiálů nutno vyztužit v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

Poznámka 3:

- rozměry veškerých prvků osazovaných do otvorů v konstrukcích, veškerých zámečnických prvků navazujících na nosné a stavební konstrukce (okna, dveře, prosklené stěny, zábradlí, ocelové rámy apod.) nutno před zahájením výroby ověřit se skutečnými rozměry otvorů a konstrukcí přímo na stavbě.

Poznámka 4:

- dilatační spáry v podkladních betonech i dlažbách v rastru max. 3.0/3.0m

Poznámka 5:

- Prostupy požárními konstrukcemi budou těsněny typovými požárními ucpávkami (např. Intumex nebo Hilti).

Poznámka 6:

- podlahy pobytových místností s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.3

- části staveb užívané veřejností s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.6

- podesty vnitřních schodišť s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.6

- podesty vnějších schodišť s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.6 + tgα ( α - úhel sklonu podesty )

- povrchy šikmých ramp s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.6 + tgα ( α - úhel sklonu rampy) > 18° B

- veřejné sprchy – úhel skluzu > 18°, označení B

Poznámka 7:

- Rozvody a koncové prvky jednotlivých profesí budou realizovány dle koordinačního výkresu. Může dojít k dílčím posunům půdorysným i výškovým (např. úroveň podhledu). Veškeré změny budou koordinovány v rámci autorského dozoru.

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení

## a) popis navrženého konstrukčního systému stavby

Konstrukční systém stávajícího objektu penzionu byl proveden jako jednopodlažní podélný stěnový trojtrakt, montovaný z želbet panelů (stěnových, stropních, podlahových), založený na betonových základových pasech, nad tuhým stropem provedena samonosná konstrukce druhého pláště sedlové střechy s mírným sklonem 15° z dřevěných příhradových vazníků. Tato konstrukce zůstane z větší části zachována, budou odstraněny obvodové panely JV fasády a v tomto směru bude objekt rozšířen o lehkou konstrukci přístavby nových vstupů a zádveří.

Nosná konstrukce této přístavby je navržena stěnová z tvárnic z lehčeného betonu min. tl. 11,5 cm, stěny založené na nových betonových základových pasech a ukončené želbet pozedními věnci, zastřešení lehkou dřevěnou vazníkovou konstrukcí se zatepleným SDK podhledem. Nové konstrukce jsou pomocí chemických kotev a ocelového ztužidla z profilu U v úrovni stávajícího panelového stropu kotveny důsledně do nosné konstrukce původního objektu, aby byly zajištěny celistvost a spolupůsobení konstrukcí jako celku.

## b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

Ocelové ztužidlo z válcovaného profilu U (ocel S235) podél volné hrany stávající stropní desky v místě demontovaných obvodových panelů, které je chemicky kotveno do stávající stropní desky a nahrazuje pozední věnec, nové želbet ztužující věnce na nových stěnách s výztuží přivařenou k ocelovému ztužidlu, nové nosné stěny z tvárnic z lehčeného betonu tl. min. 11,5 cm při pevnostní značce min. P4, nové dřevěné sbíjené příhradové vazníky lehké střešní konstrukce přístavby, nové základové pasy z prostého betonu, lepené uhlíkové lamely, kterými budou vyztužena kritická místa kolem nadpraží v nově zřizovaných otvorech v želbet stěnových panelech. Podkladní betony C12/15, konstrukční betony C20/25, výztuž z oceli B500B, uhlíkové lamely a chemické kotvy z některého z certifikovaných systémů.

## c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

Zatížení jsou uvažována dle ČSN EN 1991-1, dle jednotlivých částí.

užitná zatížení (normové hodnoty):  místnosti = 2 kN/m2

klimatická zatížení (základní hodnoty dle oblastí): sníh sk,zem = 1,3  kN/m2,  vítr dle oblasti II, typ krajiny III.

## d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů

Lepení uhlíkových lamel z obou stran stěnového panelu křížem kolem horních rohů nových dveřních otvorů pro zajištění nového nadpraží proti případnému rozvoji trhlin. Bude navrženo v rámci dodavatelské dokumentace přímo dodavatelem této technologie za dodržení všech technologických předpisů podmiňujících spolehlivé a staticky funkční provedení.

## e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

Zahájení prací pro založení objektu je možné až po vytýčení podzemních sítí, zjištění přesných geologických podmínek zejména v místě uložení těchto sítí a vyhodnocení těchto podmínek geologem.

Obvodové stěnové panelu budou demontovány následujícím postupem:

- panely budou zajištěny proti náhlé a neřízené ztrátě stability montážními podporami

- budou provedeny svislé řezy v rovinách ostění okenních otvorů tak, aby bylo možné nejprve odstranit nadpraží a parapet

- budou provedeny (se zvýšenou opatrností) svislé řezy v rovinách proložených lícem navazujících příčných vnitřních stěnových panelů

- uvolněná část fasádního panelu bude okamžitě po dokončení příslušného řezu demontována - vyjmuta směrem do exteriéru

## f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

Při provádění bouracích prací je nutno postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti BPOZ. Především je nutno zabránit nepředvídanému a nekontrolovanému pádu částí bouraných konstrukcí a hmot a jejich hromadění na vodorovných nosných konstrukcích. Postup bouracích prací musí být vždy od podporovaných prvků směrem k podporujícím, ubourat lze vždy jen takovou část konstrukce, jejíž absence nepřivodí ztrátu stability konstrukce ponechané, kde toto není možné, je nutno každou část konstrukce, které hrozí ztráta stability, náležitě zajistit. Zřizování nových otvorů ve stropních panelech je možné pouze technologií řezání nebo vrtání s montážním podepřením příslušného panelu v okolí prováděného otvoru. Zřizování nových otvorů ve stěnových panelech lze provádět pouze technologií řezání, s vyloučením tzv. "podřezání" (překřížení řezů) v rozích otvoru. Následně bude otvor zajištěn dle bodu d).  Při provádění je třeba zabránit obtěžování okolí stavby nadměrným hlukem a prašností dostupnými technickými prostředky.

## g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Standardní kontrola výztuže, kotevních prvků a svárů. Kontrola odkrytých stávajících nosných konstrukcí z hlediska možných poruch, nevhodných zásahů či degradačních změn. Kontrola a přejímka základové spáry geologem.

## h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

stavební část projektu, EN 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997  EN 206-1, ISO 13822, technické listy výrobků a zvláštních technologií

## i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

Standardní rozsah dokumentace pro provádění stavby stanovený prováděcími předpisy Stavebního zákona.  Pro osazení uhlíkových lamel nutno zpracovat dodavatelskou dokumentaci zhotovitelem této části stavby.

Přílohy:

- Ukázky prvků používaných do zateplovacích systémů

- Čistící zóny

- Návrh zabezpečovacího systému

- Bezpečnostní kotevní body na střechu

- Okenní zahrádka

## Ukázky prvků používaných do zateplovacích systémů

Krabice elektroinstalační do zateplení

Montážní deska do zateplení

Hmoždinka pro kotvení přes izolaci

Systém distanční montáže

- součástí balení je matka, podložka a sítko

- cena je za jeden ks

Popis

- Tvarové zakončení kužele zesílené skelnými vlákny se při montáži zafrézuje přes omítku přímo do izolačního materiálu.

- Kužel pro přerušení tepelného mostu.

Výhody/přínosy

- Přerušení tepelných mostů.

- Možnost nastavení délky.

- Snadná, rychlá, profesionální montáž bez nutnosti speciálních nástrojů, není potřeba žádná matice/kontramatice nebo distanční pouzdro.

- Bezpečnost a spolehlivost díky zakotvení v podkladu.

- Vysoká zatížení.

- Kombišroub lze po předvrtání zašroubovat přímo do dřeva.

- Užitené délky v rozsahu 45 - 180 mm.

- Rozmanité možnosti upevnění

– s SX 5: 4,5–5,5 mm vruty

– 6,0 mm vruty

– 6,3 mm vruty do plechu

– šrouby a závitové tyče M6 / M8 / M10

Vhodné pro

- beton

- cihlové zdivo

- vápenopískové cihly

- dutinové tvárnice z lehčeného betonu

- příčně děrované cihly

- děrované vápenopískové cihly

- pórobeton

- s předvrtáním lze našroubovat i do dřeva

### ČZ –  čistící zóna  na hrubé nečistoty

Venkovní polymerbetonový odvodněný Cleanbox

CLEANBOX je určen pro venkovní použití před rodinné domy, panelové domy, malé obchody atd. Pokud se boxy sestaví do větších ploch, lze je použít i před velké obchodní domy, školy, nemocnice, úřady. BOX je vyroben z polymerbetonu s integrovanou celoobvodouvou pozinkovanou hranou (L profil 25/20/2) a s podpěrnými žebry uprostřed. Do boxu je vložena buď samonosná rohož TOPWELL - STANDARD, TOPWELL - EXTRA, TOPWELL - ŠIROKÝ, TOPWELL - SUPER nebo ocelový žárově pozinkovaný ŠKRABÁK. Pokud zákazník potřebuje box připojit na odvodňovací systém nebo drenáž, ve dně jsou připraveny označené otvory, které se prorazí.

Technické parametry:

Rozměry: 60 x 40 cm, 75 x 50 cm, 100 x 50 cm
Výška: 8 cm
Údržba: rohož vyjměte a nečistoty zameťte, vyluxujte nebo vystříkejte vodou.

Výkresy návrhu zabezpečovacího systému

Technická zpráva

# VŠEOBECNĚ

Na základě zákona č. 88/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících legislativních dokumentů, zejména pak nařízení vlády 591/2006 Sb., je nutné u stavebních konstrukcí, kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, která by umožnila provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na nich umístěných).

Ochrana proti pádu se zajišťuje přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.

Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné.

Jako ochrana proti pádům z výšek pro předmětnou stavbu, kde se předpokládá častý pohyb údržby, a to zejména bez ohledu na povětrnostní podmínky, se navrhují záchytné systémy s trvale osazenými nerezovými lany. Kompromisním řešením, které je často využíváno, může být použití tzv. „montážního lana“, které se mezi jednotlivé kotvicí body napne pouze v případě práce na střeše. Toto řešení využívající dle terminologie zmíněné normy „poddajné kotvicí vedení z textilního lana“ umožní také plynulý pohyb podél okraje střechy, vždy ale jen v rozsahu několika málo polí, kde se pracovníci zrovna vyskytují, a v případě práce u ostatních okrajů střechy je nutné montážní lano vždy přemístit a upevnit na jiné vhodné místo.

K oběma výše uvedeným kotvicím systémům je pak možné v rámci zabezpečení ochrany proti pádu z výšky nebo pro případ zachycení možného pádu z výšky nebo propadnutí do hloubky připojit osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP).

# TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Předmětné střešní konstrukce (popř. ostatní stavební konstrukce) nejsou koncipovány jako pochůzí (nejsou určeny pro běžný pohyb osob), proto v daném případě není technicky vhodné ani ekonomické pro zajištění všech volných okrajů využít trvalou kolektivní ochranu proti pádu z výšky a do hloubky při užívání stavby. Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení kotvicích bodů umožňujících bezpečné připevnění OOPP při práci v nebezpečném prostoru u volného okraje v době užívání stavby.

Tímto řešením není dotčena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do hloubky v průběhu realizace stavby primárně kolektivními prostředky ochrany proti pádu osob z výšky a do hloubky (např. vhodným překrytím otvorů ve střeše, zřízením provizorního zábradlí s dostatečnou únosností, lešení atp.), jak ukládají platné předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP).

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ

S ohledem na typ podkladu a skladbu střešní konstrukce byly navrženy následující typy výrobků a komponentů:

1. VARIANTA

Záchytný a zádržný systém bodový, kotvicí body určené ke:

- kotvení do dřevěné konstrukce

- Nerezový kotvicí bod pro dřevěné konstrukce složené z nosného trámu a dřevěného bednění. Rozměr základny 200x200 mm, průměr sloupku 16 mm. Instalace pomocí 14-ti kratších nerezových samořezných šroubů připevněných do dřevěného bednění a dvou dlouhých připevněných k dřevěnému nosníku. Určeno pro dřevěné nosníky min. rozměru 60x120 mm.

Kotvicí body vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentním nerezovým lanem, jako samostatné kotvicí body a body v systémech s dočasným textilním lanem (tzv. „montážním“ lanem).

- Nerezový kotvicí bod pro dřevěné konstrukce složené z nosného trámu a dřevěného bednění. Rozměr základny 200x200 mm, průměr sloupku 16 mm. Instalace pomocí 14-ti kratších nerezových samořezných šroubů připevněných do dřevěného bednění a dvou dlouhých připevněných k dřevěnému nosníku. Určeno pro dřevěné nosníky min. rozměru 60x120 mm. Kotvicí bod doplněn o ztužující trubku vnějšího průměru 42 mm.

Kotvicí body vhodné i jako koncové, rohové a zlomové body v systémech s permanentním nerezovým lanem.

- Nerezový kotvicí bod pro tenké dřevěné konstrukce. Kotvicí bod má základnu 200x200 mm a sloupek průměru 16 mm. Instalace probíhá pomocí 16-ti nerezových samořezných šroubů připevněných do dřevěného bednění/OSB desky. Určeno pro bednění min. tloušťky 24 mm a OSB desky min. tloušťky 22 mm.

Kotvicí body vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentním nerezovým lanem, jako samostatné kotvicí body a body v systémech s dočasným textilním lanem (tzv. „montážním“ lanem).

- Nerezový kotvicí bod pro tenké dřevěné konstrukce. Kotvicí bod má základnu 200x200 mm a sloupek průměru 16 mm. Instalace probíhá pomocí 16-ti nerezových samořezných šroubů připevněných do dřevěného bednění/OSB desky. Určeno pro bednění min. tloušťky 24 mm a OSB desky min. tloušťky 22 mm. Kotvicí bod doplněn o ztužující trubku vnějšího průměru 42 mm.

Kotvicí body vhodné i jako koncové, rohové a zlomové body v systémech s permanentním nerezovým lanem.

- Minimální požadavky na kotvicí zařízení:

- Musí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby),

- Musí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301),

- Způsob kotvení na podklad nesmí tvořit tepelný most (podložky součástí výrobku).

OBECNĚ:

Mezi kotvicí body, kde není navrženo permanentní nerezové lano, bude před prováděním prací v nebezpečném prostoru napnuto montážní lano.

Výška kotvicích bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné stavební konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy.

# ÚČEL ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU

- Pohyb osob u nebezpečných okrajů střechy v nutných případech (především po realizaci stavby)

- Odstraňování sněhu

- Kontrola stavu střechy a provádění údržby střechy a prvků umístěných na střeše

- Revizní činnost prvků a zařízení instalovaných na střeše

- Kotvicí body pro čištění a údržbu fasád pomocí horolezecké techniky

# MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO hLOUBKY

Montáž mohou provádět pouze společnosti a fyzické osoby proškolené buď výrobcem, nebo jím pověřenou a zplnomocněnou osobou. Montáž všech bodů musí být zdokumentována způsobem dokladujícím vhodné ukotvení. Firma provádějící montáž musí dodržovat striktně návody k montáži zpracované výrobcem nebo dodavatelem systému a musí tuto skutečnost potvrdit v protokolu o montáži.

Jelikož kotvicí body ve většině případů prostupují skrz hlavní hydroizolační vrstvu, je nutné provést opatření pro zajištění vodonepropustnosti těchto prostupů. Vodonepropustnost bude zajištěna navléknutím speciální kruhové tvarovky z materiálu kompatibilního s použitým materiálem střešní krytiny a o průměru otvoru dle průměru použitých kotvicích bodů na jednotlivé prostupující kotvicí body. Tato tvarovka bude vodonepropustně svařena s hydroizolační vrstvou v souladu s technologií svařování použité hydroizolační vrstvy.

# UŽÍVÁNÍ ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU

První použití zabezpečovacího sytému proti pádu z výšky a do hloubky je možné teprve po řádně provedené revizi a po předání zabezpečovacího systému do užívání oprávněnou osobou.

Užívání zabezpečovacího systému je umožněno jen proškoleným a vhodně vybaveným pracovníkům, kteří jsou poučeni a řádně seznámeni s návodem na používání navrženého zabezpečovacího systému proti pádu z výšky a do hloubky.

Nikdy by neměl žádný pracovník pracovat ve výškách sám. Práce ve výškách je umožněna jen za vhodných povětrnostních podmínek. Pro práci ve výškách by měl být zpracován plán pro případ zachycení pádu, podle kterého by se mělo postupovat v případě zachycení pádu. Pro ten účel je možné využít také záchranné složky, je však nutné mít ověřen dojezdový čas záchranných složek.

Pro připojení OOPP ke kotevním bodům platí následující pravidla:

- Spojovací lano (tj. lano, ke kterému je připojený postroj pracovníka) je nutné vždy zkrátit na minimální možnou délku vzhledem k prováděné pracovní činnosti, maximálně však na takovou délku, aby nemohlo dojít k volnému pádu delšímu než 1,5 m.

- Konkrétní maximální délky spojovacích prostředků jsou uvedeny v dokumentaci skutečného provedení a v návodu na užívání

- Na lanovém úseku (podél lana) mohou pracovat současně maximálně 4 osoby, z toho vždy maximálně dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvěma kotvicími body)

- Na jednotlivém kotvicím bodu mohou být připevněny maximálně 3 osoby

- Připevňování OOPP k systému ochrany proti pádu musí být prováděno vždy ze strany, kde nehrozí pád z výšky, tzn. mimo nebezpečný okraj v šířce 1,5 m od hrany pádu

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Nepříznivé povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo sklouznutí, jsou definovány nařízením vlády č. 362/2005 Sb.

# PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY

Systém zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky vyžaduje každoroční periodické prohlídky stanovené dle pokynů výrobce.

# ZÁVĚR

Zabezpečovací systém proti pádu z výšky a do hloubky lze používat výhradně k účelu, pro který je navržen a musí být využíván způsobem, který je předepsán v návodu výrobce.

Zpracovatel projektové dokumentace neodpovídá za správnost návrhu zabezpečovacího systému v případě odchylek a změn v projektové dokumentaci, s nimiž nebyl zpracovatel včas a věcně seznámen, nebo v případě nepředvídatelných skutečností nastalých při samotné realizaci.

U1 - Kotvící body do dřevěného bednění

U2 - Kotvící body do dřevěného bednění

Okenní zahrádka dvojitá - bez vrtání

-dvojitá okenní zahrádka zajistí větší stabilitu květinových truhlíků osazenými vyššími nebo převislými květinami

- použit montážní systém, který nijak nepoškozuje okenní rám a záruka na okna zůstává po montáži  výrobků nedotčena !

- použití ušlechtilých a nekorodujících materiálů ve výrobě jako jsou hliník a nerezová ocel

- životnost výrobku je díky použitým materiálům prakticky neomezená

- patentovaným systémem upevnění na rám plastového okna bez vrtání a díky použitým materiálům jsou lehké, pevné, s velmi odolnou povrchovou úpravou.

##### - rychlé a jednoduché připevnění na rám plastového okna, aniž se naruší jeho funkčnost, těsnost a estetický vzhled

##### - montáž lze samozřejmě provést jednoduše z interiéru

##### - po demontáži výrobků nezůstávají žádné stopy jejich používání ani na okně ani na fasádě domu

##### - výrobek lze znovu jednoduše a rychle namontovat

- povrchová úprava komaxit, určený pro venkovní použití s předúpravou pro hliník v nejvyšší kvalitě provedení

##### Podmínkou úspěšné montáže u produktů bez vrtání je přítomnost minimálně dvou použitelných kondenzačních otvorů na okenním rámu a parapetní drážka pod okenním rámem.