P R O J E K Č N Í   K A N C E L Á Ř

PROJEKT STAV, spol. s r. o.

Želivského 2227, 356 01 Sokolov

# D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYBUDOVÁNÍ WC ZTP V OBJEKTU MÚ

Rotava, Sídliště 721

k. ú. Rotava, parc. č. 1103

Datum: 12/17                                                         Číslo zakázky: 1826/17

Průvodní část

# Identifikační údaje stavby, investora a projektanta:

Název stavby: 	Vybudování WC ZTP v objektu MÚ

Investor: 			Město Rotava

Rotava, Sídliště 721, 357 01

Místo stavby: 		Rotava, Sídliště 721, 357 01

k. ú. Rotava, parc. č. 1103

Kraj:                                      Karlovarský

Charakter stavby: 	            Stavební úpravy objektu

Způsob provedení stavby: 	dodavatelsky, dodavatel bude znám po výběrovém řízení

Stupeň dokumentace: 	dokumentace v rozsahu pro stavební řízení

Městský úřad:                      	Rotava

Stavební úřad:                      MÚ Kraslice

Projekční kancelář:              PROJEKT STAV, s.r.o., Želivského 2227, Sokolov, 356 01

tel.: 359 574 086, Email: projektstav@volny.cz,

www. projektstav.cz

Odpovědný projektant:        Ing. Martin Volný, ČKAIT 0300980

Vypracoval:                           Ing. Martin Volný

Vypracováno v programu:   AutoCAD LT 2008, Microsoft Word 2003

# Členění průvodní a technické zprávy projektové dokumentace:

PRŮVODNÍ ČÁST

- Identifikační údaje stavby, investora a projektanta

- Členění průvodní a technické zprávy projektové dokumentace

- Přehled výchozích podkladů

- Stávající stav území pro výstavbu

- Zdůvodnění stavby, charakter stavby a jejích cílů

- Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty

- Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a související investice

- Vazby na dříve zpracovanou dokumentaci

- Přehled průzkumů

- Zemědělská půda

- Ochrana stávající zeleně

- Podmínky památkové péče

- Dotčená ochranná pásma, chráněná území

- Ochrana ovzduší

- Odpady a nakládání s odpady

- Požadavky na pracovní síly během provádění stavby

- Odhad nákladů

TECHNICKÁ ČÁST

Stavební část

- Území výstavby a architektonická a technická koncepce

- Využití daného území

# Péče o životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů – vliv stavby na své okolí,

zajištění pracovního prostředí, bezpečnost práce

- Ochrana stavby před škodlivými účinky

- Hygienické požadavky, protipožární opatření

- Rozsah a uspořádání staveniště

- Zemní práce, bourací práce

- Odvodnění ploch

- Úpravy nezastavěných ploch, zeleň

Stavební – technická část

- Výkopy a základy

- Svislé konstrukce

-     Vodorovné konstrukce - Překlady, ztužující věnce, zastropení,

podlahy, podhledy

- Izolační vrstvy – tepelná izolace, hydroizolace

- Schodiště

- Komín

- Zastřešení – střešní plášť

- Klempířské výrobky

- Úpravy povrchů – Omítky, obklady, nátěry, malby

- Větrání

Dopravní řešení

Vytápění

Vodovod

Kanalizace

Elektroinstalace

# Přehled výchozích podkladů:

Výchozími podklady jsou:

- stavební záměr

- Snímek + výpisy a informace z katastru nemovitostí

- vlastní doměření objektu

- konzultace a jednání s objednatelem

- ČSN a ostatní právní předpisy

# Stávající stav území pro výstavbu:

Stavba bude realizována na pozemkové parcele 1103, k. ú. Rotava, v prostorách 1. NP objektu budovy MÚ. V současné době je v předmětném prostoru sklad. Do místnosti nejsou zavedeny sítě (vodovod, kanalizace), pouze je v místnosti rozvod elektrické energie.

# Zdůvodnění stavby, charakter stavby a jejích cílů:

Záměrem investora je vybudovat v objektu WC ZTP. Podrobný popis stavebního záměru je patrný z výkresu D.1.1.2..

Stavba bude prováděna jako vestavba do stávající místnosti pod výstupním ramenem schodiště.

Při návrhu řešení daných prostor byla v rámci koncepce zhodnocována řada kritérií: ekonomické stavebně technické řešení, prostory a jejich vhodná vazba na okolní místnosti, kapacita vnitřních rozvodů sítí a další kritéria vyplývající z platných předpisů a norem ČSN.

Po zhodnocení všech výše uvedených kritérií bylo ve spolupráci projektanta a investora vypracováno řešení návrhu stavby.

Vlastní návrh stavby realizuje záměry stanovené investorem.

# Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty:

# Postup provádění stavebních prací bude určen dodavatelem stavby.

# Vzhledem k rozsahu stavby nebude provedeno dělení na jednotlivé stavební objekty a stavba bude provedena jako jeden stavební objekt.

# Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a související investice:

Provedení stavebních úprav není závislé na okolní výstavbě.

# Vazby na dříve zpracovanou dokumentaci:

Na tento investiční záměr nebyla dříve zpracována projektová dokumentace.

# Přehled průzkumů:

Před zahájením veškerých projektových prací bylo provedeno zaměření stávajícího stavu objektu a provedeno vizuální stavebně staticko technické posouzení stávajícího objektu. Nosné konstrukce nevykazují zásadní statické poruchy, přípojky inženýrských sítí mají dostatečnou kapacitu a jsou funkční. Stávající objekt lze využít pro realizaci záměru.

# Zemědělská půda:

V rámci výstavby nedojde k vynětí ze ZPF.

# Ochrana stávající zeleně:

Vzhledem k povaze prací není potřeba chránit stávající zeleň.

# Podmínky památkové péče:

Objekt není veden pod ochranou památkové péče a nenachází se v MPZ.

## Dotčená ochranná pásma, chráněná území:

Dle zjištění: - přístavba nebude provedena v chráněném území a ani ochranném pásmu.

## Ochrana ovzduší:

## Stavební úpravy negativně neovlivní ochranu ovzduší.

## Odpady a nakládání s odpady:

Tuhý domovní odpad z provozu prodejny a kavárny je schraňován v uzavíratelných kontejnerech a odtud odebírán oprávněnou firmou.

Po dokončení veškerých realizačních a stavebních prací bude oprávněnou firmou odvezen stavební odpad a bude s ním naloženo v souladu se zákonem o odpadech.

Odpadní vody je rovněž nutno považovat za odpad vzniklý při provozu. Jde o vody splaškové a dešťové. Splašková kanalizace je napojena na stávající splaškovou kanalizaci.

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Pro dočasné uchování případných odpadů do doby jejich odvozu a likvidace /příp. recyklace/ budou využita volná místa zájmového území.

Tento odpad bude původcem odděleně shromažďován / bude shromažďován utříděný podle jednotlivých druhů a kategorií /, případně bude využit nebo předán k využití oprávněné firmě

/ §11 odst. 3 zákona o odpadech /.

Nebude-li využití možné, odpad bude odstraněn v souladu s ustanovením §11 odst. 3 zákona o odpadech.

V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů:

| Katalogové č. | Název druhu odpadů - zkráceně | Předpokládaný | Kategorie |
| --- | --- | --- | --- |
| odpadu |  | způsob nakládání | odpadu |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | Materiálové využití | O |
| 15 01 06 | Směsné obaly | Skládka odpadů | O |
| 17 01 01 | Beton | Předání k recyklaci | O |
| 17 01 02 | Cihly | Předání k recyklaci | O |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu | Předání k recyklaci | O |
| 17 02 01 | Dřevo | Materiálové využití | O |
| 17 01 03 | Plasty | Předání k recyklaci | O |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 | Předání k recyklaci | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | Předání k recyklaci | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 | Využití | O |

Podmínky dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

1/ Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a

kategorií / vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů /.

2/ Odpady budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě / §11 odst. 1

zákona o odpadech /.

3/ Nebude-li využití možné, odpad bude odstraněn v souladu s ustanovením §11 odst. 3

zákona o odpadech.

# Požadavky na pracovní síly během provádění stavby:

Během stavby vzniknou cca. 2 dočasných pracovních míst.

# Odhad nákladů:

Celkové náklady stavebních úprav pro výstavbu jsou odhadnuty ve výši cca. 300.000,-Kč.

Technická část

Stavební část

# Území výstavby a architektonická a technická koncepce:

Úroveň podlahy u vstupu do objektu je stanovena jako hodnota ± 0,000. Úrovně ostatních místností jsou vztaženy k této úrovni.

Stavebně se jedná o stavební práce provedené tak, aby vznikl odpovídající a hygienicky vyhovující prostor.

Prostor je tvořen zastavěnou plochou stávajícího objektu.

Exteriér stávajícího objektu nebude změněn.

Stávající přístupové komunikace budou zachovány.

Z architektonického a urbanistického hlediska neovlivní provedené stavební úpravy okolní charakter zástavby a je v souladu se stávající ÚPD města Rotava.

Kabina WC a přístup do objektu je proveden v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Zejména se jedná o:

1) Kabina WC je řešena dle požadavků uvedených v bodech 5.1.-5.17., přílohy 3 k Vyhl. 398/2009 Sb. Dveře jsou z vnitřní strany opatřeny vodorovným madlem ve výšce 800-900 mm. Zámek dveří je odjistitelný zvenku. Záchodová mísa je odsazena 450 mm od boční stěny. Mezi čelem mísy a zadní stěnou kabiny je 700 mm. Horní hrana sedátka mísy je min. 460 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení je umístěno na straně, ze které je volný přístup k míse, ve výši max. 1200 mm. Ovládání splachovacího zařízení je umístěno na stěně, v dosahu osoby sedící na míse. V kabině, v dosahu mísy ve výšce 600-1200 mm nad podlahou a v dosahu podlahy, max. 150 mm nad podlahou je ovladač systému nouzového volání. Umyvadlo je opatřeno stojánkovou baterií s pákovým ovládáním. Horní hrana umyvadla je ve výšce 800 mm a umožňuje podjezd. Po obou stranách mísy jsou madla v osové vzdáleností 600 mm a ve výšce 800 mm nad podlahou. Madlo na straně přístupu je sklopné a přesahuje mísu o 100 mm. Madlo u stěny je pevné a mísu přesahuje o 200 mm. Vedle umyvadla je svislé madlo délky 500 mm. Zrcadlo je náklopné. Ovládací prvky jsou osazeny ve výšce 600-1200 mm a 500 mm od pevné překážky. Vybavení kabiny je umístěno v dosahových vzdálenostech.

2) V prostorách ObÚ je zajištěn vizuální kontrast celoskleněných ploch, dveří, zařizovacích předmětů a jejich ovládacích prvků. Dveře do kabiny WC mají na vnější straně ve výši 200 mm nad klikou umístěn štítek s hmatným orientačním znakem a příslušným nápisem v Braillově písmu. Lemování podlah je výrazně kontrastní oproti podlaze nebo stěně.

3) Základní informační zařízení pro orientaci veřejnosti je doplněno taktilními a optickými prvky, které slouží osobám smyslově postiženým. Nápisy jsou kontrastní a osvětlené. Symboly jsou srozumitelné pro všechny uživatele. Je brán ohled na zorné pole osoby na vozíku.

# Využití daného území:

Využití území vychází z požadavků vyplývajících ze zadání objednatele /investora/.

Návrh využití objektu respektuje styl zástavby okolních ploch a pozemků.

# Péče o životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů:Vliv stavby na své okolí:

S ohledem na charakter navrhovaného využití území lze konstatovat, že stavba jako taková nemá negativní vliv na okolní zástavbu.

Navýšení hluku ze stavební činnosti je zanedbatelné, nebude mít negativní dopad na okolní zástavbu.

## Zajištění pracovního prostředí, bezpečnost práce:

Vlastní návrh stavby je proveden v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu. Vlastní provedení odpovídá zásadám a požadavkům dané platnými předpisy a dále bezpečnosti osob.

Bezpečnostní opatření při přípravě staveniště a v průběhu výstavby:

- dodavatel stavby provede v rámci přípravy stavby příslušná opatření dle §4 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.

- dodavatel splní své základní povinnosti dle §3 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.

- během výstavby bude dodržována vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. v celém rozsahu

- je potřeba zdůraznit ověření všech podzemních inženýrských sítí před zahájením výstavby, zejména elektrických silových kabelů a plynovodu.

Zásady řešení stavby z hlediska její údržby a životnosti:

- v průběhu užívání stavby bude provozovatel vykonávat kontroly a revize všech technických zařízení v souladu s platnými předpisy

- v průběhu užívání stavby bude pravidelně udržována komunikace

## Ochrana stavby před škodlivými účinky:

S ohledem na charakter budoucí stavby lze konstatovat, že nebude nutné chránit radonovou izolací.

Hygienické požadavky, protipožární opatření:

Hygienické požadavky:

Nově vzniklé prostory jsou plně v souladu s hygienickými požadavky a předpisy. Prostory jsou dostatečně odvětrány a osvětleny.

Sociální zařízení jsou napojeny na nové rozvody vody (teplé i studené) a kanalizaci.

Protipožární opatření:

Není potřeba řešit. Stavba neovlivňuje požárně bezpečnostní řešení objektu.

# Rozsah a uspořádání staveniště:

Pro rozsah a uspořádání staveniště budou platit omezující faktory založené již existujícím situačním a dispozičním řešením a na návrhu postupu prací dané dodavatelem stavby.

Přístup na stavbu bude možný pouze ze stávající asfaltové komunikace, která umožní příjezd nákladních automobilů a speciálních mechanismů.

V zásadě bude prostor staveniště tvořen vlastní plochou výstavby, zařízení staveniště bude umístěno v objektu.

Pro potřeby přípravy staveniště není nutno přijímat zvláštní opatření.

Zemní práce, bourací práce:

Zemní práce nebudou prováděny. V objektu budou prováděny bourací práce (vybourání podlah, dveřního otvoru, prostupů zdmi.

Odvodnění ploch:

Odvod dešťových vod ze střechy je stávající a zůstane beze změn.

# Úpravy nezastavěných ploch, zeleň:

Ostatní nezpevněné plochy na pozemku investora budou beze změn.

Stavebně – technická část

Výkopy a základy:

Netýká se.

Svislé konstrukce:

Veškeré svislé nosné a nenosné konstrukce budou vyzděny z pórobetonových tvárnic na originální lepidlo (YTONG PD, tl. 250 mm).

Zakrytí rozvodů vody, kanalizace a větrání bude provedeno SDK konstrukce na typovou kovovou konstrukci

Vodorovné konstrukce:

Překlady z ocelových válcovaných nosníků I:

Překlad nad otvorem bude řešen pomocí tradičních I překladů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Překlad bude zabetonován betonem C 20 / 25, XC 1 (B 25).

Ztužující věnce:

Netýká se.

Zastropení:

Netýká se – stávající.

Podlahy:

V současné době jsou podlahové konstrukce odstraněny na terén. Podlahy budou provedeny nově.

Skladba podlahy je tvořena:

- slinutá keramická dlažba kalibrovaná, spárování hydraulickou spárovací maltou pro spáry

(tl. 1 - 5 mm), 10 mm

- tenkovrstvá pružná malta pro pokládání keramických obkladů a podlah

- elastická hydroizolační stěrka pro interiéry na bázi akrylátové disperze, vytažená jako soklík

do výšky 150 mm, rohy budou vybandážovány standardní izolační těsnící elastickou páskou

- samonivelační vyrovnávací podlahová hmota, 5 mm

- stávající podlaha 1. NP

Podhledy:

Netýká se – stávající.

Izolační vrstvy:

Tepelná izolace:

Tepelné izolace podhledů nebude prováděny.

Tepelná izolace svislých zdí nebude prováděna.

Tepelná izolace podlahy je stávající.

Hydroizolace:

Nově položená dlažba bude položena do elastické hydroizolační stěrky pro interiéry na bázi akrylátové disperze, vytažená jako soklík do výšky 150 mm, rohy budou vybandážovány standardní izolační těsnící elastickou páskou.

Na stávající povrchy bude proveden nátěr kotvícím můstkem.

Schodiště:

Netýká se.

Komín:

Netýká se.

Zastřešení:

Netýká se – stávající.

Klempířské výrobky:

Netýká se.

Úpravy povrchů:

Omítky		- vnitřní - štukové hladké

Obklady                   	- vnitřní - keramický obklad do úrovně stropu

Nátěry                        - běžnými dostupnými nátěry

Malby                         - běžnými malířskými prostředky

Výplně otvorů:

Rozměry výplní otvorů jsou popsány ve výkresové dokumentaci.

Dveře jsou dýhové do ocelové zárubně. Požární odolnost není požadována. Dveře jsou opatřeny madly v souladu s požadavky na bezbariérové užívání staveb.

Větrání:

Místnost je odvětrána pomocí VZT potrubí, které bude vyvedeno skrze obvodové stěny do volného prostoru.

Do VZT potrubí bude osazen ventilátor, který zajistí min. intenzitu výměny vzduchu v místnosti 10x/hod.

Vzduchotechnické potrubí je z PVC rour Ø 110 mm. Trouby jsou uloženy pod stropem a překryty podhledy a plentami ze SDK.

Spínání ventilátoru je pomocí světelného okruhu příslušné místnosti. Ventilátor je vybaven doběhem 10 minut.

Vytápění:

Vytápění není řešeno. Místnost je uprostřed budovy a není ochlazována vnějším prostředím.

Plynovod:

Netýká se.

Vodovod:

Rozvody teplé a studené vody budou provedeny plastovým svařovaným potrubím PP Hostalen PN 16. Dimenze uvedené v PD jsou světlosti potrubí.

Teplá užitková voda je napojena na stávající rozvod.

Zařizovací předměty a připojovací potrubí budou napojeny na stávající rozvod studené vody v prostorách 1. NP.

Potrubí je vedeno po povrchu v SDK kastlíku.

Po celé své délce bude potrubí izolováno návlekovou izolací.

Zařizovacími předměty jsou: umyvadlo, WC mísa, vybavení pro ZTP (výkres D.1.1.12). Dodávka zařizovacích předmětů je včetně veškerého příslušenství (sifony, konzole, atd.) a příslušných výtokových baterií včetně příslušenství (rohové ventily, připojovací hadice, atd.).

Cirkulační potrubí je provedeno.

V rámci provádění nových rozvodů, bude prověřen stav stávajícího přívodu (průtočnost potrubí). Pokud bude nevyhovující, bude nevyhovující část vyměněna v plném rozsahu za nové.

Vodovod bude proveden v souladu s ČSN 73 6660.

Kanalizace:

Kanalizace je napojena na stávající rozvod v objektu.

Zařizovací předměty jsou svedeny do čerpadla splaškových vod a následně tlakovým potrubím zaústěny do stávající kanalizace v objektu. Materiálem potrubí jsou plastové roury HT a PVC. Potrubí PVC bude tepelně izolováno návlekovou izolací v celé své délce. Dimenze uvedené v PD jsou světlosti potrubí.

K zařizovacím předmětům je připojovací potrubí přivedeno po povrchu. Potrubí je vedeno po povrchu v SDK kastlíku.

Veškeré zařizovací předměty budou opatřeny zápachovými uzávěrkami, které budou součástí dodávky předmětu.

Odvětrání kanalizace je stávající.

Připojovací potrubí je ve spádu 2 - 3%.

V rámci provádění nových rozvodů, bude prověřen stav stávajících rozvodů (průtočnost potrubí). Pokud bude nevyhovující, bude nevyhovující část vyměněna v plném rozsahu za nové.

Elektroinstalace:

Projekt řeší nově elektroinstalaci stávajících prostor.

Předmětem projektu je:

- elektroinstalace interiéru prodejny WC ZTP

Předmětem projektu není:

- přípojky slaboproudých rozvodů

- ostatní slaboproudé rozvody

DOKUMENTACE JE V ROZSAHU PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

# Stávající stav území pro výstavbu:

Do stávajícího objektu je přiveden stávající měřený přívod. Prostor WC ZTP je napojen na stávající rozvod v místnosti skladu.

Stávající hlavní jištění je pro nově vzniklé prostory dostatečné a nedochází k navýšení odběru.

# Použité normy:

ČSN 33 2000 - 1, ČSN 33 2000 – 3, ČSN 33 2000 – 4 – 41, ČSN 33 2000 – 4 – 47,

ČSN 33 2000 – 5 – 54, ČSN 33 2000 – 5 – 523, ČSN 33 2000 – 5 – 52, ČSN 33 2000 – 5 – 54, ČSN 33 33 20, ČSN 73 6005, ČSN 33 2130, ČSN 34 139 a další.

# Technické údaje:

# Napěťové soustavy, ochrana:

# V rámci tohoto projektu je použita napěťová soustava:

# - 3 NPE ~ 50 Hz, 230 V / 400 V / TN-C-S

# Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je ve smyslu ČSN 33 2000 – 4 – 41:

# B) Živé části:

# -kryty (čl. 412.2)

# - izolací (čl. 412.1)

# C) Neživé části:

# - samočinným odpojením od zdroje v síti TN (čl. 413.1.3)

# - doplňujícím pospojováním (čl. 413.1.2.2)

# - doplňková ochrana proudovým chráničem (čl. 412.5)

# Prostředí dle ČSN 33 2000 3:

# Vnější vlivy a krytí:

# Kategorie vnějších vlivů:	AA 7, AB 8, AF 2, AR 2, AS 2, AD 3, AF 3, AE 3. Z hlediska

# vnějšího činitele prostředí jsou vnější vlivy považovány podle

# tab. 32 - NM1 ČSN 33 2000-3 za normální.

B – nebezpečné v celém uvažovaném prostoru

# Krytí elektrických zařízení odpovídá uvedeným prostředím. Požadavek krytí jednotlivých elektrických přístrojů je min.:

# ve vnitřním prostředí			IP2x		(pro el. přístroje)

# IP40/IP20	(pro rozvaděče)

# Bilance výkonů:

Pro prostory je bilance výkonů zachovaná stávající.

Technický popis:

Popis elektroinstalace:

Prostor je napájen ze stávajícího rozvaděče v objektu.

Ve vývodech podružných rozvaděčů jsou:

- jednopólové jistič 10A/230 V	– napojení osvětlení objektu

- jednopólový jistič 16A/230V	– napájení zásuvky. Vývod bude napojen přes

proudový chránič 30mA.

Hlavní rozvaděč stávajícího objektu je napájen samostatně v rámci přípojky NN.

V prostoru sociálního zařízení je použita ochrana doplňkovým pospojováním, kde se pospojují všechny kovové části s ochranným kolíkem zásuvky. Na pospojování se použije žluto-zelený vodič CY 4 mm2 vedený v PVC trubce 2316 pod omítkou.

Výška osazení jednotlivých přístrojů v prostorách je následující:

- 250 mm – zásuvky

- 800 mm – vypínače

Kabelové rozvody:

Kabelové rozvody jsou navrhnuty z kabelů typu CYKY. Všechny rozvody jsou vedeny pod omítkou.

Světelné okruhy jsou napájeny kabely typu CYKY 3Cx1,5 mm, zásuvkové okruhy jsou napájené kabely typu CYKY 3C x 2,5 mm.

Pokud bude potřeba propojit vodič, bude tento spojován vždy v krabici a v souladu s ČSN.

Hromosvod a uzemnění:

Objekt přístavby je napojen na jímací soustavu stávajícího objektu, která je propojena se zemnícím páskem v základových konstrukcích přístavby.

Hlavní ochranné pospojování:

V obvodové zdi na venkovní straně stávajícího objektu je zřízena svorkovnice hlavního pospojování (HOP). Tato svorkovnice je přizemněna na společnou uzemňovací soustavu drátem FeZn 8 mm. Z této svorkovnice je provedeno přizemnění drátem CY 16 mm, veškerých kovových potrubí uvnitř budovy (vodovod), kovové části topení a doplňující pospojování. Jsou-li takové vodivé části přiváděny do budovy zvenku, musí být pospojovány pokud možno co nejblíže jejich vstupu do budovy.

Závěr:

Realizaci projektu může provádět pouze osoba s platným oprávněním ve smyslu platné vyhlášky. Při realizaci musí být dodrženy všechny předpisy a normy týkající se realizace kabelových rozvodů.

Veškerý použitý materiál musí odpovídat ČSN a musí mít atest pro ČR.

Po ukončení montáže (před uvedením do provozu) musí být elektrické zařízení podrobené revizi, o které musí být vystavena výchozí revizní zpráva.

V Sokolově:	12/2017

Zpracoval:	Ing. Martin Volný