- TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ.

- a)  Účel objektu:

- Jedná se o provedení bezbariérových úprav v objektu úřadu města za účelem zpřístupnění prostorů úřadu osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

- b) Architektonické a dispoziční řešení.

V objektu bude do zrcadla schodiště osazena svislá schodišťová plošina pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu z 1. do 2.n.p. Rozměr plošiny je 1400 x 1050 mm. Dále budou v 1.n.p. objektu v  upraveny 2 prosklené stěny s dveřmi, tak, aby odpovídaly  požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb. Jedná se o vstupní stěnu s dveřmi v obvodovém plášti budovy a vnitřní stěnu s dveřmi oddělující v 1.n.p. prostor schodiště. Budou provedeny nutné úpravy schodišťového prostoru a zábradlí schodiště z důvodu osazení svislé plošiny a další nutné úpravy pro osazení posunuté prosklené stěny.

Pro umístění svislé plošiny je třeba v místě osazení šachty výtahové plošiny rozšířit zrcadlo schodiště na potřebný rozměr. Rozšíření zrcadla v místě umístění svislé plošiny vznikne ubouráním stávajících schodišťových stupňů o cca 300 mm.

- V objektu je navrženo umístění svislé schodišťové plošiny Z200 s opláštěním. Přepravní plocha plošiny je 1400 x 1050, celkový rozměr plošiny cca 1570 x 1460 mm. Zdvih plošiny 3600 mm. Počet stanic 2. Povrchová úprava komaxit RAL 7035. Stěny výtahu a dveře výtahu navrženy prosklené. Kotvení plošiny bude do betonového základu a ke stropní konstrukci nad 1. a 2.n.p. Rám opláštění tvoří ocelová konstrukce. Kotvení konstrukce výtahu + detaily budou součástí dodávky výtahu od výrobce.

Stavební úpravy se neprojeví na vnějším vzhledu objektu. Členění upravované vstupní prosklené   stěny zůstane zachováno.

- Provozně disposiční řešení:

V objektu se nemění. Je navrženo posunutí vnitřní prosklené stěny z důvodu lepší manipulace před vstupem do svislé schodišťové plošiny.

- Řešení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Účelem úprav je zpřístupnění budovy státní správy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Přístup do stavby ke hlavním vstupním dveřím je již řešen bezbariérově – stávající vyrovnávací rampou.

V objektu budou provedeny následující bezbariérové úpravy:

V zrcadle schodiště bude osazena svislá výtahová plošina pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu.

Bude provedena úprava 2 prosklených stěn s dvoukřídlovými dveřmi. Hlavní křídlo dveří musí umožnit průjezd šířky min. 900 mm. Hlavní křídla dveří v prosklených stěnách musí být opatřena madlem přes celou šířku křídla ve výši 900 mm na straně opačné, než jsou závěsy.

Schodiště – první a poslední stupeň v každém schodišťovém rameni musí mít celou stupnici výrazně rozeznatelnou vůči okolí.

Zábradlí schodiště bude opatřeno doplňkovými madly osazeným ve výši 900 mm po obou stranách schodišťových ramen, madla musí přesahovat hranu prvního a posledního stupně o min. 150 mm.

Označení prosklených ploch pro lepší viditelnost – prosklené plochy stěn budou označeny pruhem nebo pásem ze značek šířky min. 50 mm ve výši 1400 – 1600 mm výrazně rozeznatelným vůči okolí.

Čistící rohož před hlavním vstupem – čistící rošt, musí mít velikost mezery ve směru chůze max. 15 mm.

- c) Stavebně technické řešení stavby:

- Bourání:

bude vybourána část vstupní plastové prosklené stěny v 1.n.p. a vyjmuta stávající plastová vnitřní prosklená stěna za účelem posunutí. .

U vnitřní stěny odstranit doplněk nadpraží nad stěnou v. 300 mm.

Pro osazení svislé výtahové plošiny budou v části obou schodišťových ramen odbourány želbet stupně o 330 mm. Zároveň bude odstraněna zděná příčka, která v místě osazení výtahové plošiny uzavírá pod schodišťovými rameny zrcadlo schodiště.

Pro provedení základu pod výtahovou šachtu nutno vybourat stávající konstrukci podlahy v 1.n.p. v rozsahu základu.

Pro ukotvení nosné konstrukce výtahové plošiny ke stropní konstrukci ve 2.n.p. nutno otevřít část sníženého sádrokartonového podhledu v rozsahu šachty výtahové plošiny.

Ve 2.n.p. odbourat betonový sokl lemující schodišťový prostor v místě výstupu ze svislé schodišťové plošiny.

Odstranit části zábradlí schodišťových ramen v místě osazení šachty svislé schodišťové plošiny.

Vybourání ocel. rámů rohožek před vstupními a vnitřními dveřmi.

Základy –  pod výtahovou šachtu bude v rámci stavební připravenosti provedena vyztužená základová deska z monolitického betonu v tl. 200 mm z betonu C20/25. deska bude vyztužena 2 x sítí prof. 6/150/150. Povrch základové desky uzavřen cementovým potěrem. Úroveň povrch desky – 150 mm pod úrovní podlahy v 1.n.p.

Pod základovou desku bude provedena podkladní betonová mazanina v tl. 50 – 100 mm z prostého betonu C12/15.

Po vykopání prověřit dostatečnou únosnost a ulehlost podloží, alespoň 100 kPa. V případě pochybností výkop prohloubit a doplnit ulehlým štěrkopískem.

- Konstrukce svislé:

pod ubouranými schodišťovými stupni v rozsahu šachty výtahu bude provedena dozdívka – Ytong tl. 125 mm pro uzavření prostoru pro výtah ve schodišťovém zrcadle.

Bude provedeno doplnění nadpraží nad posunutou prosklenou stěnou – doplnění sádrokartonovou příčkou v tl. 100 mm, desky GKB 12,5 mm, výška k podhledu 300 mm.

Podlahy – bude provedeno doplnění podlahy z keramické dlažby po vybourání vnitřní prosklené stěny, doplnění podlahy pro doplnění místa po čistící rohoži.

Podhledy – bude provedeno doplnění SDK pohledu ve 2.n.p. po ukotvení konstrukce svislé výtahové plošiny. V 1.n.p. doplněn podhled po vybourání příčky s prosklenou stěnou.

- Úpravy povrchů:

- Omítky:

Omítky vnitřní – na dozdívkách a na místě stěn a stropů po vyjmutí prosklené stěny bude provedeno doplnění  vápenocementovou omítkou štukovou.

Dlažby.

V místě zrušení rohože na obuv provést dorovnání cementovým potěrem + doplnění keramickou dlažbou. V místě odbouraného soklu kolem u schodišťového otvoru v místě nástupu do výtahu provést dorovnání povrch a doplnění keramickou dlažbou.

- Izolace proti vodě:

- Pod základovou deskou provést izolaci z pásů z modifikovaného asfaltu s přitavením na vodorovnou izolaci podlahy.

- Podhledy:

- Provést doplnění podhledu nad výtahovou šachtou ve 2 n.p. – sádrokartonové desky s doplněním tepelnou izolací nad podhledem.

- Zámečnické a truhlářské výrobky:

- Provést úpravu stávajícího zábradlí schodiště – odříznutí zábradlí v místě výtahové šachty + montáž nové části zábradlí – ocelové s dřevěným madlem v. 1100 mm.

- Po obou stranách schodišťových ramen doplnit do prostoru schodiště dřevěná madla ve výši 900 mm, madla kotvit do zdiva nebo k ocelovému zábradlí.

- Ocelový škrabák na čištění obuvi do ocel. rámu před venkovními vstupními dveřmi – mezery ve smeru chůze mohou být max. 15 mm.

- Konstrukce z plastů:

- Bude provedena úprava plastových prosklených stěn – do plastových stěn budou osazeny nové dvoukřídlové dveře včetně rámů. Hlavní křídlo dveří bude umožňovat průjezd min. 900 mm.

- Malby.

- Na upravených částech zdiva a pohledů  budou provedeny nové malby.

Seznam příloh:

D.1.1. Architektonicko stavební řešení:

D.1.1.0.  Technická zpráva stavební

D.1.1.1.   Půdorys části 1.n.p.

D.1.1.2.   Půdorys části 2.n.p.

D.1.1.3    Řez šachtou výtahové plošiny

D.1.1.4.   Nové části zábradlí u výtahové šachty

D.1.1.4a.  Úprava prosklených stěn

D.1.5.       Základová deska výtah. šachty plošiny

Seznam příloh:

A., B.   Průvodní a souhrnná technická zpráva

C.         Situace katastrální  1 : 1000

D.1.1.   Architektonicko stavební řešení

D.1.3.   Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4a.  Silnoproudá elektrotechnika

Seznam příloh:

D.1.1. Architektonicko stavební řešení:

D.1.1.0.  Technická zpráva stavební

D.1.1.1.   Půdorys části 1.n.p.

D.1.1.2.   Půdorys části 2.n.p.

D.1.1.3    Řez šachtou výtahové plošiny

D.1.1.4.   Nové části zábradlí u výtahové šachty

D.1.1.4a.  Úprava prosklených stěn

D.1.5.       Základová deska výtah. šachty plošiny

Seznam příloh:

A., B.   Průvodní a souhrnná technická zpráva

C.         Situace katastrální  1 : 1000

D.1.1.   Architektonicko stavební řešení

D.1.3.   Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4a.  Silnoproudá elektrotechnika

Seznam příloh:

A., B.   Průvodní a souhrnná technická zpráva

C.         Situace katastrální  1 : 1000

D.1.1.   Architektonicko stavební řešení

D.1.3.   Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4a.  Silnoproudá elektrotechnika

- Dokladová část ( 1. 3. paré )

Seznam příloh:

A., B.   Průvodní a souhrnná technická zpráva

C.         Situace katastrální  1 : 1000

D.1.1.   Architektonicko stavební řešení

D.1.3.   Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4a.  Silnoproudá elektrotechnika

- Dokladová část ( 1. 3. paré )

Seznam příloh:

A., B.   Průvodní a souhrnná technická zpráva

C.         Situace katastrální  1 : 1000

D.1.1.   Architektonicko stavební řešení

D.1.3.   Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4a.  Silnoproudá elektrotechnika

- Dokladová část ( 1. 3. paré )