#### 1.2. TECHNICKÁ ZPRÁVA – stavebně konstrukční část

k akci : Komunitní centrum Josefov

p.č. 200, p.č. 837 k.ú. Luh nad Svatavou

Dokumentace pro provádění stavby

V Horním Slavkově : 05/2018	                                  Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 37/2018	                                              Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

Tato dokumentace je v souladu s vyhl. č. 499/2006 dle §3 a přílohou č.13 této vyhlášky.

a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny -  Stavba je navržena jako novostavba. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt se dvěma pultovými střechami se sklonem 10°. Nosnou část objektu budou tvořit ocelové rámy v osových vzdálenostech 3,5 m. Tyto rámy budou ukládány do betonových patek. Obvodové konstrukce budou z dutinových tvárnic 30 P+D tl. 300 mm. Zdivo bude založeno na základovém systému, který je tvořen základovými patkami 1,0x1,8 m hl. 1,20 m, a pasy tl. 0,4 a 0,5 m hl. 1,2 m. Základová deska bude tl. 180 mm, do které budou vloženy sítě s oky. Deska bude uložena na podsyp tl 400 mm.

Obvodové zdivo bude zatepleno polystyrénovými deskami tl. 140 mm. Vnitřní dělící příčky budou z  tvárnic 11,5 P+D tl.150 mm. Nosná část krovu je řešena pomocích ocelových rámů, na které budou ukládány krokve a následně plechová střešní krytina.

Střešní krytina bude tvořena plechovými šablonami na střešní latě, kontralatě a difúzní folii. Podhled bude řešen pomocí SDK na desek na pomocné konstrukci, která bude přichycena na spodní přírubu krokví.. Střecha bude zateplena v úrovni podhledu 1.NP v tl. 2x140 mm. Tepelná izolace bude tvořena minerální vatou. Střecha bude ve sklonu 10°. Výplně otvorů budou plástové (alt, hliníkové) s izolačním trojsklem.

b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky – výrobky, materiály a konstrukční prvky budou takové, které se běžně používají na území ČR. Výrobky jsou schváleny pro používání a mají platný atest a certifikát kvality.

Základy Hloubka založení: - 1.200 m od ÚT

Materiál:   Beton - C 25/30 XA2 XC2 XF3

Ocel:  10 505, krytí výztuže 40 mm

Nosné konstrukce  - Ocelové rámy – HEB č.140, 180, 220, IPE 140, RO70X2.9

Obvodové konstrukce – dutinové tvárnice 30 P+D tl. 300 mm na MVC 10,0

Vnitřní dělící svislé konstrukce – dutinové tvárnice 11,5 P+S tl. 115 mm na MVC 5,0

Překlady otvorů – 2x 7,0/24,7 + beton C25/30 XC 1+ 4x prut prům 10 mm

Věnec – 300/250 mm - beton C25/30 XC 1+ 4x prut prům 10 mm +

třmínky E6 á 200 mm

Výplně otvorů – plastové  – 6-ti komorové s izolačním trojsklem

Krov – krokve ´´ Po Vlašsku´´ - 100/180 mm

Střešní krytina – plechové šablony

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce – jedná se o běžné konstrukce, u nichž není potřeba zvláštních statických výpočtů – statický vpočet je součástí této PD.

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí - nejsou

e) technologické podmínky postupu prací – práce budou prováděny dle běžných požadavků na výstavbu, dle platných ČSN.

f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupu – bourací, podchycovací práce nebudou prováděny.

g) požadavky na kontrolu zakrývacích konstrukcí - nejsou

h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

- software – Archicad 21, Microsoft Word 2010

- podklady – prohlídka staveniště, geometrické zaměření

- technické předpisy – Technika budov, Navrhován staveb – NEUFERT

i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem – jedná se o běžnou jednoduchou stavbu, kde není třeba prováděcí dokumentace. Hlavní konstrukční systém je patrný z PD a druhy materiálů při PSV budou vybírány investorem během výstavby.

Součástí dodávky krovu bude jeho statický výpočet.

V Horním Slavkově, květen 2018		         Vypracoval: David Thol