B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

k akci : Komunitní centrum Josefov

p.č. 200, p.č. 837 k.ú. Luh nad Svatavou

Dokumentace pro provádění stavby

V Horním Slavkově : 05/2018	                                  Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 37/2018	                                              Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

B.1 Popis území stavby

a)charakteristika stavebního pozemku

Uvažovaný sběrný dvůr  se nachází na p.č. 200 a p.č.837 v k.ú. Luh nad Svatavou v obci Josefov. Pozemek se nachází v těsné blízkosti komunikace v zastavěném území obce. Pozemek je mírně svažitý.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Bylo provedeno pouze zaměření daného území – žádné průzkumy není nutné pro tuto PD provádět.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Při provádění kanalizačního řadu SO 02 je nutné respektovat křížení vedení s podzemním vedením vodovodu. Dále je nutné respektovat křížení přípojky el. energie s vodovodním řadem.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Zájmové pozemky se nenachází ani v záplavovém, ani v poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové

poměry v území

Provedení komunitního centra nebude mít žádný vliv na okolní pozemky, odtokové poměry v území se nemění. Dešťová voda bude jímána a následně vsakována na pozemku obce.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V první řadě dojde k odstranění všech prvků ze zájmové části pozemku – betonové plochy, atd. Dojde i ke kácení náletových dřevin.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Nejsou.

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou

infrastrukturu)

Nové komunitní centrum bude napojeno na vodovodní přípojku, přípojku splaškové kanalizace, přípojku NN el. energie. Střecha budovy bude odvodněna dešťovou kanalizací, která bude odvedena do vsakovacího zařízení, které bude sloužit i pro sběrný dvůr odpadů. Na kanalizační přípojku se osadí retenční nádrž V = 10 m3. S nádrže bude regulovaným odtokem 0,5 l/s voda přepouštěna do vsakovacího zařízení.

Nový objekt bude stát na p.č 837 část p.č. 200 bude využita k přístupové zpevněné ploše. Na p.č. 200 je stávající zpevněná plocha, která je využívána jako parkoviště v majetku obce Josefov.

i)věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavba bude provedena v období  2018-2020. Žádné související investice stavbou nevznikají.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby

a)funkční náplň stavby

Komunitní centrum.

b) základní kapacity funkčních jednotek

SO 01 – Komunitní centrum

Zastavěná plocha: 353,17 m2

Obestavěný prostor: 1371,846 m3

Maximální výška: 6,25 m

Přístupová manipulační plocha: 215,84 m2

SO 02 – Kanalizační řad

Délka –  47,52 m

c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání

s nimi

Provozem stavby nebudou vznikat žádné odpady. Komunální odpad bude ukládán do přistavěného kontejneru.

Provozem budovy bude vznikat pouze odpadní splašková a dešťová voda. Splašková voda bude odváděna do kanalizace. Dešťová voda bude zasakována na sousedním pozemku.

Vytápění a ohřev TUV je zajištěn elektrokotlem, který nezpůsobuje žádné emise.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Jedná se o novostavbu objektu s obdélníkovým půdorysem 17,8x15,3 m. K objektu jsou provedeny dvě terasy 2,75x10,3 m a 3,1x17,8 m. Obě terasy jsou zastřešené. Objekt je zastřešen dvěma pultovými střechami se sklonem 10°. Každá střecha je uložena v jiné výškové úrovni. Maximální výška objektu je 6,25 m.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

SO 01 - Komunitní centrum :

Stavba je navržena jako novostavba. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt se dvěma pultovými střechami se sklonem 10°. Nosnou část objektu budou tvořit ocelové rámy v osových vzdálenostech 3,5 m. Tyto rámy budou ukládány do betonových patek. Obvodové konstrukce budou z dutinových tvárnic 30 P+D tl. 300 mm. Zdivo bude založeno na základovém systému, který je tvořen základovými patkami 1,0x1,8 m hl. 1,20 m, a pasy tl. 0,4 a 0,5 m hl. 1,2 m. Základová deska bude tl. 180 mm, do které budou vloženy sítě s oky. Deska bude uložena na podsyp tl 400 mm.

Obvodové zdivo bude zatepleno polystyrénovými deskami tl. 140 mm. Vnitřní dělící příčky budou z  tvárnic 11,5 P+D tl.150 mm. Nosná část krovu je řešena pomocích ocelových rámů, na které budou ukládány krokve a následně plechová střešní krytina.

Střešní krytina bude tvořena plechovými šablonami na střešní latě, kontralatě a difúzní folii. Podhled bude řešen pomocí SDK na desek na pomocné konstrukci, která bude přichycena na spodní přírubu krokví.. Střecha bude zateplena v úrovni podhledu 1.NP v tl. 2x140 mm. Tepelná izolace bude tvořena minerální vatou. Střecha bude ve sklonu 10°. Výplně otvorů budou plástové (alt, hliníkové) s izolačním trojsklem.

SO 02 – Kanalizační řad

Nový kanalizační řad povede přes pozemek č. 837 a č. 200 a je  navržen jako gravitační. Řad bude v celkové délce 47,52 m. Bude začínat revizní šachtou a bude ukončen ve stávající revizní šachtě na stávajícím kanalizačním řadu. Na trase budou osazeny celkem čtyři kusy revizní betonové šachty DN 800 s litinovým poklopem DN 600. První šachta bude připravena pro napojení kanalizační přípojky z Komunitního centra, druhá bude na směrovém zlomu trasy kanalizace, třetí na připojení kanalizační přípojky Sběrného dvora a čtvrtá ve směrovém zlomu tak, aby bylo napojení na veřejnou kanalizaci kolmé.

Kanalizační řad bude sloužit pouze pro odpadní vody splaškové. Bude proveden z potrubí ULTRA-RIB 2 SN 10 PP v dimenzi DN 250.

Potrubí bude uloženo v hloubce 1,2-1,4 m pod úrovní terénu. Potrubí v celkové délce 47,52 m bude mít celkové převýšení 1,64 m a bude ve sklonech 4,06-8,18 %.

Na řad budou napojeny dvě odběrná místa. Obě mají průtok splaškových vod 2,5 l/s. Byl zvolen průměr nového řadu DN 250, což je z důvodu možného dalšího napojení nových odběrných míst.

Potrubí bude ukládáno do zapažených rýh š. 600 mm na pískové lože tl. 100 mm. Bude proveden obsyp potrubí pískem 250 mm nad vrchol potrubí. Na pískové lože bude uložena výstražná fólie. Bude proveden zhutněný zához po vrstvách. Terén se uvede do původního stavu. Přebývající zemina bude využita na pozemku investora.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení bude stanoveno na základě Provozního řádu, který vypracuje stavebník.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavba bude provedena dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost během užívání se stanoví na základě Provozního řádu, který vypracuje stavebník.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a)stavební řešení

Provozní budova

Detailně popsáno v Technické zprávě SO 01 – Komunitní centrum.

Venkovní úpravy

Detailně popsáno v Technické zprávě SO 02 – Kanalizační řad.

b) konstrukční a materiálové řešení

Komunitní centrum

Základy Hloubka založení: - 1.200 m od ÚT

Materiál:   Beton - C 25/30 XA2 XC2 XF3

Ocel:  10 505, krytí výztuže 40 mm

Nosné konstrukce  - Ocelové rámy – HEB č.140, 180, 220, IPE 140, RO70X2.9

Obvodové konstrukce – dutinové tvárnice 30 P+D tl. 300 mm na MVC 10,0

Vnitřní dělící svislé konstrukce – dutinové tvárnice 11,5 P+S tl. 115 mm na MVC 5,0

Překlady otvorů – 2x 7,0/24,7 + beton C25/30 XC 1+ 4x prut prům 10 mm

Věnec – 300/250 mm - beton C25/30 XC 1+ 4x prut prům 10 mm +

třmínky E6 á 200 mm

Výplně otvorů – plastové  – 6-ti komorové s izolačním trojsklem

Krov – krokve ´´ Po Vlašsku´´ - 100/180 mm

Střešní krytina – plechové šablony

Kanalizační řad

Délka – 47,52 m

Materiál – ULTRA-RIB 2 SN 10 PP v dimenzi DN 250

Sklon – 4,06-8,18 %

c) mechanická odolnost a stabilita.

Jedná se běžné statické konstrukce, které budou provedeny dle úplatných ČSN a obecných technických požadavků na stavby. Pro tuto stavby byl zpracován statický posudek, který je součástí této PD.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a)technické řešení

Stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení.

b) výčet technických a technologických zařízení.

Stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Viz. samostatná část PD.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Obvodovou konstrukci budovy tvoří stěny tl. 300 mm. Obvodové stěny budou zatepleny polystyrénovými deskami tl. 140 mm, střecha bude zateplena tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 280 mm. Podlaha 1.NP bude zateplena deskami EPS tl. 100 mm. Okna a dveře budou se součinitelem prostupu tepla U = 0,88 m2K/W.

b) energetická náročnost stavby

Stanoveno v PENB, který je součástí této PD.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Záměrem investora není osazování alternativních zdrojů energií.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba bude sloužit jako bezobslužné Komunitní centrum pro občany města Josefov. Stavba obsahuje velký sál pro setkávání občanů. Stavba je opatřena sociálním zázemím pro ženy a muže, i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Kuchyňka, která je k dispozici bude sloužit pro uvaření kávy a čaje, dále k ohřívání polotovarů, které si lidé sami donesou. V objektu nebudou skladovány žádné potraviny. Stavba nebude sloužit pro výrobu a prodej potravin a nápojů.

Mokré provozy budou opatřeny keramickou dlažbou, bělninovými obklady do v. 2,0 m. Veškeré prostory jsou osvětleny a větrány přirozeně. Osvětlení bude posíleno stropními svítidly. Veškeré místnosti jsou odvětrány přirozeně okny, kromě jediné místnosti předsíňky WC ženy. Ta bude odvětrána PVC trubkou na fasádu objektu, kde bude osazen el. ventilátor. Ten bude spouštěn společně s osvětlením s časovým doběhem.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)ochrana před pronikáním radonu z podloží

Hydro + radonová izolace – 2x modifikovaná fólie.

b) ochrana před bludnými proudy

Stavba bude opatřena hromosvodem, který bude uzemněn. Hromosvod je řešen v samostatné části PD – Elektroinstalace.

c) ochrana před technickou seizmicitou

V této lokalitě není zvýšená intenzita technické seismicita a ani budoucím provozem nedojde k jejímu navýšení.

d) ochrana před hlukem

Provozem stavby nedojde k navýšení hluku v dané lokalitě.

e) protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v povodňovém území.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Nová budova bude napojena na vodovodní přípojku, přípojku splaškové kanalizace, přípojku NN el. energie. Střecha budovy bude odvodněna dešťovou kanalizací do retenční nádrže s přepadem a následně do vsakovacího zařízení.

Vodovodní přípojka bude napojena na vodovodní řad, která vede na p.č. 837. Kanalizační přípojka splaškové kanalizace bude napojena na revizní šachtu nového kanalizačního řadu, který je součástí této dokumentace. Napojení el. energie bude ze sloupu el. energie, který je umístěn na p.č.200.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Viz. TZ – ZTI.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Stavbou nedojde k navýšení dopravního zatížení v obci. Pro potřeby Komunitního centra bude využíváno stávající parkoviště.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Přes stávající sjezd ze stávajícího parkoviště.

c) doprava v klidu

Pro potřeby Komunitního centra bude využíváno stávající parkoviště, které je vzdálenosti cca 39,0 m. Parkoviště je přilehlé k místní komunikaci a zároveň je na ní připojeno stávajícím sjezdem.

Stavba bude komunikačně připojena k parkoviště zpevněnou manipulační plochou š.3,0 m z betonové zámkové dlažby.

d) pěší a cyklistické stezky

Netýká se PD

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)terénní úpravy

Po dokončení stavby se okolní terén uvede do původního stavu. Přebytečná zemina z výkopových prací bude sloužit k dorovnání nerovností pozemku č. 837.

b) použité vegetační prvky

Běžná výsadba okrasných dřevin.

c) biotechnická opatření

Nejsou.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba je navržena tak, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé během stavby budou tříděny a dle možností předány k recyklaci popř. k jinému využití odpadů.

Vodní hospodářství – V souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením §39, nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem.

Ochrana vod a ovzduší – realizací nedojde k ohrožení životního prostředí. Jedná se pouze o novostavbu drobného objektu, který je zařazen investorem jako malý zdroj znečištění ovzduší.

Odpadové hospodářství – Při manipulaci a hospodaření s odpady platí zákon 185/2001 Sb. a zákon 154/2010 Sb. „O odpadech“, kterým se mění zákon 185/2001 Sb. ´´O odpadech´´ a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Především pak dle §9 a tohoto zákona, kdy v rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady.

• Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé během stavby budou tříděny a dle možností předány k recyklaci popř. k jinému využití odpadů.

§9a -  Hierarchie způsobu nakládání s odpady:

• v rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobu nakládání s odpady:

- Předcházení vzniků odpadů

- Příprava k opětovnému použití

- Recyklace odpadů

- Jiné využití odpadů, např. energetické využití

- Odstranění odpadů

• od hierarchie způsobu nakládání s odpady je možno se odchýlit, pokud se na základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné.

§12 -  Obecné povinnosti:

• prvotní původce odpadů je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto

zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání

s nebezpečnými odpady se též řídí zvláštními právními předpisy (např. zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb.) pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.

• k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b), nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec.

§ 16 -  Povinnosti původců odpadů:

• původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6 výše citovaného zákona.

• zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11.

• odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby

• ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností.

• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením a únikem.

• vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem.

• umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady

• zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho plnění.

• vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství.

• ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15.

• platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně.

V průběhu celé stavby musí být na požádání správnímu orgánu doloženo (§ 79 odst.1 písm.e) zákona), zda bylo se vzniklými odpady naloženo v souladu s §16 odst. 1 písm. c) zákona, tj. předání oprávněné osobě podle §12 odst. 3 zákona (např. faktury, vážní lístky evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů po území ČR, atd.).

Základní kategorizace odpadů:

- plasty a obaly z plastů	                                      - předání oprávněně osobě

- obaly papírové a kartonáž	                                      - předání oprávněně osobě

- stavební suť (zdivo, omítky, betony)	              - předání oprávněně osobě

- dřevěně konstrukce a zbytky řeziva 	              - předání oprávněné osobě

- kovový odpad	                                                 - předání oprávněné osobě

- výplně otvorů                		                         - předání oprávněné osobě

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v

krajině

Ochrana přírody a krajiny – Při realizaci nedojde ke kácení zeleně. Bude pouze odstraněna náletová zeleň.

Ochrana lesního půdního fondu  - Budova se nachází v zastavěné části obce. Nenachází se v ochranném pásmu lesa.

Použité stavební materiály budou vyrobeny z ekologicky nezávadných hmot (všechny budou mít platné atesty státní zkušebny). Likvidaci stavebního odpadu vzniklého při výstavbě je povinna zajistit dodavatelská firma.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Na tuto část stavba nemá vliv.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení a ani stanoviskům EIA.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany

podle jiných právních předpisů.

Stávající.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva – stávající.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot

El. energie bude během stavby odebírána ze stávajícího sloupu el. energie, kde je stávající skříň elektro. Zde se osadí staveništní rozvaděč. Voda bude odebírána ze staveništní přípojky, která bude ukončena na p.p.č 837, kam bude osazen staveništní vodoměr.

b) odvodnění staveniště

Staveniště bude zřizováno, odvodnění stavby a dotčeného území zůstane stávající.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Navážení materiálů a odvoz odpadů bude zajištěno stávajícím sjezdem z parkoviště. Energie a media nutné pro stavbu budou odebírány ze staveništních přípojek.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště bude zřizováno. Práce budou prováděny na pozemku obce - stavebníka.

f) maximální zábory pro staveniště

Dle potřeb stavebníka bude určena plocha na p.č. 837 pro skladování materiálu. Tato plocha bude oplocena. Po dokončení stavby se plocha uvede do původního stavu.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Množství odpadů závisí na druhu a stylu výstavby

Základní kategorizace odpadů:

- plasty a obaly z plastů	                                                    - předání oprávněně osobě

- obaly papírové a kartonáž	                                                    - předání oprávněně osobě

- stavební suť (zdivo, omítky, betony)	                            - předání oprávněně osobě

- dřevěně konstrukce a zbytky řeziva 	                            - předání oprávněné osobě

- kovový odpad	                                                                - předání oprávněné osobě

- výplně otvorů                		                         - předání oprávněné osobě

Likvidaci stavebního odpadu vzniklého při výstavbě je povinna zajistit dodavatelská firma.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Přebytečná zemina z výkopových prací se využije k dorovnání nerovností na pozemku investora.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Objekt v průběhu výstavby bude minimálně zatěžovat životní prostředí. Přehled odpadů podle zákona č. 185/2001Sb., vyhláška č. 381/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů: Odpady vzniklé v souvislosti se stavbou.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Za bezpečnost provozu stavby jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná organizace. Dodavatel stavebních prací je povinen dbát na bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti dle vyhlášky č.309/2006Sb. a používat doporučené pracovní postupy výrobců a dodavatelů stavebních materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora a to pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucího). Investor bude poučen generálním dodavatelem o způsobu pohybu po staveništi. Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy v celé trase a místa na stavbě s možností pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není požadováno.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Navážka a odvoz materiálu bude probíhat průběžně po veřejné komunikaci. Skladování materiálu v nejnutnějším množství bude zabezpečeno v uzavřeném staveništi. Odpad ze stavby bude tříděn a bude ukládán do kontejneru, který bude pravidelně vyvážen na řízenou skládku prováděcí firmy. Upozorňuji na skutečnost, že stavební práce probíhají v lokalitě RD a není možné akceptovat skladování materiálu a parkování techniky mimo vyhrazený pozemek stavby.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Neřeší se.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavební práce objektu budou prováděny v průběhu roku 2018-20. Upřesnění harmonogramu výstavby bude provedeno na základě prováděcí firmy, která bude vybrána na základě výběrového řízení a stanovení postupu a doby výstavby. Tento harmonogram bude předložen na stavební úřad městského úřadu Sokolov pro odsouhlasení termínu a stanovení režimu kontrolních prohlídek.

V Horním Slavkově 05/2018

Vypracoval: David Thol