A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

k akci : Komunitní centrum Josefov

p.č. 200, p.č. 837 k.ú. Luh nad Svatavou

Dokumentace pro provádění stavby

V Horním Slavkově : 05/2018	                                  Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 37/2018	                                              Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Komunitní centrum Josefov

b) místo stavby

p.č. 200, p.č. 837, k.ú. Luh nad Svatavou, obec Josefov

c) předmět projektové dokumentace

Předmětem této PD je provedení nového Komunitního centra Josefov.

Jedná se o novostavbu přízemního objektu s připojením na technickou a dopravní infrastrukturu. Součástí PD je i prodloužení kanalizačního řadu pro potřeby tohoto projektu a projektu Sběrného dvora. Tato PD je zpracována ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení.

Tato dokumentace je v souladu s vyhl. č. 499/2006 dle §3 a přílohou č.13 této vyhlášky.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu

Obec Josefov, Josefov 12, 357 09 Josefov

IČO : 00519278

Zastoupena : Mgr. Jan Onak

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa

sídla

Centra stav, s.r.o., Zahradní 928, Horní Slavkov, 357 31

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným

oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Leoš Ledvina – ČKAIT 0300015

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně

čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich

autorizace.

Ing. Leoš Ledvina – ČKAIT 0300015 – stavební část

Zdeněk Kemr – ČKAIT 0300614 – část elektro

Ing. Iveta Charousková – ČKAIT 03000462 – požární řešení

A.2 Seznam vstupních podkladů

Vstupní podklady byly dodány investorem – studie Komunitního centra, dále bylo provedeno geometrické změření pozemku č. 837, p.č. 200 (a jejího okolí) v k.ú. Luh nad Svatavou.

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Území se nachází v zastavěné části obce Josefov na p.p.č.837 a p.č. 200. Pozemek leží v těsné blízkosti asfaltové komunikace ve stávající zástavbě.

b) dosavadní využití a zastavěnost území

Pozemek je v současnosti využit pro konání kulturních akcí.  Pozemek není oplocen. Nový objekt bude stát na p.č 837 část p.č. 200 bude využita k přístupové zpevněné ploše. Na p.č. 200 je stávající zpevněná plocha, která je využívána jako parkoviště v majetku obce Josefov.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Této parcely se netýkají žádná ochranná pásma.

d) údaje o odtokových poměrech

Nově budou likvidovány dešťové vody ze střechy objektu, které budou likvidovány na pozemku investora ve vsakovacím zařízení. Toto vsakovací zařízení bude společné pro Sběrný dvůr a Komunitní centrum. Na přípojku dešťové kanalizace Komunitního centra se osadí retenční nádrž V = 10 m3, která bude mít regulovaný odtok 0,5 l/s.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního

plánování,

Záměr je v souladu s platným územním plánem, jedná se o Komunitní centrum, které je situováno v části obce, které je dle územního plánu možné využít pouze stavby občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední – Z12 – plocha občanského vybavení v centrální čísti obce - OM.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba bude provedena v souladu s obecnými požadavky na využití území.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Stavba bude provedena dle požadavků dotčených orgánů.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Pro tuto stavbu nebyly stanoveny žádné výjimky ani úlevové řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Pro tuto stavbu nejsou žádné související ani podmiňující investice.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru

nemovitostí)

p.č. 200, k.ú. Luh nad Svatavou -  1137 m2 – ostatní plocha - Obec Josefov, Josefov 12,

357 09 Josefov

p.č. 837, k.ú. Luh nad Svatavou – 17 072 m2 – trvalý travní porost - Obec Josefov, Josefov 12, 357 09 Josefov

A.4 Údaje o stavbě

a)nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu.

b) účel užívání stavby

Stavba bude užívána jako Komunitní centrum. Jedná se o zařízení pro setkávání místních občanů. Jedná se o samoobslužný provoz, kde bude k dispozici čajová kuchyňka, knihovna sociální zázemí a hlavní společenská místnost. Využití bude pro zábavné účely, hry dětí, místní schůze atd.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  (kulturní památka apod.)

Na tuto parcelu nejsou stanoveny žádné ochranné podmínky.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba bude provedena dle technických požadavků na stavby, dále bude Přístup do objektu a sociální zázemí bude provedeno dle vyhl. č. 398/2009 Sb

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných

právních předpisů

Do této PD byly začleněny veškeré požadavky dotčených orgánů.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevové řešení.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

SO 01 – Komunitní centrum

Zastavěná plocha: 353,17 m2

Obestavěný prostor: 1371,846 m3

Maximální výška: 6,25 m

Přístupová manipulační plocha: 215,84 m2

SO 02 – Kanalizační řad

Délka –  47,52 m

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické

náročnosti budov apod.)

Množství odváděných splaškových vod

Dle výtokových armatur :

Průtok odpadních vod Qww = DUmax = 2,5 l/s

Celková bilance potřeby vody

Dle výtokových armatur :

Množství odváděných dešťových vod – vsakovací zařízení

Bilance elektrické energie

Technické údaje :

Proudová soustava :

Přívod 0,4 kV      	       	       3PEN stř. 50 Hz  400/230 V   TN - C

Elektroinstalace 	 	       3NPE stř. 50 Hz  230 V          TN – S

Energetická bilance :

Pi = 88,0 kW                  Ps = 61,6,0 kW

Z toho samostatné měření pro el. topení

Pi = 56,0 kW		       Ps = 39,2 kW

Roční spotřeba dle délky topné sezóny a využitelnosti objektu – odhad 36.000 kWh

Bilance tepelné energie

Klimatické podmínky místa stavby:

– nadmořská výška 500 m n. m.

– venkovní výpočtová teplota te = –16°C

– průměrná teplota v otopném období tes = 4,0°C

– průměrná teplota v objektu tis = 20°C

– počet dní otopného období d = 216

– normální krajina chráněná, osaměle stojící budova Þ charakteristické číslo budovy B = 4

Pa0,67

– charakteristické číslo místnosti M = 1,0 vzhledem k výpočtu tepelné ztráty obálkovou

metodou

Teplená ztráta objektu = 1371,846 m3 x 20 W/m3 = 27436,92 = 27,5 kW

Potřeba tepla pro TUV = 8 kW

Celková potřeba tepla = 27,5 + 8,0 = 35,5 kW.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Stavba nebude členěna na etapy

Stavba bude probíhat v období 2018-2020.

k) orientační náklady stavby

Dle rozpočtu stavby.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01 – Komunitní centrum

SO 02 – Kanalizační řad

V Horním Slavkově 05/2018

Vypracoval: David Thol