Město Jáchymov

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

zároveň výzva k podání nabídky k zadávacímu řízení, které je zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

ve věci:

„Oprava opěrné zdi Malá Žižkova, část F a G, Jáchymov“

Zadavatel:	Město Jáchymov

### Identifikační údaje

#### Zadavatel:

Název: 			Město Jáchymov

Sídlo: 			nám. Republiky 1

362 51 Jáchymov

IČ: 			002 54 622

DIČ:			CZ00254622

Statutární zástupce:	Ing. Bronislav GRULICH – starosta

Tel.: +420 353808113

e-mail: grulich@mestojachymov.cz

Kontaktní osoba:	Jan HADRAVA - vedoucí hospodářsko-správního odboru

e-mail: hadrava@mestojachymov.cz

Tel.: +420 353808130

### Druh a předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava opěrné zdi Malá Žižkova, část F a G v Jáchymově.

Stručný popis objektu:

- Odstranění stávajících kamenných a betonových zdí, včetně plotů a zábradlí.

- Odkopání části komunikace za zdí, odkopání svahu u komunikace a odkopání zeminy pro provedení základů nové zdi.

- Provedení nové opěrné železobetonové zdi do bednění. Založení opěrné zdi se předpokládá min. 1000 mm pod úrovní terénu. Tloušťka dříku zdi je 300 mm a šířka paty 1 100 mm, přičemž vyložení ve směru ke komunikaci je 300 mm a vyložení do líce 500 mm. Beton bude použit třídy B 25 V8 T50 (C20/25 XF3. XA1), ocel 10 505.

- Opěrná zeď bude odvodněna odvodňovacími otvory o průměru 150 mm v osových vzdálenostech 2 000 mm.

- Nová zeď bude zvýšena nad úroveň komunikace o  500 mm, včetně nové železobetonové římsy.

- Na korunu opěrné zdi bude vybetonována nová kotvená železobetonová římsa.

Do železobetonové římsy bude kotveno nové ocelové oplocení (ocelové sloupky + pletivo výšky) 1 200 mm.

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

Realizace prací bude probíhat v pracovní dny a dle potřeb i o sobotách a nedělích, v tom případě pouze se souhlasem technického dozoru zadavatele.

Podklady pro realizace díla:

Podkladem pro zpracování nabídky je zadávací dokumentace a její přílohy, zejména projektová dokumentace v rozsahu pro stavby „Oprava opěrné zdi Malá Žižkova, část F a G, Jáchymov“

zpracovaná společností Kancelář stavebního inženýrství s. r. o., Botanická 256, 362 63 Dalovice – Karlovy Vary, IČ: 252 24 581 odp. projektant: Ing. Stanislav Vonka, ČKAIT 0300799, (dále jen „projektantem stavby“), dne  05/2013.

Zahájení: 		ihned po podpisu smlouvy, předpoklad 07/2013

Ukončení:	 	do 3 měsíců od zahájení stavby.

Stavba  „Oprava opěrné zdi Malá Žižkova, část F a G, Jáchymov“, tj. místo realizace předmětu této zakázky se nachází v zastavěné části města v ul. Malá Žižkova v Jáchymově na parcelách p.č. 2084//25 a 2084/56, k.ú. Jáchymov.

### Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci je možno si osobně vyzvednout po předchozí telefonické dohodě na adrese:

Městský úřad Jáchymov

nám. Republiky 1

362 51 Jáchymov

Kontaktní osoba: Jan Hadrava, tel. 606612017, hadrava@mestojachymov.cz.

### Lhůta a místo pro podání nabídek

V případě zájmu o tuto zakázku, můžete nabídku doručit osobně:													Město Jáchymov,

náměstí Republiky 1,

362 51 Jáchymov,

#### nebo doporučeně poštou na adresu:

Město Jáchymov,

náměstí Republiky 1,

362 51 Jáchymov.

#### Nabídky musí být zadavateli doručeny do 26.06.2013 do 11:00 hodin. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

#### Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 27.06.2013 v 10:00 hodin v budově Městského úřadu Jáchymov, v zasedací místnosti č. 8. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů.

### Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

### Údaje o hodnotících kritériích

Údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

### Požadavek na poskytnutí jistoty

Zadavatel nevyžaduje jistotu.

### Předpokládaná hodnota veřejná zakázka

Předpokládaná hodnota zakázky 450 000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota zakázky je zároveň hodnotou maximální pro podání nabídky.

V Jáchymově, dne 12.06.2013.

Ing. Bronislav  G R U L I C H, v. r.

starosta města,

(za zadavatele)