Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2009.

## Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581

Název:

Technická zpráva

Objednavatel:

Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Objekt:

Opěrná zeď, ulice Malá Žižkova, část F a G, Jáchymov

Dalovice dne 30.05.2013                                     Ing. Stanislav Vonka

I. Stávající stav

Na uvedené lokalitě se nacházejí 2 typy opěrných zdí. Opěrná zeď u parcel č. p. 2084/82 a 2084/83, která zajišťuje svah pod komunikací Žižkova a komunikací Žižkova a opěrná zeď pod komunikací, která zabezpečuje vodorovné pohyby pojezdné plochy komunikace.  V roce 2013 při vizuální prohlídce bylo konstatováno, že opěrná zeď u komunikace Žižkova je v havarijním stavu a částečně samovolně zřícená. Z tohoto důvodu byl dopracován projekt „Zabránění sesuvů a sanace opěrných zdí v Jáchymově“ z 07/2010. Projektová dokumentace byla rozšířena o podrobnou výkresovou dokumentaci a statický výpočet.

II. Návrh opravy

Opěrná zeď v části F a G bude odstraněna a nahrazena novou železobetonovou opěrnou zdí.

Oprava bude provedena následujícím postupem:

- Odstranění stávajících kamenných a betonových zdí, včetně plotů a zábradlí.

- Odkopání části komunikace za zdí, odkopání svahu u komunikace  a odkopání zeminy pro provedení základů nové zdi.

- Provedení nové opěrné  železobetonové zdi do bednění. Založení opěrné zdi se předpokládá min. 1000 mm pod úrovní terénu. Tloušťka dříku zdi je 300 mm a šířka paty 1 100 mm, přičemž vyložení ve směru ke komunikaci je 300 mm a vyložení do líce 500 mm. Beton bude použit třídy B 25 V8 T50 (C20/25 XF3. XA1), ocel 10 505.

- Opěrná zeď bude odvodněna odvodňovacími otvory o průměru 150 mm v osových vzdálenostech 2 000 mm.

- Nová zeď bude zvýšena nad úroveň komunikace o  500 mm, včetně nové železobetonové římsy..

- Na korunu opěrné zdi bude vybetonována nová kotvená železobetonová římsa.

- Do železobetonové římsy bude kotveno nové ocelové oplocení (ocelové sloupky + pletivo výšky) 1 200 mm..

II.2.1  Doprovodné práce

- Doplnění pojízdné vrstvy komunikace živicí na štěrkový podsyp 250 – 300 mm a hutněnou zeminu.

- Živičný povrch bude vyspádován směrem od opěrné zdi.

III.  Poměry staveniště

K opěrné zdi je přístup po komunikaci Žižkova Malá a Husova. Je nutné zohlednit omezený přístup v úsecích za rodinnými domy ke zdi. V těchto úsecích budou muset být práce provedeny výhradně ručně.

IV. Ochrana inženýrských sítí

V komunikaci Žižkova se nachází vodovodní zařízení VAK Karlovy Vary a na parcelách č. 2084/82 a 2084/83 podzemní zařízení ČEZ Distribuce a. s. Při výstavbě nové zdi nedojde ke střetu s těmito sítěmi.

V. Dopravní opatření

Při opravě opěrných zdí bude uzavřen průjezd ulicí Žižkova Malá po celé délce staveniště. Doprava bude řízena dopravními značkami. Dodavatelská firma před provedením stavby vypracuje projekt dopravního řešení, který musí být schválen příslušným DI PČR podle okamžité stávající situace.

Dalovice dne 30.05.2013                                                         Ing. Stanislav Vonka