Počet stran: 8

INVESTOR:           Obec Kameničky,

Kameničky 149

539 41 Kameničky

STAVBA: 		REKONSTRUKCE A ZMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ

SOKOLOVNY V KAMENIČKÁCH

(číslo parcely: 175; k. ú.: Kameničky 662666)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO PROVEDENÍ STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBSAH

A.1.	Identifikační údaje stavby, objednatele a zhotovitele	3

A.2.	ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH	4

A.3.	ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	4

A.4.	INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ	6

A.5.	INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU	6

A.6.	VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	6

A.7.	PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU VÝSTAVBY	6

A.8.	ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ, ÚDAJE O PLOCHÁCH A OBJEMECH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ	6

# A.1.	Identifikační údaje stavby, objednatele a zhotovitele

Název stavby: 	Rekonstrukce a výměna zdroje tepla                  sokolovny Kameničky

Umístění stavby:	budova čp. 151, Kameničky, st.p. 175

Druh stavby:				sokolovna

Objednatel, investor: 	Obec Kameničky, č.p. 149

539 41 Kameničky

Projektant: 	SONET BUILDING s.r.o., Klicperova 1541, 539 01 Hlinsko, IČ:29007747, autorizovaný technik pro pozemní stavby Milan Netolický, ČKAIT 0701193

# A.2.	ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Dosavadní využití:

Objekt sokolovny byl v minulosti užíván jako tělocvična a to jak pro základní školu, která je v jeho blízkosti, tak TJ Sokol, dále jako kino a rovněž pro konání společenských akcí v obci zejména plesů a tanečních zábav. Původní objekt sokolovny zahrnující vlastní tělocvičnu vel. 10 x 15 m a vstupní prostory sloužící pravděpodobně jako šatny, byl v minulosti přistavěn nejprve o přísálí, další šatnu, a později byly přistavěny sociální zařízení s nástavbou druhého podlaží, ve které je společenská místnost. Objekt není již několik let využíván ani vytápěn, důsledkem toho je jeho velmi špatný stavební stav, vyžadující celkovou rekonstrukci a to v poměrně krátkém časovém období, protože další ponechání v dosavadním stavu rychle zhoršuje využitelnost stavby pro rekonstrukci.

Navrhované využití:

Základním požadavkem objednatele je možnost dočasného využití objektu pro školní tělovýchovu (do doby výstavby nové školní tělocvičny) a současně pro sportovní a rekreačně - sportovní aktivity obyvatel obce a rovněž pro možnost konání společenských akcí. Po výstavbě školní tělocvičny by objekt sloužil pro uvedené sportovní aktivity občanů a společenské akce – přednášky, výstavy, plesy - v obci. Projektem je proto řešena celková rekonstrukce dosavadního objektu a současně přístavba šaten pro cvičící a bezbariérového WC k přísálí a traktu dosavadních WC na severozápadní straně a bezbariérového přístupu do objektu.

# A.3.	ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Průzkum objektu byl v převážné části proveden při zpracování studie, která předcházela zpracování tohoto projektu rekonstrukce. Bylo provedeno zaměření a dokumentace dosavadního stavu objektu a zaměření terénu na st.p. 175 a přilehlé části komunikace a chodníku, jako nutný podklad pro zpracování projektové dokumentace rekonstrukce. Pro zpracování projektu stavby byl doplněn průzkum a zaměření objektu, provedené při zpracování studie, o průzkum zejména dosavadních stropních a střešních konstrukcí a to v souvislosti s požadavkem objednatele na rozšířené využití prostoru nad přísálím tělocvičny a o průzkum možnosti napojení stavby na technickou infrastrukturu, příp. využití dosavadních přípojek.

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu:

Dopravní napojení:

Objekt sokolovny stojí vedle silnice 343, procházející obcí Kameničky, podél objektu je vybudován nový rozšířený chodník ze zámkové dlažby. U dosavadního vstupu do objektu z východní strany bude upraveno schodiště, je navržen nový bezbariérový vstup ze severní strany a únikový východ ze západní strany. Pro přístup z východní a severní strany je navržen nový obslužný chodník dimenzovaný i pro příjezd sanitky, k únikovému východu je navržen chodník š. 120 cm. Chodníky jsou napojeny na dosavadní chodník podél objektu.

Parkovací plochy:

U rekonstruovaného objektu nelze zřídit parkovací plochy, protože to neumožňuje rozsah pozemku. Pro parkování vozidel (společenské akce) bude i nadále využíváno dosavadní parkoviště v prostoru vedle kostela Nejsv. Trojice o kapacitě 20 osobních automobilů. Parkoviště je ve vzdálenosti 170 m od rekonstruovaného objektu. Další velká parkovací plocha je vedle budovy obecního úřadu ve vzdálenosti cca 500 m od rekonstruované sokolovny.

Kanalizace:

V obci byla vybudována nová splašková kanalizace a ČOV v majetku a správě obce – objekt na tuto kanalizaci není připojen. Splašková i dešťová kanalizace prochází v chodníku podle objektu sokolovny, napojení objektu je navrženo novými přípojkami.

Vodovod:

Vodovodní řad PVC 90, ve správě obce Kameničky, prochází rovněž podle objektu sokolovny v chodníku. Dosavadní přípojka vedená do podsklepení výčepu je dimenzí pro rekonstruovaný objekt z hlediska zajištění požární ochrany nedostatečná, je navržena nová vodovodní přípojka.

Elektrická energie:

Objekt má dosavadní elektrickou přípojku, je však odpojen – elektroměr je odstraněn.

Dosavadní elektrická kabelová přípojka z rozpojovacího pilíře, který je umístěn proti vstupu do objektu bude rekonstruována.

Plyn:

Dosavadní přípojka zemního plynu z plynovodního řadu vedeného podle objektu v ulici je novějšího provedení, nika pro plynoměr s regulační řadou je umístěna v uliční fasádě – soklu. Přípojka bude ponechána.

# A.4.	INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Dotčené orgány:

- Krajská hygienická stanice kraje Pardubického kraje, územní pracoviště Chrudim

- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, pracoviště Chrudim - Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených

Požadavky dotčených orgánů jsou projektem respektovány, vyjádření těchto orgánů jsou součástí dokladové části projektové dokumentace.

# A.5.	INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Při provádění rekonstrukce a přístavby sokolovny Kameničky musí být dodrženy všechny obecné požadavky na výstavbu.

# A.6.	VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

V souvislosti s rekonstrukcí a přístavbou sokolovny Kameničky nejsou potřebné žádné podmiňující ani související stavby.

# A.7.	PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU VÝSTAVBY

Termín zahájení stavby je odvislý od získání dotace obcí Kameničky. Předpokládaná lhůta realizace rekonstrukce a přístavby je 12 měsíců od získání dotace Kameničkami.

# A.8.	ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ, ÚDAJE O PLOCHÁCH A OBJEMECH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Podlahová plocha 1. nadzemního podlaží - 370,48 m2

Podlahová plocha 2. nadzemního podlaží - 179,64 m2

Obestavěný prostor rekonstruované části 2755,35 m3

Obestavěný prostor přistavěné části 343,90 m3

Nový obestavěný prostor objektu 3099,25 m3

Plocha nových přístupových chodníků - 155,46 m2

Orientační hodnota stavby – součástí projektové dokumentace je rozpočet stavby.