- Souhrnná technická zpráva – obsah

B.1.  	Popis území stavby	2

B.2.  	Celkový popis stavby	6

B.2.1.	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	6

B.2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení	9

B.2.3.	Celkové provozní řešení, technologie výroby	10

B.2.4.	Bezbariérové užívání stavby	11

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby	11

B.2.6.	Základní charakteristika objektů	11

B.2.7.	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	13

B.2.8.	Zásady požárně bezpečnostního řešení	14

B.2.9.	Úspora energie a tepelná ochrana	14

B.2.10.	Hygienické požadavky na stavby	15

B.2.11.	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	15

B.3.  	Připojení na technickou infrastrukturu	15

B.4.  	Dopravní řešení	16

B.5.  	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	16

B.6.  	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	16

B.7.  	Ochrana obyvatelstva	17

B.8.  	Zásady organizace výstavby	17

B.9.  	Celkové vodohospodářské řešení	24

  - Popis území stavby

- a)	Charakteristika stavebního pozemku – jedná se území v zastavěné části obce Hranice, katastrální území 	Hranice, které je ohraničené ze severu a západu Krátkou ulicí a z východu Husovou ulicí. Dále řešené území 	navazuje na severu na Husovo náměstí a na jihu na stávající zahradu na p.p.č. 76/1.

- V současné době není předmětné území využíváno, prostor je zarostlý náletovou zelení a stávající obytný objekt na p. č. st. 530 je delší dobu nevyužíván. V okolí řešené části se nachází solitérní rodinné domy na oplocených parcelách se zahradami a Husovo náměstí je tvořené kultivovanou plochou s dlážděnými chodníčky a parkovou zelení.

- b)	Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní 	rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem.

- Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí, se kterým je stavba v souladu.

- c)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací  -  stavba se nachází v území BI (Bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské) a PV (Veřejná prostranství). Vzhledem ke svému charakteru je navrhovaná stavba v souladu s platným územním plánem.

- d)	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území  -  nebyla 	vydána rozhodnutí o výjimkách.

- e)	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 	dotčených orgánů.

- HZS KK  - Požárně bezpečnostní řešení,  D.1.1.a Architektonicko-stavební (SO 01, SO 02),

- D.1.4  -  Technika prostředí staveb

- KHS KK -  D.1.1.a Architektonicko-stavební (SO 01, SO 02), D.1.4  -  Technika prostředí staveb

- NIPI  -  	D.1.1.a Architektonicko-stavební (SO 01, SO 02), D.1.4  -  Technika prostředí staveb, D.2 – 			Dokumentace technických a technologických zařízení.

- Správci inženýrských sítí  -  C. Situační výkresy,  D.1.4  -  Technika prostředí staveb, D.2 – 	Dokumentace technických a technologických zařízení.

- f)	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – před zahájením projekčních prací byla provedena podrobná obhlídka staveniště, zaměření stávajícího objektu bytového domu a podrobné geodetické zaměření předmětného území.

- - Hydrogeologický průzkum  -   Na staveništi byl v srpnu 2017 proveden inženýrsko-geologický průzkum, zpracovatel průzkumu byl René Dufek.

          - Podle závěrů průzkumu je staveniště hodnoceno jako místo s jednoduchými základovými poměry, ale se stavbou s náročným zakládáním. Horní část terénu je tvořená navážkami s mocností až 2,5 m, pod navážkou je vrstva zvětralého fylitu se zatříděním R4 až R5. Na staveništi byla dále zjištěná hladina spodní vody v hloubce cca 2,6 m s mírnou agresivitou ( stupeň 1a ), staveništěm prochází zatrubněný potok, u něhož lze předpokládat průsak vody zatrubněním. V posudku je doporučeno zakládat stavbu až na úrovni vrstvy fylitu s tabulkovou výpočtovou únosností Rdt  =  200 kPa. Zpracovatel posudku doporučuje provést převzetí základové spáry novostavby (SO-02) pracovníkem geologické služby.

- Mykologický průzkum - V říjnu 2017 byl ve stávající budově Krátká 425 (SO-01) proveden mykologický průzkum. Zpracovatelem byla  RnDr.  Eva Martínková. Citace :

Souhrn

- 1. V podkroví jsem zjistila rozsáhlé poškození dřevěných částí krovu dřevokaznými škůdci. Ve třech sondách do pozednice byly přítomny dřevokazné houby trámovka plotní případně outkovka řadová, druhá jmenovaná se vyskytuje také na zbytcích prken podhledu na východní straně. Oba druhy jsou primárně přírodní druhy, které se vyskytují na tlejícím dřevě v lese, případně na drobných stavbách v exteriéru (ploty, můstky a podobně). Snášejí na rozdíl od dřevomorky kolísání teploty a vlhkosti. V tomto případě navazuje jejich výskyt na poškození červotočem a svědčí o dlouhodobém zanedbání údržby pláště budovy. Dřevo pozednice je v místech sond zcela devastované (vzorky č. 1, 4, 6).

- 2. Na východní straně pod proteklým úžlabím je v podlaze ohnisko dřevomorky domácí, které proniká do sousední místnosti a dolů do stropu ve 2. NP. Jeho vznik je důsledkem dlouhodobého zatékání úžlabím (vzorky č. 2, 3, 8).

Doporučení

- 1. Neprodleně odstranit plodnici ze stropu ve 2. NP, která je zdrojem kontaminace vnitřního prostoru budovy. Spóry mohou na vhodném substrátu (dřevo, papír, apod.) klíčit a dát možnost vzniku nového ohniska dřevomorky. Plodnici je třeba opatrně odloupnout nad plastovým pytlem a potom odnést mimo objekt.

- 2. Dřevomorka v podlaze: veškeré napadené dřevo je třeba odstranit, to znamená rozebrat podlahu, prkna násypy apod. a zjistit rozsah poškození nosných trámů. Vzhledem k malé rozloze místností doporučuji tyto trámy odstranit v celé délce. Je třeba počítat s tím, že vlákna dřevomorky budou také ve zdivu obvodové zdi, příčky mezi místnostmi a pravděpodobně i v prostoru 2. NP. V těchto místech je třeba otlouct omítky a vyškrabat prostor mezi cihlami. Cílem je odstranění maxima houbových vláken. Potom je možné provést postřik (nátěr) vhodným fungicidním prostředkem a nechat zaschnout. Fungicid je vhodné přimíchat do malty při následné rekonstrukci zdiva. Všechen materiál obsahující zbytky houbových vláken a napadené dřevo je třeba považovat za potenciálně infekční a měl by být odstraněn z budovy v plastových pytlích.

- 3. Pozednice. Vzhledem k nálezům dřevokazných hub ve třech sondách, které navazují na silné poškození červotočem, doporučuji výměnu pozednice v celém rozsahu. Při této konstrukci, kdy je pozednice zazděná, je velmi pravděpodobné, že její stav v ostatních částech nebude dobrý. Minimálně předpokládám přítomnost červotoče. Jako prevence dalšího poškození v budoucnu se jeví jako vhodné zvolit konstrukci s volnou pozednicí, kdy dřevo nebude v přímém kontaktu se zdivem. Po rekonstrukci by měl být prostor krovu dobře větraný, protože zvýšená vlhkost by mohla být příčinou vzniku nových ohnisek dřevomorky (viz vzorek č. 8).

- 4. Použití fungicidních prostředků je třeba brát jako preventivní. To znamená, že se použijí na zbytky dřevěných konstrukcí po odstranění poškozených částí, případně na zdivo. Také nové dřevěné části při rekonstrukci musí být preventivně ošetřeny. Na trhu jsou prostředky Bochemit QB, Pregnolit nebo Lignofix. Je třeba zvolit formulaci se složkou účinnou na dřevokazné houby.

  - Podrobnosti viz příloha „Mykologický průzkum“

- Sondy do stávajících konstrukcí v budově Krátká 425  -  v průběhu doměřování stávajícího stavu byly zpracovatelem části D.1.2 Ing. Miroslavem Čechem.

Kromě sond, souvisejících s mykologickým průzkumem byly provedeny tyto sondy:

  - 1.	Sonda v podlaze v suterénu  -  za účelem zjištění přítomnosti spodní vody, tloušťky betonové konstrukce podlahy a hloubky základové spáry. Sonda byla provedena vykopáním otvoru do podlahy u nosné střední zdi.

Závěr	:

    - pod podlahovou konstrukcí se nevyskytuje spodní voda, není zde žádná izolace proti zemní vlhkosti

    - betonová konstrukce podlahy má tloušťku cca 60 mm

    - základová spára střední nosné zdi je cca 23 cm pod úrovní podlahy suterénu

  - 2.	Sonda v podlaze koupelny ve 2. NP  -  za účelem zjištění konstrukce stropu a jeho 		stavu. Sonda byla provedena vykopáním konstrukce podlahy ve 2 NP  	a vybouráním 		otvoru do stropu v 1. NP.

Závěr  :

Konstrukce stropu je z cihelných stropních tvarovek HURDIS. Podlaha – keramická 				dlažba je na vyrovnávací betonové mazanině tloušťky  cca 60 mm a na násypu.

Nosné prvky -  pravděpodobně ocelové nosníky I nebyly prověřeny, nutno provést při výstavbě.

  - 3.	Sonda v podlaze ve 2.NP – za účelem zjištění stavu a dimenze nosných stropních trámů.

Závěr  :

    - Jedná se o strop dřevěný trámový se záklopem.

    - Stropní trámy mají dimenzi 200/250 mm, v místě sondy v dobrém stavu. Nutno prověřit zhlaví trámů.

  - Podrobnosti o sondách viz část „D.1.2 Stavebně konstrukční řešení“

- g)	Ochrana území podle jiných právních předpisů

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma –  nachází se ochranná pásma inženýrských sítí  :

  - stávající vodovod LT 150 ve správě CHEVAK a.s.  -  1,5 m na obě strany

  - stávající dešťová kanalizace KT 1000 ve správě CHEVAK a.s.  -  3,5 m na obě strany

  - stávají sdělovací vedení podzemní ve správě CETIN  -  1,5 m na obě strany

  - Podzemní vedení NN ve správě ČEZ Distribuce  -  1,0 m na obě strany

  - Nadzemní vedení NN ve správě ČEZ Distribuce  -  7,0 m na obě strany

  - STL plynovod ve správě RWE  -  1,0 m na obě strany

- h)	Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území – nenachází se.

- i)	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, na odtokové poměry v území – navrhovaný záměr nemá negativní vliv na okolní stavby, odtokové poměry v území se nemění.

- j)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin – v rámci přípravných prací dojde ke kácení stromů a odstranění náletových porostů. Při kácení je nutné směrovat zásahy tak, aby nedocházelo k poškození ponechaných stromů. O způsobu likvidace pokácených stromů rozhodne investor, jehož majetkem stromy jsou. Ostatní dřevní hmota (větve a nepoužitelné části kmenů) budou deponovány na určeném místě v okrajové části, kde budou nabídnuté zpracovatelské firmě k odběru pro topné hospodářství. Po provedeném kácení budou odfrézovány pařezy a zasypány jámy po pařezech. Rozsah kácení je patrný z výkresové dokumentace.

- k)	Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa – pozemky p. č. 247/4, 247/5, 76/1 a 76/2 jsou součástí ZPF a budou z něho vyjmuty celé nebo jejich části dle rozsahu a velikosti navrhovaných staveb.

- l)	Územně technické podmínky

- -	Dopravní obslužnost v území bude upravena rekonstrukcí Krátké ulice, která bude řešena jako obytná zóna. 	Její jižní část je navíc navržena jako jednosměrná v průjezdném směru od Husovy do Soukenné ulice. 	Navrhované stavby budou přístupné Krátkou ulicí, ze které je umožněn sjezd na parkoviště.

- -	Zásobování objektu SO-02 (novostavba) pitnou vodou je umožněno novou vodovodní přípojkou napojenou na 	vodovodní řad spol. CHEVAK. Stávající přípojka do objektu SO-01 zůstane zachována.

- -	Objekty budou napojeny novou plynovodní přípojkou na STL plynovod spol. INNOGY.

- -	Dešťové vody z objektů, komunikací, zpevněných plocha a parkoviště budou svedeny do uličních vpustí a aco 	drainů a dále potrubím do dešťové kanalizace spol. CHEVAK. Dešťová voda z parkoviště bude před svedením 	do kanalizace přečištěna v odlučovači ropných látek. Splašková kanalizace bude gravitačním potrubím 	napojena na přečerpávací stanici, odkud budou splaškové vody přečerpávány do stávajícího kanalizačního 	řadu spol. CHEVAK . Dešťová kanalizace spol. CHEVAK bude přeložena.

- -	Nová elektropřípojka bude napojena na stávající rozvod elektro v majetku ČEZ.

- -	Objekty jsou napojeny na síť O2 stávajícím podzemním kabelovým rozvodem.

- m)	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující vyvolané a související investice – navrhované stavby nejsou 	podmíněny žádnou vyvolanou nebo související investicí v území.

- n)	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí  :

| Parc. číslo | Vlastnické právo | Adresa | Druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| 530 | Město Hranice | U pošty 182, 35124 Hranice | Zastavěná plocha a nádvoří, 205 m2 |
| 3611 | Město Hranice | U pošty 182, 35124 Hranice | Ostatní plocha, 255 m2 |
| 3889/3 | Město Hranice | U pošty 182, 35124 Hranice | Ostatní plocha, 870 m2 |
| 76/1 | Město Hranice | U pošty 182, 35124 Hranice | Zahrada, 2653 m2 |
| 4125 | Město Hranice | U pošty 182, 35124 Hranice | Ostatní plocha, 304 m2 |
| 76/2 | Brda Pavel | Husovo náměstí 156, 35124 Hranice | Zahrada, 453 m2 |
| 247/4 | Město Hranice | U pošty 182, 35124 Hranice | Trvalý travní porost, 1165 m2 |
| 247/5 | Město Hranice | U pošty 182, 35124 Hranice | Trvalý travní porost, 49 m2 |
| 3889/8 | Město Hranice | U pošty 182, 35124 Hranice | Ostatní plocha, 1581 m2 |
| 3748/2 | Město Hranice | U pošty 182, 35124 Hranice | Ostatní plocha, 800 m2 |
| 3751/1 | Karlovarský kraj | Závodní 353/88, Dvory, 36006 Karlovy Vary | Ostatní plocha, 7417 m2 |
| 3889/1 | Karlovarský kraj | Závodní 353/88, Dvory, 36006 Karlovy Vary | Ostatní plocha, 7417 m2 |

- o)	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

- Kromě ochranných pásem přípojek a vnitřních inženýrských sítí na dotčených pozemcích stavby nevznikají žádná ochranná pásma.

  - Celkový popis stavby

    - Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

- a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby:

- Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu bytového domu (SO-01), která proběhne v Etapě 1. Následně bude možné realizovat přístavbu nového domu s pečovatelskou službou (SO-02), která proběhne v dalších etapách výstavby. Objekt přístavby (SO-02) bude se stávajícím objektem propojen podzemní chodbou, vč. návrhu souvisejících provozů pro seniory a veřejnost. Součástí projektu je dále rekonstrukce Krátké ulice, zřízení parkoviště a v návaznosti na řešené stavby a inženýrské objekty také návrh cest a zpevněných ploch a návrh zeleně vč. kácení stávajících stromů a výsadby nových.

- b)	Účel užívání stavby  :

- Dům s pečovatelskou službou.

- c)	Trvalá nebo dočasná stavba :

- Jedná se o stavbu trvalou

- d)	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na stavby a technických 	požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  -  nebyla vydána rozhodnutí o výjimkách.

- e)	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 	dotčených orgánů.

- HZS KK  - Požárně bezpečnostní řešení,  D.1.1.a Architektonicko-stavební (SO 01, SO 02),

- D.1.4  -  Technika prostředí staveb

- KHS KK -  D.1.1.a Architektonicko-stavební (SO 01, SO 02), D.1.4  -  Technika prostředí staveb

- NIPI  -  	D.1.1.a Architektonicko-stavební (SO 01, SO 02), D.1.4  -  Technika prostředí staveb, D.2 – 			Dokumentace technických a technologických zařízení.

- Správci inženýrských sítí  -  C. Situační výkresy,  D.1.4  -  Technika prostředí staveb, D.2 – 	Dokumentace technických a technologických zařízení.

- f)	Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

- Stavba není chráněna jinými právními předpisy.

- g)	Navrhované parametry stavby:

- -	Zastavěná plocha stávajícího objektu (SO-01– etapa1)	208 m2

- -	Zastavěná plocha přístavby vč. podzemní chodby (SO-02) 	273 m2

- -	Zpevněné plochy komunikací a parkovišť			1435 m2

- -	Plochy zeleně						555 m2

- -	Počet funkčních jednotek a uživatelů:

- -	Počet bytů	 (SO-01 – etapa1)			10

- -	Počet bytů	 (SO-02)					9 (z toho 2 bezbariérové)

- -	Kavárna (SO-02)					20 míst; 2 zaměstnanci

- -	Prodejna (SO-02)					1 zaměstnanec

- -	Kanceláře a recepce (SO-02)			2 zaměstnanci

- Ostatní zaměstnanci domu s pečovatelskou službou    8 zaměstnanců

- -	Počet parkovacích stání:				36 (z toho 2 pro invalidy)

- h)	Základní bilance stavby:

- Tepelné bilance  :

  - SO-01

    - Tepelné ztráty					54 410 W

    - Celková roční potřeba na vytápění			459,91 GJ/rok

  - SO-02

    - Tepelné ztráty				31 327 W

    - Celková roční potřeba na vytápění		272,43 Gj/rok

- Třída energetické náročnosti budov dle PENB:

  - SO-01

    - třída energetické náročnosti 	„D“

    - celková dodaná energie činí 157 kWh.m2/rok

    - celková dodaná energie na celou budovu činí 127,9 Mwh/rok

  - SO-02

    - třída energetické náročnosti 	„B“

    - celková dodaná energie činí 123 kWh.m2/rok

    - celková dodaná energie na celou budovu činí 118,6 Mwh/rok

- Bilance spotřeby vody – SO 01

Množství odpadní vody, která bude odvedena do kanalizace, bude odpovídat spotřebě pitné vody

Uvažovaný počet obyvatel celkem ………………………………… 10, bytů, 10 obyvatel

Spotřeba pitné vody …………………………………………………100 l/os den

Ordinace, zaměstnanci, sauna ……………………………………500 l/den

Qd = 10 x 100 + 500 = 1500 l/d …………… 1,5 m3/d

Qd,max = 1,5 x 1,5 = 2,25 m3/d ………... Qd = 2,25 m3/d , t.j. 0,19 m3/h

Součinitel max. hodinové nerovnoměrnosti kh… 5,9

Maximální hodinová produkce odp. vod Qh,max. = 0,19 x 5,9 = 1,12 m3/h, t.j. 0,31 l/s

Bilance spotřeby vody

Denní spotřeba vody pro objekt SO 01 - 1500 l/den. Předpokládaná roční spotřeba vody 	Qrok= 540 m3.

- Bilance spotřeby vody – SO 02

Množství odpadní vody, která bude odvedena do kanalizace, bude odpovídat spotřebě pitné vody

Uvažovaný počet obyvatel celkem ………………………………… 9, bytů, 9 obyvatel

Spotřeba pitné vody …………………………………………………100 l/os den

Kavárna , prodejna ……………………………………400 l/den

Qd = 9 x 100 + 400 = 1300 l/d …………… 1,3 m3/d

Qd,max = 1,3 x 1,5 = 1,95 m3/d ………... Qd = 1,95 m3/d , t.j. 0,16 m3/h

Součinitel max. hodinové nerovnoměrnosti kh… 5,9

Maximální hodinová produkce odp. vod Qh,max. = 0,16 x 5,9 = 0,95 m3/h, t.j. 0,27 l/s

Bilance spotřeby vody

Denní spotřeba vody pro objekt SO 02 - 1300 l/den. Předpokládaná roční spotřeba vody 	Qrok= 475 m3.

- Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí  :

- Zdrojem emisí jsou 2 plynové kondenzační kotle o topném výkonu  2 x 34,9 kW. Emise Nox jsou 2 x 23 mg/kWh.

- Předpokládané odpadové hospodářství při užívání stavby :

200301 	Směsný komunální odpad:   O

předpokládané množství	-	nelze určit

Pevný domovní odpad se bude ukládat do nádoby k tomu určené, umístěné při hranici pozemku. Uživatel 	nemovitosti zajistí formou smlouvy vyvážení odpadu specializovanou firmou na řízenou skládku.

200101 	Papír a lepenka:   O

předpokládané množství	-	nelze určit

způsob shromažďování	-	kontejnery na tříděný odpad

způsob nakládání		-	svoz odpadu k následné recyklaci

200139 	Plasty:   O

předpokládané množství	-	nelze určit

způsob shromažďování	-	kontejnery na tříděný odpad

způsob nakládání		-	svoz odpadu k následné recyklaci

- i)	Základní předpoklady výstavby  :

- Stavbu lze rozčlenit na dvě základní etapy, které budou na sebe časově navazovat.

- Etapa 1	:	Rekonstrukce objektu SO-01

- Etapa 2	:	Výstavba objektu SO-02

- Etapa 3	:	Rekonstrukce komunikace v ul. Krátká, zpevněné plochy.

- Podrobně bude řešeno v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavby.

- j)	Orientační náklady stavby  :

- Orientační náklady na stavbu činí     45.000.000,- Kč

    - Celkové urbanistické a architektonické řešení

- a)	Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení – územní regulace vychází z platného územního plánu. Stavby se nachází v území BI (Bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské) a PV (Veřejná prostranství). Vzhledem ke svému charakteru je navrhovaná stavba v souladu s platným územním plánem. Navrhované stavby budou sloužit jako dům s pečovatelskou službou obsahující celkem 10 + 9 bytových jednotek pro klienty (z toho 2 bezbariérové byty) a další související provozy pro seniory a veřejnost, mezi které patří v objektu SO-01 ordinace externího lékaře a v objektu SO-02 infrasauna, masér, jídelna a víceúčelový prostor, kavárna s recepcí, prodejna, sakrální místnost (modlitebna) a další zázemí pro zaměstnance (šatny, denní místnost, kanceláře).

- Urbanisticky návrh vychází z návaznosti na stávající trvale nevyužívaný bytový dům v Krátké ulici 425 a k němu přilehlou zahradu se vzrostlými stromy. Jedná se o původně bytový dům se 3 nadzemními podlažími (vč. obytného podkroví) a 1 podzemním podlažím. Navrhovaná přístavba nového objektu je se stávajícím objektem propojena podzemní chodbou v úrovni 1PP, která provozně navazuje na jídelnu s víceúčelovým prostorem a otevírá se přes pobytovou terasu do zahrady. Oba objekty mají hlavní vstupy výškově situovány v úrovni 1NP (stávající objekt SO-01 ve výšce 583,350 m. n. m. a nově navrhovaná přístavba SO-02 ve výšce 583,230 m. n. m.) tak, aby do nich byl umožněn bezbariérový přístup, který směřuje od Husovy a Soukenné ulice. Hlavní vstupní parter mezi objekty navazuje na Krátkou ulici, která je řešena jako obytná zóna ve výškové úrovni shodné s chodníky a hlavním prostranstvím mezi a před objekty tak, aby došlo k provoznímu propojení celého navrhovaného veřejného prostoru s Husovým náměstím a vytvoření klidové pobytové zóny, ze které by v budoucnu mohlo vzniknout sekundární centrum města. Z Krátké ulice je navržen sjezd na parkoviště s 15 parkovacími místy, které slouží pro klienty a návštěvníky domu s pečovatelskou službou. Vzhledem k tomu, že je Krátká ulice projektována jako obytná zóna, nejsou kolem parkoviště navrženy chodníky a v celém prostoru platí přednost chodců.

- V budoucnosti se předpokládá další rozvoj území spočívající zejména v kultivaci přilehlé zahrady a zelených ploch podél Husovy ulice. Měl by tak vzniknout poloveřejný prostor hospodářské zahrady a parkové plochy umožňující setkávání klientů s občany města a s dalším provozem propojujícím různé generace, který bude vytvářet např. místo pro společné projekty klientů s žáky přilehlé školy vycházející z hospodářského pojetí zahrady s důrazem na ekologii.

- b)	Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení – architektonické a materiálové je založené na kontrastu kvalitní zdobné architektury bytového objektu pocházejícího z první poloviny 20. století a moderního pojetí nové přístavby SO-02. Objemově se přístavba přizpůsobuje původnímu objektu a dodržuje jeho velikost i výšku, hmotově vytváří novostavba svojí jednoduchou minimalistickou hmotou s pultovou střechou protipól k tradiční architektuře s mansardovou střechou a ornamentálním portálem směřujícím do zahrady. Odsunutím obou hmot pomocí distančního propojení podzemní chodbou je umožněno vyniknutí obou architektonických forem (stará vs. nová) a působení objektů jako solitérních prvků, které zajišťuje jejich kvalitní koexistenci.

- V rámci stavby SO-02 se oba domy prosklením podzemní chodby a prostoru v 1PP nové přístavby otevírají do zahrady, další výrazné prosklení v úrovni parteru zve návštěvníky, aby vstoupili přímo do kavárny a prodejny nebo hlavními vstupy do jednotlivých objektů. Pobytový parter v úrovni vstupního podlaží vytváří klidovou zónu s městským charakterem v návaznosti na stávající prostor Husova náměstí a v současnosti nekultivovanou parkovou plochu podél Husovy ulice.

- Materiálové řešení vychází z formy, takže stávající objekt bude dodatečně zateplen zevnitř a fasáda bude vč. ornamentálních prvků opravena a omítnuta tenkovrstvou jemnozrnnou minerální omítkou s vysokou paropropustností a světlou pastelovou barevností. Nová přístavba bude opatřena dvouplášťovou provětrávanou fasádou se zavěšenými fasádními desky bílé až šedé barvy.

- V rámci výstavby 1. etapy bude vybudována také betonová opěrná stěna tvořící bok zpevněné plochy před stávajícím objektem SO-01. Zábradlí s masivním dřevěným madlem umístněné podél koruny této stěny, bude sloužit jednak jako bezpečnostní prvek a zároveň jako posedavá plocha v parteru veřejného prostoru.

    - Celkové provozní řešení, technologie výroby

- Za hlavním vstupem do stávajícího objektu bytového domu SO-01 je umístěna čekárna k ordinaci s WC a vstupem do ordinace. Na hlavní chodbu, ve které je umístěn výtah, jsou vstupy do bytů. V 1NP jsou 3 byty klientů, ve 2NP 4 byty a v podkroví 3 byty. Jednolůžkové byty mají zádveří, koupelnu s WC a hlavní obytnou místnost. Dvoulůžkové byty mají navíc ložnici. V 1PP rekonstruovaného objektu je umístěna technická a úklidová místnost, sklad s dílnou pro údržbáře, zázemí pro zaměstnance sestávající z šatny, koupelny a WC zvlášť pro muže a ženy a denní místnosti a dále WC muži a ženy a samostatný provoz infrasauny.

- V 1PP budou v další etapě osazeny dveře vedoucí do spojovací chodby (budované také v další etapě) umožňující průchod mezi rekonstruovaným (SO-01) a novým přistavovaným (SO-02) objektem. V 1PP přístavby (SO-02) v návaznosti na propojovací chodbu je umístěna jídelna a víceúčelový sál, které jsou oddělitelné mobilní příčkou. V jídelně je kuchyňská linka s dveřmi do přípravny, která dále navazuje na sklad potravin. Z jídelny se dále prochází do hlavní chodby s výtahem, ze které je přístupná místnost pro maséra, sklad, technická místnost a WC pro invalidy muži a ženy. Vzhledem k tomu, že dle kapacity provozů stačí 1 mísa pro muže a 1 pro ženy, jsou kabinky navrženy bez předsíněk. V 1NP přístavby je umístěn hlavní vchod do objektu, za kterým je zádveří, ze kterého je přístupná kancelář, úklidová místnost a kavárna s recepcí. V kavárně je sklad a WC muži a ženy, které zároveň slouží jako WC pro invalidy, protože dle kapacity kavárny postačuje 1 mísa pro muže a 1 pro ženy. Do kavárny lze také vstoupit přímo z venkovního prostoru stejně jako do prodejny, která je posledním provozem v 1NP. Ve 2NP je 5 jednolůžkových bytů pro klienty se zádveřím, koupelnou s WC a obytnou místností. V 1. podkroví (3.NP) se nachází 3 jednolůžkové byty pro klienty, z nichž 2 jsou řešené jako bezbariérové, a sakrální místnost (modlitebna) sloužící pro poklidné setkávání klientů. Z chodby v 1. podkroví je přístupné WC pro zaměstnance. Ve 2. podkroví (4.NP) je umístěn byt správce a sklad se strojovnou výtahu. Výtah v nové přístavbě propojuje úrovně 1PP až 1. podkroví. Do 2. podkroví je přístupné po schodišti.

Popis gastro technologie (SO 02)

Gastronomické provozy jsou umístěné v 1. NP a 1. PP objektu novostavby SO 02.

- 1. PP – přípravna pro stravování klientů domu s pečovatelskou službou:

Stravovací provoz v 1. PP slouží k zajištění celodenního stravování výhradně klientům domu s pečovatelskou službou.

Gastronomický provoz kuchyně tvoří úseky:

- příruční sklad potravin

- mytí stolního nádobí (bílé)

- mytí kuchyňského nádobí (černé)

- úsek čisté přípravy zeleniny

- úsek přípravy masa

- úsek studené kuchyně

- úsek tepelné úpravy

- úsek výdeje pokrmů

Kuchyně, spolu s dalšími výrobními a skladovacími provozy, je koncipována tak, aby umožňovala přípravu snídaní a na obědy a večeře ohřev jídel dovezených ve várnicích, případně pro nárazovou přípravu jídel minutkové kuchyně. Várnice se nebudou v přípravně umývat. Provoz kuchyně bude fungovat bez přístupu klientů.

Zboží bude zaváženo ruční manipulací do skladu potravin a nápojů a ledniček po hlavním schodišti objektu. Předpokládá se denní zásobování. Choulostivé suroviny (mléko, tuky, vejce, uzeniny) budou ukládány stejně jako maso a zelenina do jednotlivých chladících či mrazících boxu a skříní, ze kterých si je personál kuchyně postupně odebírá k přípravě a konečné úpravě dle potřeby. Nechlazené potraviny budou skladovány ve skladu potravin v jednotlivých regálech.

Úsek přípravy zeleniny a studené kuchyně slouží k čistému zpracování zeleniny na konečnou přípravu zeleniny pro studenou kuchyni a na zeleninové oblohy. Je vybaven lednicí, nástěnnými policemi a pracovním stolem, který je vybaven dřezem.

Úsek přípravy masa slouží pro přípravu masa k tepelné úpravě. Pracoviště je vybaveno lednicí, nástěnnými policemi a pracovním stolem vybaveným dřezem.

Odsávání par je řešeno digestoří napojenou na vzduchotechniku.

Použité stolní nádobí je umýváno v úseku mytí stolního (bílého) nádobí. Špinavé kuchyňské nádobí se umývá v úseku mytí kuchyňského (černého) nádobí ručním mytím v nerezovém dřezu. Odpadky z kuchyňského provozu budou pravidelně denně odváženy.

Pro provozy je pro zajištění úklidu osazena výlevka s prostorem pro uložení chemických čisticích prostředku (m. č. 1S.29). Pro zajištění hygienického standardu je v kuchyni osazené umyvadlo.

- 1. NP – přípravna pro kavárnu

Provoz kavárny v 1. NP slouží k zajištění přípravy studené kuchyně pro návštěvníky kavárny.

Gastronomický provoz přípravny tvoří úseky:

- příruční sklad potravin

- mytí stolního nádobí (bílé)

- úsek studené kuchyně

- bar (kávovar, dřez, špílboy, umyvadlo, vitrína na zákusky, lednice)

Kuchyně, spolu s dalšími výrobními a skladovacími provozy, je koncipována tak, aby umožňovala přípravu studených pokrmů v provozu kavárny.

Zboží bude zaváženo ruční manipulací do skladu potravin a nápojů a ledniček přes chodbu za hlavním vstupem do objektu. Předpokládá se denní zásobování mimo otevírací dobu kavárny. Choulostivé suroviny (mléko, tuky, vejce, uzeniny) budou ukládány stejně jako zelenina do jednotlivých chladících či mrazících boxů a skříní, ze kterých si je personál kuchyně postupně odebírá k přípravě a konečné úpravě dle potřeby. Nechlazené potraviny budou skladovány ve skladu potravin v jednotlivých regálech.

Odsávání par je řešeno digestoří napojenou na vzduchotechniku.

Použité stolní nádobí je umýváno v úseku mytí stolního (bílého) nádobí. Odpadky z kuchyňského provozu budou pravidelně denně odváženy.

Pro provozy je pro zajištění úklidu osazena výlevka s prostorem pro uložení chemických čisticích prostředku (m. č. 1.21). Pro zajištění hygienického standardu je v prostoru baru osazené umyvadlo.

Provozovatel kavárny bude stejný jako provozovatel celého objektu s pečovatelskou službou. Zaměstnanci kavárny budou mít šatnu ve společné šatně v 1. PP stávajícího objektu SO 01.

Popis doplňkových provozů

Prádelna umístěná v 1. PP stávajícího objektu SO 01 (m. č. 1S.03) stejně jako provoz maséra v 1. PP novostavby SO 02 (m. č. 1S.33) bude sloužit pouze klientům domu s pečovatelskou službou. Zaměstnanec provádějící masáže bude mít šatnu ve společné šatně v 1. PP stávajícího objektu SO 01.

Prodejna v 1. NP novostavby SO 02 (m. č. 1.31) bude sloužit pro prodej nepotravinářského zboží. Místnost bude odvětrána nuceně ventilátorem do fasády objektu připojeným na samostatný vypínač.

Kancelář v 1. NP novostavby SO 02 (m. č. 1.30) bude větrána přirozeně francouzským oknem, které bude výklopné.

    - Bezbariérové užívání stavby

- Dispoziční a konstrukční řešení obou objektů, zpevněné plochy a parkoviště jsou navržené jako bezbariérové v souladu s vyhláškou č. 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V nové přístavbě jsou umístěné 2 byty pro invalidy, v objektech jsou navrženy výtahy pro invalidy. Dle kapacit jednotlivých provozů je navržené sociální zázemí vč. WC pro invalidy. Výšková úroveň v parteru bude zvýšena oproti stávajícímu terénu tak, aby bylo bezbariérově přístupné vstupní podlaží obou objektů.

    - Bezpečnost při užívání stavby

- Stavba je navržena tak, že provozně vyhovuje všem odpovídajícím předpisům. Před předáním stavby do užívání budou provedeny všechny předepsané revize a zkoušky všech instalací a zařízení.

    - Základní technický popis staveb

- SO 01 – Rekonstrukce stávajícího objektu na p. č. st. 530

- a) Stavební řešení  -  stávající svislé nosné konstrukce, včetně podzemního zdiva jsou tvořeny cihelným zdivem z plných pálených cihel, stropní konstrukce trámové dřevěné s přebetonováním, konstrukci střechy tvoří dřevěný krov. Jako střešní krytina jsou použity na mansardách eternitové šablony, na šikmé střeše asfaltové pásy.

- Návrh počítá – v souladu se závěry mykologického průzkumu – s odstraněním stávajícího krovu a dřevěného stropu v úrovni 3. NP. Krov bude nahrazen novou krovovou konstrukcí ve stejné geometrii jako původní krov. Strop bude nový železobetonový, úroveň podlahy ve 3. NP bude zvýšena o 170 mm.

- V suterénu bude na stávající betonovou mazaninu položena izolace proti zemní vlhkosti, dále konstrukce podlahy vč. tepelné izolace  - úroveň podlahy bude zvýšena o 150 mm oproti původní betonové podlaze.

- Podél obvodových stěn objektu bude z vnější strany vykopána drenáž, zdivo opatřeno izolací.

- Z vnitřní strany budou obvodové stěny suterénu a stávající vnitřní nosné zdi  opatřeny nopovou folií – systémovou provětrávanou izolací.

- Dále bude provedena úprava dispozičního řešení spočívající ve vybourání a zajištění otvorů, dostavbě dělících příček a částí nosných stěn, rekonstrukci podlah a povrchů konstrukcí, výměně oken a dveří a kompletním provedení technických zařízení (voda, kanalizace, plyn, větrání a vytápění) a technologických částí (výtahy). Obálka objektu (tzn. obvodové stěny, podlaha na terénu a střecha) bude zateplena v souladu s ČSN 73 0540 s tím, že  aby bylo možné zachovat tvarosloví a ornamentální výzdobu fasády, bude zateplení provedeno z vnitřní strany. Fasáda bude citlivě opravena, detaily doplněny a jako omítkovina bude použita minerální nebo silikátová probarvená omítka s nízkým difúzním odporem, vysokou paropropustností a odolností proti UV a povětrnostním vlivům.

- b) Konstrukční a materiálové řešení

- Svislé konstrukce -  nové příčky v suterénu budou porobetonové, v nadzemních podlažích sádrokartonové s požadovanou neprůzvučností.

- Vodorovné konstrukce  -  nový strop nad 2. NP železobetonový, nad 3. dřevěný – součást krovu.

- Zastřešení  -  nový dřevěný krov vaznicové soustavy, ve stejné geometrii jako původní.

- Podlahy  -  navrženy systémy suchých skladeb.

- Tepelné izolace – zateplení krovu nadkrokevním systémem s PIR panely, strop nad 3. NP zateplen minerální vlnou. Podlahy v suterénu zatepleny polystyrenem PERIMETR. Obvodové zdivo bude zatepleno vnitřní tepelněizolační jádrovou omítkou.

- Střešní krytina  -  mansardové části střechy budou mít krytinu z vláknocementových šablon, na šikmých plochách asfaltové šindele. Vikýře budou oplechovány.

- c) Mechanická odolnost a stabilita  -  toto řeší podrobně část stavebně-konstrukční řešení

- Podrobný návrh konstrukčního, technického a technologického řešení je řešen v dalších částech PD.

- SO 02 – Přístavba domu s pečovatelskou službou vč. propojovací chodby.

- a) Stavební řešení

- Nová přístavba je konstrukčně řešena jako zděná s kombinovaným nosným systémem tvořeným nosnými obvodovými a vnitřními stěnami a lokálně umístěnými sloupy, jejichž pozice vychází z dipozičního řešení. Spodní stavba (1PP) je vyzděna z tvárnic ztraceného bednění založených na základové železobetonové desce tak, aby odolala zemním tlakům a tvořila nosnou podnož vrchní části stavby nad úrovní přilehlého terénu. Zdivo vrchní části stavby je navrženo ze systému tepelněizolačních keramických tvárnic s odpovídající pevností splňující stavebně fyzikální požadavky (tepelná odolnost, akustika) vycházející z odpovídajících norem a předpisů. Stropní konstrukce jsou navržené jako železobetonové monolitické desky s dodatečnou výztuží umístěnou lokálně v místech věnců, sloupů a skrytých průvlaků. Nosné překlady jsou systémové odpovídající použitému zdícímu systému, v případě atypických překladů jsou použity ocelové válcované nosníky. Střecha je tvořena dřevěnou konstrukcí krovu s krytinou z falcovaného plechu a tepelnou izolací vloženou mezi a pod krokvemi. Nenosné a kompletační konstrukce jsou použité systémové dle navrženého zdícího systému.

- Fasáda je navržena jako kontaktně zateplená s provětrávanou mezerou se zavěšenými pohledovými panely. Všechny konstrukce tvořící obálku budovy (tzn. obvodové stěny, podlaha na terénu a střecha) budou navrženy s tepelně izolačními vlastnostmi v souladu s ČSN 73 0540.

- b) Konstrukční a materiálové řešení

- Stavba bude zděná s nosnými železobetonovými průvlaky a sloupy v 1.PP a v 1. NP.

- Základy   -  stavba bude založena na železobetonové základové desce.

- Svislé konstrukce – Obvodové zdivo, vnitřní nosné zdivo i dělící příčky z cihelných bloků s požadovanými tepelnětechnickými vlastnostmi a neprůzvučností. Obvodové zdivo suterénu vyzděno z betonových tvarovek ztraceného bednění + výztuž a betonová zálivka.

- Vodorovné konstrukce  -  Stropy železobetonové spřažené s průvlaky.

- Zastřešení  - pultová střecha s nosnými ocelovými průvlaky a dřevěnými krokvemi.

- Podlahy  -  navrženy těžké plovoucí podlahy s podlahovým vytápěním.

- Schodiště  -  železobetonové monolitické.

- Výtahová šachta  -  vyzděna z betonových tvarovek ztraceného bednění + výztuž a betonová zálivka.

- Tepelné izolace – zateplení střechy nadkrokevním systémem s polystyrenem, fasáda minerální vlnou. Podlahy v suterénu zatepleny polystyrenem PERIMETR.

- Fasáda  -  provětrávaná, kontaktně zateplená, obklad fasády cementovláknitými deskami.

- Střešní krytina  -  PVC folie s falcem.

- c) Mechanická odolnost a stabilita  -  toto řeší podrobně část stavebně-konstrukční řešení

- Podrobný návrh konstrukčního, technického a technologického řešení je řešen v dalších částech PD.

- IO 222 – Chodníky, cesty, zpevněné plochy

Hlavní pěší komunikace tvořící parter navrhovaných staveb jsou navrženy jako dlážděné v žulové nebo betonové dlažbě založené na štěrkopískovém podsypu. Protože je Krátká ulice navržena jako obytná zóna s předností chodců, jsou obruby snížené a provoz vozidel je od chodníků oddělen pomocí svislých sloupků. Pro překonání výškových rozdílů vycházející z výškového profilu terénu jsou v parteru umístěna terénní schodiště navržená jako železobetonové prefabrikované desky nebo samostatné kamenné stupně. Zpevněné plochy jsou profilovány tak, aby bylo možné svedené dešťových vod pomocí uličních vpustí a liniových žlabů do dešťové kanalizace.

    - Technická a technologická zařízení

- SO 01 – Rekonstrukce stávajícího objektu na p. č. st. 530 a SO 02 – Přístavba domu s pečovatelskou službou vč. propojovací chodby

- a) Technické řešení

- -	Vodovodní přípojka - Nová vodovodní přípojka do objektu SO 02 bude napojena na stávající vodovodní řad v ulici Krátká, p.p.č. 3611. Vodovodní přípojka do objektu SO 01, která je též napojena na vodovodní řad v ulici Krátká zůstane stávající.

  - Splašková kanalizace - nová splašková kanalizace je z obou objektů je částečně řešena jako tlaková. Gravitační splašková venkovní kanalizace je napojena na přečerpávací stanici na p.p.č. 247/4, odtud povede tlakový kanalizační svod do šachty a odtud bude gravitační kanalizační přípojka napojena na stávající kanalizační řad v ulici Husova.

  - Dešťová kanalizace  -  stávající dešťový kanalizační řad bude přeložen. Do něj bude v šachtě na p.p.č. 76/1 zaústěna nová přípojka dešťové kanalizace. Přípojka bude odvádět dešťové vody ze střech objektů, zpevněných ploch a parkoviště. Dešťové vody z parkoviště budou přečištěny v odlučovači ropných látek.

  - Plynovodní přípojka  -  nová STL plynovodní přípojka bude napojena na stávající plynovod v ulici Krátká, p.p.č. 3889/3.

  - Elektropřípojka  -  k objektům bude přivedena nová přípojka elektro – investiční akce ČEZ. Připojení bude provedeno do SS200, umístění na hranici pozemku č. 76/1.

  - Vytápění – V objektech bude zřízeno teplovodní ústřední vytápění. Jako zdroj tepla navrženy plynové kotle, umístěné v technické místnosti v suterénu stávajícího objektu SO 01. Ve stávajícím objektu SO 01 jsou navržena otopná tělesa, v novém objektu SO 02 podlahové vytápění. Podrobně viz část PD – D.1.4.3 - Zařízení vytápění.

  - Ohřev teplé vody – řešený jako centrální se zdrojem na zemní plyn v kombinaci s elektrickými zásobníky.

  - Požární vodovod – v objektech bude zřízen požární vodovod. V jednotlivých patrech navrženy hydranty HSH D25/30.

  - Větrání – přirozené i nucené. Všechna sociální zázemí bez možnosti přirozeného odvětrání budou odvětrána nuceně nad střechu. Spuštění ventilátorů je automatické spřažené s vypínači světla nebo s pohybovými senzory. Jídelna a kuchyňka v 1PP nové přístavby SO-02 bude nuceně odvětrána vzduchotechnikou s rekuperací tepla. Toto je řešeno v samostatné části PD – D.1.4.2 – Zařízení vzduchotechniky.

  - Elektroinstalace – vnitřní elektroinstalace budou provedeny kompletně nové, venkovní elektroinstalace a veřejné osvětlení  -  viz samostatná část PD - D.1.4.4. Elektronická požární signalizace je řešena v části  D.1.4.5

- Podrobné řešení všech vnitřních technických a technologických zařízení  je řešeno v jednotlivých částech   PD.

- IO 211 – Přípojka kanalizace, IO 212 – Přípojka vody, O 215 – Odlučovač ropných látek

Podrobný popis řešení  viz část ZTI -  D.2.2 – Venkovní ZTI

- IO 213 – Přípojka plynu

Viz samostatná část projektové dokumentace D.1.4.6 – Plynoinstalace vč. STL přípojky

- IO 214 – Venkovní elektroinstalace a VO

Podrobný popis řešení elektroinstalací je součástí samostatné přílohy této zprávy (Příloha č. 3 – Technická  zpráva elektroinstalace).

b) Výčet technických a technologických zařízení  -  viz jednotlivé části PD

    - Požárně bezpečnostní řešení

Viz samostatnou přílohu PD.

    - Úspora energie a tepelná ochrana

Všechny konstrukce tvořící obálku objektů budou navrženy v souladu s ČSN 73 0540. Posouzení třídy energetické náročnosti budovy – průkaz energitecké náročnosti budovy je součástí této PD.

    - Hygienické požadavky na stavby

- Větrání objektů je navrženo dle odpovídajících norem a předpisů. Všechny místnosti a provozy mají dostatečné denní osvětlení, které bude ve všech místnostech zachováno ve stejné míře jako u stávajícího prostoru a bude odpovídat platným normám a předpisům.

- Zásobování objektů pitnou vodou je umožněno novou vodovodní přípojkou napojenou na vodovodní řad spol. CHEVAK.

- Splašková kanalizace bude gravitačním potrubím napojena na přečerpávací stanici, odkud budou splaškové vody přečerpávány do stávajícího kanalizačního řadu spol. CHEVAK .

- Dešťové vody z objektů, komunikací, zpevněných plocha a parkoviště budou svedeny do uličních vpustí a aco drainů a dále potrubím do dešťové kanalizace spol. CHEVAK. Dešťová voda z parkoviště bude před svedením do kanalizace přečištěna v odlučovači ropných látek.

- Odpady, vzniklé při užívání stavby budou likvidovány v soulady s platnou legislativou – viz níže.

- Vliv stavby na okolí – stavba nebude mít negativní vliv na okolí, nebude zdrojem vibrací, hluku ani prašnosti.

    - Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- a)	Ochrana před pronikáním radonu z podloží – stávající a nově navržené základové konstrukce objektů budou izolovány hydroizolací proti zemní vlhkosti, která bude sloužit zároveň jako izolace proti pronikání radonu z podloží.

- b)	Ochrana před bludnými proudy – je řešeno v rámci elektroinstalace.

- c)	Ochrana před technickou seizmicitou – všechny nové konstrukce jsou navrženy s ohledem na technickou seizmicitu

- d)	Ochrana před hlukem – stavba se nenachází poblíž významného zdroje hluku ani nebude nadměrný hluk produkovat. Před běžným hlukem z venkovního prostoru bude chráněna použitím vyhovujících konstrukcí v obvodovém plášti budovy (dveře, okna atd.).

- e)	Protipovodňová opatření – nenachází se.

- f)	Ostatní účinky – nenachází se.

  - Připojení na technickou infrastrukturu

- a)	Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

        - Nová vodovodní přípojka bude napojena na vodovodní řad spol. CHEVAK v ulici Krátká.

        - Nová plynovodní přípojka bude napojena na STL plynovod spol. INNOGY v ulici Krátká.

        - Dešťové vody z objektů, komunikací, zpevněných plocha a parkoviště budou napojeny do přeložené dešťové kanalizace spol. CHEVAK. Dešťová voda z parkoviště bude před svedením do kanalizace přečištěna v odlučovači ropných látek.

        - Splašková kanalizace bude novou přípojkou napojena do stávajícího kanalizačního řadu spol. CHEVAK v Husově ulici.

        - Nová elektropřípojka bude napojena na stávající rozvod elektro v majetku ČEZ, přípojku včetně místa napojení řeší ČEZ v rámci investiční akce.

        - Objekty jsou napojeny na síť O2 stávajícím podzemním kabelovým rozvodem.

- b)	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky – viz jednotlivé části PD.

  - Dopravní řešení

- IO 221 – Dopravní řešení - rekonstrukce Krátké ulice, IO 223 – Parkoviště

- a) Popis dopravního řešení

- V území bude upravena rekonstrukcí Krátká ulice, která bude řešena jako obytná zóna. Její jižní část je 	navíc navržena jako jednosměrná v průjezdném směru od Husovy do Soukenné 	ulice. Navrhované stavby 	budou přístupné Krátkou ulicí, ze které je umožněn sjezd na parkoviště. Součástí úprav je i zřízení 1 	stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a ostatní potřebná bezbariérová opatření dle platné legislativy.

- b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

- Bude upraveno napojení ulice Krátká na ulici Soukenná a ulici Husova.

- Popis dopravního řešení je součástí samostatné části projektové dokumentace – D.2.1 – Dopravní řešení.

  - Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- Návrh počítá s tím, že dojde k vykácení neperspektivních či nekoncepčních stromů. Následně dojde po dokončení stavebních úprav k výsadbě solitérních stromů dotvářejících parter kolem navrhovaných staveb z estetických důvodů pro zvýšení atraktivity prostoru (květ, podzimní vybarvení apod.). Zásadním je pak vytvoření nové struktury nejnižšího bylinného patra v dlážděných částech zpevněných plocha a veřených prostranství a to v kategorii okrasného trávníku a širokospektrálního bylinného patra spíše přírodního charakteru. V budoucnosti se předpokládá další rozvoj území spočívající zejména v kultivaci přilehlé zahrady a zelených ploch podél Husovy ulice.

- Při provádění stavebních prací bude dodržena ČSN 83 961 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Výkopy v kořenovém prostoru budou hloubeny ručně, nebudou přerušovány kořeny ≥ 2 cm průměru, obnažené kořeny bou obaleny jutou resp. geotextilií pro ochranu při dalším hloubení a proti vysychání. Výkop nebude dlouhodobě odkrytý. Nedojde ke ztrátě kořenů, která vyžaduje ukotvit dřevinu, provést vyrovnávací řez, či ukotvit dřevinu proti sesuvu. Při použití těžké techniky budou vzrostlé stromy chráněny před mechanickým poškozením odřevením (vypolštářovaným fošnovým bedněním) do výše 2 metrů. Odřevení nebude osazováno na kořenové náběhy.

- Podrobný návrh řešení sadovnických úprav a zeleně je řešen v samostatné části PD.

  - Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- a)	Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nemá negativní vliv na ovzduší, zdrojem emisí jsou 2 plynové kotle pro vytápění a ohřev TV.

Stavba nebude zdrojem nadměrného hluku.

Stavba nebude zdrojem znečištění spodních vod.

Předpokládané odpadové hospodářství při užívání stavby :

200301 	Směsný komunální odpad:   O

předpokládané množství	-	nelze určit

Pevný domovní odpad se bude ukládat do nádoby k tomu určené, umístěné při hranici pozemku. Uživatel 	nemovitosti zajistí formou smlouvy vyvážení odpadu specializovanou firmou na řízenou skládku.

200101 	Papír a lepenka:   O

předpokládané množství	-	nelze určit

způsob shromažďování	-	kontejnery na tříděný odpad

způsob nakládání		-	svoz odpadu k následné recyklaci

200139 	Plasty:   O

předpokládané množství	-	nelze určit

způsob shromažďování	-	kontejnery na tříděný odpad

způsob nakládání		-	svoz odpadu k následné recyklaci

Před započetím stavby se z vytyčeného prostoru sejme ornice, která bude zpětně použita na ozeleněné plochy předmětného území.

- b)	Vliv stavby na přírodu a krajinu – stavba svým charakterem nemá negativní vliv na životní prostředí ani na přírodu a krajinu.

- c)	Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 – nemá vliv.

- d)	Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA – stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA.

- e)	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma – nebudou zřizována.

  - Ochrana obyvatelstva

Stavba neplní funkci ochrany obyvatelstva.

  - Zásady organizace výstavby

a)	Potřeby rozhodujících médií,a hmot, jejich zajištění  -  voda bude získávána z  vodovodní přípojky, elektřina ze 	stávající elektropřípojky, dle potřeby osazen staveništní rozvaděč.

b)	Odvodnění staveniště  -  dešťové vody budou odváděny do stávající dešťové kanalizace, která vede přes 	pozemky stavby. Při pracích je nutno respektovat zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a příslušné prováděcí 	vyhlášky. Z toho vyplývají tyto základní povinnosti:

- -	při vypouštění odpadních vod (např. při odvodňování staveniště) dbát, aby nebyla zhoršena jakost povrchových a podzemních vod (zajistit nezávadnost vypouštěné vody)

- -	při zacházení s látkami, které by mohly ohrozit jakost vod (např. ropné produkty), učinit potřebná opatření, aby tyto látky nemohly do vod proniknout. Kromě zásobení PHM se tato opatření týkají zejména mytí zemních strojů a dopravních prostředků, výměny olejů a oprav.

Tyto úkony musí být prováděny v prostorách k tomu určených, pověřenými a prokazatelně poučenými osobami. 	Stroje a vozidla musí být v řádném technickém stavu. Při odstavení mechanizmů a dopravních prostředků je 	nutné pod místa možných úniků ropných látek pokládat záchytné nádoby.

c)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu – staveniště bude napojeno přes stávající 	komunikace ulicemi Husova, Krátká a Soukenná.

d)	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  -  Provádění stavby bude mít vliv na okolní pozemky a 	stavby. Všechny okolní pozemky jsou v majetku investora – Město Hranice. Při 	provádění přípojek a při 	rekonstrukci ulice Krátká prováděcí firma připraví dopravní inženýrská opatření. Minimálně po dobu výstavby 	spodní stavby objektu SO-02 a při rekonstrukci komunikace bude pro provoz uzavřena ulice Krátká.

e)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin – před hlukem bude 	okolí staveniště chráněno důsledným dodržováním místních vyhlášek a předpisů, týkajících se dodržování doby 	klidu, kterým prováděcí firma přizpůsobí pracovní dobu. Před prašností bude prováděcí firma chránit okolí 	dostatečným kropením v suchých dnech. Staveniště bude označeno a po dobu stavebních prací bude zamezen 	přístup nepovolaných osob. Výkopy budou ohrazeny a zabezpečení proti pádu osob.

- Požadavky na asanace a kácení dřevin viz čl. B.5. – Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav a výkresovou část této PD.

- f)	Maximální zábory pro staveniště – stavba nevyžaduje zábory pro staveniště zasahující mimo 			předmětný prostor stavby.

- g)	Požadavek na bezbariérové obchozí trasy  -  není třeba řešit, obchozí trasy jsou stávající komunikace 		– ulice Soukenná a Husova..

- h)	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

- Nakládání s odpady provádět v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 	předpisů a příslušných prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

- Zajistit potřebné podmínky pro oddělené shromažďování jednotlivých druhů odpadů v místě stavby.

- Zajistit předávání odpadů firmám s příslušným oprávněním – oprávněným osobám převzít odpad podle zákona 	o odpadech, dle možností předávat  odpady přednostně k dalšímu využití při splnění zákonných podmínek.

- V souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a jeho změnách budou všechny využitelné odpady  	předávány k využití specializovaným firmám, které mají oprávnění ve smyslu zákona o odpadech převzít 	předávaný odpad k tomuto účelu.

- Kategorie ostatní odpad, označeny „O“ budou předány do zařízení určených pro využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů.

- Vytěžená zemina bude odvezena k terénním úpravám a rekultivaci v souladu s legislativními podmínkami pro využívání výkopové zeminy na povrchu terénu (Vyhl. č. 294/2005 Sb. ).

- Odpady označené „N“ – nebezpečné, budou shromažďovány v kontejnerech a v rámci smluvního zajištění budou odvezeny renomovanou firmou k odstranění v souladu se zákonem o odpadech. Na stavbě se předpokládá výskyt těchto odpadů – eternitová krytina na stávající budově.

- Se sejmutou ornicí bude naloženo dle Souhlasu s vynětím ze ZPF. Ornice není odpad.

Vzniklé odpady při výstavbě budou průběžně likvidovány dodavatelskou firmou dle platných zákonů (z. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění) následujícím způsobem:

Vzhledem ke skutečnosti, že ve SO 01 v bylo zjištěno rozsáhlé poškození dřevěných částí krovu dřevokaznými škůdci (dřevokazné houby trámovka plotní, outkovka řadová a dřevomorka domácí), není možné dřevo ze stavby recyklovat.

170201		Dřevo:	O

předpokládané množství		14,8 t

způsob shromažďování		plechový kontejner na pozemku stavby

způsob nakládání			odvoz do spalovny

170605		Stavební materiály obsahující azbest : N

předpokládané množství 	-	2,2 t

způsob shromažďování	-	přímý odvoz ze stavby

způsob nakládání		-	odvoz renomovanou firmou k likvidaci v souladu se zákonem o 						odpadech

170101		Beton:    O

předpokládané množství	-	2,0 t

způsob shromažďování	-	plechový kontejner na pozemku stavby

způsob nakládání		-	odvoz do recyklačního zařízení

170103		Cihly:    O

předpokládané množství	-	56,0 t

způsob shromažďování	-	plechový kontejner na pozemku stavby

způsob nakládání		-	odvoz do recyklačního zařízení

170103		Tašky a keramické výrobky:    O

předpokládané množství	-	0,3 t

způsob shromažďování	-	plechový kontejner na pozemku stavby

způsob nakládání		-	odvoz do recyklačního zařízení

170201		Dřevo:	O

předpokládané množství	-	14,8 t

způsob shromažďování	-	plechový kontejner na pozemku stavby

způsob nakládání		-	odvoz do recyklačního zařízení

170202		Sklo: 	O

předpokládané množství	-	1,50 t

způsob shromažďování	-	plechový kontejner na pozemku stavby

způsob nakládání		-	odvoz do sběrny odpadů k následné recyklaci

170203		Plasty:	 O

předpokládané množství	-	0,20  t

způsob shromažďování	-	PE pytle uložené uvnitř objektu

způsob nakládání		-	odvoz do sběrny odpadů k následné recyklaci

170402		Hliník:	O

předpokládané množství	-	0,001 t

způsob shromažďování	-	v objektu na vyhrazeném místě

způsob nakládání		-	sběrna druhotných surovin

170405		Železo a ocel: 	O

předpokládané množství	-	0,100t

způsob shromažďování	-	v objektu na vyhrazeném místě

způsob nakládání		-	sběrna druhotných surovin

170407		Směsné kovy:  O

předpokládané množství	-	0,005t

způsob shromažďování	-	v objektu na vyhrazeném místě

způsob nakládání		-	sběrna druhotných surovin

170411		Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10:	  O

předpokládané množství	-	0,15 t

způsob shromažďování	-	plechový kontejner na pozemku stavby

způsob nakládání		-	odvoz do sběrny odpadů k následné recyklaci

170504		Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 :  O

předpokládané množství	-	553 t

způsob shromažďování		-	přímý odvoz bez shromažďování na staveništi

způsob nakládání		-	odvezena k terénním úpravám a rekultivaci dle podmínek 							zákona o odpadech

170506		Vytěžená jalová hornina a hlušina  :  O

předpokládané množství	-	1107 t

způsob shromažďování		-	přímý odvoz bez shromažďování na staveništi				způsob nakládání		-	odvezena k terénním úpravám a rekultivaci dle podmínek 							zákona o odpadech

170604		Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03:   O

předpokládané množství	-	0,30 t

způsob shromažďování		-	plechový kontejner na pozemku stavby

způsob nakládání		-	odvoz do sběrny odpadů k následné recyklaci

170904		Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03:   			O

předpokládané množství	-	38,0 t

způsob shromažďování	-	plechový kontejner na pozemku stavby

způsob nakládání		-	odvoz do zařízení k využití tohoto odpadu

150101 		Papírové a lepenkové obaly:   O

předpokládané množství	-	0,3 t

způsob shromažďování	-	v objektu na vyhrazeném místě

způsob nakládání		-	odvoz do sběrny odpadů k následné recyklaci

200307 		Objemný odpad:   O

předpokládané množství	-	1,50 t

způsob shromažďování	-	přímý odvoz

- způsob nakládání		-	odvoz do sběrny odpadů k následnému využití, resp. 								Odstranění

- i)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

- Terénní úpravy v území jsou navrženy tak, aby bylo umožněno bezbariérové řešení staveb a jejich návaznost na okolní zpevněné plochy. Požadavky na přísun zeminy budou pro přípravu zvyšovaných částí zpevněných ploch oproti původnímu terénu a dále pro místní doplnění a vyrovnání terénních nerovností a dočištění zasypaných rýh po výkopových pracích pro vedení inženýrských sítí. Přednostně bude pro zásyp využita zemina vytěžená při stavebních pracích v území. Deponie zemin budou řešeny v předmětném území stavby na pozemcích v majetku investora.

- Projekt předpokládá vyrovnanou bilanci mezi vytěženou zeminou a požadavky na přísun zeminy.

- j)	Ochrana životního prostředí při výstavbě  -  viz výše

- k)	Zásady bezpečnosti a ochrana zdraví při práci na staveništi – stavba bude provedena odbornou stavební firmou za dodržení platných předpisů a norem BOZP. Dále bude postupováno dle technologických podkladů jednotlivých materiálů a technologií. Zhotovitel je povinen dodržovat Zákon č. 262/2006, zákoník práce ve znění zákona č. 263/2006 Sb, zákona č. 585/2006 Sb. a zákona č. 181/2007. Dále je nutno postupovat dle Zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nařízeních vlády č. 494/2001 Sb., 495/2001 Sb., 101/2005 Sb. 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy. Při provádění prací budou dodržovány předpisy k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců a osob v souladu s příslušnými právními předpisy ČÚBP (324/90).

- Zadavatel stavby má povinnost zajistit odborně způsobilého koordinátora BOZP, který vypracuje Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který bude zpracován v souladu s předpisem č. 309/2006 Sb. – zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisem 591/2006 Sb.

- Při stavbě budou dále dodržena ustanovení  vyhl. č. 83/1976 Sb.,  upravující požadavky na provádění staveb a příslušné předpisy  pro protipožární zabezpečení stavby po dobu výstavby. Staveniště bude řádně označeno a výkopy oploceny plotem. Stavební činnost bude omezena pouze na vymezený prostor stavby.

- Pažení, zabezpečení výkopů a jam:

- Stavební jáma pro založení 1. PP objektu SO-02 bude pažena štětovou stěnou. Ostatní výkopy budou paženy dle platných předpisů.  Zabezpečení výkopů, přechody a přejezdy přes výkopy, budou provedeny v souladu s platnou legislativou.

- Bourací práce

- Při bouracích pracích je nutno dodržet veškerá nařízení a předpisy o bezpečnosti práce, které jsou dány vyhláškou ČÚBP a ČÚB č. 327 / 1990 Sb. Zástupce firmy musí před zahájením prací seznámit všechny pracovníky s předpisy BOZP. Při demoličních pracích lze použít stroje a zařízení, která svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům bezpečnosti práce. Stroje je možno užívat jen k účelům, ke kterým jsou technicky způsobilé v souladu s ustanoveními, které jsou dány výrobcem a technickými normami.

- Azbestová střešní krytina  -  odstranění  :

- Budou-li před zahájením demoličních prací nebo kdykoli v jejich průběhu nalezeny konstrukce obsahující azbest – azbest je obsažen v eternitové krytině  -  je nutné dodržet následující opatření k ochraně zdraví zaměstnanců (podle § 21 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci). Azbest a materiály, které ho obsahují, by měly být odstraněny pokud možno před prováděním demoličních prací. Při samotných pracích je třeba se stavebními materiály zacházet tak, aby se neuvolňoval do ovzduší azbestový prach.

- Odpad obsahující azbest je nebezpečným odpadem. Z pracoviště musí být odstraňován co nejrychleji v neprodyšně utěsněných obalech opatřených štítkem. Při nakládání s ním na pracovišti se vyžadují četná další opatření z hlediska ochrany zdraví pracovníků (ochranný oděv a osobní ochranné prostředky proti expozici azbestu dýchacím ústrojím, zákaz jídla, kouření atd.). Pokud zaměstnavatel tato ustanovení nedodržuje, je možné se obrátit na orgány ochrany veřejného zdraví a ty mohou zaměstnavateli uložit vysokou pokutu podle zákona č. 258/2000 Sb. Všechny práce s azbestem mají povinnost sledovat orgány ochrany veřejného zdraví. Podle ustanovení § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů je jednak každý zaměstnavatel povinen ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, že budou poprvé používány mimo jiné takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu. Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce.

- Náležitosti hlášení prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu, jsou obsaženy v ustanovení § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

- Při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující azbest, musí být dodržena tato minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnance:

        - technologické postupy používané při zacházení s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest musí být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do pracovního ovzduší,

        - azbest a materiály obsahující azbest musí být odstraněny před odstraňováním stavby nebo její části, pokud z hodnocení rizika nevyplývá, že expozice zaměstnanců azbestu by byla při tomto odstraňování vyšší

        - odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji a ukládán do neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, že obsahuje azbest

        - prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, musí být vymezen kontrolovaným pásmem

        - zaměstnanec v kontrolovaném pásmu musí být vybaven pracovním oděvem a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím. Pracovní oděv musí být ukládán u zaměstnavatele na místě k tomu určeném a řádně označeném. Po každém použití musí být provedena kontrola, zda není pracovní oděv poškozen, a provedeno jeho vyčištění. Je - li pracovní oděv poškozen, musí být před dalším použitím opraven. Bez kontroly a následně provedené opravy nebo výměny poškozené části nelze pracovní oděv znovu použít. Pokud praní nebo čištění pracovního oděvu neprovádí za těchto podmínek zaměstnavatel sám, přepravuje se k praní nebo čištění v uzavřeném kontejneru

        - pro zaměstnance musí být zajištěno sanitární a pomocné zařízení potřebné s ohledem na povahu práce

Před odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části, musí být vypracován plán prací s údaji o:

        - místu vykonávané práce,

        - povaze a pravděpodobném trvání práce,

        - pracovních postupech používaných při práci s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest,

        - zařízení používaném pro ochranu zdraví zaměstnance vykonávajícího práci s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest a pro ochranu jiných osob přítomných na pracovišti,

        - opatřeních k ochraně zdraví při práci.

Po ukončení prací spojených s odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části musí být provedeno kontrolní měření úrovně azbestu v pracovním ovzduší, nejde - li o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu; v práci pak lze pokračovat, je-li zjištěná hodnota azbestu v pracovním ovzduší nižší než přípustný expoziční limit.

- Manipulace s břemeny:

        - pod dopravovanými břemeny, ani v jeho blízkosti se nesmí nikdo zdržovat

        - pracovníci se smějí k břemenu přiblížit až po jeho ustálení v místě, kde bude složeno

        - vázání břemen provádí pouze fyzická osoba proškolená jako vazač, ve smyslu ČSN EN 12480-1

        - určený pracovník se musí přesvědčit o správném osazení břemene

        - při manipulaci není dovoleno vstupovat na závěsné dílce, ani se na ně nesmí odkládat pracovní nářadí 	a materiál.

- Stroje a strojní zařízení:

Dodavatel stavebních prací je povinen vydat pokyny pro obsluhu a údržbu stroje, které obsahují požadavky 	pro zajištění bezpečnosti práce a provozu. (obsluha stroje – strojník má vždy strojní průkaz u sebe). 	Obsluha stroje před započetím práce provede kontrolu a v provozním deníku zaznamená výsledek kontroly. 	Současně zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu předchozího provozu 	nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámená střídající obsluha. Po ukončení práce nebo a jejím 	přerušení musí být strojní zařízení zajištěno proti samovolnému pohybu nebo neoprávněnému 	užití fyzickou osobou. Nakládání a skládání a přeprava se provádí ve smyslů požadavků NV 168/2002 Sb.

- l)	Úpravy pro bezbarirérové užívání výstavbou dotčených staveb  -  výstavbou nejsou dotčeny stavby, které 	jsou určeny pro bezbariérové užívání.

- m)	Zásady pro dopravní inženýrská opatření – potřeba provedení dopravních inženýrských opatření bude před 	zahájením prací vyhodnocena a navržena zhotovitelem stavby a v případě potřeby budou navržená opatření 	projednána s MěÚ v Aši a odpovídajícími dotčenými orgány státní správy.

- n)	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě  -  stavba nebude prováděna za provozu, opatření nejsou třeba.

- o)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  -  začátek stavby bude stanoven při výběrovém řízení na 	dodavatele stavby.

- B.9 	Celkové vodohospodářské řešení  -  viz samostatná složka PD

- Aš, říjen 2020

- Vypracoval: Ing. Petr Kostner, tel. 774 615 186, Václav Wagner

- Zodpovědný projektant: Ing. Miroslav Čech