Vypracoval

Odpovědný projektant

Objednatel - investor

Č. přílohy

Datum

Č. zakázky

2117/1

11 / 2021

Ing. Jaroslav Suchý

Ing. Jaroslav Suchý, Ing Jaroslav Faiferlík

Město Horní Bříza, Třída 1. Máje 300, 330 12 Horní Bříza

Místo stavby

parcela č. 2009/1, k.ú. Horní Bříza

Stavba

Stupeň

Číslo paré

DSP + DPS

KD Klub Horní Bříza – elektroinstalace a stavební obnova

Objekt: SO 02 – Lapák tuků s připojením na kanalizaci

Obsah přílohy

A)

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A. Průvodní zpráva

A.1       Identifikační údaje

A.1.1    Údaje o stavbě

a) název stavby: KD Klub Horní Bříza – elektroinstalace a stavební obnova

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

objekt: 	SO 02 – Lapák tuků s připojením na kanalizaci

místo stavby: 	parcela č. 2009/1, k.ú. Horní Bříza

c) předmět dokumentace: společné povolení stavby pro objekty:

SO 02 – Lapák tuků s připojením na kanalizaci

Pro odpadní vody z kuchyňské části objektu - tukové vody, bude vytvořena samostatná kanalizační větev, která povede přes lapač tuků. Z lapače tuků budou předčištěné vody odtékat do stávající splaškové kanalizace. Je navržen lapač tuků OTP 7. Lapač tuků bude umístěn v chodníku před východní stranou objektu. Jedná se o typ lapače OPT 7. Délka tukové kanalizace (v dimenzi KG DN 125 a 150) od budovy k napojení na stávající přípojku kanalizace (kamenina DN 200) bude 8,71m i s lapačem délky 2,4m.

Umístění objektu SO 02 lapák tuků: X = 820464,636; Y = 1058477,508

parcela: 	parcela č. 2009/1

katastrální území: 	Horní Bříza

Vlastník dotčené parcely: Město Horní Bříza, Třída 1. Máje 300, 330 12 Horní Bříza

Umístění je 2,3m před východní fasádou budovy KD (parcela st. 513/1)

A.1.2     Údaje o žadateli / stavebníkovi

Žadatel, investor:	Město Horní Bříza, Třída 1. Máje 300, 330 12 Horní Bříza

IČO:	00257770

tel.: 377955196		/ e-mail: pfrdlik.mu@hornibriza.cz

A.1.3     Údaje o zpracovateli společné dokumentace:

Vedoucí projektant:	Ing. Jaroslav Suchý

Bydliště:	Družstevní 543, Horní Bříza 330 12

Narozen:	30.7.1983	/ IČ:	01256386

Číslo autorizace:	ČKAIT - 0201990

tel.:	724 757 343	 /e-mail: jardassuchy@seznam.cz

datová schránka: 	v9rt8vz

PROFESE:

Vedoucí projektant: Ing. Jaroslav Suchý

Zpracovatel vodního díla – objektu SO 02 lapáku tuku : Ing. Jaroslav Faiferlík

Číslo autorizace:	ČKAIT - 0200940

Sokolovská 41; 32300 Plzeň

tel. 602737165 /  VODOPLAN s.r.o. / IČ:02458594,

Stavební část: Ing. Jaroslav Suchý

Zdravotně technické instalace: Ing. Jaroslav Suchý

A.2      Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01 - Klub HB – stavební obnova – povoluje stavební úřad Třemošná

SO 02 - Lapák tuků s připojením na řad – povoluje vodoprávní úřad MěÚ Nýřany

A.3        Seznam vstupních podkladů

- směrové a výškové zaměření, zadání objednatele, platný územní plán obce

- vyjádření správců sítí a dotčených orgánů

- fotodokumentace současného stavu

- příslušné normy a vyhlášky

Počet osob maximální uvažovaný v celém objektu je 460 osob.

Z toho je uvažovaná maximální možná kapacita restaurace uvnitř pro 48 hostů a na venkovní terase 20 hostů.

UVAŽOVANÁ MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

Prostor malého sálu:	62

Sedící lidé:	46

Stojící lidé:	11

Personál bar + úklid: 	5

Prostor restaurace a kuchyň:	73 - předpokládaná provozní doba restaurace

od 10:00 do 22:00

Sedící lidé v restauraci:	44

Stojící lidé v restauraci:	4

Sedící lide na venkovní terase:	20

Personál bar + kuchyň + úklid: 	5

Prostor velkého sálu:	221

Sedící lidé:	122

Stojící lidé:	70

Herci:	30

Ostatní prostory:	103

Šatna:	3

Vstupní hala:	100

Celková maximální soudobá obsazenost v kulturním domě je 62+73+222+103 = 460 osob.

V Mrtníku	 11/2021		Ing. Jaroslav Suchý